Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- Подаци за набавку услуге:

| Назив средства за поправку: | пловни објекат ПБР-36 |  |
| --- | --- | --- |

Потребно је извршити следеће радове:

| Редни број | Назив услуге | Јед. мера | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробна вожња у свим режимима, ради установљавања вибрација осовинских водова и трупа брода.Сачињавање записника са мерним параметрима и запажањем примопредајне комисије коју сачињавају представници котиснка средства и представници ЦП. | час | 2 |
|  | Извршити визирање брода пре извлачења/доковања и после извлачења/доковања. Извлачење брода на навоз према плану извлачења, нивелисање, осигурање на навозу и спуштање у воду по завршетку радова. уземљење брода за време боравка на навозу. | ком | 1 |
|  | Лежарина брода за време трајања радова, (Ово подлеже анексу уговора ако прелази 30 дана) Обезбеђење прикључка за воду, струју и санитарни излив, као и против пожарно обезбеђење. | дана | 30 |
|  | Чишћење и прање подводног дела бродског трупа од обраслина. Извршити комисијски преглед подводног дела бродског трупа са представницима установе/предузећа које врши ремонт. | ком | 1 |
|  | Извршити замену лимова оплате који не задовољавају прописани стандард (лим AlMg 5, 6мм). (Ово подлеже анексу уговора ако прелази 10 m2). | m2 | 10 |
|  | Одспајање пропелерске осовине, мерење одскока и уношење података у прописни образац. Након завршетка свих радова на подводном делу брода и одлежавање у води, спајање спојница и притезање. | ком | 2 |
|  | Извршити преглед осовинског вода, мерење статвених цеви и скрока у угао лома. (И уколико исти незадовољавају потребне стандарде извршити ремонт или замену лежајевау у скроку и статвеној цеви. Ово подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа пропелерске осовине, контрола центричности лежајних рукаваца и конуса и уношење података у образац. Равнање – исправљање осовина и довођење ексцентричности у дозвољене границе. Након извршених радова монтажа и замена лојаних плетеница, шуперница пропелерских осовина. | ком | 2 |
|  | Демонтажа два комада статвених и два комада скрокних лежајева, обрада према лежајним рукавцима. Извлачење жице ради провере центричности статвених и скрокних лежајева. Уношење података у образац. Довођење центричности у дозвољене границе. Монтажа у статвама и скроковима. | ком | 1 |
|  | Извршити демонтажа одривног лежаја, растављање, замену лежаја и уља, монтажа на брод и контрола хлађења. | ком | 2 |
|  | Провера кугластих лежајева на осовинама и по потреби њихова замена (SKF 1217 K + H217SN517). | ком | 2 |
|  | Контрола налегања спојничких прирубница, клинова преградних лежајева пропелерских међуосовина и одривних осовина. (Израда нових клинова. Ово подлеже Анексу уговора). | ком | 1 |
|  | Демонтажа пропелера, равнање крила, наваривање оштећења, брушење варова, оштрење бридова и статичко балансирање пропелера. Монтажа на осовинске водове, притезање и осигурање. Контрола конуса пропелера и по потреби туширање. Монтажа на брод. | ком | 2 |
|  | Прегледати систем кормиларске трансмисије, извршити мерење зрачности у лежајевима осовина кормила и преносник полуга и исту довести у границе дозвољених. | ком | 1 |
|  | Демонтирати листове кормила, извшити проверу и по потреби поправак истих са заменом лежајева и заптивног материјала. (Замена лежајева и заптивног материјала као и потребан поправак подлеже Анексу уговора). Регулисати отклон листова, 350 лево и десно те показиваче ускладити са стварним отклоном. Монтажа листова кормила. | ком | 1 |
|  | Извршити замену катодне заштите. (Ова тачка подлеже Анексу уговора и не достављати цену у понуди). |  |  |
|  | Извршити демонтажу подводног равног вентила NP =6, 25 No SB 3333 и ремонт и монтажа истог. | ком | 2 |
|  | Извршити демонтажу усисног звона NP 65 (RTD) и ремонт и монтажа истог. | ком | 2 |
|  | Извршити демонтажу поклопаца, проверити исправност и налегање истих и заменити заптивни материјал. Очистити бунар. Заменити двоструко сито. | ком | 2 |
|  | Обнављање заштитних премаза подводне бродске површине. Боја катран епокси AB дебелослојна SNO 3926 или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање подводног дела бродова на рекама и језерима, 3 премаза. Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 240 µm (сва 3 премаза заједно). | m2 | cca 220 |
|  | Обнављање заштитних премаза површине појаса водне линије. Боја катран епокси AB дебелослојна SNO 3926 у нијанси тамно сива 180 или одговарајућа боја која задовољава стандарне за бојадисање подводног дела бродова на рекама и језерима, 3 премаза. Укупна дебљина сувих премаза треба да је најмање 240 µm (сва 3 премаза заједно). | m2 | cca 20 |
|  | Извршити отварање, чишћење и прање бродских танкова питке воде (2000 литара запремине). Извршити замену гумених заптивача. | ком | 2 |
|  | Извршити отварање, чишћењ и дегазација бродских танкова горива (1.800 литара запремине). Извршити замену гумених заптивача. | ком | 2 |
|  | Извршити отварање, чишћењ и дегазација бродских танкова горива (4.800 литара запремине). Извршити замену гумених заптивача. | ком | 2 |

НАПОМЕНА:

У зависности од одобрених новчаних средстава у Финансијском плану крајњег корисника за 2019. годину за ту намену, постоји могућност одустајања од појединих ставки услуге.

Поједини делови у техничкој спецификацији подлежу Анексу уговора (што је посебно назначено – болдирано у спецификацији услуга и за тај део не давати цену у понуди), због немогућности одређивања цена док се пловни објекат не извуче на навоз, а поједини делови пловног објекта не демонтирају.

Рок плаћања _________ дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца.

Рок извршења услуге ________ дана од дана потписивања записника о пријему средства на услугу (Прилог број 5) .

Гаранција ___________ месеци.

Место извршења услуге ____________________________________________________.

(извршилац услуге одређује место)

Место и датум:							Понуђач:

_______________					_________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.		_____________________________

(читак отисак печата)			(пун потпис)

Прилог бр. 2

Изјава, о прегледу ПС.

- Да је пре састављања понуде прегледано ПС:

ДОБАВЉАЧ

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил |  |

- И 3 Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед система грејаља на пловним објектима _____________________, у складу са додатним условом позива за достављање понуда.

Предметне системе грејања на  пловним објекатима смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживањам, односно исту смо извршили у сопственом трошку.

- Датум и место:

___.___.2019. година

У касарни „Александар Берић“ Нови Сад.

Потпис понуђача:

_______________

- Потпис лица из ВП ______ Нови Сад

које потврђује да је преглед извршен:

_______________________________