В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 151-7

03.02.2021. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 96. став 1 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 91/19) Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

у вези Конкурсне документације за набавку услуге на основу Оквирног споразума - Партија 1 (ЈН 19/2019) - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2977 Београд

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВА,

ЈН бр.10/2021

У позиву за подношење  понуда бр. 151-5 од 01.02.2021. године на страни 7/9, Прилог 2. Образац структуре цене, мења се предмер према следећем:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ВА

_____________________________________________________

(назив понуђача)

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. |  | Јединична Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Црпљење септичких јама и шахтова дубине до 6м. Позицијом је обухваћено и уклањање чврстог материјала. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 2. | Одгушење кишне и фекалне канализације у вертикали или хоризонтали до Фи150 на дубини до 3м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 3. | Одгушење кишне и фекалне канализације у вертикали или хоризонтали Фи160-Фи500 на дубини преко 3м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 4. | Чишћење и испирање кишних сливника, лавабоа, WC шоља и сл. Позицијом је обухваћено одспајање одлива (уколико је потребно ради провлачења сајле за одгушење). |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 5. | Снимање кишне, фекалне и техничке канализације за цеви веће од Фи 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 6. | Замена санитарне опреме. Јединичном ценом дати просечну вредност за демонтажу и поновну монтажу (зидне туш батерије са или без успонског туша, писоар са вентилом и сифоном, лавабо са сифоном, WC шоља са потребним елементима и даском, водокотлић са испирном цеви и сл). Ценом је обухваћена демонтажа свих елемената и поново спајање. |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | х |  |  |
| 7. | Разбијање слоја асфалта и бетона укупне дебљине до 30 цм |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 8. | Ручни ископ природно влажне и расквашене земље 3. категорије дубине до 3 м. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 9. | Насипање слоја песка дебљине 10 цм испод и изнад цеви. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 10. | Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са набијањем. |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| 11. | Бетонирање подлоге бетоном МБ20 од природне мешавине агрегата дебљине до 20 цм. За подлогу са које је скинут слој асфалта оставља се небетонирана површина дебљине 5 цм. |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 12. | Асфалтирање површине асфалтом карактеристика према постојећем (са агрегатом или ливени) дебљине до 5 цм. |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,00 | х |  |  |
| 13. | Замена водоводних поцинкованих или ПВЦ цеви новим ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг и потребни вентили као и спој нове цеви на постојећи развод (ПВЦ или поцинковани материјал). |  |  |  |  |  |
|  | од Фи 1/2'' до Фи 1'' (укључујући Фи 1'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 1'' до Фи 2'' (укључујући Фи 2'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 2'' до Фи 3'' (укључујући Фи 3'') | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи 3'' | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 14. | Замена ливено гвоздених канализационих цеви ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг за спој нове цеви на постојећу цев или развод (у шахти). |  |  |  |  |  |
|  | Фи50 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи70 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи100 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 15. | Замена ПВЦ канализационих цеви новим ПВЦ цевима. У јединичну цену обухваћен је потребан фитинг за спој нове цеви на постојећу цев или развод (у шахти). |  |  |  |  |  |
|  | Фи50 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи70 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи100 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
|  | веће од Фи125 | м1 | 1,00 | х |  |  |
| 16. | Замена месинганих, ПВЦ или ливено гвоздених пропусних вентила према постојећем. Обрачун само код појединачних замена вентила. |  |  |  |  |  |
|  | од Фи 1/2'' до Фи 1'' (укључујући Фи 1'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 1'' до Фи 2'' (укључујући Фи 2'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | од Фи 2'' до Фи 3'' (укључујући Фи 3'') | ком | 1,00 | х |  |  |
|  | већи од Фи 3'' | ком | 1,00 | х |  |  |
| 17. | Одвоз вишка ископане земље и шута на градску депонију на удаљености до 20 км |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 1,00 | х |  |  |
| Збир јединичних цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: Обилазак и утврђивање стања инсталација и радова (снимање потребних радова) неће се посебно обрачунавати и признавати. Уколико понуђач врши поправку са својим материјалом, вредност материјала ће се признавати на основу профактуре (доказница) коју је извршилац дужан да достави уз рачун. Вредност позиције би се рачунао по обрасцу: Ц=Р+М, где је: Ц-цена позиције, Р-вредност рада (из одељка Б)), М-вредност утрошеног материјала (вредноста из профактуре увећан за 10%), Инвеститор задржава право да провери извођење радова из одељка А) понуђачу који нуди најнижу цену, а другом понуђачу који нуди најнижу просечну цену из одељка Б). За ангажовање радне снаге примењиваће се бруто сатница коју сте доставили уз оквирни споразум и применом Просечних норматива и стандарда рада у грађевинарству. |  |  |  |  |  |  |

Образац структуре цене из Позива за подношење понуде бр. 151-5 од 01.02.2021. године ставља се ван снаге. Потребно је да понуђач попуни Образац структуре цене из ове Измене и допуне бр. 151-7 од 03.02.2021. године.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/ИФ						ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs