ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

И. бр.200- 10

05.04.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,  14/15 i 68/2015)  у вези  ЈН број 376/2018 – "Грађевински материјал  за редовно одржавање објеката- материјал за водовод и канализацију и санитарије", објављујемо

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку

- У поглављу  IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова), тачка 1.3. подтачка 3. брише се: "Копија радне књижице".

- У поглављу V (Упутство понуђачима како да сачине понуду) мења се рок за достављање понуда. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 11.00 часова (без обзира на начин на који су послате)  дана 10.05.2019.године.

- Бришу се ставке од 101-106 и 109- 114

У прологу ове  Измене Конкурсне документације налазe се новe табеле из поглавља III и VI Конкурсне документације.

| КОМИСИЈА ЗА ЈН: - кп Виолета Николић, дипл.инг.арх. _________________________________ - вс Биљана Кнежевић, инг. грађ. _________________________________ вс Југослав Танасковић, дипл.инг.ел _________________________________ |  | ЗА ВП 2289 БЕОГРАД мајор сц Милош Колаковић, дипл.инж. ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Достављено:

- на портал јавних набавки

- на интернет страници Министарства одбране

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

- ВРСТА ДОБАРА

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара , квалитет  и слично, биће дати у тачки 2. и 3. - део III конкурсне документације.

- ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Свако добро (артикал) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у обавези, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XII конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

- Грађевински материјал и припадајући производи , ОРЈН: 44110000

- Водоинсталатерски материјал, ОРЈН: 44115210

- Санитарни производи, ОРЈН: 44411000

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА |
| --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |
| 2 | Пловак за водокотлић "Крушик" |
| 3 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) |
| 4 | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. |
| 5 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |
| 6 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |
| 7 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |
| 8 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |
| 9 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |
| 10 | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 11 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |
| 12 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2" х 3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 13 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |
| 14 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 15 | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |
| 16 | Шоља керамичка за WC, симплон |
| 17 | Шоља керамичка за WC, балтик |
| 18 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) |
| 19 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) |
| 20 | Умиваоник керамички " PICOLO" |
| 21 | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом.( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |
| 22 | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |
| 23 | Туш када 80 х 80 цм, метална |
| 24 | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила |
| 25 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |
| 26 | Држач сапуна ( обичног) , од иноха |
| 27 | Канап потезни за водокотлић |
| 28 | Ручица за туш хромирана |
| 29 | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ |
| 30 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |
| 31 | Цеви гибљиве за проточни бојлер |
| 32 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |
| 33 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) |
| 34 | Сифон за писоар метални, хромирани |
| 35 | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом |
| 36 | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм |
| 37 | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу |
| 38 | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 |
| 39 | Завеса за туш каду са носачем ( за распон до 1м), једнобојна |
| 40 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |
| 41 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 42 | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 43 | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 44 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 45 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 46 | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 47 | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 48 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 49 | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 50 | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 51 | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |
| 52 | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |
| 53 | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " |
| 54 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |
| 55 | Бојлер 50 л, са прохромским казаном, |
| 56 | Бојлер 80 л, са прохромским казаном |
| 57 | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном |
| 58 | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном |
| 59 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |
| 60 | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање |
| 61 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |
| 62 | Холендер поцинковани 2" равни |
| 63 | Холендер поцинковани 2½ " равни |
| 64 | Холендер поцинковани 5/4 |
| 65 | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 66 | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 67 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 68 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 69 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 70 | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 71 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 72 | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 73 | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |
| 74 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 75 | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. |
| 76 | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 77 | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 78 | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |
| 79 | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 80 | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 81 | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 82 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |
| 83 | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 84 | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 85 | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 86 | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 87 | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 88 | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 89 | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 90 | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |
| 91 | Чеп поцинковани ¾" |
| 92 | Чеп поцинковани ½ " |
| 93 | Чеп поцинковани 1 " |
| 94 | Чеп поцинковани 6/4" |
| 95 | Чеп поцинковани 5/4" |
| 96 | Чеп поцинковани 2" |
| 97 | Чеп поцинковани 2½ " |
| 98 | Чеп поцинковани 3 " |
| 99 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |
| 100 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој |
| 101 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |
| 102 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој |
| 103 | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој |
| 104 | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој |
| 105 | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој |
| 106 | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој |
| 107 | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој |
| 108 | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој |
| 109 | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој |
| 110 | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој |
| 111 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |
| 112 | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој |
| 113 | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој |
| 114 | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој |
| 115 | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој |
| 116 | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој |
| 117 | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој |
| 118 | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој |
| 119 | Славина за пуњење и пражњење ½" |
| 120 | Славина за пуњење и пражњење ¾ |
| 121 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |
| 122 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |
| 123 | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " |
| 124 | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" |
| 125 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |
| 126 | Редукција поцинкована ½" х 3/8" |
| 127 | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" |
| 128 | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" |
| 129 | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" |
| 130 | Редукција поцинкована 5/4" х ½" |
| 131 | Клизна спојница месингана ½" |
| 132 | Клизна спојница месингана ¾" |
| 133 | Клизна спојница месингана 1" |
| 134 | Клизна спојница месингана 5/4"" |
| 135 | Клизна спојница месингана 6/4" |
| 136 | Клизна спојница месингана 2" |
| 137 | Клизна спојница месингана 2½" |
| 138 | Клизна спојница месингана 3" |
| 139 | Лук ПВЦ 50/45 |
| 140 | Лук ПВЦ 50/90 |
| 141 | Лук ПВЦ 75/45, |
| 142 | Лук ПВЦ 75/90, |
| 134 | Лук ПВЦ 110/45, |
| 144 | Лук ПВЦ 110/90, |
| 145 | Лук ПВЦ 125/45, |
| 146 | Лук ПВЦ 125/90, |
| 147 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 |
| 148 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 |
| 149 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 |
| 150 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 |
| 151 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију |
| 152 | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију |
| 153 | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом |
| 154 | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом |
| 155 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) |
| 156 | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм |
| 157 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм |
| 158 | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје |
| 159 | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје |
| 160 | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |
| 161 | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |
| 162 | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје |
| 163 | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје |
| 164 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |
| 165 | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје |
| 166 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |
| 167 | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје |
| 168 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |
| 169 | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје |
| 170 | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје |
| 171 | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје |
| 172 | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, |
| 173 | Муф ПВЦ 25, зелене боје |
| 174 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |
| 175 | Цев ПВЦ 50/250 |
| 176 | Цев ПВЦ 50/500 |
| 177 | Цев ПВЦ 50/1000 |
| 178 | Цев ПВЦ 50/2000 |
| 179 | Цев ПВЦ 75/250 |
| 180 | Цев ПВЦ 75/500 |
| 181 | Цев ПВЦ 75/1000 |
| 182 | Цев ПВЦ 75/2000 |
| 183 | Цев ПВЦ 110/250 |
| 184 | Цев ПВЦ 110/500 |
| 185 | Цев ПВЦ 110/1000 |
| 186 | Цев ПВЦ 110/2000 |
| 187 | Цев ПВЦ 125/250 |
| 188 | Цев ПВЦ 125/500 |
| 189 | Цев ПВЦ 125/1000 |
| 190 | Цев ПВЦ 125/2000 |
| 191 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 |
| 192 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 |
| 193 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 |
| 194 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 |
| 195 | Рачва Т ПВЦ 50/50 |
| 196 | Рачва Т ПВЦ 75/50 |
| 197 | Рачва Т ПВЦ 110/75 |
| 198 | Рачва Т ПВЦ 110/50 |
| 199 | Рачва коса ПВЦ 75/50 |
| 200 | Рачва коса ПВЦ 75/75 |
| 201 | Рачва коса ПВЦ 50/50 |
| 202 | Рачва коса ПВЦ 110/75 |
| 203 | Рачва коса ПВЦ 110/50 |
| 204 | Рачва коса ПВЦ 110/110 |
| 205 | Редукција ПВЦ 75/50 |
| 206 | Ревизија ПВЦ Ф 110 |
| 207 | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |
| 208 | Контра фланша за грејач за ТЕРМОРАД бојлер |
| 209 | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом |
| 210 | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw |
| 211 | Грејач за бојлер 6 КW, ( дужине око 50 цм) на буксне |
| 212 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер |
| 213 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |
| 214 | Грејач прохромски, комплет дебелозидни за бојлер ЛЕОВ |
| 215 | Држач роло убруса дужи , инох |
| 216 | Држач тоалет роло папира , инох |
| 217 | Држач за пешкир, инокс |
| 218 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |
| 219 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |
| 220 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |
| 221 | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " |
| 222 | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " |
| 223 | Дупла спојница поцинковани 3/8 " |
| 224 | Дупла спојница поцинковани 1 " |
| 225 | Дупла спојница поцинковани 5/4 " |
| 226 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |
| 227 | Дупла спојница поцинковани 2 " |
| 228 | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" |
| 229 | Дупла спојница поцинковани 3" |
| 230 | Славина за баштенски хидрант 6/4 " ( слика у прилогу) |
| 231 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 232 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 233 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 234 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 235 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 236 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 237 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 238 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |
| 239 | Изолација за цеви ½" |
| 240 | Изолација за цеви ¾" |
| 241 | Изолација за цеви 5/4" |
| 242 | Изолација за цеви 6/4 " |
| 243 | Изолација за цеви 2,0 " |
| 244 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево |
| 245 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 1 " за окитен црево |
| 246 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 5/4 " за окитен црево |
| 247 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 6/4 " за окитен црево |
| 248 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 2 " за окитен црево |
| 249 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево ¾ " |
| 250 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 1" |
| 251 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 5/4 " |
| 252 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 6/4 " |
| 253 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 2 " |
| 254 | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево |
| 255 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |
| 256 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм |
| 257 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм |
| 258 | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм |
| 259 | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 260 | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 261 | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 262 | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 263 | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 264 | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 265 | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |
| 266 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |
| 267 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 268 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |
| 269 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама |
| 270 | Монтаж гит, паковање 310 грама, отпораност на температури у распону од -20 до + 100 °C, носивост до 70 кг/цм 2 |
| 271 | Гума на платну армирана текстилним улошком ( за дихтунге) , дебљине 3 мм |
| 272 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |
| 273 | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном |
| 274 | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви |
| 275 | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном |
| 276 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 |
| 277 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 |
| 278 | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном |
| 279 | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном |
| 280 | FF спојни комад са прирубницама 80/94 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |
| 281 | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |
| 282 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |
| 283 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |
| 284 | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) |
| 285 | Трајно пластична заптивна маса, ( жива гума) паковање 1 кг, гит пластични |
| 286 | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара |
| 287 | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара |
| 288 | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама |

Слика уз позицију број 230

- КВАЛИТЕТ

Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању које штите добра током транспорта и током складиштења дуже време, са припадајућом техничком документацијом.

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 2) дела III конкурсне документације (техничке карактеристике-спецификације).

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о испуњавању стандарда за  понуђенa добра, које се достављају, уз изјаву одговорног лица понуђача, да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним условима квалитета (део XII  конкурсне документације).

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем добара извршиће комисија Наручиоца у складу са издатом наруџбеницом.

Место и термин квантитативног и квалитативног пријема добара ће договорити пријемна Комисија Наручиоца и Понуђача  пре сваке испоруке добара.

Током пријема комисија ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама из спецификације која је сачињена уз оквирни споразум и  количинима наведеним у наруџбеници.

Добра са физичким оштећењем пријемна комисија неће примити и Понуђач је у обавези да их замени.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Понуђач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

Уколико Понуђач не изврши замену у року од 5 (пет) дана Наручилац ће активирати механизме финансијског обезбеђења.

Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених  добара.

Амбалажа остаје у власништву Наручиоца  и не плаћа се.

Добра се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења добара.

Понуђач је у обавези да превоз и истовар добара врши радном снагом која је стално запослена  код Понуђача, што ће бити регулисано  додатним условима и Оквирним споразумом.

5)   ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Понуђач за   добра даје безусловну гаранцију од минимум 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добара по свакој појединачној наруџбеници., под условима правилног складиштења и употребе. Изузетак је физичко оштећење резервних делова од стране Наручиоца. Гаранција се односи на све понуђене позиције.

6)    РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара, за све време важења оквирног споразума, не може бити дужи од 8 дана. Рок се рачуна од пријема наруџбенице. Уколико у овом року испорука треба да се реализује у нерадан дан, рок за испоруку се помера за први радни дан.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у магацин Наручиоца што се доказује потписивањем отпремнице и записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Место испоруке добара је магацин Наручиоца у улици Кнеза Милоша број 29 у Београду. Уколико због потребе извођења радова настане потреба за испоруком добара на некој другој локацији која не може бити удаљена више од  3 ( три) километра од седишта Наручиоца, Наручилац  ће о тој потреби издавањем наруџбенице обавестити Понуђача.

Понуђач  врши  испоруку   - франко магацин Наручиоца, што подразумева да у цену улазе и трошкови транспорта и истовар робе у магацин Наручиоца.

Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара, ако је тако дефинисано наруџбеницом, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке од 8 дана.

Уколико појединачним наруџбеницама није дозвољена парцијална испорука добара, Понуђач  мора да испоручи целокупну количину одједном.

Уколико се из разлога више силе појави потреба за продужењем рока испоруке добара, Понуђач ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је одмах по установљавању новонасталих околности у односу на датум наруџбенице.

Наручилац може прихватити или одбити захтев Понуђача и о томе сачинити акт који доставља Понуђачи.

Максимално време за испоруку добара може бити до 10 (десет) дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право повлачења наруџбенице уз наплату уговорне  казне.

НАПОМЕНА:

Напред наведено ће бити саставни део Оквирног споразума. Модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације, сачињен је као пример Оквирног споразума између Наручиоца и Понуђача.

Потребно је да овлашћени представник Понуђача парафира сваку страну модела Оквирног споразума, да га потпише, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел Оквирног споразума ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој Конкурсној документацији. Модел Оквирног споразума ће бити истоветан са коначном верзијом Оквирног споразума.

7)    ОСТАЛО:

- Вредност понуде  ће се користити само за рангирање понуда.

- Наручилац Оквирним споразумом не преузима финансијске обавезе. Финансијске обавезе настају издавањем наруџбенице на основу Оквирног споразума, а у складу са  расположивим финансијским средствима.

- НАРУЧИЛАЦ ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења Оквирног споразума, набављати добра са листе  која су предмет Оквирног споразума по дефинисаним условима.

- НАРУЧИЛАЦ ће за сваку набавку по основу закљученог Оквирног споразума издати појединачну наруџбеницу о набавци.

- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

- Уколико је настала потреба за набавком добара који нису по јединачним ценама приказани у обрасцу структуре цене, Наручилац  задржава право да их од Понуђача са којим је склопио Оквирни споразум набави. Набавку таквих добара ће извршити уз претходно прибављање понуде од Понуђача. Цене које Понуђач буде понудио морају бити у складу са тржишним ценама. Поред тога Понуђач мора да понуди и ниво квалитета добара и рок за испоруку, који мора бити примерен нивоу квалитета добара који су одређени у обрасцу структуре цене. Понуђач не може понудити дужи рок за испоруку предметног добра од  рока за испоруку из обрасца структуре цене.

- Наручилац може да набави добра из члана 7. тачка 2. Oквирног споразума највише до износа од 15% вредности у односу на укупну вредност понуде изабраног Понуђача.

8)      ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

Наручилац ће на основу Оквирног споразума у конкретним ситуацијама, за конкретне потребе које буду наступиле, а у складу са ценама које Понуђач достави у обрасцу структуре цена у склопу своје понуде, које ће бити саставни део Оквирног споразума, поступати на следећи начин:

- Доносити одлуке о издавању наруџбенице, у којима ће,  с обзиром да је Понуђач већ изабран и цене унапред одређене,  наводити потребу за набавком добара и износ вредности такве набавке у складу са одобреним финансијским средствима, као и све остале податке који су уговорени, а које неће достављати Понуђачу,

- Доносити наруџбенице за набавке добара према моделу из Оквирног споразума, које ће се одмах и без одлагања достављати Понуђачу,

- За набавке добара за којима буде потребе, а који нису наведени у спецификацији односно обрасцу структуре цена, Наручилац прибавља понуду и издаје наруџбеницу Понуђачу  са којим је склопио Оквирни споразум.

Након склапања Оквирног споразума, комисија за јавну набавку (чланови комисије и заменици) ће као реализатори јавне набавке,  а по потреби као чланови комисија за јавне набавке, спроводити појединачне поступке, односно у складу са Оквирним споразумом вршити наручивање добара у појединачним случајевима када се за тим створи потреба, за шта Наредбодавац неће доносити нова појединачна решења за формирање комисије односно одређивање реализатора набавке, узимајући у обзир чињеницу да то неће бити нови поступци јавних набавки, већ само поступање по Оквирном споразуму, односно по већ спроведеним поступку јавне набавке.

.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште):_____________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 60/2019-  Грађевински материјал и припадајући производи за редовно одржавање објеката- материјал за водовод и канализацију и санитарије:

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке,  подаци о производу и произвођачу, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА, НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

-Грађевински материјал и припадајући производи , ОРЈН: 4411000

- Водоинсталатерски материјал, ОРЈН: 44115210

- Санитарни производи, ОРЈН: 44411000

| РЕД. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. |  |
| 2 | Пловак за водокотлић "Крушик" |  |
| 3 | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) |  |
| 4 | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. |  |
| 5 | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. |  |
| 6 | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. |  |
| 7 | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни |  |
| 8 | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " |  |
| 9 | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" |  |
| 10 | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 11 | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом |  |
| 12 | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2"х3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 13 | Испирна цев за високомонтажни водокотлић |  |
| 14 | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 15 | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) |  |
| 16 | Шоља керамичка за WC, симплон |  |
| 17 | Шоља керамичка за WC, балтик |  |
| 18 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) |  |
| 19 | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) |  |
| 20 | Умиваоник керамички " PICOLO" |  |
| 21 | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом.( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |
| 22 | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) |  |
| 23 | Туш када 80 х 80 цм, метална |  |
| 24 | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила |  |
| 25 | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке |  |
| 26 | Држач сапуна ( обичног) , од иноха |  |
| 27 | Канап потезни за водокотлић |  |
| 28 | Ручица за туш хромирана |  |
| 29 | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ |  |
| 30 | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено |  |
| 31 | Цеви гибљиве за проточни бојлер |  |
| 32 | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом |  |
| 33 | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) |  |
| 34 | Сифон за писоар метални, хромирани |  |
| 35 | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом |  |
| 36 | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм |  |
| 37 | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу |  |
| 38 | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 |  |
| 39 | Завеса за туш каду са носачем ( за распон до 1м), једнобојна |  |
| 40 | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 |  |
| 41 | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 42 | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 43 | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 44 | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 45 | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 46 | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 47 | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 48 | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 49 | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 50 | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 51 | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). |  |
| 52 | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) |  |
| 53 | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " |  |
| 54 | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл |  |
| 55 | Бојлер 50 л, са прохромским казаном, |  |
| 56 | Бојлер 80 л, са прохромским казаном |  |
| 57 | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном |  |
| 58 | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном |  |
| 59 | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање |  |
| 60 | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање |  |
| 61 | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање |  |
| 62 | Холендер поцинковани 2" равни |  |
| 63 | Холендер поцинковани 2½ " равни |  |
| 64 | Холендер поцинковани 5/4 |  |
| 65 | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 66 | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 67 | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 68 | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 69 | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 70 | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 71 | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 72 | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 73 | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. |  |
| 74 | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 75 | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. |  |
| 76 | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 77 | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 78 | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . |  |
| 79 | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 80 | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 81 | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 82 | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" |  |
| 83 | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 84 | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 85 | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 86 | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 87 | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 88 | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 89 | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 90 | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . |  |
| 91 | Чеп поцинковани ¾" |  |
| 92 | Чеп поцинковани ½ " |  |
| 93 | Чеп поцинковани 1 " |  |
| 94 | Чеп поцинковани 6/4" |  |
| 95 | Чеп поцинковани 5/4" |  |
| 96 | Чеп поцинковани 2" |  |
| 97 | Чеп поцинковани 2½ " |  |
| 98 | Чеп поцинковани 3 " |  |
| 99 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој |  |
| 100 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој |  |
| 101 | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој |  |
| 102 | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој |  |
| 103 | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој |  |
| 104 | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој |  |
| 105 | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој |  |
| 106 | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој |  |
| 107 | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој |  |
| 108 | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој |  |
| 109 | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој |  |
| 110 | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој |  |
| 111 | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој |  |
| 112 | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој |  |
| 113 | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој |  |
| 114 | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој |  |
| 115 | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој |  |
| 116 | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој |  |
| 117 | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој |  |
| 118 | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој |  |
| 119 | Славина за пуњење и пражњење ½" |  |
| 120 | Славина за пуњење и пражњење ¾ |  |
| 121 | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу |  |
| 122 | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу |  |
| 123 | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " |  |
| 124 | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" |  |
| 125 | Редукција поцинкована ¾" х ½" |  |
| 126 | Редукција поцинкована ½" х 3/8" |  |
| 127 | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" |  |
| 128 | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" |  |
| 129 | Редукција поцинкована- контра 3/8"х½" |  |
| 130 | Редукција поцинкована 5/4" х ½" |  |
| 131 | Клизна спојница месингана ½" |  |
| 132 | Клизна спојница месингана ¾" |  |
| 133 | Клизна спојница месингана 1" |  |
| 134 | Клизна спојница месингана 5/4"" |  |
| 135 | Клизна спојница месингана 6/4" |  |
| 136 | Клизна спојница месингана 2" |  |
| 137 | Клизна спојница месингана 2½" |  |
| 138 | Клизна спојница месингана 3" |  |
| 139 | Лук ПВЦ 50/45 |  |
| 140 | Лук ПВЦ 50/90 |  |
| 141 | Лук ПВЦ 75/45, |  |
| 142 | Лук ПВЦ 75/90, |  |
| 143 | Лук ПВЦ 110/45, |  |
| 144 | Лук ПВЦ 110/90, |  |
| 145 | Лук ПВЦ 125/45, |  |
| 146 | Лук ПВЦ 125/90, |  |
| 147 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 |  |
| 148 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 |  |
| 149 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 |  |
| 150 | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 |  |
| 151 | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију |  |
| 152 | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију |  |
| 153 | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом |  |
| 154 | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом |  |
| 155 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) |  |
| 156 | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм |  |
| 157 | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм |  |
| 158 | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје |  |
| 159 | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје |  |
| 160 | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |  |
| 161 | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје |  |
| 162 | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје |  |
| 163 | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје |  |
| 164 | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје |  |
| 165 | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје |  |
| 166 | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје |  |
| 167 | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје |  |
| 168 | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје |  |
| 169 | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје |  |
| 170 | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје |  |
| 171 | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје |  |
| 172 | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, |  |
| 173 | Муф ПВЦ 25, зелене боје |  |
| 174 | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором |  |
| 175 | Цев ПВЦ 50/250 |  |
| 176 | Цев ПВЦ 50/500 |  |
| 177 | Цев ПВЦ 50/1000 |  |
| 178 | Цев ПВЦ 50/2000 |  |
| 179 | Цев ПВЦ 75/250 |  |
| 180 | Цев ПВЦ 75/500 |  |
| 181 | Цев ПВЦ 75/1000 |  |
| 182 | Цев ПВЦ 75/2000 |  |
| 183 | Цев ПВЦ 110/250 |  |
| 184 | Цев ПВЦ 110/500 |  |
| 185 | Цев ПВЦ 110/1000 |  |
| 186 | Цев ПВЦ 110/2000 |  |
| 187 | Цев ПВЦ 125/250 |  |
| 188 | Цев ПВЦ 125/500 |  |
| 189 | Цев ПВЦ 125/1000 |  |
| 190 | Цев ПВЦ 125/2000 |  |
| 191 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 |  |
| 192 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 |  |
| 193 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 |  |
| 194 | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 |  |
| 195 | Рачва Т ПВЦ 50/50 |  |
| 196 | Рачва Т ПВЦ 75/50 |  |
| 197 | Рачва Т ПВЦ 110/75 |  |
| 198 | Рачва Т ПВЦ 110/50 |  |
| 199 | Рачва коса ПВЦ 75/50 |  |
| 200 | Рачва коса ПВЦ 75/75 |  |
| 201 | Рачва коса ПВЦ 50/50 |  |
| 202 | Рачва коса ПВЦ 110/75 |  |
| 203 | Рачва коса ПВЦ 110/50 |  |
| 204 | Рачва коса ПВЦ 110/110 |  |
| 205 | Редукција ПВЦ 75/50 |  |
| 206 | Ревизија ПВЦ Ф 110 |  |
| 207 | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W |  |
| 208 | Контра фланша за грејач за ТЕРМОРАД бојлер |  |
| 209 | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом |  |
| 210 | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw |  |
| 211 | Грејач за бојлер 6 КW, ( дужине око 50 цм) на буксне |  |
| 212 | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер |  |
| 213 | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа |  |
| 214 | Грејач прохромски, комплет дебелозидни за бојлер ЛЕОВ |  |
| 215 | Држач роло убруса дужи , инох |  |
| 216 | Држач тоалет роло папира , инох |  |
| 217 | Држач за пешкир, инокс |  |
| 218 | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће |  |
| 219 | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће |  |
| 220 | Дупла спојница, никлованa, ½ " |  |
| 221 | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " |  |
| 222 | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " |  |
| 223 | Дупла спојница поцинковани 3/8 " |  |
| 224 | Дупла спојница поцинковани 1 " |  |
| 225 | Дупла спојница поцинковани 5/4 " |  |
| 226 | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " |  |
| 227 | Дупла спојница поцинковани 2 " |  |
| 228 | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" |  |
| 229 | Дупла спојница поцинковани 3" |  |
| 230 | Славина за баштенски хидрант 6/4 " ( слика у прилогу) |  |
| 231 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 232 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 233 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 234 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 235 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 236 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 237 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 238 | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. |  |
| 239 | Изолација за цеви ½" |  |
| 240 | Изолација за цеви ¾" |  |
| 241 | Изолација за цеви 5/4" |  |
| 242 | Изолација за цеви 6/4 " |  |
| 243 | Изолација за цеви 2,0 " |  |
| 244 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево |  |
| 245 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 1 " за окитен црево |  |
| 246 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 5/4 " за окитен црево |  |
| 247 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 6/4 " за окитен црево |  |
| 248 | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 2 " за окитен црево |  |
| 249 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево ¾ " |  |
| 250 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 1" |  |
| 251 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 5/4 " |  |
| 252 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 6/4 " |  |
| 253 | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 2 " |  |
| 254 | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево |  |
| 255 | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм |  |
| 256 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм |  |
| 257 | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм |  |
| 258 | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм |  |
| 259 | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 260 | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 261 | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 262 | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 263 | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 264 | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 265 | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. |  |
| 266 | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) |  |
| 267 | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 268 | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама |  |
| 269 | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама |  |
| 270 | Монтаж гит, паковање 310 грама, отпораност на температури у распону од -20 до + 100 °C, носивост до 70 кг/цм 2 |  |
| 271 | Гума на платну армирана текстилним улошком ( за дихтунге) , дебљине 3 мм |  |
| 272 | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви |  |
| 273 | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном |  |
| 274 | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви |  |
| 275 | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном |  |
| 276 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 |  |
| 277 | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 |  |
| 278 | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном |  |
| 279 | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном |  |
| 280 | FF спојни комад са прирубницама 80/94 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |  |
| 281 | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 |  |
| 282 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |  |
| 283 | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом |  |
| 284 | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) |  |
| 285 | Трајно пластична заптивна маса, ( жива гума) паковање 1 кг, гит пластични |  |
| 286 | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара |  |
| 287 | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара |  |
| 288 | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама |  |

У колони Назив производа, наручилац је навео минимум захтеваних техничких услова. Понуђач је обавезан да колону „Назив производа, назив произвођача, земља порекла“ попуни захтеваним подацима. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

- Грађевински материјал и припадајући производи  44110000

- Водоинсталатерски материјал, ОРЈН: 44115210

- Санитарни производи, ОРЈН:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јед. мере | Оквирне количине | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Вредност у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пловак "GEBERIT" за водокотлић (без стиропора, тренутно затварајући) , тип 136.700.001. | комада | 150 |  |  |
|  | Пловак за водокотлић "Крушик" | комада | 150 |  |  |
|  | Звоно "КРУШИК" за високомонтажни водокотлић "КРУШИК"-пластични ( комплет са чашицом) | комада | 150 |  |  |
|  | Пловак "ГЕБЕРИТ" за моноблок 3/8" , тип 136.727.001. | комада | 50 |  |  |
|  | Звоно "ГЕБЕРИТ" за моноблок , тип 136.900.21.1. | комада | 50 |  |  |
|  | Звоно "ГЕБЕРИТ" АП-112 " за водокотлић, тип 238.212.00.1. | комада | 150 |  |  |
|  | Полуга "Крушик " зa водокотлић – "Крушик "- високомонтажни | комада | 100 |  |  |
|  | Прекидач "Крушик " за водокотлић -"Крушик " | комада | 100 |  |  |
|  | Рам "Крушик "за водокотлић- "Крушик" | комада | 100 |  |  |
|  | Звоно за високомонтажни водокотлић, " CONIMEKS " или одговарајући. Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | комада | 100 |  |  |
|  | Вентил угаони ЕК 1/2" x 3/8" - месингани са ситом | комада | 200 |  |  |
|  | Угаони вентил за писоар, самозатварајући, ( потисни ) 1/2"х3/8" са цевком и розетном, РОСАН или одговарајуће, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | комада | 40 |  |  |
|  | Испирна цев за високомонтажни водокотлић | комада | 50 |  |  |
|  | Водокотлић назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | комада | 70 |  |  |
|  | Водокотлић назидни, ВИСОКОМОНТАЖНИ , израђен од АБС пластике која спречава таложење камeнца, са унутрашњом изолацијом која спречава орошавање водикотлића са вањске стране, могућност прикључка довода воде са леве и десне стране, стандардне изведбе. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ) | комада | 40 |  |  |
|  | Шоља керамичка за WC, симплон | комада | 10 |  |  |
|  | Шоља керамичка за WC, балтик | комада | 5 |  |  |
|  | Умиваоник керамички 56 х 42, ( без отвора за стојећу батерију) | комада | 10 |  |  |
|  | Умиваоник керамички 56 х 42, ( са отвором за стојећу батерију) | комада | 10 |  |  |
|  | Умиваоник керамички " PICOLO" | комада | 5 |  |  |
|  | Моноблок израђен од порцелана, одвод воде у под, произвођач механизма фабрички и са дуплим испуштањем воде, са бакелитном даском- споропадајућом. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | комада | 2 |  |  |
|  | Биде израђен од порцелана, одвод воде у под. ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ) | комада | 2 |  |  |
|  | Туш када 80 х 80 цм, метална | комада | 2 |  |  |
|  | Туш кабина са плитком кадом R-90, од каљеног стакла дебљине 6 мм, висина кабине 185 цм, висина са кадом 200 цм, са push-up сифоном, алуминијумски профили у сребрној боји, са појединачним гумираним точкићима, ручице од метала, хромиране, са силиконском траком на споју фиксног и померајућег дела, кадица од полиакрила | комада | 2 |  |  |
|  | Даска за ВЦ шољу, дуропласт, бела, пластичне шарке | комада | 100 |  |  |
|  | Држач сапуна ( обичног) , од иноха | комада | 20 |  |  |
|  | Канап потезни за водокотлић | комада | 100 |  |  |
|  | Ручица за туш хромирана | комада | 50 |  |  |
|  | Огледало са етажером димензија 60 х 40 до 70 х 50 цм, ПВЦ | комада | 10 |  |  |
|  | Црево гибљиво за туш -месингано дупло плетено | комада | 100 |  |  |
|  | Цеви гибљиве за проточни бојлер | комада | 20 |  |  |
|  | Вирбла за батерију 1/2˝ - са браон рукохватом | комада | 50 |  |  |
|  | Сифон флексибилни за умиваоник ПВЦ са металном решетком и инокс вијком , Ф 40 (шири) | комада | 60 |  |  |
|  | Сифон за писоар метални, хромирани | комада | 20 |  |  |
|  | Сифон за писоар, савитљива ПВЦ цев, пречника 40 мм, изнутра глатка, споља спирално мотана, уливно грло са решетком и заптивном гумицом | комада | 50 |  |  |
|  | Сифон ПВЦ. за писоар, скривени одвод , димензије: ширина 100 мм, висина 150 мм, дубина 185 мм, са прикључком Ф 50 мм | комада | 20 |  |  |
|  | Одводна цев ексцентрична –ПВЦ за вц шољу | комада | 10 |  |  |
|  | Штуцна за сифон од инокса, пертлована, L= 40 cm, F 40 | комада | 10 |  |  |
|  | Завеса за туш каду са носачем ( за распон до 1м), једнобојна | комада | 10 |  |  |
|  | Гума за сифонски лук Ф 50/ 40 | комада | 30 |  |  |
|  | Зидна батерија за умиваоник једноручна L 200 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 50 |  |  |
|  | Батерија за проточни бојлер једноручна, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 20 |  |  |
|  | Батерија једноручна стојећа за судоперу ,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 10 |  |  |
|  | Батерија са покретним тушем и држачем, једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 30 |  |  |
|  | Батерија за умиваоник једноручна, стојећа, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 30 |  |  |
|  | Батерија за нискомонтажни бојлер ( са 3 цеви), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 10 |  |  |
|  | Батерија једноручна за биде, стојећа ( без туша), хромирана, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 2 |  |  |
|  | Славина са холендером, 1/2" хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 30 |  |  |
|  | Славина са холендером, 3/4" хромирана са вирблом, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 10 |  |  |
|  | Славина за умиваоник зидна, хладна вода, једноручна, са покретном лулом L 150 мм, прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 20 |  |  |
|  | Славина стојећа , једноручна ( хладна вода ), прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ). | комада | 20 |  |  |
|  | Батерија за судоперу, стојећа са извлачним туш цревом, повлачни тег 400 грама,амички мешач, покретни излив 360 °,INOX сет за причвршћење, IMQ сертификована флексибилна црева, класа бучности I (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) | комада | 10 |  |  |
|  | Туш ружа за успонски туш Ф 200 мм, прикључак 1/2 " | комада | 20 |  |  |
|  | Спреј одвијач ( WD 40 или одговарајуће), паковање 100 мл | комада | 80 |  |  |
|  | Бојлер 50 л, са прохромским казаном, | комада | 15 |  |  |
|  | Бојлер 80 л, са прохромским казаном | комада | 15 |  |  |
|  | Бојлер 10 л,високомонтажни, са прохромским казаном | комада | 10 |  |  |
|  | Бојлер 10 л,нискомонтажни са прохромским казаном | комада | 10 |  |  |
|  | Холендер инокс 1/2" Еуротис пертловање | комада | 150 |  |  |
|  | Холендер инокс 3/8" Еуротис пертловање | комада | 100 |  |  |
|  | Холендер инокс 1/2" х 3/8 ", Еуротис пертловање | комада | 50 |  |  |
|  | Холендер поцинковани 2" равни | комада | 20 |  |  |
|  | Холендер поцинковани 2½ " равни | комада | 20 |  |  |
|  | Холендер поцинковани 5/4 | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 1/2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 3/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 1" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 5/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 6/4" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 10 |  |  |
|  | Репарациона спојница 2" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 20 |  |  |
|  | Репарациона спојница 2,5" прохромска, са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321).Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 10 |  |  |
|  | Репарациона спојница Ф 80 мм, дужина 20 цм, прохромска , са атестом, навести број атеста .( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 10 |  |  |
|  | Репарациона спојница Ф 100 мм, дужина 20 цм, прохромска, са атестом , навести број атеста. ( за спољни водовод). Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 ( AISI321). Материјал заптивке је EPDM . Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације. | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил кугласти ½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 20 |  |  |
|  | Вентил кугласти ¾ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста. | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил кугласти 1", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил кугласти 5/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил кугласти 6/4", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом , навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил кугласти 2", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил кугласти 2½ ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил кугласти 3 ", са црвеном ручком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил кугласти за веш машину ½" х ¾" | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил пропусни месигани ½ " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 20 |  |  |
|  | Вентил пропусни месигани ¾" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 20 |  |  |
|  | Вентил пропусни месигани 1" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил пропусни месигани 5/4 " са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил пропусни месигани 6/4" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил пропусни месингани 2" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 10 |  |  |
|  | Вентил пропусни месингани 2 ½" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил пропусни месингани 3" са точком, са обавезном трајно утиснутом ознаком произвођача на телу вентила, са атестом, навести број атеста . | комада | 5 |  |  |
|  | Чеп поцинковани ¾" | комада | 10 |  |  |
|  | Чеп поцинковани ½ " | комада | 10 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 1 " | комада | 20 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 6/4" | комада | 20 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 5/4" | комада | 20 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 2" | комада | 10 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 2½ " | комада | 10 |  |  |
|  | Чеп поцинковани 3 " | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", ситан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", ситан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са капом и розетном ½", крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са капом и розетном ¾", крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком ½", ситан навој | комада | 20 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком ¾", ситан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 1", ситан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 5/4"ситан навој | комада | 5 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 6/4" ситан навој | комада | 5 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 2" ситан навој | комада | 5 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 2½" ситан навој | комада | 5 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 3" ситан навој | комада | 5 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком ½", крупан навој | комада | 20 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком ¾", крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 1", крупан навој | комада | 15 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 5/4", крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 6/4", крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 2" крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 2½" крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Вирбла за вентил са точком 3" крупан навој | комада | 10 |  |  |
|  | Славина за пуњење и пражњење ½" | комада | 40 |  |  |
|  | Славина за пуњење и пражњење ¾ | комада | 20 |  |  |
|  | Манжетна штелујућа, ужа за WC шољу | комада | 30 |  |  |
|  | Манжетна штелујућа, шира за WC шољу | комада | 30 |  |  |
|  | Редукција поцинкована 2,0" х 6/4 " | комада | 6 |  |  |
|  | Редукција поцинкована 2,0" х ¾" | комада | 10 |  |  |
|  | Редукција поцинкована ¾" х ½" | комада | 20 |  |  |
|  | Редукција поцинкована ½" х 3/8" | комада | 10 |  |  |
|  | Редукција поцинкована 6/4 " х 5/4" | комада | 6 |  |  |
|  | Редукција поцинкована 6/4 " х ½" | комада | 10 |  |  |
|  | Редукција поцинкована- контра 3/8" х ½" | комада | 20 |  |  |
|  | Редукција поцинкована 5/4" х ½" | комада | 5 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана ½" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана ¾" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 1" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 5/4"" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 6/4" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 2" | комада | 30 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 2½" | комада | 20 |  |  |
|  | Клизна спојница месингана 3" | комада | 20 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 50/45 | комада | 40 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 50/90 | комада | 40 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 75/45, | комада | 20 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 75/90, | комада | 20 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 110/45, | комада | 20 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 110/90, | комада | 10 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 125/45, | комада | 5 |  |  |
|  | Лук ПВЦ 125/90, | комада | 5 |  |  |
|  | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 50 | комада | 20 |  |  |
|  | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 100 | комада | 20 |  |  |
|  | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 75 | комада | 20 |  |  |
|  | Гума прелазна са ливенарије на ПВЦ Ф 125 | комада | 20 |  |  |
|  | Мешач РОСАН Ф 35 ( 35 А), за једноручну батерију | комада | 30 |  |  |
|  | Мешач РОСАН Ф 40 ( 40 А) за једноручну батерију | комада | 30 |  |  |
|  | Перлатор за једноручну батерију M22 , са мрежицом | комада | 40 |  |  |
|  | Перлатор за једноручну батерију M28, са мрежицом | комада | 30 |  |  |
|  | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" ( 45 цм ) | комада | 40 |  |  |
|  | Бринох црево за стојећу батерију 1/2" х 1/2 " 45 цм | комада | 10 |  |  |
|  | Бринох црево за стојећу батерију 3/8" х 3/8" 45 цм | комада | 10 |  |  |
|  | Прелаз UN ПВЦ 20 х ½" (муф), зелене боје | комада | 40 |  |  |
|  | Прелаз SN ПВЦ 20 х ½"(муф), зелене боје | комада | 40 |  |  |
|  | Прелаз SN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје | комада | 10 |  |  |
|  | Прелаз UN ПВЦ 25 х ¾"" (муф), зелене боје | комада | 10 |  |  |
|  | Комад Т ПВЦ 20, зелене боје | комада | 20 |  |  |
|  | Комад Т ПВЦ 25, зелене боје | комада | 20 |  |  |
|  | Колено ПВЦ 20/90 , зелене боје | комада | 80 |  |  |
|  | Колено ПВЦ 25/90, зелене боје | комада | 30 |  |  |
|  | Колено ПВЦ са ушицама UN 20 х ½", зелене боје | комада | 30 |  |  |
|  | Колено ПВЦ UN 20 х ½", зелене боје | комада | 30 |  |  |
|  | Вентил са точком ПВЦ Ф 20, зелене боје | комада | 20 |  |  |
|  | Вентил са точком ПВЦ Ф 25, зелене боје | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил са капом и розетном Ф 25, зелене боје | комада | 5 |  |  |
|  | Вентил са капом и розетном Ф 20, зелене боје | комада | 5 |  |  |
|  | Муф ПВЦ 20 , зелене боје, | комада | 50 |  |  |
|  | Муф ПВЦ 25, зелене боје | комада | 50 |  |  |
|  | Излив равни РОСАН, л= 150 мм за зидну једноручну РОСАН батерију, са перлатором | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 50/250 | комада | 50 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 50/500 | комада | 50 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 50/1000 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 50/2000 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 75/250 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 75/500 | комада | 40 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 75/1000 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 75/2000 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 110/250 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 110/500 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 110/1000 | комада | 20 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 110/2000 | комада | 10 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 125/250 | комада | 10 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 125/500 | комада | 10 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 125/1000 | комада | 10 |  |  |
|  | Цев ПВЦ 125/2000 | комада | 10 |  |  |
|  | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 50 | комада | 20 |  |  |
|  | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 75 | комада | 20 |  |  |
|  | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 110 | комада | 20 |  |  |
|  | HL ПВЦ прелаз ( бели) за прелаз са ливенарије на ПВЦ цеви без муфа Ф 125 | комада | 20 |  |  |
|  | Рачва Т ПВЦ 50/50 | комада | 10 |  |  |
|  | Рачва Т ПВЦ 75/50 | комада | 10 |  |  |
|  | Рачва Т ПВЦ 110/75 | комада | 10 |  |  |
|  | Рачва Т ПВЦ 110/50 | комада | 5 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 75/50 | комада | 5 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 75/75 | комада | 20 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 50/50 | комада | 20 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 110/75 | комада | 20 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 110/50 | комада | 20 |  |  |
|  | Рачва коса ПВЦ 110/110 | комада | 20 |  |  |
|  | Редукција ПВЦ 75/50 | комада | 10 |  |  |
|  | Ревизија ПВЦ Ф 110 | комада | 5 |  |  |
|  | Грејач за бојлер ТЕРМОРАД прохромски, са прохромском фланшном, са сондом и анодом, 2000 W | комада | 20 |  |  |
|  | Контра фланша за грејач за ТЕРМОРАД бојлер | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач за бојлер МЕТАЛАЦ, фланша квадратног облика, са 4 шрафа и пратећом гумом | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач за бојлер, навој 5/4 ", снага 6 kw | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач за бојлер 6 КW, ( дужине око 50 цм) на буксне | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач за бојлер 2000 W, са навојем 5/4", за АРИСТОН бојлер | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач за бојлер 2000 W, округла фланша са 8 рупа | комада | 20 |  |  |
|  | Грејач прохромски, комплет дебелозидни за бојлер ЛЕОВ | комада | 20 |  |  |
|  | Држач роло убруса дужи , инох | комада | 20 |  |  |
|  | Држач тоалет роло папира , инох | комада | 20 |  |  |
|  | Држач за пешкир, инокс | комада | 20 |  |  |
|  | Вијак за лавабо 10 х 140 мм, "Фишер"или одговарајуће | пар | 50 |  |  |
|  | Вијак за WC шољу, месингани , са белом капицом, "Фишер" или одговарајуће | комада | 50 |  |  |
|  | Дупла спојница, никлованa, ½ " | комада | 50 |  |  |
|  | Дупла спојница, никлованa, 3/8 " " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинкованa 1/2 " | комада | 50 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 3/8 " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 1 " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 5/4 " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинкованa 6/4 " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 2 " | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 2 1/2" | комада | 30 |  |  |
|  | Дупла спојница поцинковани 3" | комада | 30 |  |  |
|  | Славина за баштенски хидрант 6/4 " ( слика у прилогу) | комада | 10 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 60 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 32 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 60 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 50 мм.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 60 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 40 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 63 мм. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 75 мм . Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 90 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, резана на 6 метара, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 110 мм .Доставити извештај о испитивању овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Изолација за цеви ½" | м1 | 30 |  |  |
|  | Изолација за цеви ¾" | м1 | 30 |  |  |
|  | Изолација за цеви 5/4" | м1 | 30 |  |  |
|  | Изолација за цеви 6/4 " | м1 | 30 |  |  |
|  | Изолација за цеви 2,0 " | м1 | 30 |  |  |
|  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) ¾ " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 1 " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 5/4 " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 6/4 " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Спојница ПВЦ ( од квалитетне пластике ) 2 " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево ¾ " | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 1" | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 5/4 " | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 6/4 " | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница ПВЦ ( од квалитене пластике ) за окитен црево 2 " | комада | 20 |  |  |
|  | Полуспојница месингана ½ " за окитен црево | комада | 20 |  |  |
|  | Наставак месингани, никловани ½ " х 1,5 цм | комада | 50 |  |  |
|  | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,0 цм | комада | 50 |  |  |
|  | Наставак месингани, никловани ½ " х 2,5 цм | комада | 50 |  |  |
|  | Наставак месингани, никловани ½ " х 3,0 цм | комада | 50 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована ½" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована ¾" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана.Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована 1" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована 5/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана . Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована 6/4" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована 2" , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Цев водоводна, челична поцинкована 2,5 " , произведена према стандарду EN 10255, хидротестирана .. Обавезно доставити извештај са испитивања из овлаштене установе. | м1 | 36 |  |  |
|  | Шелна за црево ¾ " ( 16-27 мм) | комада | 100 |  |  |
|  | Гит силиконски бели, против буђи, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | комада | 100 |  |  |
|  | Гит силиконски бели, "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама | комада | 100 |  |  |
|  | Гит силиконски транспарентни "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће ( провидни), паковање 280 грама | комада | 100 |  |  |
|  | Монтаж гит, паковање 310 грама, отпораност на температури у распону од -20 до + 100 °C, носивост до 70 кг/цм 2 | комада | 50 |  |  |
|  | Гума на платну армирана текстилним улошком ( за дихтунге) , дебљине 3 мм | кг | 2 |  |  |
|  | Мултиџоинт спојница Ø80, за ливено гвоздене цеви | комада | 15 |  |  |
|  | Мултиџоинт спојница Ø80, за окитен црево са месинганим прстеном | комада | 15 |  |  |
|  | Мултиџоинт спојница Ø100, за ливено гвоздене цеви | комада | 15 |  |  |
|  | Мултиџоинт спојница Ø100, за окитен црева са месинганим прстеном | комада | 15 |  |  |
|  | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 80 | комада | 15 |  |  |
|  | Полуспојница за ливено гвоздене цеви Ф 100 | комада | 15 |  |  |
|  | Полуспојница за окитен црево Ф 80 са месинганим прстеном | комада | 15 |  |  |
|  | Полуспојница за окитен црево Ф 110 са месинганим прстеном | комада | 15 |  |  |
|  | FF спојни комад са прирубницама 80/94 (унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 | комада | 20 |  |  |
|  | FF спојни комад са прирубницама 100/114,4 ( унутрашњи/спољни пречник) , дужине 300 мм, нодуларни лив са епоксидном заштитом, радни притисак PN 16 | комада | 20 |  |  |
|  | Ливено гвоздене ( дуктилне) цеви Ф 100/ 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом | комада | 20 |  |  |
|  | Ливено гвоздене ( дуктилне ) цеви Ф 80 / 6 м, TAJTON спој, са TAJTON гумицом | комада | 20 |  |  |
|  | Шахт поклопац са прстеном, округли, израђен од нодуларног лива, битуменски заштићен, димензионо и носивости усаглашен са SRPS ЕN124, класа носивости D 400, спољна мера 720 мм, светли отвор 600 мм, висина 100 мм , ( носивости 40 тона) | комада | 20 |  |  |
|  | Трајно пластична заптивна маса, ( жива гума) паковање 1 кг, гит пластични | кг | 20 |  |  |
|  | Црево ¾ " гумено, ојачано платном , радни притисак до 20 бара | м1 | 400 |  |  |
|  | Црево ½" гумено, ојачано платном, радни притисак до 20 бара | м1 | 400 |  |  |
|  | Кудељно влакно - кудеља, фино, за навој или спој инсталационе арматуре и као дихтунг за спречавање цурења воде из водоводног система, паковање 100 грама | комада | 20 |  |  |

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке:________________  (не дужи од 8- осам дана) дана од дана достављања наруџбенице од стране Наручиоца.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 5 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:			                              ____________________________

____________________	                                 	                             Понуђач (назив)

____________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

М.П.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да унесе   јединачне цене за све позиције у динарим,  без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.

Укупна цена служи само за рангирање и оцену понуда, и као таква не представља вредност Оквирног споразума

На основу стварних потреба за добрима, а у складу са расположивим финансијским средствима, врши ће се наручивање добара  и њихова испорука, односно пријем код Наручиоца.