В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр. 1102

број 6926 - 18

25. август 2017. године

- БЕОГРАД

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА

ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.236-815-36/2017

- измена број 2 -

август 2017. године

На основу чл. 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 68/15 у даљем тексту: Закон), припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку по партијама за јавну набавку – средства и опрема за личну заштиту на раду ЈН бр. 1.1.236-815-36/2017

- измена број 2 -

- На страни број 6/62, Партија 1: Средства и опрема за личну заштиту руку мења се тачкa 26 и гласи:

| ПАРТИЈА 1: СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ГЛАВЕ, ОЧИЈУ, ЛИЦА, СЛУХА, ДИСАЈНИХ ОРГАНА И ЗАШТИТУ ОД ПАДА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Уже са карабином, категорија 2 | Уже SRPS EN 358 (или SRPS EN 353 или SRPS EN 1891) Карабин SRPS EN 362 | Уже израђено од полиамида пречника ø12, дужине 10 м. Карабин аутоматски челични са сигурносним завртњем. Поцинковани челик (главно тело), алуминијум (навртка за затварање). Тежина карабина 180 грама, отвор 18 мм, димензије 110мм*58мм. Статичка снага 25 kN. | ком | 40 |

- На страни број 9/62, Партија 3: Средства и опрема за личну заштиту стопала и ногу мења се тачка 5 и гласи:

| ПАРТИЈА 3: СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ СТОПАЛА И НОГУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ципеле дубоке за вариоце, категорија 2 | SRPS EN 20345 S1P или SRPS EN 20345 S3 | Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје. Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Дебљина коже од 1,8-2мм. Постава: предњи део: филц, петни део, језик: синтетички неткани текстил. Крагна: вештачка кожа, са уграђеним сунђером. Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме. Заштита прстију: челична или композитна капна, отпорност према удару 200 Ј, отпорност према сабијању изнад 15 kN. Уложна табаница: синтетички неткани текстил+филц. Појачања: луб од термопластичног материјала. Ђон: 100% полиуретан или гумени ђон, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања. Отпорност целе обуће према води мин. 60 минута. Везивање: помоћу каиша на преклопу језика и копче. Начин израде бризгана обућа. | пар | 800 |