Идентификатор: 1.2.82- 817-181/2020

ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

Број 391-8

30.06.2020.год.

БЕОГРАД

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА бр. 181/2020

ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД

ОРН 45330000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ У ТРАЈЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ ИЗВРШИОЦЕМ

- јун 2020. године  -

На основу члана 32., 40 и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка ЈН бр. 181/2020, бр. 391-2 од 15.06.2020. године и Решења о образовању комисије за ЈН бр. 181/2020, бр. 391-3 од 15.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

отвореном поступку за јавну набавку:

ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД

ЈН бр. 181/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке услуга | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 23 |
| IV | Критеријум за доделу оквирног споразума | 27 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 28 |
| VI | Модел оквирног споразума са прилозима | 53 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 76 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републикa Србијa – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2289 Београд

Адреса: Михаила Аврамовића бр.б.б, 11000 Београд

Интернет страница:www.mod.gov.rs.

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума у трајању од две године са једним извршиоцем.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 181/2020 године су Поправке водоводних и канализационих инсталација у објектима у надлежности ВП2289 Београд.

ОРН 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови.

- Партије

Набавка услуге Поправке водоводних и канализационих инсталација у објектима у надлежности ВП2289 Београд, није обликована по партијама.

- Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2289 Београд, ул. Михаила Аврамовића бр.б.б, 11000 Београд, сваког радног дана у времену од 7:00 до 15:00 часова, факс 011/3603-630.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ УСЛУГА

1. ВРСТА И ОПИС УСЛУГА

Услуге у оквиру ове јавне набавке су: Поправке водоводних и канализационих инсталација у објектима у надлежности ВП2289 Београд, за потребе Војне поште 2289 Београд, са ознакама, техничким карактеристикама и количинама дефинисаним у овој документацији.

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу.

3. КОЛИЧИНЕ И ОПИС УСЛУГА

Карактеристике и оријентационе количине услуга дате су у табелама број 1, 2 и 3 у прилогу број 3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ

Техничка спецификација за услугу Поправке водоводних и канализационих инсталација у објектима у надлежности ВП2289 Београд

ПОНУДА бр. _______________ од. ___.___. 2020. године за Прилог бр. 3:

1. ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ И ПРАТЕЋИ  РАДОВИ, (табела бр.1):

| "А" - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Ручни ископ рова у земљишту III категорије за канализационе мреже дубине до 2,0 m. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисти. У цену улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Обрачун по m³, мерено урасло. |  |  |  |  |
|  | - дубине до 2,0 m | m³ | 500 |  |  |
|  | - дубине до 4,0 m | m³ | 100 |  |  |
|  | - дубине преко 4,0 m | m³ | 10 |  |  |
|  | Машински ископ рова у земљишту III категорије за канализационе мреже дубине до 2,0 m. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисти. У цену улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Обрачун по m³, мерено урасло. |  |  |  |  |
|  | - дубине до 2,0 m | m³ | 500 |  |  |
|  | - дубине до 4,0 m | m³ | 200 |  |  |
|  | - дубине преко 4,0 m | m³ | 10 |  |  |
|  | Сечење саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |
|  | - асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - асфалт дебљине до 5 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - бетон дебљине до 10 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - подне плочице | m1 | 100 |  |  |
|  | - зидне плочице | m1 | 100 |  |  |
|  | - међуспратне конструкције дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | - зид од опеке дебљине до 25цм | m1 | 100 |  |  |
|  | Враћање у првобитно стање саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |
|  | - асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m2 | 100 |  |  |
|  | - асфалт дебљине до 5 сm | m2 | 100 |  |  |
|  | - бетон дебљине до 10 сm | m2 | 10 |  |  |
|  | - подне плочице | m2 | 100 |  |  |
|  | - зидне плочице | m2 | 100 |  |  |
|  | - међуспратне конструкције дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | - зид од опеке дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и слојевито затрпавање песком, у слојевима од 30сm, и ручним набијањем око канализационе цеви. Обрачун по m³. | m³ | 50 |  |  |
|  | Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима од 30 cm уз пажљиво набијање до потребне збијености. Обрачун по m³. | m³ | 100 |  |  |
|  | Транспорт вишка земље из ископа до 10 km. У цену урачунати утовар, транспорт до депоније и разастирање материјала по депонији. Обрачун по m³. | m³ | 10 |  |  |
|  | Израда армирано бетонске темељне плоче шахта МВ 25. Бетонирање радити преко пертходно разастртог шљунка дебљине 10сm. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по m³. | m³ | 10 |  |  |
|  | Зидање шахта пуном опеком дебљине 12сm у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 сm уградити пењалице. При врху шахта степенасто завршити, за постављање поклопца преко бетонског серклажа. У цену улазе и оплата, серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по m2. | m2 | 50 |  |  |
|  | Дерсовање зидова шахта продужним малтером. У свему према грађевинским нормама. Обрачун по m2. | m2 | 50 |  |  |
|  | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, пречника 50сm и тежине 25кг. Поклопац је за пешачки саобраћај. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду. | ком | 50 |  |  |
|  | Израда водоводне инсталације од поцинкованих цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м¹ | 100,00 |  |  |
|  | 3/4" | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | 1" | м¹ | 10,00 |  |  |
|  | 5/4" | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | 6/4" | м¹ | 40,00 |  |  |
|  | 2" | м¹ | 20,00 |  |  |
|  | Израда водоводне инсталације од ПВЦ цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад, и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | Ø20mm | м¹ | 2000,00 |  |  |
|  | Ø25mm | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø32mm | м¹ | 500,00 |  |  |
|  | Израда канализационе инсталације од ПВЦ цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад, и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | Ø50 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø75 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø110 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња канализационих цеви са потребним фитингом. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових канализационих цеви са потребним фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | м¹ | 1000 |  |  |
|  | Ø 160 | м¹ | 500 |  |  |
|  | Ø 210 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ водоводних цеви (окитен) са потребним фитингом. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових ПВЦ водоводних цеви (окитен) са потребним фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Ø 75 | м¹ | 150 |  |  |
|  | Ø 100 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња спојница за ПВЦ водоводне цеви. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових спојница за ПВЦ водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | ком | 30 |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 30 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 30 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња спојница за ливено гвоздене водоводне цеви. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових спојница за ливено гвоздене водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 20 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 30 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња сливника са металном решетком. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових сливника са металном решетком. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | ком | 10 |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 10 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 10 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа хидрофора. У цену улазе демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа нове пумпе, склопка, вентил, филтер и комплетан електро прикључак. |  |  |  |  |
|  | - хидрофор запремине 25 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 60 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 90 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 130 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 180 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 300 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 500 lit | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа умањивача притиска воде. У цену улазе демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа новог умањивача притиска воде са припадајућим редукацијама, "Т" комадима, "ФФ" коамдима, затварачима, спојницама, хватачем нечистоће и пратећим фитингом. |  |  |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN80 | ком | 1 |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN100 | ком | 1 |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN125 | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња санитарије. У цену улази демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа нових санитарних уређеја комплет са пратећим фитингом, повезивањем на постојећу ВиК инсталацију и пуштањем у рад. |  |  |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, симплон | ком | 15 |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, балтик | ком | 15 |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, конзолна | ком | 15 |  |  |
|  | - писоар конзолни са сензорским испирачем | ком | 15 |  |  |
|  | - лавабо конзолни дим. око 60х45цм (због различитости понуде од произвођача, прихватљива су одступања од тражене димензије до 0.5%) | ком | 15 |  |  |
|  | - туш када 80/80цм | ком | 15 |  |  |
|  | - зидна славина за ТиХ воду за лавабо | ком | 15 |  |  |
|  | - зидна славина за ТиХ воду са цревом и ружом, за туш кабину | ком | 15 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа санитарне и електрогалантерије. У цену улазе демонтажа постојеће, набавка, транспорт и монтажа нове галантерије са припадајућим фитингом и повезивање на ВиК инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |
|  | - монтажни, зидни дозер за течни сапун, од куване пластике | ком | 15 |  |  |
|  | - монтажна, зидна тацна за чврсти сапун, од брушеног стакла | ком | 15 |  |  |
|  | - метални сензорски сушач за руке снаге мин 1800W | ком | 10 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 50 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 60 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 80 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер нискомонтажни од 10 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер високомонтажни од 10 литара | ком | 5 |  |  |
|  | Употреба лаке монтажне покретне алуминијумске скеле за рад на висини до 7м¹. | м² | 100 |  |  |
|  | Употреба цевасте фасадне скеле за рад на висини до 15м¹. | м² | 200 |  |  |
|  | Скупљање, изношење из просторија, утовар у камион и одвоз шута на депонију до 25км удаљености. | м³ | 120 |  |  |
|  | Пажљиво скупљање, изношење из просторија, утовар у камион и предаја фурде (отпадак: алуминијумски, гвоздени, прохромски, месингани, употребљив цреп и цигла и сличан употребљив материјал) Наручиоцу са одвозом на локацију коју он одреди до 25км удаљености. | м³ | 120 |  |  |
|  | Чишћење просторија након извршених грађевинских радова. | м² | 2000 |  |  |
| УКУПНО "А": |  |  |  |  |  |

2. УСЛУГЕ И РАДОВИ У СКЛОПУ ПОПРАВКИ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, (табела бр.2):

| "Б" - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Зидање зидова пуном опеком д=25 цм и више, у продужном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер, уградња и помоћна скела). |  | м3 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова пуном опеком у продужном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 150.00 |  |  |
|  | Зидање зидова шупљом опеком у продужном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 150.00 |  |  |
|  | Зидање зидова фасадном силикатном опеком у цементном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова фасадном опеком д= 12 см, црвене боје у цементном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова гитер блоковима у продужном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт блокова, малтер и уградња). |  | м3 | 10.00 |  |  |
|  | Малтерисање зидова у два слоја са пердашењем (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња): |  |  |  |  |  |
|  | - цементним малтером 1:3 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | - продужним малтером 1:2:6 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | - кречним малтером 1:3 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | Малтерисање плафона преко трске, рабиц плетива, бетонских плоча а у свему према стандардима (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња). |  | м2 | 200.00 |  |  |
|  | Израда кошуљице од цементног малтера д= 3-5 см (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња - рад, завршна обрада до црног сјаја). |  | м2 | 500.00 |  |  |
|  | Обијање старог малтера са зидова и чишћење спојница 2 см у дубину, а све ради поновног малтерисања. |  | м2 | 900.00 |  |  |
|  | Делимично обијање оштећеног малтера са фасаде. Обити малтер и очистити спојнице до дубине 2сm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  | м2 | 200,00 |  |  |
|  | Постављање мрежице и лепка. Обрачун по m². |  | м2 | 750,00 |  |  |
|  | Завршна обрада фасаде акрилиним малтером зрно до 2mm, са претходним наношењем подлоге. Фасаду обрадити тако да се не виде спојеви, површине морају да буду равне без прелома и таласа, а ивице оштре и праве у боји по избору Наручиоца. |  | м2 | 250,00 |  |  |
|  | Рушење зидова од опеке дебљине до д=12цм. |  | м2 | 10,00 |  |  |
|  | Рушење зидова од опеке дебљине д=25 и више цм. |  | м3 | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња стиропора густине 25кг/м³: |  |  |  |  |  |
|  | - д=2 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | - д=5 цм |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | - д=10 цм |  | м2 | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња стиродура: |  |  |  |  |  |
|  | - д=2 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | - д=3 цм |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | - д=5 цм |  | м2 | 50,00 |  |  |
|  | Рушење армирано-бетонских темеља, греда, стубова и плоча. |  | м3 | 5,00 |  |  |
|  | Рушење неармираног бетона темеља, зидова и плоча. |  | м3 | 5,00 |  |  |
|  | Пробијање отвора у зидовима од опеке за отворе до 40х40x12цм |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Пробијање отвора у зидовима од армираног бетона за отворе до 50х50х20 цм. |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Утовар, транспорт и истовар, монтажа и демонтажа цевне фасадне скеле висине до 10м, а у свему према техничким прописима као и прописима заштите на раду. |  | м2 | 400,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и поплочавање у слоју песка „Бехатон“ коцкама, или одговарајуће, дебљине 6 цм. |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и поплочавање у слоју цементног малтера „Бехатон“ коцкама, или одговарајуће, дебљине 6 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда калдрме каменим коцкама |  | м2 | 50,00 |  |  |
| УКУПНО "Б": |  |  |  |  |  |  |
| "В" - РАДОВИ НА КРОВУ, ЛИМАРСКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Набавка, транспорт и монтажа равног алуминијумског бојеног лима дебљине 0,7мм. Причвршћује се за челичне носаче самонарезујућим завртњима са гуменом заптивком и металном подлошком. |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа опшивки ивица крова, надзидака поцинкованим лимом 0,55мм. Окапнице препустити за 3 цм. |  |  |  |  |  |
|  | - Поцинковани лим развијене ширине до 40 цм |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | - Поцинковани лим развијене ширине до 50 цм |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа прозорских банака РШ до 40 цм. Окапнице препустити за 3 цм. |  |  |  |  |  |
|  | - поцинкинковани лим, д=0,55 мм. |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | - алуминијумски пластифицирани лим, д=0,6мм |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм . Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). Држаче израдити од поцинкованог флаха дебљине 5мм. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа висећих четвртастих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм . Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). Држаче израдити од поцинкованог флаха дебљине 5мм. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа олучне цеви од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем (40%). Поцинковане обујмице-држаче поставити на размаку од 200цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Подразумевају се левци, колена и везе са олуком и зидом. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, ветар лајсни, опшивки ивице крова, надзидака, увала са свим вертикалним и хоризонталним транспортима до коте тла и 30м од објекта. Демонтирани материјал предати Наручиоцу на локацију коју он одреди са одвозом до 15км удаљености. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ олука (КАНИОН или еквивалент), DN130-хоризонтални, са свим потребним елементима |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ олука (КАНИОН или еквивалент), DN110 - вертикални, са свим потребним елементима. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа самплеха од поцинкованог лима дебљине 0,6мм. |  |  |  |  |  |
|  | - Развијене ширине до 20 цм |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | - Развијене ширине до 40 цм |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт, кројење, израда, монтажа, заштита од корозије, уградња и завршно бојење челичних профила. |  | кг | 1.000,00 |  |  |
| УКУПНО "В": |  |  |  |  |  |  |
| "Г" - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Израда хидроизолације на старим кровним површинама: - фино чишћење подлоге од прашине - један премаз битулитом-А - два пута полиазбитол - један слој мрежице - бојење изолације рефлектујућом бојом Обрачун по м² развијене површине хидроизолације. |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Уклањање старе хидроизолације од битуменских хидроизолационих трака, са транспортом на коту тла и место које одреди надзорни орган до 30 м од објекта . |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Уклањање старе хидроизолације од полиазбитола са мрежицом, транспорт на коту тла и место које одреди надзорни орган до 30м од објекта. |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда једнослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраду око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака. Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. врућ намаз битуменом 85/25 3. еластополимерна хидроизолациона трака посута шкриљцима, лепљена 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда двослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраде око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака.Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. еластобонд или одговарајуће В3 лепљен 100% 3. еластобонд или одговарајуће В4 лепљен 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда двослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраду око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака. Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. еластобонд или одговарајуће В4 лепљен 100% 3. еластобонд или одговарајуће В4 са шкриљцима лепљен 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња "трабист II" за одвајање нове изолације од старе, са премазом преклопа врућим битуменом или варењем бренером |  | м² | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња Кондора 4 или одговарајуће у два слоја, са предходном припремом подлоге према правилу струке. |  | м² | 15,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног вертикалног одвода Ø110мм, са округлом решетком. Уградња према упутству произвођача. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног бочног одвода Ø110мм. Уградња према упутству произвођача. |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног прелива Ø110мм. Уградња према упутству произвођача |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Израда хидроизолације зидова и подова прашкастим материјалом типа Полицем или одговарајуће у три слоја са предходним премазом прајмером. |  | м² | 200,00 |  |  |
|  | Израда хидроизолације зидова и подова једнокомпонентним хидроизолационим премазом у два слоја типа Ceresit CL-51 са предходним премазом одговарајућим прајмером нпр. Ceresit CT-17, сви спојеви и ивице морају бити осигурани заптивном траком нпр, Ceresit-CL-152 или одговарајуће. |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Заптивање продора воде кроз бетонске површине изолацијом типа "AQUASTOP" или одговарајуће. За обрачун користити продор-пукотина до 10 цм дужине |  | ком | 20,00 |  |  |
| УКУПНО "Г": |  |  |  |  |  |  |
| "Д" - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ И РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЗИДНИХ ОБЛОГА |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Набавка, транспорт, обрада и уградња прага ширине до 20 цм, дебљине 2,5цм, дужине око 100цм. Јединична цена обухвата и демонтажу старог прага. |  |  |  |  |  |
|  | - храст |  | ком | 20,00 |  |  |
|  | - буква |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња прелазних алуминијумских лајсни. |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња завршних алуминијумских лајсни. |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица. Предходно припремити подлогу по правилима струке, а по уградњи фуговати спојнице. Дезен и димензија по избору наручиоца на основу достављеног каталога или узорака од стране Извођача. |  |  |  |  |  |
|  | - на лепак |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | - на цементном малтеру |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | - преко постојећих плочица |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица. Предходно припремити подлогу по правилима струке, а по уградњи фуговати спојнице. Дезен и димензија по избору наручиоца на основу достављеног каталога или узорака од стране Извођача. |  |  |  |  |  |
|  | - на цементном малтеру |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | - на лепку |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | - преко постојећих плочица |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња подне сокле висине 10цм. Плочице у I класи домаће производње |  | м¹ | 1.000,00 |  |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња подних ПВЦ плоча дебљине минимум 2мм. У цену урачунати и лепак. |  | м² | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ободних трака за ПВЦ плоче. У цену урачунати и лепак. |  | м¹ | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ лајсни за керамику. |  | м¹ | 500,00 |  |  |
|  | Обијање постојећих подних и зидних керамичких плочица. |  | м² | 2.000,00 |  |  |
| УКУПНО "Д": |  |  |  |  |  |  |
| "Ђ" - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Скидање старог молерског материјала са зидова и плафона. |  | м² | 1.500,00 |  |  |
|  | Глетовање зидова и плафона (малтерисаних или од гипс-картон плоча). У цену урачунати набавку материјала, транспорт и рад. |  | м² | 1.500,00 |  |  |
|  | Бојење зидова и плафона (малтерисаних или од гипс-картон плоча), у тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала, транспорт и два пута бојење: |  |  |  |  |  |
|  | - Полудисперзионом бојом |  | м² | 1.000,00 |  |  |
|  | - Дисперзионом бојом |  | м² | 500,00 |  |  |
| УКУПНО "Ђ": |  |  |  |  |  |  |
| "Е" - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. |  | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и израда монтажних преградних зидова д = 10цм са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача са ојачањима око отвора. Испуна рама је минерална вуна. Након уградње испуне рам обострано обложити полиетиленском фолијом и гипс – картон плочама д = 1,25цм. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 500,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и облагање зидова и стубова д = 6,5цм са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача са ојачањима око отвора. Испуна рама је минерална вуна д = 5цм. Након уградње испуне рам једнострано обложити полиетиленском фолијом и гипс – картон плочама д = 1,25цм. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 400,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и облагање плафона гипс картон плочама д = 9мм, са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 200,00 |  |  |
|  |  | Демонтажа спуштеног плафона типа "Армстронг" или "Хантер-Даглас". | м² | 20,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног плафона. Уградити перфориране плоче од гипса дебљине 12,5мм димензија 60х60цм на металној подконструкцији. Подконструкцију израдити од попречних Т профила и ободних L профила, као и вешаљке са федером за качење за плафонску конструкцију. Уградња плоча се врши уметањем у роштиљ подконструкције растера 60х60цм. | м² | 600,00 |  |  |
|  |  | Набавка, транспорт и монтажа алуминијумског спуштеног плафона типа "Хантер-Даглас" са подконструкцијом. | м² | 60,00 |  |  |
| УКУПНО "Е": |  |  |  |  |  |  |

3. ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ, (табела бр.3):

| "Ж" - ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | С1 - Ценовник радне снаге квалификационе структуре, по сату у радно време: |  |  |  |  |
|  | - ПК радник | час | 960 |  |  |
|  | - КВ радник | час | 960 |  |  |
|  | - ВКВ радник | час | 960 |  |  |
|  | - руководилац радова | час | 960 |  |  |
|  | С2 - Ценовник радне снаге квалификационе структуре, по сату ван радног времена, викендом и празником: |  |  |  |  |
|  | - ПК радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - КВ радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - ВКВ радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - руководилац радова | час | 80,00 |  |  |
| УКУПНО "Ж": |  |  |  |  |  |

М.П.                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНЕ:

- Све количине позиција из овог предмера су оријентационе и служе за упоређивање понуда. Стварне количине ће се дефинисати у сваком конкретном случају потписивањем појединачних уговора или наруџбеница за радове на објектима на територији Града Београда. Јединичном ценом обухватити све припремно завршне радове. Количине предвиђених радова нису ограничене ни минимумом ни максимумом (нпр: зидање може бити и 0,5м² али и 200м², хидроизолација може бити и 5м² али и 500м²...), тако да јединичном ценом обухватити све ове напомене.

- За све позиције из овог предмера у којима постоји  ручни хоризонтални траспорт шута и материјала,  кофом или колицима до 30м и транспорт 3м по висини или  дубини јединичном ценом обухватити исти.

- Разлика ће се признавати у свему према грађевинским нормама.

- Табела бр.3 у прилогу 3 је превиђена за позиције које нису у Понуди, где је предметним оквирним споразумом предвиђено да Извођач изврши услугу на основу Наруџбенице, за цену која се одређује по формули: Ц = Р + М (дато у оквирном споразуму у члану 7.)

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Оквирни споразум се закључује на укупан износ, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији  су дате оквирно на основу досадашњег искуства. Наручилац задржава право да стварне  количине по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама.

М.П.                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

4.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

4.1.  КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу.

4.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И  КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Квалитет изведених услуга мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за ове врсте услуге.

Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављене од представника наручиоца и извршиоца у року од највише 15 (петнаест) дана, од дана када извршилац услуге обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене.

4.3.  казнене одредбе

Ако извршилац не изврши услугу у уговореном - нарученом року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног - нарученог рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости. Рок ће се одређивати у зависности од заједничке процене на основу сложености сваке појединачне интервенције.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности уговорене услуге.

У случају неблаговремене исплате фактуре, извођач има право на наплату законске затезне камате.

4.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ СЕ ВРШИ УСЛУГА

Извођач је дужан да за време извршења предметне услуге спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извршилац.

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Не може бити старије од 60 дана пре дана отварања понуда |
|  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписана и оверена изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. овог Закона.

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације | Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старији од 90 дана пре отварања понуда Уколико понуђач наступа са подизвођачем,за подизвођача се такође доставља доказ. Уколико се доставља заједничка понуда, доказ се доставља за сваког члана групе понуђача посебно. |
|  | Да поседује одвојене просторне капацитете за магацински и административни део. | Копија власничког листа или копија важећег Уговора о закупу са наведеним капацитетима. Уговор о закупу мора бити закључен пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку. |
|  | Кадровски капацитет: - 1 дипломираног грађевинског инжењера са одговарајућом лиценцом одговорног извођача радова (број 410,411,412,413,414, 415 или 418) или - 1 инжењера архитектуре са одговарајућом лиценцом одговорног извођача радова (број 400 или 401) | Понуђач доставља пријаву (М образац) и копију важеће лиценце Инжењерске коморе Србије за наведено лице. |
|  | Кадровски капацитет: - 2ВКВ водоинсталатера - 2КВ водоинсталатера - 1 ВКВ или 1КВ зидара - 1КВ изолатер - 1 ВКВ или 1КВ керамичар - 1КВ лимар - 1ВКВ или 1КВ бравар - 1ВКВ или 1КВ молер | Доставити пријаве (М образац) и дипломе/уверења о захтеваној стручној спреми за свих 10 лица. |
|  | 1. Технички капацитет: Понуђач мора да располаже следећим минималним техничким капацитетом: - камион носивости до 2 тоне - камион носивости до 10 тона - мини багер са руком за ископ до 5 метара дубине - хидраулични чекић и резни алат за разбијање и сечење асфалта и бетона - фасадна цеваста скела око 200m²; - 1 лака монтажна покретна скела за рад на висини до 7м; - 1 лако преносна електрична грађевинска дизалица („врабац“); - 1 специјалну потапајућу пумпу за избацивање воде из јама и шахти. | Потребно је доставити као доказ оверену пописну листу основних средстава фирме. За евентуална средства која понуђач нема у свом власништву, као доказ да ће се иста обезбедити и ангажовати за извршење услуга тражених овим оквирним споразумом, може се доставити фотокопија важећег Уговора са фирмом од које се средства изнајмљују. |
|  | - сертификат (систем менаџмента квалитета) ISO 9001:2008 - сертификат (систем менаџмента заштите животне средине) ISO 14001:2004 - сертификат (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) ISO 18001:2007. | - Доставити копију серификата - Доставити копију серификата - Доставити копију серификата |
|  | Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац изјаве дат у поглављу V). Уколико понуђач наступа са подизвођачем,подизвођача мора такође да потпише своју изјаву и достави као доказ. Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ. |

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, тј. подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју услове из члана 75. Закона.

Тражене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комисија Наручиоца задржава право да, након отварања понуда, а пре закључивања оквирног споразума, изврши контролу понуђача и изврши проверу навода из доказа. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући комисији наручиоца контролу (увид) у достављене доказе. Уколико понуђач у најављеном термину не омогући контролу (увид), наручилац ће сматрати да је одустао од учешћа у поступку јавне набавке.

Понуда неће бити одбијена као неприхватљива, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач на меморандуму наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Докази о испуњености услова морају бити на снази, у складу са захтевима наручиоца, све време трајања оквирног споразума.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу општих и додатних услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право да, током важења оквирног споразума, уз претходну најаву, изврши обилазак понуђача са којим је закључен оквирни споразум. Уколико, током обиласка установи да неки од доказа о испуњености услова више нису на снази, наручилац ће једнострано раскинути оквирни споразум и о томе обавестити понуђача.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Врста оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Оквирни споразум се закључује са понуђачем који је дао најнижу цену.

Оквирни споразум не може трајати дуже од две године.

Најнижа цена се одређује на основу збира свих јединичних цена без ПДВ-а појединачних услуга и радова који су наведени у спецификацији. Понуда у којој нису понуђене цене свих ставки, неће се узимати у разматрање.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања извршења услуге.

Уколико и након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити Добављачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Добављаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

У тренутку кад настане потреба за конкретнoм услугом наручилац ће извршиоцу са којим је закључен оквирни споразум за набавку тих потребних услуга издати наруџбеницу или закључити уговор под условима и у границaма прописаним оквирним споразумом.

V OБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Поправке водоводних и каналиозационих инсталација у објектима у надлежности ВП 2289 Београд, ЈН бр. 181/20.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Број ПЕПДВ: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена :

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| Збир јединачних цена без ПДВ за понуђене услуге |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број181/20, гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

### ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

### Понуђач.................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20, прихвата да омогући комисији Наручиоца увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] као доказ испуњавања додатних услова у току спровођења процеса јавне набавке и након закључења оквирног споразума у току његовог важења.

Датум 		 Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

### (потпис овлаштеног лица)

- Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем,подизвођача мора такођењ да потпише своју изјаву и достави као доказ.

- Уколико се доставља заједничка понуда, изјаву потписује сваки члан групе понуђача посебно и доставља се као доказ.

ПРИЛОГ бр. 3. ПОНУДА бр. _______________ од. ___.___. 2020. године за

1. ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ И ПРАТЕЋИ  РАДОВИ, (табела бр.1):

| "А" - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Ручни ископ рова у земљишту III категорије за канализационе мреже дубине до 2,0 m. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисти. У цену улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Обрачун по m³, мерено урасло. |  |  |  |  |
|  | - дубине до 2,0 m | m³ | 500 |  |  |
|  | - дубине до 4,0 m | m³ | 100 |  |  |
|  | - дубине преко 4,0 m | m³ | 10 |  |  |
|  | Машински ископ рова у земљишту III категорије за канализационе мреже дубине до 2,0 m. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисти. У цену улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Обрачун по m³, мерено урасло. |  |  |  |  |
|  | - дубине до 2,0 m | m³ | 500 |  |  |
|  | - дубине до 4,0 m | m³ | 200 |  |  |
|  | - дубине преко 4,0 m | m³ | 10 |  |  |
|  | Сечење саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |
|  | - асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - асфалт дебљине до 5 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - бетон дебљине до 10 сm | m, | 100 |  |  |
|  | - подне плочице | m1 | 100 |  |  |
|  | - зидне плочице | m1 | 100 |  |  |
|  | - међуспратне конструкције дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | - зид од опеке дебљине до 25цм | m1 | 100 |  |  |
|  | Враћање у првобитно стање саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |
|  | - асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m2 | 100 |  |  |
|  | - асфалт дебљине до 5 сm | m2 | 100 |  |  |
|  | - бетон дебљине до 10 сm | m2 | 10 |  |  |
|  | - подне плочице | m2 | 100 |  |  |
|  | - зидне плочице | m2 | 100 |  |  |
|  | - међуспратне конструкције дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | - зид од опеке дебљине до 25cm | m1 | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и слојевито затрпавање песком, у слојевима од 30сm, и ручним набијањем око канализационе цеви. Обрачун по m³. | m³ | 50 |  |  |
|  | Затрпавање рова материјалом из ископа у слојевима од 30 cm уз пажљиво набијање до потребне збијености. Обрачун по m³. | m³ | 100 |  |  |
|  | Транспорт вишка земље из ископа до 10 km. У цену урачунати утовар, транспорт до депоније и разастирање материјала по депонији. Обрачун по m³. | m³ | 10 |  |  |
|  | Израда армирано бетонске темељне плоче шахта МВ 25. Бетонирање радити преко пертходно разастртог шљунка дебљине 10сm. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по m³. | m³ | 10 |  |  |
|  | Зидање шахта пуном опеком дебљине 12сm у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30 сm уградити пењалице. При врху шахта степенасто завршити, за постављање поклопца преко бетонског серклажа. У цену улазе и оплата, серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по m2. | m2 | 50 |  |  |
|  | Дерсовање зидова шахта продужним малтером. У свему према грађевинским нормама. Обрачун по m2. | m2 | 50 |  |  |
|  | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, пречника 50сm и тежине 25кг. Поклопац је за пешачки саобраћај. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду. | ком | 50 |  |  |
|  | Израда водоводне инсталације од поцинкованих цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м¹ | 100,00 |  |  |
|  | 3/4" | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | 1" | м¹ | 10,00 |  |  |
|  | 5/4" | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | 6/4" | м¹ | 40,00 |  |  |
|  | 2" | м¹ | 20,00 |  |  |
|  | Израда водоводне инсталације од ПВЦ цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад, и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | Ø20mm | м¹ | 2000,00 |  |  |
|  | Ø25mm | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø32mm | м¹ | 500,00 |  |  |
|  | Израда канализационе инсталације од ПВЦ цеви са потребним фитингом. У цену урачунати сав потребан материјал са транспортом и рад, и то штемовање зидова и подова за постављање инсталације, демонтажа старе инсталације, прикључак нове на стару инсталацију, израда нове инсталације и малтерисање канала инсталација: |  |  |  |  |
|  | Ø50 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø75 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Ø110 | м¹ | 1000,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња канализационих цеви са потребним фитингом. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових канализационих цеви са потребним фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | м¹ | 1000 |  |  |
|  | Ø 160 | м¹ | 500 |  |  |
|  | Ø 210 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ водоводних цеви (окитен) са потребним фитингом. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових ПВЦ водоводних цеви (окитен) са потребним фитингом. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Ø 75 | м¹ | 150 |  |  |
|  | Ø 100 | м¹ | 100 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња спојница за ПВЦ водоводне цеви. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових спојница за ПВЦ водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | ком | 30 |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 30 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 30 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња спојница за ливено гвоздене водоводне цеви. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових спојница за ливено гвоздене водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 20 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 30 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња сливника са металном решетком. У цену улазе демонтажа постојећих и набавка, транспорт и монтажа нових сливника са металном решетком. |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | ком | 10 |  |  |
|  | Ø 75 | ком | 10 |  |  |
|  | Ø 100 | ком | 10 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа хидрофора. У цену улазе демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа нове пумпе, склопка, вентил, филтер и комплетан електро прикључак. |  |  |  |  |
|  | - хидрофор запремине 25 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 60 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 90 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 130 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 180 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 300 lit | ком | 1 |  |  |
|  | - хидрофор запремине 500 lit | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа умањивача притиска воде. У цену улазе демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа новог умањивача притиска воде са припадајућим редукацијама, "Т" комадима, "ФФ" коамдима, затварачима, спојницама, хватачем нечистоће и пратећим фитингом. |  |  |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN80 | ком | 1 |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN100 | ком | 1 |  |  |
|  | - умањивач притиска воде DN125 | ком | 1 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња санитарије. У цену улази демонтажа постојеће и набавка, транспорт и монтажа нових санитарних уређеја комплет са пратећим фитингом, повезивањем на постојећу ВиК инсталацију и пуштањем у рад. |  |  |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, симплон | ком | 15 |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, балтик | ком | 15 |  |  |
|  | - wc шоља са даском, казанчетом и испирном цеви, конзолна | ком | 15 |  |  |
|  | - писоар конзолни са сензорским испирачем | ком | 15 |  |  |
|  | - лавабо конзолни дим. око 60х45цм (због различитости понуде од произвођача, прихватљива су одступања од тражене димензије до 0.5%) | ком | 15 |  |  |
|  | - туш када 80/80цм | ком | 15 |  |  |
|  | - зидна славина за ТиХ воду за лавабо | ком | 15 |  |  |
|  | - зидна славина за ТиХ воду са цревом и ружом, за туш кабину | ком | 15 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа санитарне и електрогалантерије. У цену улазе демонтажа постојеће, набавка, транспорт и монтажа нове галантерије са припадајућим фитингом и повезивање на ВиК инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |
|  | - монтажни, зидни дозер за течни сапун, од куване пластике | ком | 15 |  |  |
|  | - монтажна, зидна тацна за чврсти сапун, од брушеног стакла | ком | 15 |  |  |
|  | - метални сензорски сушач за руке снаге мин 1800W | ком | 10 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 50 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 60 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер прохромски од 80 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер нискомонтажни од 10 литара | ком | 5 |  |  |
|  | - бојлер високомонтажни од 10 литара | ком | 5 |  |  |
|  | Употреба лаке монтажне покретне алуминијумске скеле за рад на висини до 7м¹. | м² | 100 |  |  |
|  | Употреба цевасте фасадне скеле за рад на висини до 15м¹. | м² | 200 |  |  |
|  | Скупљање, изношење из просторија, утовар у камион и одвоз шута на депонију до 25км удаљености. | м³ | 120 |  |  |
|  | Пажљиво скупљање, изношење из просторија, утовар у камион и предаја фурде (отпадак: алуминијумски, гвоздени, прохромски, месингани, употребљив цреп и цигла и сличан употребљив материјал) Наручиоцу са одвозом на локацију коју он одреди до 25км удаљености. | м³ | 120 |  |  |
|  | Чишћење просторија након извршених грађевинских радова. | м² | 2000 |  |  |
| УКУПНО "А": |  |  |  |  |  |

2. УСЛУГЕ И РАДОВИ У СКЛОПУ ПОПРАВКИ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, (табела бр.2):

| "Б" - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Зидање зидова пуном опеком д=25 цм и више, у продужном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер, уградња и помоћна скела). |  | м3 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова пуном опеком у продужном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 150.00 |  |  |
|  | Зидање зидова шупљом опеком у продужном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 150.00 |  |  |
|  | Зидање зидова фасадном силикатном опеком у цементном малтеру д= 12 см (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова фасадном опеком д= 12 см, црвене боје у цементном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт опеке, малтер и уградња). |  | м2 | 100.00 |  |  |
|  | Зидање зидова гитер блоковима у продужном малтеру (у цену је урачуната набавка и транспорт блокова, малтер и уградња). |  | м3 | 10.00 |  |  |
|  | Малтерисање зидова у два слоја са пердашењем (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња): |  |  |  |  |  |
|  | - цементним малтером 1:3 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | - продужним малтером 1:2:6 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | - кречним малтером 1:3 |  | м2 | 300.00 |  |  |
|  | Малтерисање плафона преко трске, рабиц плетива, бетонских плоча а у свему према стандардима (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња). |  | м2 | 200.00 |  |  |
|  | Израда кошуљице од цементног малтера д= 3-5 см (у цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња - рад, завршна обрада до црног сјаја). |  | м2 | 500.00 |  |  |
|  | Обијање старог малтера са зидова и чишћење спојница 2 см у дубину, а све ради поновног малтерисања. |  | м2 | 900.00 |  |  |
|  | Делимично обијање оштећеног малтера са фасаде. Обити малтер и очистити спојнице до дубине 2сm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  | м2 | 200,00 |  |  |
|  | Постављање мрежице и лепка. Обрачун по m². |  | м2 | 750,00 |  |  |
|  | Завршна обрада фасаде акрилиним малтером зрно до 2mm, са претходним наношењем подлоге. Фасаду обрадити тако да се не виде спојеви, површине морају да буду равне без прелома и таласа, а ивице оштре и праве у боји по избору Наручиоца. |  | м2 | 250,00 |  |  |
|  | Рушење зидова од опеке дебљине до д=12цм. |  | м2 | 10,00 |  |  |
|  | Рушење зидова од опеке дебљине д=25 и више цм. |  | м3 | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња стиропора густине 25кг/м³: |  |  |  |  |  |
|  | - д=2 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | - д=5 цм |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | - д=10 цм |  | м2 | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња стиродура: |  |  |  |  |  |
|  | - д=2 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | - д=3 цм |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | - д=5 цм |  | м2 | 50,00 |  |  |
|  | Рушење армирано-бетонских темеља, греда, стубова и плоча. |  | м3 | 5,00 |  |  |
|  | Рушење неармираног бетона темеља, зидова и плоча. |  | м3 | 5,00 |  |  |
|  | Пробијање отвора у зидовима од опеке за отворе до 40х40x12цм |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Пробијање отвора у зидовима од армираног бетона за отворе до 50х50х20 цм. |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Утовар, транспорт и истовар, монтажа и демонтажа цевне фасадне скеле висине до 10м, а у свему према техничким прописима као и прописима заштите на раду. |  | м2 | 400,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и поплочавање у слоју песка „Бехатон“ коцкама, или одговарајуће, дебљине 6 цм. |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и поплочавање у слоју цементног малтера „Бехатон“ коцкама, или одговарајуће, дебљине 6 цм |  | м2 | 150,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда калдрме каменим коцкама |  | м2 | 50,00 |  |  |
| УКУПНО "Б": |  |  |  |  |  |  |
| "В" - РАДОВИ НА КРОВУ, ЛИМАРСКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Набавка, транспорт и монтажа равног алуминијумског бојеног лима дебљине 0,7мм. Причвршћује се за челичне носаче самонарезујућим завртњима са гуменом заптивком и металном подлошком. |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа опшивки ивица крова, надзидака поцинкованим лимом 0,55мм. Окапнице препустити за 3 цм. |  |  |  |  |  |
|  | - Поцинковани лим развијене ширине до 40 цм |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | - Поцинковани лим развијене ширине до 50 цм |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа прозорских банака РШ до 40 цм. Окапнице препустити за 3 цм. |  |  |  |  |  |
|  | - поцинкинковани лим, д=0,55 мм. |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | - алуминијумски пластифицирани лим, д=0,6мм |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм . Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). Држаче израдити од поцинкованог флаха дебљине 5мм. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа висећих четвртастих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм . Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). Држаче израдити од поцинкованог флаха дебљине 5мм. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем (40%). |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, израда, транспорт и монтажа олучне цеви од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм РШ до 40цм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем (40%). Поцинковане обујмице-држаче поставити на размаку од 200цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Подразумевају се левци, колена и везе са олуком и зидом. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, ветар лајсни, опшивки ивице крова, надзидака, увала са свим вертикалним и хоризонталним транспортима до коте тла и 30м од објекта. Демонтирани материјал предати Наручиоцу на локацију коју он одреди са одвозом до 15км удаљености. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ олука (КАНИОН или еквивалент), DN130-хоризонтални, са свим потребним елементима |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ олука (КАНИОН или еквивалент), DN110 - вертикални, са свим потребним елементима. |  | м¹ | 250,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и монтажа самплеха од поцинкованог лима дебљине 0,6мм. |  |  |  |  |  |
|  | - Развијене ширине до 20 цм |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | - Развијене ширине до 40 цм |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт, кројење, израда, монтажа, заштита од корозије, уградња и завршно бојење челичних профила. |  | кг | 1.000,00 |  |  |
| УКУПНО "В": |  |  |  |  |  |  |
| "Г" - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Израда хидроизолације на старим кровним површинама: - фино чишћење подлоге од прашине - један премаз битулитом-А - два пута полиазбитол - један слој мрежице - бојење изолације рефлектујућом бојом Обрачун по м² развијене површине хидроизолације. |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Уклањање старе хидроизолације од битуменских хидроизолационих трака, са транспортом на коту тла и место које одреди надзорни орган до 30 м од објекта . |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Уклањање старе хидроизолације од полиазбитола са мрежицом, транспорт на коту тла и место које одреди надзорни орган до 30м од објекта. |  | м² | 1000,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда једнослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраду око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака. Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. врућ намаз битуменом 85/25 3. еластополимерна хидроизолациона трака посута шкриљцима, лепљена 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда двослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраде око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака.Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. еластобонд или одговарајуће В3 лепљен 100% 3. еластобонд или одговарајуће В4 лепљен 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и израда двослојне хидроизолације (укључујући и холкере, обраду око сливника и продора цеви) од еластополимерних хидроизолационих трака. Састав изолације: 1. хладан премаз битулитом А 2. еластобонд или одговарајуће В4 лепљен 100% 3. еластобонд или одговарајуће В4 са шкриљцима лепљен 100% |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња "трабист II" за одвајање нове изолације од старе, са премазом преклопа врућим битуменом или варењем бренером |  | м² | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња Кондора 4 или одговарајуће у два слоја, са предходном припремом подлоге према правилу струке. |  | м² | 15,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног вертикалног одвода Ø110мм, са округлом решетком. Уградња према упутству произвођача. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног бочног одвода Ø110мм. Уградња према упутству произвођача. |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ префабрикованог кровног прелива Ø110мм. Уградња према упутству произвођача |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Израда хидроизолације зидова и подова прашкастим материјалом типа Полицем или одговарајуће у три слоја са предходним премазом прајмером. |  | м² | 200,00 |  |  |
|  | Израда хидроизолације зидова и подова једнокомпонентним хидроизолационим премазом у два слоја типа Ceresit CL-51 са предходним премазом одговарајућим прајмером нпр. Ceresit CT-17, сви спојеви и ивице морају бити осигурани заптивном траком нпр, Ceresit-CL-152 или одговарајуће. |  | м² | 500,00 |  |  |
|  | Заптивање продора воде кроз бетонске површине изолацијом типа "AQUASTOP" или одговарајуће. За обрачун користити продор-пукотина до 10 цм дужине |  | ком | 20,00 |  |  |
| УКУПНО "Г": |  |  |  |  |  |  |
| "Д" - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ И РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЗИДНИХ ОБЛОГА |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Набавка, транспорт, обрада и уградња прага ширине до 20 цм, дебљине 2,5цм, дужине око 100цм. Јединична цена обухвата и демонтажу старог прага. |  |  |  |  |  |
|  | - храст |  | ком | 20,00 |  |  |
|  | - буква |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња прелазних алуминијумских лајсни. |  | м¹ | 50,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња завршних алуминијумских лајсни. |  | м¹ | 200,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица. Предходно припремити подлогу по правилима струке, а по уградњи фуговати спојнице. Дезен и димензија по избору наручиоца на основу достављеног каталога или узорака од стране Извођача. |  |  |  |  |  |
|  | - на лепак |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | - на цементном малтеру |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | - преко постојећих плочица |  | м² | 600,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица. Предходно припремити подлогу по правилима струке, а по уградњи фуговати спојнице. Дезен и димензија по избору наручиоца на основу достављеног каталога или узорака од стране Извођача. |  |  |  |  |  |
|  | - на цементном малтеру |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | - на лепку |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | - преко постојећих плочица |  | м² | 300,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња подне сокле висине 10цм. Плочице у I класи домаће производње |  | м¹ | 1.000,00 |  |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња подних ПВЦ плоча дебљине минимум 2мм. У цену урачунати и лепак. |  | м² | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ободних трака за ПВЦ плоче. У цену урачунати и лепак. |  | м¹ | 100,00 |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ лајсни за керамику. |  | м¹ | 500,00 |  |  |
|  | Обијање постојећих подних и зидних керамичких плочица. |  | м² | 2.000,00 |  |  |
| УКУПНО "Д": |  |  |  |  |  |  |
| "Ђ" - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | Скидање старог молерског материјала са зидова и плафона. |  | м² | 1.500,00 |  |  |
|  | Глетовање зидова и плафона (малтерисаних или од гипс-картон плоча). У цену урачунати набавку материјала, транспорт и рад. |  | м² | 1.500,00 |  |  |
|  | Бојење зидова и плафона (малтерисаних или од гипс-картон плоча), у тону по избору инвеститора. У цену урачунати набавку материјала, транспорт и два пута бојење: |  |  |  |  |  |
|  | - Полудисперзионом бојом |  | м² | 1.000,00 |  |  |
|  | - Дисперзионом бојом |  | м² | 500,00 |  |  |
| УКУПНО "Ђ": |  |  |  |  |  |  |
| "Е" - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Поз. |  | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и израда монтажних преградних зидова д = 10цм са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача са ојачањима око отвора. Испуна рама је минерална вуна. Након уградње испуне рам обострано обложити полиетиленском фолијом и гипс – картон плочама д = 1,25цм. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 500,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и облагање зидова и стубова д = 6,5цм са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача са ојачањима око отвора. Испуна рама је минерална вуна д = 5цм. Након уградње испуне рам једнострано обложити полиетиленском фолијом и гипс – картон плочама д = 1,25цм. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 400,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и облагање плафона гипс картон плочама д = 9мм, са подконструкцијом од поцинкованих челичних профила – носача. Све спојнице гипс – картон плоча бандажирати, испунити масом за спојеве и припремити за бојење | м² | 200,00 |  |  |
|  |  | Демонтажа спуштеног плафона типа "Армстронг"или "Хантер-Даглас". | м² | 20,00 |  |  |
|  |  | Набавка материјала, транспорт и израда спуштеног плафона. Уградити перфориране плоче од гипса дебљине 12,5мм димензија 60х60цм на металној подконструкцији. Подконструкцију израдити од попречних Т профила и ободних L профила, као и вешаљке са федером за качење за плафонску конструкцију. Уградња плоча се врши уметањем у роштиљ подконструкције растера 60х60цм. | м² | 600,00 |  |  |
|  |  | Набавка, транспорт и монтажа алуминијумског спуштеног плафона типа "Хантер-Даглас" са подконструкцијом. | м² | 60,00 |  |  |
| УКУПНО "Е": |  |  |  |  |  |  |

3. ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ, (табела бр.3):

| Ж"- ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јединична цена (дин. без ПДВ/јед.мере) | Укупно (дин. без ПДВ/јед.мере) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5) |
|  | С1 - Ценовник радне снаге квалификационе структуре, по сату у радно време: |  |  |  |  |
|  | - ПК радник | час | 960 |  |  |
|  | - КВ радник | час | 960 |  |  |
|  | - ВКВ радник | час | 960 |  |  |
|  | - руководилац радова | час | 960 |  |  |
|  | С2 - Ценовник радне снаге квалификационе структуре, по сату ван радног времена, викендом и празником: |  |  |  |  |
|  | - ПК радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - КВ радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - ВКВ радник | час | 80,00 |  |  |
|  | - руководилац радова | час | 80,00 |  |  |
| УКУПНО "Ж": |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. табеле | Опис | Укупно дин. без ПДВ-а | ПДВ | Укупно дин. са ПДВ-ом |
| 1. | "А" - ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ |  |  |  |
| 2. | "Б" - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | "В" - РАДОВИ НА КРОВУ, ЛИМАРСКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | "Г" - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | "Д" - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ И РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЗИДНИХ ОБЛОГА |  |  |  |
|  | "Ђ" - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
|  | "Е" - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |
| 3. | "Ж"- ЦЕНОВНИК РАДНЕ СНАГЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ |  |  |  |
| УКУПНО: А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж: |  |  |  |  |

М.П.                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:

- Све количине позиција из овог предмера су оријентационе и служе за упоређивање понуда. Стварне количине ће се дефинисати у сваком конкретном случају потписивањем појединачних уговора или наруџбеница за радове на објектима на територији Града Београда. Јединичном ценом обухватити све припремно завршне радове. Количине предвиђених радова нису ограничене ни минимумом ни максимумом (нпр: зидање може бити и 0,5м² али и 200м², хидроизолација може бити и 5м² али и 500м²...), тако да јединичном ценом обухватити све ове напомене.

- За све позиције из овог предмера у којима постоји  ручни хоризонтални траспорт шута и материјала,  кофом или колицима до 30м и транспорт 3м по висини или  дубини јединичном ценом обухватити исти.

- Разлика ће се признавати у свему према грађевинским нормама.

- Табела бр.3 у прилогу 3 је превиђена за позиције које нису у Понуди, где је предметним оквирним споразумом предвиђено да Извођач изврши услугу на основу Наруџбенице, за цену која се одређује по формули: Ц = Р + М (дато у оквирном споразуму у члану 7.)

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Оквирни споразум се закључује на укупан износ, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији  су дате оквирно на основу досадашњег искуства. Наручилац задржава право да стварне  количине по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама.

М.П.                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

VI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ИЗМЕЂУ ЈЕДНОГ НАРУЧИОЦА И ЈЕДНОГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

БРОЈ  _____/ 20

Закључен у Београду, дана ____________. године између:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | факс: 011/3603-630 |

коју заступа потпуковник сц Милош Колаковић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Уписати назив Добављача и адресу |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа _____________________________________ (у даљем тексту Добављач)

а за потребе ВП 2289 Београд.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/2020, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ______________ од _____________. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;

- да  је Добављач доставио  Понуду број ____________  од ___________. године, која је саставни део овог оквирног споразума;

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање Уговора о набавци или издавање Наруџбенице;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног Уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем Наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни Уговори или издавати Наруџбенице о јавној набавци услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/2020, између Наручиоца и Добављача.

  - Услуге које су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисане у спецификацијама које се налазе у Прилогу број 3 из усвојене Понуде Добављача која чини саставни део овг оквирног споразума.

  - Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати услуге које су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

  - Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул______________________ из_______________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:______________________________________________________________________.

Члан 3.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

  - Добављач наступа као члан групе Добављача, чији су чланови групе следећи:     ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Члан 4.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 5.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

  - Наручилац је дужан да:

    - Обезбеди да се услуге која су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају искључиво од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

    - Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком услуга.

  - Добављач је дужан да:

    - На писани позив Наручиоца закључи Уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом.

    - Извршии услуге на основу добијене Наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у Наруџбеници.

    - Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.

    - Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку услуга по закљученом Уговору или издатој Наруџбеници.

    - Извршава услуге у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.

Члан 6.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан Уговор о јавној набавци услуга из спецификације (Прилог бр. 3) или издати Наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

- Добављач закључује Уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација услуга у складу са Моделом уговора.

Члан 7.

ЦЕНА

  - Укупна вредност овог оквирног споразума, без обрачунатог ПДВ-а, износи _______________ динара (словима: ___________________________________________).

  - Цена из оквирног споразума дата у Прилогу 3, је цена за услуге која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни Уговори, тј. издају Наруџбенице.

  - Добављач се обавезује да врши услуге на захтев за достављање понуде за сваку услугу упућен телефаксом Наручиоца.

  - Обрачун услуга врши се на основу уговорених јединaчних цена. Цена сваке позиције по јединици мере (јединична цена), износи као у Понуди из чл. 1 овог Уговора.

  - Уговорена јединачна, као и укупна цена рада обухвата трошкове свих радних операција утрошка материјала, сву потребну ХТЗ опрему, помоћну скелу, механизацију као и сав ручни алат и ручни електро – алат неопходан за несметано извођење радова које прописују Нормативи и стандарди рада у грађевинарству – високоградња, као и све остале трошкове и зараде  предузећа и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају радова. Јединична цена радова се уговара у фиксном износу.

  - Утврђена јединaчна цена је коначна и не може се мењати до потпуне реализације Уговора.

  - Наручилац и Добављач уговарају извршење радова по јединици мере из Понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна радова а на основу стварно изведених количина радова обрачунатих у грађевинској књизи по позицијама уговорених радова на основу јединичних цена датих у Понуди Добављача.

  - Укупна вредност изведених радова не може прећи износ укупне вредности појединачног Уговора или Наруџбенице.

  - За позиције које нису у Понуди, Добављач се обавезује да изврши услугу - ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД, на основу Наруџбенице, за цену која се одређује по формули:

Ц = Р + М

При чему је:

- Ц – Укупна цена услуге __________________

- Р=Р1+Р2 цена рада       __________________

- Р1=Чр1хС1 – цена рада у радно време  (радним даном од  07:00 до 15:00).

- Чр1- број часова у радно време и С1- цена сатнице у радно време за:

- ПК  радника     	  ___________ динара/Ч

- КВ мајстора   	  ___________ динара/Ч

- ВКВ мајстора 	  ___________ динара/Ч

- руководиоца радова ___________ динара/Ч.

- Р2 = Чр2 х С2 – цена рада ван радног времена, викендом и  празником.

- Чр2- број часова ван радног времена, викендом и празником и С2- цена сатнице ван радног времена, викендом и празником за:

- КВ мајстора   	 ___________ динара/Ч

- ВКВ мајстора 	 ___________ динара/Ч

- ПК  радника    	  ___________ динара/Ч

- руководиоца радова  ___________ динара/Ч.

- М = К × Мнц – укупна цена материјала

- К – (  1, 10    )   - коефицијент који укључује процентуални износ за манипулативне трошкове.

- Мнц – набавна цена материјала

- У цене С1 и С2 није урачунат ПДВ.

  - Добављач има обавезу да достави копију профактуре  са ценом по којој се набављају резервни делови и материјал који се користи.

Стварна вредност услуге утврдиће се на основу радова обрачунатих и признатих од стране надзорног органа Наручиоца, на основу усвојене Понуде, а у свему према формули датој у овом члану.

  - Јединачне цене за извођење предметне услуге, за сваку позицију формирају се на основу понуђених цена Ч (часа) за ангажовану врсту квалификације радника по понуђеним и усвојеним ценама из достављене и усвојене понуде, за време рада машина које су ангажоване за поједину услугу и набављеног и уграђеног матријала,  а све у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, осим када потребан и одговарајући материјал за реализацију услуге има Наручилац у свом магацину, у том случају ће се изузети и уградити материјал Наручиоца. Након извршене сваке поједине комплетне услуге, Добављач је дужан да изради грађевинску књигу и за сваку позицију достави анализу цена за изведену услугу, и на основу тога изради фактуру за сваку појединачни наручену и извршену услугу, осим за позиције које су дефинисане у понуди по спецификацији из Прилога бр. 3.

  - Обавеза Добављач је да Наручиоца обавести о планираним радовима у ванрадно време радним данима, као и о планираним радовима викендом и празником, најкасније 2 дана пре извођења планиране активности и на основу процене и одобрења Наручиоца изводи услугу.

Члан 8.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена услуга која су предмет набавке.

  - Кориговање цена се врши уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до најмање једне од следећих промена:

| ПРОМЕНА | ДОКАЗ |
| --- | --- |
| Промена курса динара према евру (€) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |
| Промена курса динара према долару ($) за више од 5% | Извод средњег курса Народне банке Србије на дан закључења оквирног споразума и на дан подношења захтева за промену цена |

  - Кориговање цена услуга која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена услуга за које се тражи поновна промена цена.

  - Наручилац може прихватити цене услуге максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према евру промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.

  - Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 8.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

  - Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.

  - Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

- Члан 9.

### Р О К

  - Рок завршетка сваке појединачне предметне услуге дефинисаће се Наруџбеницом, или Уговором у зависности од врсте и обима сваке појединачне услуге, а на основу процене Добављача и Надзорног органа Наручиоца.

Радни дани се рачунају од 07,00 – 15,00 часова.

Добављач се обавезује да са услугом отпочне најкасније у року од 24 часа од добијања Наруџбенице телефаксом за сваку појединачну услугу.

  - Даном увођења у посао, односно даном почетка услуге, сматраће се датум када надзорни орган Наручиоца записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Добављач уведен у посао, а даном завршетка уговорене услуге, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да је услуга завршена.

Члан 10.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

  - Уколико Добављач извођач из објективних разлога не може да изврши услугу у складу са планираном динамиком и нарученим роковима, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе Наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 2 (два) дана пре истека рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Добављач Извођачу. Уколико Наручилац не одговори Добављач Извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

  - Објективним разлозима за продужење рока из члана 9. овог Уговора, сматрају се:

- непредвиђене и неочекиване околности у вези са самом интервенцијом;

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се услуга изводи;

- пожар;

- мобилизација или ратно стање.

Члан 11.

#### УГОВОРНА КАЗНА

  - Наручилац и Добављач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 9. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека одређеног рока Наруџбеницом, а у случају да није затражено продужење рока од стране Добављача, па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости.

  - Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорене услуге. Наручилац није у обавези да Добављачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

  - Добављач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручилац наплати при коначном обрачуну извршене услуге.

#### Члан 12.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Плаћање извршене услуге вршиће се према испостављеним фактурама у два примерка,  БЕЗ АВАНСА,  у року од 30 дана од дана настанка ДПО (дужничко-поверилачки однос). ДПО настаје даном овере фактура од стране Надзорног органа, који је дужан исту да овери у року од 5 (пет) дана, од дана завођења фактура у деловоднику наручиоца.

  - Плаћа се само стварно извршена услуга у складу са грађевинском књигом, тј. извршене  стварне количине и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање фактуре на исплату, а вршиће се  према формули из члана 7. Уговора.

  - Рачун треба да садржи следеће елементе: број рачуна, датум рачуна, број Наруџбенице Наручиоца, број Оквирног споразума, опис извршених услуга, број утрошених НЧ, цену НЧ, износ материјала увећан за коефицијент, укупан износ услуге без урачунатог ПДВ-а, ПДВ,  укупан износ услуге са урачунатим ПДВ-ом.

  - Након извршене услуге, Надзорни орган Наручиоца и представник Добављача сачињавају  Записник о извршеној услузи.

  - Надзорни орган Наручиоца је дужан да фактуру овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловоднику Наручиоца или је у истом року врати Добављачу уз навођење разлога враћања неоверене фактуре. У противном, сматраће се да је фактура оверена.

  - Наручиоц је дужан да исплату фактура изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере фактуре од стране надзорног органа.

  - Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Добављач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

Члан 13.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - Добављач се обавезује да током вршења услуге води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу.

  - Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Добављача (руководилац радова).

Члан 14.

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

  - Овлашћена лица - представници Наручиоца и Добављача су надзорни орган и руководилац радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

  - За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

за сваку појединачну услугу овлашћено лице Наручиоца ће донети решење о надзору

  - За свог представника - руководиоца радова, Добављач одређује:

_________________________________________________________________________

Члан 15.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

  - Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу.

  - Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављене од представника наручиоца и Добављача у року од 2 (два) дана, од дана када Добављач услуге обавести Наручиоца да је наручена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене.

  - Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да наручена услуга није изведена у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту услуге, Добављач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране комисије. У противном, Наручилац има право недостатке и примедбе да отклони ангажовањем трећег лица, а о трошку Добављача.

Члан 16.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену  копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана отварања понуда) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности понуде (збир вредности производа јединичних цена и оквирних количина услуга наведених у конкурсној документацији) без ПДВ-а.

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни Уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни Уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума или једнострано раскине оквирни споразум.

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног Уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену  копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења појединачног Уговора) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Уговора.

  - Након измирења свих обавеза по појединачном Уговору, Наручилац се обавезују да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације Уговора.

  - Наручилац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним Уговором,  једнострано раскине Уговор или закасни у извршењу услуге више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

  - За набавке услуга које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања Наруџбенице није потребно достављати бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења.

Члан 17.

  - Добављач  је дужан да у току вршења услуге простор на којем се реализује услуга одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Добављач.

  - Све настале штете, изазване својом непажњом, Добављач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

  - Демонтирани материјал који је употребљив, Добављач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди надзорни орган и записнички предати у магацин Наручиоца.

  - Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог Уговора, степенује се пословном тајном у смислу одредаба Закона о јавним набавкама и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Добављач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

  - Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања оквирног споразума, Добављач је дужан да ВП 2289 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на извршењу услуга, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и потписом да су исти сагласни да се за њих  врши безбедносна провера, као и марку возила и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог оквирног споразума.

Члан 18.

ВИША СИЛА

  - Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних Уговора или издавања Наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, Уговорима или Наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

  - Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.

  - Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 19.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

  - За све оно што није обухваћено овим оквирним споразумом, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 20.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

  - Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

  - Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне по уговорима, више од 3 (три) пута,

- ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

  - Наручилац може једностраном изјавом воље раскинути овај оквирни споразум, уколико Извођач не извршава своје обавезе по овом оквирном споразуму у складу са предвиђеном динамиком и уговореним квалитетом, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорена услуга неће бити извршена у року из члана 9. овог оквирног споразума, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Добављачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизвршене услуге.

  - Уколико дође до раскида Уговора или оглашавања Наруџбенице неважећом Наручилац ће услуге која су до тада извршене платити Добављачу.

  - У случају да дође до активирања уговорне казне из претходног става више од 3 (три) пута, затим у случају да код Добављача, у периоду важења оквирног споразума дође до промена које се тичу испуњења кадровских или пословних капацитета испод минимума захтеваних конкурсном документацијом, као и да у току календарске године Добављач има 5 (пет) оправданих рекламација, Наручилац може да активира инструмент “негативне референце” сходно члану 82. Закона о јавним набавкама.

  - Наручилац има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида Уговора.

Члан 21.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности(''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

  - Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из оквирног споразума или појединачних Уговора закљуичених на основу овог оквирног споразума, евентуалног нестанка оквирног споразума, појединачних Уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом Уговора.

  - Са подацима из овог оквирног споразума и појединачних Уговора закључених на основу овог оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 22.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним Уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Извођач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

  - Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је 4 примерака за Наручиоца и 2 примерка за Добављача.

  - Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 3 (три) истоветна примерка, од којих је 2 за Наручиоца и 1 за Добављача.

  - Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

  - Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци услуга по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку услуга по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 3 –  Понуду број ____________  од ___________. године (биће додат по усвајању Понуде Добављача са којим се склапа оквирни споразум).

ЗА ДОБАВЉАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

______________________  					потпуковник

______________________					сц Милош Колаковић, дипл. инж.

______________________                                                     ____________________________

Прилог бр. 1

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

УГОВОР О НАБАВЦИ

УСЛУГЕ

БРОЈ  _____ - ___

Закључен дана ___.__. _____. године између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | факс: 011/3603-630 |

коју заступа потпуковник сц Милош Колаковић, дипл. инж. (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

| Уписати назив Добављача и адресу |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ______________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/2020, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 Београд, закључила Оквирни споразум број _____-___ од _________ године са Добављачем на основу Одлуке број _____-___ од ________. године.

- Да овај Уговор о набавци услуга закључују на основу захтева ВП 2289 Београд, број ______-___ од _________. године у складу са Оквирним споразумом број ______-___ од __________. године

- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Извођач се обавезује да, по одредбама овог Уговора, изврши услуге у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 Уговора.

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Услуге из члана 1. Уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације у Прилогу бр. 1 Уговора и прописаним стандардима.

Члан 3.

ЦЕНА

  - Наручилац и Добављач су утврдили цену услуге из члана 1. Уговора у износу  од _______________________ динара без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а: 20% ( ___________________ динара).

Укупна вредност Уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ.

  - Обрачун радова врши се на основу уговорених јединaчних цена. Цена сваке позиције по јединици мере (јединична цена), износи као у Понуди из чл. 1 овог Уговора.

  - Уговорена јединачна, као и укупна цена рада обухвата трошкове свих радних операција утрошка материјала, сву потребну ХТЗ опрему, помоћну скелу, механизацију као и сав ручни алат и ручни електро – алат неопходан за несметано извођење радова које прописују Нормативи и стандарди рада у грађевинарству – високоградња, као и све остале трошкове и зараде  предузећа и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају радова. Јединична цена радова се уговара у фиксном износу.

  - Утврђена јединaчна цена је коначна и не може се мењати до потпуне реализације Уговора.

  - Наручилац и Добављач уговарају извршење радова по јединици мере из Понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку услуге, путем коначног обрачуна а на основу стварно изведених количина извршене услуге обрачунатих у грађевинској књизи по позицијама уговорених радова на основу јединичних цена датих у Понуди Добављача.

  - Укупна вредност изведене услуге не може прећи износ укупне вредности Уговора.

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање услуга из члана 1. Уговора изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодству Наручиоца.

  - Рачун за наплату услуге се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне услуге која је уговорена.

  - Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених услуга у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у једном примерку и то:

- Грађевинску књигу за изведену услугу.

- Грађевински дневник потписан од стране руководиоца радова и Надзорног органа.

- Рачун за наплату изведене услуге, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, потписан од стране руководиоца радова Добављача, Надзорног органа Наручиоца и комисије Наручиоца.

  - Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 4.3, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодству Наручиоца.

  - Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату услуге, Наручилац је дужан да их врати Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених услуга.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК

  - Уговорне стране су се договориле да је рок за извршење услуге из члана 1. Уговора ____ (__________) дана од дана закључивања Уговора.

  - Као дан завршетка услуге сматра се последњи лист грађевинског дневника потписан од стране надзорног органа Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране комисије Наручиоца.

  - Рок извршења услуге из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.3. овог члана Добављач је дужан да поступа по члану 10. и члану 15. оквирног споразума.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

  - Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет услуга из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације у Прилогу бр. 1 Уговора и прописаним нормама и стандардима за квалитет предметних услуга.

  - Овлашћена лица - представници Наручиоца и Добављача су надзорни орган и руководилац радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

  - За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

за сваку појединачну услугу овлашћено лице Наручиоца ће донети решење о надзору

  - За свог представника - руководиоца радова, Добављач одређује:

_________________________________________________________________________

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да се предметна услуге из члана 1. Уговора изврше у ________________________________________ (навести локацију).

  - Квалитативан и квантитативан пријем услуга из члана 1. овог Уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

  - Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли квалитет и количине изведених услуга одговарају количинима наведеним у спецификацији услуга за исплату.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема услуга сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана извршења услуга на локацији дефинисаној чланом 8.1.

  - Примедбе комисије на изведену услугу Добављач је дужан да поправи у року који одреди комисија од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена услуге из члана 1. овог Уговора за која има гаранције.

  - Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем услуга из члана 1. овог Уговора.

  - Наручилац задржава право рекламације на квалитет извршених услуга која не задовољавају нормативе и стандарде.

  - За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана израде записника о рекламацији.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 10.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сосптвену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке Добављача и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Уговора без ПДВ-, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза.

  - Након измирења свих обавеза по Уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације Уговора.

  - Наручилац ће активирати средство финансаијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором, једнострано раскине Уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.).

  - Поднета бланко споствена меница и менично овлашћење не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку услуга из члана 1. овог Уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико Добављач не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,20% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност услуга извршених са закашњењем, а може износити највише 5%.

  - Делимично извршење услуге у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

  - Закашњењем извршења услуге се сматра, ако Добављач услуге после рока наведеног у члану 6. Уговора не заврши све уговорене обавезе по предмеру и усвојеној понуди и уговореном року.

  - Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати услуга испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац доставља Добављачу обавештење о умањењу.

  - Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са извршењем услуга преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Подаци из овог Уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

  - Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Испоручилац је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из Уговора, евентуалног нестанка Уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом Уговора.

  - Са подацима из овог Уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

  - Овај Уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком услуга преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза Извођача, бланко сопствену меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.

  - Уколико дође до раскида Уговора Наручилац ће услуге која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

  - Уколико би за време трајања овог Уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог Уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је рађен у 3 (три) истоветна примерака од којих су: 2 за Наручиоца, 1 за Добављача.

  - Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Прилог:

- Прилог бр. 1 – Спецификација услуга по врстама и количинама (израђује се за сваки Уговор појединачно на основу потребе корисника)

ЗА ДОБАВЉАЧА:  							ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________						_______________________

___________________						_______________________

Прилог бр. 2.

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| - ВОЈНА ПОШТА - Бр. 2289 - број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку услуга, 								"Добављач"

Адреса добављача

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2289 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | факс: 011/3603-630 |

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

| Уписати назив Добављача и адресу |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

- Потребно је да за потребе ВП 2289 Београд, извршите услугу која је предмет Оквирног споразума по следећем:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Услугу реализовати у свему према одредбама Oквирног споразума, а по  укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

- Рок извршења услуге је ___ (___________) дана од дана увођења Добављача у посао.

- Место извршења услуге је _______________________________ (навести локацију).

- Гарантни рок за предметну услугу је ____ ( ________ ) месеци.

- Након реализоване услуге у циљу исплате доставити ВП _____________ у року од 7 (седам) дана:

- Рачун за наплату изведене услуге, оригинал потписан и оверен од стране Извођача.

- Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.

- Лице које ће вршити надзор над извођењем услуге је ___________________________ .

- Плаћање у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП 2289 Београд.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД:

_______________________

_______________________

Достављено:

- наслову,

- а/а.

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа:  	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2084 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет - "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20, по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2289 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка приликом достављања понуде

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране – Војна пошта 2289 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2289 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног оквирног споразума.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2289 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања оквирног споразума.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2020. године до 10.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодство ВП 2289 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да буде увезана у пластичну или картонску фасциклу, и мора да садржи следеће:

- Општи подаци о понуђачу и опис предмета набавке на обрасцу датом у поглављу V,

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова како је наведено у поглављу III,

- Попуњене изјаве дате на обрасцима у поглављу V,

- Модел оквирног споразума са прилозима. Потребно је да овлашћени представник понуђача парафира сваку страну модела са прилозима и да га потпише на последњој страни и овери печатом.

- Попуњену понуду за услуге – образац структуре цене

- Потписано и оверено менично овлашћење са картоном депонованих потписа овереним од стране пословне банке у којој понуђач има отворен текући рачун.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 03.08.2020. године са почетком у 10.15 часова, на адреси Наручиоца, у објекту КН-6 у просторији бр.25.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од најмање 5 (пет) радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у поступку отварању понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 2289 Београд, улица Михаила Аврамовића б.б., 11000 Београд,  са назнаком:

„Измена Понуде за јавну набавку услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна Понуде за јавну набавку услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив Понуде за јавну набавку услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна Понуде за јавну набавку услуга – "ПОПРАВКЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП2289 БЕОГРАД", ЈН број 181/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има, а који не може бити већи од 50% вредности конкретне набавке услуга, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који  подноси/е понуду  са  подизвођачем/а,  тај подизвођач/и ће  бити  наведен  и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке, односно извршење  уговорних  обавеза проистеклих из оквирног споразума,  без  обзира  на  број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора..

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова како је то наведено у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 30 (тридесет) дана, од дана достављања рачуна са пратећом документацијом у деловодство Наручиоца или Корисника, по извршеној набавци покренутој на основу Оквирног споразума закључивањем уговора или издавањем наруџбенице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

7.2. Захтев у погледу цене услуга

Понуђач у својој понуди наводи цену услуга.

7.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач у својој понуди наводи гарантни рок за понуђена услуге у месецима, заокружено на цео број и не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци.

7.4. Захтев у погледу рока реализације набавке

Рок за реализацију набавке услуга дефинисан је моделом оквирног споразума.

7.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, корисник је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уколико изабрани понуђач не изврши испоруку услуга примениће се одредбе оквирног спразума – уговорна казна дата у моделу оквирног споразума

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-630 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор или информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 181/20.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Уколико у наведеном року понуђач не омогући наручиоцу контролу (увид), наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од учествовања у поступку јавне набавке.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име на начин и у роковима дефинисан чл. 138. - 167. Закона.

16. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и додели оквирног споразума у року од 25 (двадесетпет) дана од јавног отварања понуда и иста ће бити објављена на интернет страницама Министарства одбране и Управе за јавне набавке у законски предвиђеном року.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.