ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

број 30 / 361 - 5

22.12.2017.година

Б Е О Г Р А Д

Позив за достављање понуда,

д о с т а в љ а . -                                                			______________________

На основу члана 40. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и склопљеног оквирног споразума број 6764-17 од 03.08.2017. године, овим путем вас позивамо да доставите понуду за одржавање моторних возила, према следећем:

- Спецификација услуге одржавања:

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 4.2 FSI quattro | - Дефектација и контрола исправности возила (контролна лампица за уље у мотору, на контролној табли, приказује да је уље на минимуму, а на мерачу за уље показује да је уље на максимуму), одмах доставити захтев за проширење радова са понудом, - Замена предњих фарова – 2 комада – алтернативни део, - Замена предњег ветробранског стакла – алтернативни део, - Замена сребрне украсне маске на предњем делу возила, - Припрема за фарбање и фарбање следећих делова на возилу (црна боја): - поклопац мотора (хауба), - предње лево крило, - предње десно крило, - предњи браник, - кров возила. |
| рег.бр. К-2793 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F69N027488 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A8 4.2 FSI quattro | - Замена доње заштите мотора (“шус плех”). |
| рег.бр. Р-1001 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4E29N009786 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A8 4.2 FSI quattro | - Замена метлица брисача предњег ветробранског стакла, - Полирање предњих фарова. |
| рег.бр. Р-1002 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4E59N009006 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A8 4.2 FSI quattro | - Замена хидрозамајца. - Превожење (шлепање) возила из АЦ Војиновић до сервиса извршиоца услуге одржавања. |
| рег.бр. Р-1003 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4E99N009834 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 2.8 FSI quattro | - Припрема за фарбање и фарбање наведених делова на возилу (црна боја): - задња десна оплата, - задња десна врата. - Замена, припрема за фарбање и фарбање наведеног дела на возилу (црна боја): - задњи браник. - Замена украсне лајсне испод задњих десних врата, - Замена заштите изнад задњег десног точка, - Репарација, припрема за фарбање и фарбање 1 алуминијумске фелне (задње десне). |
| рег.бр. Р-2488 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F99N019000 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 3.0 TDI quattro | - Дефектација и контрола исправности клима уређаја (укључује компресор, не “дува” топао ваздух), одмах доставити захтев за проширење радова са понудом, - Допуна система клима уређаја са фреоном. |
| рег.бр. Р-2531 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F05N003259 |  |
| Година производње: 2004. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 2.8 FSI | - Изградња мотора, израда прецизне дефектације неисправности мотора, достављање дефектације са понудом и склапање мотора. |
| рег.бр. P-2147 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4BZYN107149 |  |
| Година производње: 2000. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 2.8 FSI quattro | - Редован сервис мотора са заменом уља у мотору и свих пречистача, - Контрола система за управљање, кочење и ослањање са провером силе кочења на брекону и израдом дијаграма силе кочења, - Замена ксенон сијалице предњег левог фара. |
| рег.бр. P-2491 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F19N019976 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 2.8 FSI | - Замена поклопца који прекрива место за вучу возила, на предњем бранику (црна боја). |
| рег.бр. P-2495 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F6BM019039 |  |
| Година производње: 2010. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A6 2.8 FSI quattro | - Центрирање предњег трапа, - Замена задњег семеринга радилице мотора, - Замена комплет носача мотора – 3 комада (2 бочна и 1 предњи), - Издавање 2 литра уља кориснику за потребе доливања (shell 5W30), - Нивелација снопа предњих фарова. |
| рег.бр. P-1007 |  |
| Број шасије: WAUZZZ4F49N020443 |  |
| Година производње: 2008. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

| Основни подаци о моторном возилу | Спецификација потребних радова |
| --- | --- |
| Audi A4 1.8i | - Замена лежаја предњег левог точка, - Репарација задњих левих кочионих клешта, - Контрола система за кочење, са провером силе кочења на брејкону и израдом дијаграма. |
| рег.бр. Р-2589 |  |
| Број шасије: WAUZZZ8DZSA042957 |  |
| Година производње: 1996. година |  |
| Услуга се врши у сервису извршиоца услуге одржавања. |  |

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

** ГАРАНТНИ РОК: 12 месеци – МАКСИМАЛНО,

** РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 2 дана – МИНИМАЛНО, од дана пријема возила у сервис

** РОК ПРИЈЕМА ВОЗИЛА: 5 дана – МАКСИМАЛНО, од дана издавања наруџбенице.

** ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА О СВОМ ТРОШКУ ИЗВРШИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА АУДИ А6 РЕГ.БР. К-2793 И АУДИ А6 РЕГ.БР. P-2488, ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, А ПРЕМА ПРИЛОГУ ДАТИМ У ПОЗИВУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.

НАКНАДНА ПРОШИРЕЊА РАДОВА НЕЋЕМО ОДОБРАВАТИ.

Лице за контакт у ВП 2282 Београд је капетан Горан Јањанин, тел: 066/8718-012.

** ПРЕВОЖЕЊЕ (ШЛЕПАЊЕ) ВОЗИЛА: Уколико је локација добављача ван гарнизона Београд, добављач МОРА у својој понуди да урачуна трошкове превожења-шлепања из ВП 2289 Београд, до локације добављача и обратно.

ВП 2289 Београд сопственим капацитетима извршиће превожење моторних возила до погона добављача који се налазе у гарнизону Београд.

- Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна поште 2289 Београд, Михаила аврамовића бб 11000 Београд, са напоменом:

Понуда за ЈН – Услуга одржавања 11 возила Ауди - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

- Понуда се доставља најкасније до 26.12. 2017. године, до 12.00 часова.

- Јавно отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2289 Београд, касарна "Васа Чарапић", објекат број 6, канцеларија број 29 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 26.12.2017. године у 12,00 часова.

- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на телефакс: 011/3603-630, са назнаком: Питања за ЈН – Услуга одржавања 11 возила Ауди, или  путем телефакса на број: 011/3603-630 у времену од 08.00-15.00 часова.

- Понуду саставити према прилогу број 9 оквирног споразума, за свако моторно возило посебно и на крају додати табелу са укупном ценом материјала, ценама рада и укупном збирном ценом без ПДВ-а и са ПДВ-ом, према следећој табели:

| Услуга одржавања 11 моторних возила Ауди | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A6 4.2 FSI quattro, рег.бр. К-2793 |  |  |  |  |  |
| Дефектација и контрола исправности возила (контролна лампица за уље у мотору, на контролној табли, приказује да је уље на минимуму, а на мерачу за уље показује да је уље на максимуму), одмах доставити захтев за проширење радова са понудом | 1 |  |  |  |  |
| ............................ | ...... |  |  |  |  |
| У К У П Н О |  |  |  |  | ХХ.ХХХ,хх |
| УКУПНО ЦЕНА РАДА И МАТЕРИЈАЛА без ПДВ-а |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх |  |
| УКУПНО ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх |  |
| УКУПНО ЦЕНА РАДА И МАТЕРИЈАЛА са ПДВ-ом (цена обуквата укупно све трошкова и представља елемент критеријума који ће се оцењивати применом матрице одлуке – пондерисања) |  |  |  | ХХХ.ХХХ,хх динара |  |
| ГАРАНЦИЈА (за све радове и материјал јединствено) |  |  |  | ХХ месеци |  |
| РОК (за реализацију свих радова укупно) |  |  |  | ХХ дана |  |

НАПОМЕНА: Уколико понуда не буде израђена према прилогу број 9 оквирног споразума, као и уколико гаранција и рок не буду дати како је наведено, обзиром да представљају елементе критеријума, неће бити могуће оценити понуду, на основу чега иста неће бити узимана у разматрање.

- Оцена понуда ће се извршити према обрасцу у прилогу број 2 оквирног споразума.

МК/МС

тел: 3603-630		        	         		                                   								    За ВП 2289 Београд

м а ј о р

Милорад Андрић, дипл.инж.

Достављено на e-mail адресу:

- СЗР АС Војиновић – Милке Гргурове бр. 9 – Београд,

- Порше Интер Ауто С д.о.о. – Зрењанински пут бр. 11 – Београд,

- Аутокомерц д.о.о. – Светог Саве бр. 84ц – Београд.

Прилог позива за достављање понуда.

- Да је пре састављања понуде прегледано и дефектовано моторно возило _____________, рег. бр. _____________.

- Д О К А З:

Д О Б А В Љ А Ч

| Назив добављача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон за контакт: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

И З Ј А В А

Пре састављања понуде, извршили смо преглед моторног возила _________, рег. бр. __________, које је на употреби у ВП 2282 Београд,  датим у позиву за достављање понуда, у складу са чланом 7. став 7.3.1., оквирног споразума број 4770-62 од 03.08.2017. године, који смо склопили са ВП 1102 Београд.

Предметна возило смо прегледали и за услугу прегледа немамо потраживања, односно исту смо извршили о сопственом трошку.

Датум и место:

___.___.2017. година

Београд

Потпис добављача:

...............................................

Потпис лица из ВП 2282 Београд

које потврђује да је преглед извршен:

име и презиме корисника

_______________________

број личне карте (војне легитимације)

_______________________

................................................

(потпис)