ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4986

број 2057-5

23.05.2023.година

БУЈАНОВАЦ

Позив за достављање понуда,

д о с т а в љ а . -                                                			______________________

На основу оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020.године потписаног са ВП 1102 Београд, овим путем вас позивамо да доставите понуду за услугу-поправке инжињеријске машине УЛТ 160 Б регистарских ознака С-3219 и регистарских ознака С-3221, према следећем:

- Спецификација услугe поправки и одржавања:

| Назив средства |  | Технички подаци |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утоваривач УЛТ 160, 14. Октобар Крушевац Регистарске ознаке С-3219 |  | Год. производње: 1986 Број мотора: 147480 Број шасије: 8630 Остварени мч: 2850 |  |
| Ред. број | Захтевани радови | Јединица мере | Количина |
| 1 | Генерални ремонт мотора са склоповима и подсклоповима ( има мали притисак уља у мотору и повећану потрошњу уља) |  |  |
| 2 | Замена црева на мотору на систему за довод горива |  |  |
| 3 | Замена гуменог црева усисног система са одговарајућим пречистачима |  |  |
| 4 | Ремонт комплетног мењача са претварачем ( мељач нема радни притисак и цури уље на претварчу на излазној фланши) |  |  |
| 5 | Ремонт кочионих чељусти 6 ком |  |  |
| 6 | Замена електро инсталације комплет |  |  |
| 7 | Ремонт цилиндра за подизање стреле 2ком |  |  |
| 8 | Ремонт цилиндра за отварање кашике 2 ком |  |  |
| 9 | Дихтовање планетарних редуктора 4 ком |  |  |
| 10 | Замена главно кочионих цилиндра 2 ком |  |  |
| 11 | Замена кочионих педала у кабини 2 ком |  |  |
| 12 | Замена црева хидрауличне инсталације високог притиска 8 ком |  |  |
| 13 | Ремонт главне хидрауличне пумпе за хидрауличну инсталацију 1 ком (током рада загрева се хидраулично уље у резервоару) |  |  |
| 14 | Замена кочионих плочица комплет |  |  |

| Назив средства |  | Технички подаци |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утоваривач УЛТ 160, 14. Октобар Крушевац Регистарске ознаке С-3221 |  | Год. производње: 1985 Број мотора: 143297 Број шасије: 3728 Остварени мч: 9367 |  |
| Ред. број | Захтевани радови | Јединица мере | Количина |
| 1 | Генерални ремонт мотора са склоповима и подсклоповима ( има мали притисак уља у мотору и повећану потрошњу уља) |  |  |
| 2 | Ремонт комплетног мењача са претварачем ( мељач приликом загрвања изгуби погон и има ситне опиљке у филтеру мењача) |  |  |
| 3 | Ремонт кочионих чељусти 6 ком |  |  |
| 4 | Замена главног кочионог цилиндра 1 ком |  |  |
| 5 | Замена кочионих педала у кабини 2 ком |  |  |
| 6 | Замена црева хидрауличне инсталације притиска 8 ком |  |  |
| 7 | Замена ( даске) утоваривачке кашике 1 ком и биксновање кашике са заменом биксни 4ком, и болцни 4ком. |  |  |

НАПОМЕНА:

- Услугу је потребно реализовати у седишту ДОБАВЉАЧА, а превожење инжињеријских машина са локације корисника база „Југ“ на поправку реализоваће КОРИСНИК сопственим транспортним капацитетима и о свом трошку.

- Предмет набавке услуге је следећи:

| Број из ОРН | Назив задатка из Плана набавки | Позиција из плана набавки |
| --- | --- | --- |
| 50110000 | Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме | 1.2.102/2020 |

- Добављач може на основу оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020.године уколико сматра да је потребно да радним данима у времену од 09,00-14,00 часова на локацији средстава (с.Боровац бб, 17520 Бујановац, база “Југ“) изврши дефектацију средства из спецификације пре састављања понуде о свом трошку, а у циљу сагледавања потребних радова и спречавања накнадног проширења услуге. Лице за контакт је: Славиша Крстић, контакт телефон: 064/5586-838.

- Критеријум за избор најповољнијег ДОБАВЉАЧА је економски најповољнија понуда према члану 7.4 и прилогу број 2 оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020.године где су параметри за вредновање понуда дати у следећој табели:

| Ред. број | Параметар | Пондер | Јединица мере | Износ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупна цена услуге | 60 | динара |  | Укупна цена обухвата све трошкове услуге који се фактуришу без ПДВ (збир вредности рада, делова-материјала) |
| 2 | Квалитет | 20 | месеци |  | Квалитет се мери датом гаранцијом на целокупно реализовану услугу |
| 3 | Укупан рок за реализацију услуге | 20 | дана |  | Време потребно за извршење комплетне услуге (поправке обе машине) |

- Гаранција на целокупну реализовану услугу не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци и не дужа од 36 (тридесетшест) месеци, а у складу са чланом 7.4.2 и 12.2 оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020.године.

- Рок извршења целокупне услуге не може бити краћи од 5 (пет дана) и дужи од 40 (четрдесет) дана од датума овере записника о пријему возила од стране ОККОд у у погону Добављача.

- Добављач, након издавања наруџбенице од стране корисника, мора примити у свој погон обе инжињеријске машине на реализацију услуге истовремено.

- Место реализације услуге поправке инжињеријске машине је у седишту ДОБАВЉАЧА, а превожење инжињеријске машине са локације корисника база „Југ“ на поправку реализоваће КОРИСНИК сопственим транспортним капацитетима и о свом трошку.

- У складу са чланом 14 оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године уколико изабрани ДОБАВЉАЧ закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањиван за 0,5 % за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико изабрани ДОБАВЉАЧ закасни са реализацијом услуге више од 10 дана, од крајњег рока за реализацију услуге, издата наруџбеница ће постати ништавна без права ДОБАВЉАЧА на обештећење.

- Понуду понуђач доставља обједињено за целокупну услугу у затвореној коверти на адресу Војне Поште 4986 Бујановац, с. Боровац бб ,17520 Бујановац, са напоменом:          ''НЕ ОТВАРАТИ понуда за услугу-поправке инжињеријске машине УЛТ 160 Б  регистарских ознака С-3219 и регистарских ознака С-3221 број  35/2023''.

Понуда мора да садржи све податке дефинисане чланом 7.4  и  мора бити достављена у складу са прилогом бр. 10  оквирног споразума 7040-152 од 07.12.2020. године.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

- Понуда се доставља најкасније до 07.06.2023. године, до 11.00 часова.

- Отварање  благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4986 Бујановац, с. Боровац, бб 17520 Бујановац, објекат број 13, канцеларија број 17 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 07.06.2023. године у 11,30 часова.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

- Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о набавци донети у року од максимално 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Интернет страници МО и Порталу јавних набавки најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 4986 Бујановац, са назнаком: ''Питања за набавку услуге-поправке инжињеријске машине УЛТ 160 Б  регистарских ознака С-3219 и регистарских ознака С-3221 број  35/2023 или  путем телефакса на број: 017/413-594 у времену од 07.00-15.00 часова, најкасније 4 (четири) дана пре истека рока за достављање понуда.

- У свему осталом придржавати се оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године

За ВП 4986 Бујановац

Саша Вучковић

Урађено у  2 (два ) примерка  и достављено:

Актом:

-    ВП 4986 Бујановац

-    а/а

Објављено:

- Интернет страници МО