| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 9 8 5 8 бр.03-2-3-1/11793-7 29.08.2017.године БАТАЈНИЦА |  | Чувати до краја: 2022.године функција: 30 р.бр.51 Обрађивач: пр А.Шевић |
| --- | --- | --- |

Измена конкурсне документације

за ЈН 83/2017

- доставља –

________________________

Веза: Конкурсна документација бр.03-2-3-1/11793-6 од 03.08.2017. године.

У циљу квалитетније израде понуда и прецизнијег дефинисања неопходних наведених радова и отклањања евентуалних несугласица приликом извођења предметних радова, доноси се измена Конкурсне документације према следећем:

- На страни 4 поглавља II СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ, мења се позиција 1.1 у одељку   Уређење територије и мењају се позиције 2.5 и 2.6 у одељку Санација ограде:

| р.бр. | Назив/Опис | Ј/М | Количина | Цена | Укупно (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРЕЂЕЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Уређење територије и припрему за постављање нове оградне жице извршити у укупној ширини од 6 метара (3 метра лево и десно од ограде). Сечу и уклањање растиња извршити у потпуности са нивелацијом пањева у односу на осу терена. Извршити иверање-бушење преосталих пањева на комплетној траси ограде и затрпавање рупа након иверања. Огревно дрво пречника ≈10 цм и веће одложити на локацију коју одреди инвеститор, а продукте сечења на депонију у оквиру аеродрома. | мет | 1 |  |  |
| 2 | САНАЦИЈА ОГРАДЕ |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и монтажа поцинкованог жичаног плетива: размак окца 5х5 цм, висине 2,00м и три реда бодљикаве поцинковане жице на врху. Дебљина жице поцинкованог жичаног плетива је мин 2мм. Жичано плетиво се поставља на затегнуту поцинковану жицу постављену у три реда. Дебљина жице за затезање жичаног плетива је мин 2.8мм. Дебљина поцинковане бодљикаве жице је мин 2.2мм са максималним размаком бодљи од 12цм. Обавезно је достављање атеста за уграђени материјал. Обрачун по дужном метру ограде. | мет | 1 |  |  |
| 2.6 | Набавка и монтажа поцинковане бодљикаве жице на бетонске стубове у тринаест редова са затезањем. Дебљина поцинковане бодљикаве жице је мин 2.2мм са максималним размаком бодљи од 12цм. Обавезно је достављање атеста за уграђени материјал. Обрачун по метру дужном ограде | мет | 1 |  |  |

Обзиром да наведена измена има утицаја на извршење радова, рок за достављање понуда се продужава односно рок за достављање понуда је 06.09.2017. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 06.09.2017. године у 12:15 часова, на адреси која је објављена у позиву за достављање понуда у склопу конкурсне документације бр.03-2-3-1/11793-6 од 03.08.2017.године.

ДМ/АШ

За ВП 9858 Батајница

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

п у к о в н и к

Саша Мијаиловић

________________