| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА бр. 6522-17 24.07.2017. године Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке медицинске опреме за очну банку за потребе Војномедицинске академије бр. 249/17, д о с т а в љ а |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се техничка спецификација за партије  4 и 7  - на странама 47 и 64.

Прилог: измењене стране бр. 47 и 64  конкурсне документације

ЗС.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | корисна радна запремина 100-170l |  |  |  |
| 1.2. | подешен на радну температуру од +4 ºC ± 2 ºC |  |  |  |
| 1.3. | јединица за електронску контролу температуре: дигитални термометар. LCD дисплеј, звучни и визуелни аларм, са подесивим граничним температурама и једноставним начином ресетовања аларма (изоловано дугме или тастер у оквиру дисплаја) |  |  |  |
| 1.4. | фабрички уграђен температурни писач са седмодневним записом (накнадна уградња није прихватљива), оловка и папир за годину дана употребе апарата |  |  |  |
| 1.5. | ниска бука уређаја ( мања од 40dB ) |  |  |  |
| 1.6. | унутрашњост глатких површина, облих углова ради лакшег чишћења |  |  |  |
| 1.7. | унутрашњост са најмање 4 клизајуће полице у циљу једноставног начина промене висине, израђене од нерђајућег челика и пластифициране |  |  |  |
| 1.8. | стабилан рад апарата на амбијенталној температури од +10 ºC до +32 ºC |  |  |  |
| 1.9. | уређај за аутономно напајање за ситуације нестанка спољашњег напајања (нестанка струје) или постојање прикључка за адаптер за аутономно напајање |  |  |  |
| 1.10. | напајање 230 V/50 Hz |  |  |  |

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 7

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | корисна радна запремина 100-170l |  |  |  |
| 1.2. | подешен на радну температуру од -21 ºC ± 2 ºC |  |  |  |
| 1.3. | јединица за електронску контролу температуре: дигитални термометар. LCD дисплеј, звучни и визуелни аларм, са подесивим граничним температурама и једноставним начином ресетовања аларма (изоловано дугме или тастер у оквиру дисплаја) |  |  |  |
| 1.4. | фабрички уграђен температурни писач са седмодневним записом (накнадна уградња није прихватљива), оловка и папир за годину дана употребе апарата |  |  |  |
| 1.5. | ниска бука уређаја ( мања од 40dB ) |  |  |  |
| 1.6 | унутрашњост глатких површина, облих углова ради лакшег чишћења |  |  |  |
| 1.7 | унутрашњост са најмање 4 клизајуће полице у циљу једноставног начина промене висине, израђене од нерђајућег челика и пластифициране |  |  |  |
| 1.8 | стабилан рад апарата на амбијенталној температури од +10 ºC до +32 ºC |  |  |  |
| 1.9 | уређај за аутономно напајање за ситуације нестанка спољашњег напајања (нестанка струје) или постојање прикључка за адаптер за аутономно напајањ |  |  |  |
| 1.10 | напајање 230 V/50 Hz |  |  |  |