| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 2977 Број 212-7 30.06.2017. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

БЕОГРАД

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗA НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 54/2017

БЕОГРАД

јун 2017. године

На основу члана 32, 61 и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12; 14/15 и 68/15 - у даљем тексту ЗЈН), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступу јавне набавке мале вредности и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 212-1  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 212-2, припремљена је

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- За јавну набавку у отвореном поступку– Опреме за научноистраживачке пројекте.

ЈН бр. 54/2017

Измена и допуна конкурсне документације садржи поглавље II које се мења и гласи::

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |

## II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке бр. 54/2017 су добра - набавка Опреме за научноистраживачке пројекте.  Набавку добара  извршити набавком кроз следеће партије:

| Ред. број | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 1 - Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре војнохемијског инжењерства 1 |  |  |  |
|  | Електрохемијска микровага на бази кварцних кристала, интегрисана са потенциостатом Енглески: Electrochemical Quartz Crystal Microbalance integrated with Potentiostat | 1 | Карактеристике потенциостата - област задавања потенцијала од -5 V до + 5 V - тачност задавања потенцијала ± 0.1 mV - максимална мерена струја ± 250 mA - осетљивост мерења струје 1×10-12 - 0.1 A/V - минимални пораст потенцијала током цикличне волтаметрије 100 μV - опсег брзина промене потенцијала од 0.00001 до 1000 V/s - минимално време мерења струје 1 μs - аутоматска и ручна IR компензација - софтвер за преузимање и обраду података из цикличне волтаметрије - излази за повезивање са рачунаром Карактеристике електрохемијске микроваге на бази кварцних кристала - фреквентна резолуција < 0.1 Hz - максимална брзина узорковања 1 kHz - софтвер за преузимање и обраду података - излази за повезивање са рачунаром Минимални захтеви (обједињени потенциостат и микровага): Model 400C Series Time-Resolved Electrochemical Quartz Crystal Microbalance (EQCM), CH Instruments, Inc., или било који други еквивалентан уређај. У комплету уз електрохемијску микровагу иде следећа опрема: - електрохемијска ћелија за кварцну микровагу, са 3 или 4 улаза, са могућношћу продувавања гаса и мешања, запремине од 100 до 250 ml. Предлог за ћелију: CHI127 EQCM Cell, CH Instruments, Inc., или било која друга еквивалентна ћелија. - радне електроде од злата (3 комада), платине (3 комада), челика (3 комада), стакластог угљеника (3 комада). Напомена: ако цена не дозвољава или произвођач нема на располагању остале електроде, довољно је само електроде од злата (3 комада) Предлог за радне електроде: 2 mm diameter Gold Working Electrode, CH Instruments, Inc., или било које друге еквивалентне електроде за кварцну микровагу. - референтна електрода за кварцну микровагу (засићена каломелова или сребро-сребро хлорид електрода), 2 комада. |
|  | Електроде за pH metar 3510 Bench pH/mV Meter, firme Jenway | 3 | - стаклена електрода за мерење пХ земљишта и муља. Еквивалентна електроди -924 002 12mm stem spear type, glass bodied for measurement of soil and slurry samples - 1 комад. - стаклена електрода за мерење pH вредности течних узорака мале запремине. Еквивалентна електроди - 924 007 4.5mm semi-micro, 90mm reach, glass bodied for small volume liquid samples - 1 комад. - zasicena kalomelova referentna elektroda. Еквивалентна електроди - 924 016 Single junction, calomel, glass bodied reference electrode (max.temperature 50ºC) - 1 комад. |
| Партија 2 - Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре војнохемијског инжењерства 2 |  |  |  |
| 1. | Микроталасни дигестор | 1 | Микроталасни дигестор за дигестију широког спектра узорака у циљу даље елементарне анализе у областима: анализе животне средине, хемије, фармације, геологије итд. са следећим карактеристикама: - Перформансе магнентрона - мин 1000 W. - Контролна јединица колор екран осетљив на додир , са могућношћу повезивања на рачунар. - Радни притисак 0 - 100 бара, са прецизношћу мерења притиска <5 бара (у зависности од типа суда) - Радна температура 50 - 300 °C, прецизност мерења на 200 °C, 1 °C у сваком суду). - Материјал радних посуда - изостатички обликовни TMF, PТFA, кварц, - Минимални захтеви радне запремине и карактеристике посуда: *60 мл запремине, 40 бара, 10 посуда на обртној плочи, *10 мл запремине, 75 бара, 24 посуда на обртној плочи, - Упутство са процедурама за дигестију различитих материјала. - Хемикалије за дигестију узорака из животне средине (загађено земљиште) за најмање 50 узорака. - Пратећи софтвер за повезивање са рачунаром. - Гаранција најмање 12 месеци. Минимални захтеви еквивалент уређају Speedwave Еntry, произвођача, Berghof |
| Партија 3 - Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре телекомуникација и информатике 2 |  |  |  |
|  | Дидактички комплет за анализу дигиталног преноса сигнала | 1 | Илустрација принципа дигиталног преноса сигнала кроз: - NRZ кодовање и декодовање - RZ кодовање и декодовање - Манчестер кодовање и декодовање - Бифазно кодовање и декодовање - Дуобинарно кодовање и декодовање - ASK модулацију и демодулацију - FSK модулацију и демодулацију - PSK модулацију и демодулацију - Генерисање псеудослучајног шума - Мерење степена битске грешке (BER) - Дигиталну еквализацију - Генерисање вештачког шума - Мерење џитера Могућност промене брзине рада (од 2400 до 38400 циклуса у секунди) Симулација отказа помоћу микропрекидача и софтверски EISA BUS 31+18 интерфејс, каблови и приступне тачке са 2 mm завршецима Кућиште са напајањем и USB интерфејсом за PC Софтвер за практична мерења Каблови за практична мерења Упутство за практична мерења и теоријску припрему |
|  | Дидактички комплет за анализу преноса сигнала кроз оптичко влакно | 1 | Илустрација принципа преноса сигнала кроз оптичко влакно: - Увод у фибер оптичке комуникације - Слабљење - Нумерички отвор - Методе пропагације - Анализа спецификације предајне снаге - Хроматска и модална дисперзија - Анализа спецификације пријемне снаге - Пренос TDM и WDM сигнала Комплет треба да има блокове за аналогни и дигитални пренос: микрофонски појачавач, аудио појачавач, интерфејс за 32-битни модул, генератор података, ТТЛ улазе, Манчестер и бифазно кодовање, изворе светлости на 660 и 820 nm, PIN пријемник, ST конекторе, оптичка влакна и коло са трансимпедансним појачавачем. Симулација отказа помоћу микропрекидача и софтверски EISA BUS 31+18 интерфејс, каблови и приступне тачке са 2 mm завршецима Софтвер за практична мерења Каблови за практична мерења Упутство за практична мерења и теоријску припрему |
| Партија 4 - Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре војноелектронског инжењерства 1 |  |  |  |
|  | Обртна платформа | 2 ком | - Могућност контролисане, аутоматске ротације у равни азимута и утавни елевације - Брзина ротације у равни азимута: променљива, макс, брзина > 25 степ./сек. - Брзина ротације у равни елевације: променљива, макс, брзина > 25 степ./сек. - Апсолутни енкодер: Има - Ширина опсега ротације: > 350 степени (по азимуту), >100 степени (по елевацији) - Управљање: Pelco D протокол, full duplex, слање података о азимуту и елевацији у реалном времену - Интерфејс: RS 422/485 - Напајање: 24 VDC - Потрошња: <85 W - Маса: <14 kg - Носивост: >14 kg - Боја: црна - Рад у индустријском температурном опсегу -25 до + 55 степени Целзијуса - Ниво заштите од механичких и атмосферских утицаја: минимум IP66 Напомена: HH3051 или еквивалент https://www.alibaba.com/product-detail/IP66-outdoor-pan-tilt-motor-HH3051_1385574174.html |
|  | Конвертор RS232 – RS 485 | 4 ком | - Конверзија протокола RS232 у RS 485 и обратно - Рад у full duplex режиму - Рад без додатног напајања (потпуно пасиван склоп) - Рад у индустријском температурном опсегу -25 до + 55 степени Целзијуса Напомена: UT-202 или еквивалент https://www.aliexpress.com/item/RS232-to-RS422-converter-422-to-232-RS232-converter-switch-RS422-adapter-FDX-Full-Duplex-full/32528027184.html?spm=2114.01010208.3.1.isxu9K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=f23ee82b-d7dc-4097-9c5b-e4c424d7ff5b |
| Партија 5- Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре војноелектронског инжењерства 2 |  |  |  |
|  | Синтетизатор фреквенције 1 | 2 ком | - могућност синтезе фреквенције у опсегу до 18 GHz - чип: ADF41020 18 GHz frequency synthesizer IC - Управљање: USB протокол, софтвер на PC рачунару - Прикључци: SMA Напомена: EVAL-ADF41020EB1Z или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adf41020.html#eb-overview |
|  | Синтетизатор фреквенције 2 | 2 ком | - могућност синтезе фреквенције у опсегу до 4.4 GHz - чип: ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer - Управљање: USB протокол, софтвер на PC рачунару - Прикључци: SMA Напомена: EVAL-ADF4351 или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADF4351.html#eb-overview |
|  | Синтетизатор фреквенције 3 | 2 ком | - могућност синтезе фреквенције у опсегу до 18 GHz - чип: ADF5355 frequency synthesizer with integrated voltage controlled oscillator - Управљање: USB протокол, софтвер на PC рачунару - Прикључци: SMA Напомена: EVAL-ADF5355SD1Z или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adf5355.html#eb-overview |
|  | Контролер за синтетизатор фреквенције 3 | 2 ком | - Интерфејс ка рачунару за плочу из ставке 3 (Синтетизатор фреквенције 3) Напомена: SDP-S Controller Board или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/sdp-s.html#eb-overview |
|  | Дискретни померач фазе | 2 ком | - Дискретно померање фазе с резолуцијом од 360/32 степени или бољом - Фреквенцијски опсег сигнала: 15 – 18 GHz - Управљање: дигитално, 5 бита - Прикључци: SMA Напомена: EVAL-HMC644A или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-HMC644A.html#eb-overview |
|  | Микроталасни мешач | 2 ком | - Мешање микроталасних сигнала - Фреквенцијски опсег за RF, LO: доња граница <8 GHz, горња граница >16 GHz - Прикључци: SMA Напомена: EVAL-HMC412B или еквивалент http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-HMC412B.html#eb-documentation |
| Партија 6- Опрема за научноистраживачке пројекте Катедре војноелектронског инжењерства 3 |  |  |  |
|  | 3G click pločica | 2 ком | Čip: Quectel UG95 3G Podržani protokoli: TCP, UDP, PPP, MMS, FTP, SMTP, SMTPS, HTTP, HTTPS, PING i SSL Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: ##### 3G-EA Click (for EU and Australia) MIKROE-2226 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/wireless-connectivity/3g-ea |
|  | GSM-GPRS click pločica | 2 ком | Čip: SIM808 Podržani standardi: GSM, EGSM, DSC i PCS Osetljivost GPS-a: -165dBm ili veća Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: ##### GSM-GPS click MIKROE-2382 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/wireless-connectivity/gsm-gps |
|  | GSM Antena sa kablom | 2 ком | Izgled: Uspravna na postolju Kabal: 2m ili više Konektor: SMA ženski Frekventni opseg: GSM Napomena: GSM Antenna SMA straight male MIKROE-373 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/antennas/gsm-sma-cable-2m |
|  | # Rubber Antena na 868Mhz | 2 ком | Izgled: Uspravna samonoseća Konektor: SMA ženski Frekventni opseg: 868MHz Napomena: Rubber Antenna 868Mhz straight MIKROE-2349 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/antennas/868mhz-straight-rubber |
|  | # Aktivna GPS antena | 2 ком | Izgled: Ležeća Kabal: 1m ili više Konektor: SMA ženski Frekventni opseg: GPS L1 Napomena: Active GPS Antenna MIKROE-363 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/antennas/active-gps |
|  | # GSM/GNSS click pločica | 2 ком | Čip: Quectel MC60 Podržani protokoli: TCP, UDP, PPP, FTP, HTTP I SSL Podržni sistemi pozicioniranja: GPS i GLONASS Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: GSM/GNSS click MIKROE-2439 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/wireless-connectivity/gsm-gnss?search_query=rele&results=228 |
|  | # Rubber Antena na 2.4GHz | 2 ком | Izgled: Samonoseća pod pravim uglom Konektor: SMA ženski Frekventni opseg: 2.4GHz Napomena: Rubber Antenna 2.4GHz right angle MIKROE-275 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/antennas/24ghz-right-angle-rubber |
|  | # RF primopredajnik click | 2 ком | Čip: Telit LE70-868 Podržane brzine UART-a: od 4.8 do 57.6 kbps Maksimalna snaga: 500mW ili manja Napajanje: 3.3V Napomena: tRF click MIKROE-1535 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/wireless-connectivity/trf |
|  | # FINGERPRINT click pločica | 2 ком | Senzor: GTS-511E2 Podržana rezolucija: 860 DPI VGA ili 430 DPI QVGA Konektor: Mini USB Napajanje: 3.3V Napomena: Fingerprint click MIKROE-1722 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/hmi/fingerprint |
|  | # OSD click pločica | 2 ком | Čip: MAX7456 Video standardi: NTSC and PAL Napajanje: 5V Napomena: OSD Click MIKROE-1366 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/display/osd |
|  | # IR daljinomer click pločica | 2 ком | Čip: Sharp GP2Y0A60SZ0F Merenje razdaljine: od 10cm do 150cm ili više Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: IR distance click MIKROE-1991 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/sensors/ir-distance |
|  | # MOTION click pločica | 2 ком | Senzor: PIR500B Daljina detekcije: do 4m Napajanje: 3.3V Napomena: MOTION click MIKROE-1589 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/sensors/motion |
|  | # Fan click pločica | 2 ком | Kontroler: EMC2301 PWM brzine: od 10KHz do 28KHz ili šire Tačnost: 1% ili veća za opseg od 500 do 16000 obrtaja/min Interfejs: I2C Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: Fan click MIKROE-2004 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/motor-control/fan |
|  | # Arduino UNO click shield | 2 ком | Opis: pločica za proširenje Arduino Uno kotrolerskog modula na CLICK BUS Konektori: dva mikroBUS podnožja, jedno 1x10 i 1x6 podnožje Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: Arduino UNO click MIKROE-1581 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/shields/arduino-uno-click-shield |
|  | # Keypad 4x4 pločica | 2 ком | Opis: 16 tastera grupisanih u matrici 4x4 Konektor: IDC10 Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: Keypad 4x4 Board MIKROE-86 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/add-on-boards/hmi/keypad-4x4 |
|  | # Riverdi click pločica | 4 ком | Opis: Adapter sa zif20 na microbus Kontroler: FT8xx graphic controller Komunikacija: SPI ili I2C Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: Riverdi click MIKROE-2100 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/adapter/riverdi |
|  | # Riverdi Display 2.8” sa otpornim tačom | 2 ком | Opis: 2.8” TFT display Rezolucija: 240x320 Vrsta ekrana na dodir: otporan Grafički kontroler: FT800 Napomena: Riverdi Display 2.8” Res MIKROE-2157 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/riverdi-displays/28/res |
|  | # Riverdi Display 2.8” sa kapacitivnim tačom | 2 ком | Opis: 2.8” TFT display Rezolucija: 240x320 Vrsta ekrana na dodir: kapacitivan Grafički kontroler: FT800 Napomena: Riverdi Display 2.8” Res MIKROE-2158 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/riverdi-displays/28/cap |
|  | # Drajver za DC motor | 2 ком | Čip: TB6593FNG Ulazni napon: od 2.5V do 13V ili šire Izlazna struja: 1.2A ili više Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: DC MOTOR 2 click MIKROE-1911 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/motor-control/dc-motor-2 |
|  | # PWM drajver za motor | 2 ком | Čip: Silicon Lab Si8711CC jednokanalni izolator + DMP3010LK3 MOSFET Ulazni napon: od 3V do 30V ili šire Izlazna struja: 10A ili više Napajanje: 5V Napomena: PWM driver click MIKROE-2272 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/motor-control/pwm-driver |
|  | # Drajver za brushless motor | 2 ком | Čip: Toshiba TB6575FNG Ulazni napon: do 32V ili više Izlazna struja: 2A ili više Napajanje: 5V Napomena: Brushless click MIKROE-2441 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/brushless |
|  | # Drajver za step motor | 2 ком | Čip: Texas Instruments ULN2003 Ulazni napon: do 30V ili više Napajanje: 5V Napomena: Stepper 3 MIKROE-2035 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/motor-control/stepper-3 |
|  | # Koračni motor | 2 ком | Vrsta: bipolarni Napajanje: 5V Napomena: Step Motor 5v MIKROE-1530 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/accessories/motors/step-motor-5v |
|  | # Detektor RF signala | 2 ком | Opis: RF metar Čip: AD8318 logaritamski detector Frekvencijski opseg: 1 MHz to 8 GHz ili širi Napajanje: 3.3V ili 5V Napomena: RF Meter click MIKROE-2034 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/sensors/rf-meter-click |
|  | # Signal Relay click pločica | 2 ком | Releji: Omron GV5-1 Broj kanala: 4 ili više Napajanje: 5V Napomena: Signal Relay click MIKROE-2154 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/miscellaneous/signal-relay |
|  | # Punjač Li-Ion baterija | 2 ком | Čip: MCP73831 + DS2438 Struja punjenja: od 15mA do 250mA Komunikacija: 1-Wire protocol Napajanje: 5V Napomena: Charger click MIKROE-2033 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/click/menadzment-napajanja/charger |
|  | # Programator I Dibager za PIC, dsPIC and PIC32 | 1 ком | Opis: Programator i Dibager za PIC, dsPIC and PIC32 Podržani kontroleri: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33, PIC24 i PIC32 Konektor: IDC10 Napajanje: 5V preko USB-a Napomena: mikroProg for PIC, dsPIC and PIC32 MIKROE-764 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/debuggers/mikroprog/pic-dspic-pic32 |
|  | # Programator i Dibager za AVR | 1 ком | Opis: Programator i Dibager za AVR mikrokontrolere Podržani kontroleri: 8-bita AVR Konektor: IDC10 Napajanje: 5V preko USB-a Napomena: mikroProg for AVR MIKROE-1383 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/debuggers/mikroprog/avr |
|  | # Programator i Dibager za STM32 | 1 ком | Opis: Programator i Dibager za STM32 Podržani kontroleri: ARM Cortex-M0, Cortex-M3 and Cortex-M4 and Cortex-M7 Konektor: IDC10 Napajanje: 5V preko USB-a Napomena: mikroProg for STM32 MIKROE-1100 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/debuggers/mikroprog/stm32?search_query=motor&results=338 |
|  | # Programator i Dibager za FT90x | 1 ком | Opis: Programator i Dibager za FT90x Podržani kontroleri: 32-bit FT90x Konektor: IDC10 Napajanje: 5V preko USB-a Napomena: mikroProg for FT90x MIKROE-1748 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/debuggers/mikroprog/ft90x |
|  | # Programator i Dibager za 8051 | 1 ком | Opis: Programator i Dibager za 8051 Podržani kontroleri: Atmel AT89 kontroleri Konektor: IDC10 Napajanje: 5V preko USB-a Napomena: mikroProg for 8051 MIKROE-1382 или еквивалент https://shop.mikroe.com/rs/debuggers/mikroprog/8051 |
|  | # Arduino UNO R3 razvojna pločica | 2 ком | Mikrokontroler: ATmega328 Radni napon: 5V Flash memorija: 32KB (ATmega328) SRAM: 2KB (ATmega328) EEPROM: 1KB (ATmega328) Radni takt: 16MHz Napomena: Arduino Uno R3 + USB kabl или еквивалент http://www.bgelektronika.com/?20,arduino-uno-r3-usb-kabl |