| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 2977 Број 302-8 20.08.2019. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

Измена конкурсне документације

За ЈН бр. 138/2019, доставља-                    	     	          __________________________

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12; 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације према следећем:

- У глави II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Спецификација техничких карактеристика

| Ред. број |  | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 2: Материјали за научноистраживачке пројекте Катедре ВХИ |  |  |  |  |
|  | Микровага од кварцног кристала за уређај Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Model 400C Series (произвођач CH Instruments |  | 15 | Микровага од кварцног кристала, прекривена превлаком од злата (кристал је круг пречника 13,7 mm, а превлака од злата је пречника 5,11 mm). Кристал са превлаком је потрошни материјал који се налази у склопу уређаја Model 400C Series Electrochemical Quartz Crystal Microbalance, произвођач CH Instruments. |
|  | Молекулска сита тип 3А |  | 3 kg | Молекулска сита величине ≤ 0,3 nm. Намењена за сушење течности и гасова. |
|  | Пластични оптички кабл Kontinitro AG Plastifo или еквивалент |  | 300 m | По 5 m дужине у кесицама од пластичне масе или по 100 m дужине на калему. Језгро оптичког кабла са једним влакном пречника 1 mm, укупан пречник кабла 2.2±0.1 mm, изолација од пластичне масе црне боје (пожељно полиетилен), слабљење сигнала таласне дужине 660 nm до 300 dB/km, савитљив до полупречника закривљења 10 mm без појаве кидања језгра. |
| Партија 3: Материјали за научноистраживачке пројекте Катедре ВХИ |  |  |  |  |
|  | Дихлорметан спектроскопски |  | 5 l | Растварач за хемијску екстракцију |
|  | Петрол етар |  | 5 l | Растварач за хемијску екстракцију |
|  | Хлороформ |  | 5 l | Растварач за хемијску екстракцију |
|  | Метанол |  | 15 l | Метанол, растварач одговарајуће чистоће за Карл Фишер титрацију |
|  | Етанол |  | 5 l | Растварач за хемијску екстракцију |
|  | Ацетонитрил анхидровани, чистоћа >99,8% |  | 5 l | Растварач за хемијске синтезе |
|  | Ацетон |  | 5 l | Растварач за хемијску екстракцију |
|  | Стеаринска киселина |  | 2 kg | Компонента смеша, чистоће ≥ 98% |
|  | Уреа |  | 5 kg | Хемикалија за припрему електролита, чистоћа 99% |
|  | Холин хлорид |  | 10 kg | Хемикалија за припрему електролита, чистоћа 98% |
|  | Етилен гликол |  | 6 l | Хемикалија за припрему електролита, чистоћа 99% |
|  | Цериум (III) нитрат хексахидрат |  | 2000 g | Хемикалија за припрему електролита, чистоћа 99% |
|  | Титанијум диоксид |  | 2000 g | Компонента смеша, чистоћа > 99% |
|  | Карл Фишер реагенс |  | 4 l | Реагенс за примену у волуметријској Карл Фишер титрацији Complete 5 |
|  | Стандарди за Карл Фишер титрацију |  | 20 ампула | Стандарди за примену у волуметријској Карл Фишер титрацији 10mg/g, у амбалажи од 8 ml |
|  | Пуфери за рН анализу (3.00, 7.00, 9.00) |  | 3 l | По 1 l од сваког пуфера (3.00, 7.00, 9.00) |

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

БН/БН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

пп  Бранимир Крстић

Објављено на:

- Портал Управе за јавне набавке;

- www.nabavke.mod.gov.rs.