| В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 2977 Број 323-9 30.10.2017. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

Измена конкурсне документације

За ЈН бр. 243/2017, доставља-                    	     	          __________________________

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12; 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације према следећем:

- У глави II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Спецификација техничких карактеристика

| Ред. број | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 1 - Набавка ТВ апарата за Деканат |  |  |  |
|  | Уређај за приказ слике великог формата | 2 | - Оптички систем 3LCD - Увеличавање: Ручно (Однос: изнад х1.3) - Извор светлости: Laser+Phospher - Резолуција WUXGA (1920х1200) - Динамички контраст изнад 400.000:1 - Подржани улазни видео сигнали: NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p - Излазна светлост: изнад 4,500 лумена - Могућност повезивања преко HDBaseT везе - Померање оптике: Вертикално: +20%~+55%, Хоризонтално: +10% - Улази: HDMI , RGB / Y PB PR, RJ45,100BASE-TX, Stereo mini jack, USB |
|  | Дигитални професионални показивач | 8 | - Андроид оперативни систем - Резолуција 4K (3840x2160) - Дијагонала: изнад 55’’ (55 инча) - Осветљеност: изнад 420 cd/cm2 - Могућност репродукције садржаја са високим динамичким опсегом. (HDR) - Доступна меморија за складиштење медија: изнад 15 GB - Мод употребе: професионални - IP контрола управљања: Да - RS-232C контрола: Да - Потрошња електричне енергије у stand-by моду рада и моду рада: 0,5W / 105W |
|  | Зидни носач за дигитални професионални дисплеј од 55" | 8 | Зидни носач за Professional BRAVIA (55", 65", 75") |
|  | Кабл HDMI (м) - HDMI (м) | 10 | Страна 1: HDMI, мушки Страна 2: HDMI, мушки Категорија кабла: Кабл HDMI 19-пин M/M Дужина кабла: 10 m |
|  | Адаптер VGA (м)-HDMI (ж) | 10 | Страна 1: VGA, мушки Страна 2: HDMI, женски Категорија адаптера: Adapter VGA на HDMI |
| Партија 2 - Набавка ТВ апарата за ШНО |  |  |  |
|  | ТВ апарат | 10 | LCD, Дијагонала - 32", USB и HDMI прикључак |
|  | ТВ апарат | 4 | LCD, Дијагонала - 50", USB и HDMI прикључак |
|  | ТВ апарат | 1 | LCD или плазма, Дијагонала - 84", USB и HDMI прикључак |
| Партија 3 - Набавка ТВ апарата за Војну гимназију |  |  |  |
|  | ТВ апарат | 2 | Дијагонала - 40"; Резолуција – Full HD; Остало – Smart TV, USB, HDMI, DVB-T2/C/S2, WiFi |
|  | ТВ апарат | 4 | Дијагонала – 48"до 50"(око 120цм); Димензије (максимално 115х80цм); Резолуција – Full HD; Остало – Smart TV, USB, HDMI, WiFi |
|  | ТВ апарат | 1 | Дијагонала - 60" до 65"; Резолуција – Full HD; Остало – Smart TV, USB, HDMI, DVB-T2/C/S2, WiFi |
|  | ТВ апарат | 1 | Дијагонала - 43"(109цм); Резолуција – Full HD; Остало – Smart TV, USB, HDMI, DVB-T2/C/S2, WiFi и носач за зид |

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

БН/БН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

пуковник

Мишо Планојевић

Објављено на:

- Портал Управе за јавне набавке;

- www.nabavke.mod.gov.rs.