КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ РАДОВА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У БАЗИ ''ЈУГ''-ВОЈНИ КОМПЛЕКС ЦЕПОТИНА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2013

октобар 2013. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 13242-64/11 од 15.10.2013. год. о покретању поступка јавне набавке број 12/2013 и Решења бр. 13242-66/11 од 18.10.2013. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 12/2013, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ РАДОВА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У БАЗИ ''ЈУГ''-ВОЈНИ КОМПЛЕКС ЦЕПОТИНА

ЈН бр 12/2013

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 5 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 10 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 19 |
| VIII | Образац понуде | 24 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 28 |
| X | Референтна листа | 30 |
| XI | Потврда наручиоца | 31 |
| XII | Потврда наручиоца | 32 |
| XIII | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 33 |
| XIV | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 34 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| XVII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 37 |
| XVIII | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 38 |
| XIX | Модел уговора | 39 |
| XX | Пројектни задатак | 48 |
| XXI | Идејна скица | 60 |

УКУПНО 60 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2013 је услуга са извођењем пратећих радова под називом– «ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕТХОДНИХ РАДОВА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У БАЗИ ''ЈУГ''-ВОЈНИ КОМПЛЕКС ЦЕПОТИНА».

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 8:30-16:00 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2013 су услуге са пратећим радовима – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, са пратећом инфраструктуром, ознака из општег речника набавки:

71220000 – услуге пројектовања у архитектури

71320000 – услуге техничког пројектовања.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Опис услуге

Извођење претходних радова и израда техничке документације обухвата две фазе:

Прва фаза:

- геодетски радови са израдом геодетског елабората

- геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње

- израда идејног пројекта: архитектонско-грађевинског.

Друга фаза:

Израда Главног пројекта адаптације и реконструкције који садржи делове:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције, потребним детаљима веза конструкције и детаљима арматуре;

- Елаборат о енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11);

- Главни пројекат инсталација водовода и канализације

- Главни пројекат електроенергетских инсталација

- Главни пројекат инсталација телекомуникација

- Главни пројекат машинских инсталација

- Главни пројекат противпожарне заштите

- Главни грађевински пројекат нискоградње

- Главни пројекат опремања

- Главни пројекат замене нисконапонског кабла (замена постојећег напојног кабла од трафостанице у комплексу до слободностојећег разводног ормара по постојећој траси ће бити предмет израде главног пројекта по потреби, уколико новопројектовано стање премашује капацитет постојећег кабла)

Техничку документацију радити у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користи Министарство одбране и ВС („Сл.војни лист“, бр.29/11) као и на основу важећих техничких прописа, стандарда и норматива за пројектовање и извођење оваквих радова.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији;

2. Обилазак локације

Наручилац није предвидео обилазак локације пре достављања понуде.

3. Снимање постојећег стања

Након закључења уговора, а пре почетка израде ТД неопходано је да се изврши обилазак локације од стране пројектаната по свим струкама ради снимања постојећег стања и усаглашавања захтева са представницима корисника и инвеститора. Понудом треба обухватити укупне трошкове за пут, рад и боравак на терену.

4. Посебни услови

Рок завршетка техничке документације не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

Наручилац ће приликом увођења Извршиоца у посао предати расположиву документацију неопходну за израду предметне документације: Извод из Детаљног урбанистичког плана, Урбанистичко-техничке услове и Урбанистичку дозволу, Ситуациони план исл.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора доказати:

1) да ће за испуњење обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

2) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 4.000.000,00 динара

3) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

- да има најмање 2 (два) запослена дипломирана архитектонска инжењера са важећом лиценцом за одговорног пројектанта, на неодређено време са пуним радним временом,

- да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера конструктивног смера са важећом лиценцом одговорног пројектанта;

- да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за инсталације водовода и канализације;

- да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за саобраћајнице;

- да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за електроенергетске инсталације, бр 350;

- да има 1 (једног) дипломираног електро инжењера, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта ТТ инсталација, бр. 353;

- да има 1 (једног) дипломираног машинског инжењера, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта термотехничких  инсталација, бр. 330;

- да има 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС;

- да бар један од горе наведених, запослених или ангажованих дипломираних инжењера има положени противпожарни испит код МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације;

4) да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има потврђена најмање два главна пројекта за изградњу,  адаптацију или реконструкцију објеката нето површине веће од 400м2, или бруто површине веће од 500м2.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно у складу са конкурсном документацијом.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице,

- извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2012. години остварио пословне приходе у износу од минимум 4.000.000,00 динара. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. овог упутства мора имати пословне приходе у износу од минимум 2.000.000,00 динара у претходној години.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача.

- фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (М3А или други одговарајући) за запослене дипломиране инжењере са траженим лиценцама, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се потврђује важност лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера. За лица која нису у запослена код понуђача доставити и доказ о сталном или привременом ангажовању (уговор о вршењу повремених и привремених послова, уговор о пословно-техничкој сарадњи или други уговор који је основ ангажовања), копију личне лиценце ИКС са потврдом, оверене печатом лиценцираног инжењера.

- доказ да један од запослених или ангажованих дипломираних инжењера има положени противпожарни испит код МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације.

- доказ о урађена и усвојена најмање 2 главна пројекта објекта корисне-нето површине веће од 400 м2 или бруто површине веће од 500 м2, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда.

Доказ се састоји се од:

а) списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се доставља фотокопија уговора из кога су видљиви релевантни подаци: назив и врста пројекта, површина објекта, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.

б) потврде Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, тј. да има израђена два пројекта према наведеним условима.

в) потврде Наручиоца на обрасцу (XII), којом се потврђује да понуђач има запослена  два лица (архитектонског и/или грађевинског) са лиценцом одговорног пројектанта која имају стручне референце на изради најмање два пројекта примерена предмету уговора. Докази о запослењу ових лица од којих је један обавезно дипломирани инжењер архитектуре, прилажу се у поглављу VIII, прилог 2.3. Лица морају бити запослена на неодређено време код понуђача, пре дана објављивања позива за подношење понуда.

Потврде дате на обрасцима XI и XII не морају бити потписане од стране истог наручиоца и не морају се односити на израду исте техничке документације.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком V 1.2. алинеја 1. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI.7. овог упутства).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 4.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, овај услов чланови групе испуњавају заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. овог упутства мора имати пословне приходе, у износу од минимум 2.000.000,00 динара.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује изпуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.11.2013. године (среда) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 20.11.2013. године, (среда) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од VII-XIX. Сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене по извршеној техничкој контроли Главног пројекта од стране Ревизионе комисије Министарства одбране, без примедби, уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје техничке документације.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извршење услуге (израда техничке документације, комплетирање ТД у 5 примерака и предаја на деловодство наручиоца) не може бити дужи од 60 дана од дана увођења извршиоца на пројектовању у посао.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понудом треба обухватити цену израде Главног пројекта у пет примерака (примерак бр. 1 са ценама ) као и у електронској форми, један примерак на ЦД-у.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да изабрани понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења, у складу са одредбама уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – поверилац (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по завршетку техничке документације, а пре коначног обрачуна, како је предвиђено моделом уговора.

Уколико изабрани понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака израђене техничке документације, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до добијања употребне дозволе за објекат изграђен према овој уговореној техничкој документацији, а најдуже до истека рока од 2 године од дана примопредаје техничке документације.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у изради ТД. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 12/2013.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1.5. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; или: Доказ: Решење о регистрацији у регистру понуђача. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда, Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). | Да Да Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 1) Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 2) Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује да располаже неопходним финансијским капацитетом и потврду о ликвидности издату од НБС за период од 3 године до дана објављивања јавног позива. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци): - потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 3) да понуђач има: - најмање 2 (два) запослена дипломирана архитектонска инжењера са важећом лиценцом за одговорног пројектанта, на неодређено време са пуним радним временом, - најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера констру-ктивног смера са важећом лиценцом одговорног пројектанта; - најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за инсталације водовода и канализације; - да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за саобраћајнице; - да има најмање 1 (једног) запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, дипломираног електро инжењера са важећом лиценцом одговорног пројектанта за електроенергетске инсталације, бр 350; - да има 1 (једног) дипломираног електро инжењера, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта ТТ инсталација, бр. 353; - да има 1 (једног) дипломираног машинског инжењера, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта термотехничких инсталација, бр. 330; - да има 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу са законом, са важећом лиценцом ИКС; Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцира-ног инжењера; Доказ II : Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача, односно фотокопије уговора о ангажовању која нису запослена код понуђача. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 3) алинеја 9. Доказ: Фотокопија уверења за бар једног од горе наведених, запослених или ангажованих дипломираних инжењера о положеном противпожарном испиту код МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације; | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење услова из тачке 1.2. подтачка 4). да понуђач поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има потврђена најмање два главна пројекта за изградњу или адаптацију и реконструкцију објеката корисне-нето површине веће од 400 м2 или бруто површине веће од 500 м2. Доказ: попуњен, потписан и оверен образац Референтне листе (X) и фотокопија уговора из кога су видљиви релевантни подаци: назив објекта, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- XIX.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром, у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром, у бази ''Југ'' у војном комплексу Цепотина, ЈН бр. 12/2013

.

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Рок завршетка услуге (не дужи од 60 календарских дана), је : од чега је : за завршетак прве фазе: за завршетак друге фазе: | _________ календарских дана _________ календарских дана од дана увођења у посао _________ календарских дана од дана усвајања идејног АГ пројекта из прве фазе |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом претходних радова и израде техничке документације обухваћени су следећи делови:

Прва фаза:

| - Геодетски радови са израдом геодетског елабората |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње |  | динара |
| - Израда идејног архитектонско-грађевинског пројекта |  | динара |
| УКУПНО ПРВА ФАЗА: |  | динара |

Друга фаза:

| - Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције, потребним детаљима веза конструкције и детаљима арматуре |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Елаборат о енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11); |  | динара |
| - Главни пројекат инсталација водовода и канализације |  | динара |
| - Главни пројекат електроенергетских инсталација |  | динара |
| - Главни пројекат инсталација телекомуникација |  | динара |
| - Главни пројекат машинских инсталација |  | динара |
| - Главни пројекат противпожарне заштите |  | динара |
| - Главни грађевински пројекат нискоградње |  | динара |
| - Главни пројекат опремања |  | динара |
| - Главни пројекат замене нисконапонског кабла |  | динара |
| УКУПНО ДРУГА ФАЗА: |  | динара |
| СВЕГА: I + II ФАЗА |  | динара |
| ПДВ: |  | динара |
| СВЕГА СА ПДВ-ом : |  | динара |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност услуге на тој позицији укључена у вредност других услуга, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Површина (у м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти (најмање два) у последњих пет година пре објављивања позива за достављање понуда. Доказ о урађеним и усвојеним главним пројектима објекта нето површине веће од 400м2 или бруто површине веће од 500м2 се састоји од фотокопије уговора из кога су видљиви релевантни подаци: назив објекта, корисна површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге.

Све фотокопије треба да буду читке и пожељно је да буду парафиране и оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, даје се

П О Т В Р Д А

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извршио, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), израду

- Главног пројекта _____________________________________ (уписати врсту радова која је предмет главног пројекта: изградња, адаптација, реконструкција) објекта __________________________________________________________________________(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.).  површине ___________м2 ____________(уписати да ли је податак о бруто или нето корисној површини),

за који је извршена техничка контрола и донесено решење о исправности и који је усвојен са наше стране.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН бр. 12/2013 – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, даје се

П О Т В Р Д А

Којом потврђујемо да је дипломирани архитектонски / грађевински (непотребно прецртати) инжењер   _____________________________________ (име и презиме) за наше потребе, на основу закљученог уговора од ___________ (датум), био одговорни пројектант    ____________________________ (уписати врсту радова која је предмет главног пројекта: изградња, адаптација, реконструкција) објекта ________________________________________

___________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.).  површине ___________м2 ____________(уписати да ли је податак о бруто или нето корисној површини).

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН бр. 12/2013 – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
| Магистар /мастер |  |  |  |  |  |  |
| ВСС |  |  |  |  |  |  |
| ВШС |  |  |  |  |  |  |
| ССС |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена израде техничке  документације.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге – Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, ЈН бр. 12/2013, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге за «Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина», ЈН бр. 12/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за «Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина», ЈН бр. 12/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне услуге за «Извођење претходних радова и израда техничке документације, са пратећом инфраструктуром, за изградњу објекта Центра за симулације у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина», ЈН бр. 12/2013, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XIX

# МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

ОСНОВ УГОВОРА:	- ЈН број 12/13, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу Управе за јавне набавке

- Одлука о додели уговора број ________

- понуда изабраног понуђача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Извођење претходних радова и израда техничке документације за изградњу објекта Центра за симулације, са пратећом инфраструктуром, у бази ''Југ'' у војном комплексу Цепотина.

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изведе претходне радове и изради техничку документацију за изградњу објекта Центра за симулације, са пратећом инфраструктуром, у бази ''Југ''-војни комплекс Цепотина, са пратећом инфраструктуром, у свему према Закону о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), захтеву  Наручиоца, пројектном задатку, конкурсној документацији и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извођач се обавезује да изради техничку документацију која је предмет овог уговора, према понуди број _____ од __.__.2013. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2013. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Извођење претходних радова и израда техничке документације из члана 1. овог уговора врши се у две фазе које обухватају:

Прва фаза:

- геодетски радови са израдом геодетског елабората

- геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње

- израда идејних пројеката: архитектонско-грађевинског и технолошког

Друга фаза:

Израда Главног пројекта адаптације и реконструкције који садржи делове:

- Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције, потребним детаљима веза конструкције и детаљима арматуре;

- Елаборат о енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11);

- Главни пројекат инсталација водовода и канализације

- Главни пројекат електроенергетских инсталација

- Главни пројекат инсталација телекомуникација

- Главни пројекат машинских инсталација

- Главни пројекат противпожарне заштите

- Главни грађевински пројекат нискоградње

- Главни пројекат опремања

- Главни пројекат замене нисконапонског кабла (замена постојећег напојног кабла од трафостанице у комплексу до слободностојећег разводног ормара по постојећој траси ће бити предмет израде главног пројекта по потреби, уколико новопројектовано стање премашује капацитет постојећег кабла).

Техничка документација мора да садржи све пратеће радове уз радове који су предмет Главног пројекта, све прилоге који су прописани за ниво тражених пројеката, као и друге прилоге уколико су исти тражени конкурсном документацијом и пројектним задатком.

Под израдом техничке документације подразумевају се и сви припремни и претходни радови које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност извођења претходних радова и израде Техничке документације из члана 1. овог уговора на износ од:

Прва фаза:

| - Геодетски радови са израдом геодетског елабората |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње |  | динара |
| - Израда идејног архитектонско-грађевинског пројекта |  | динара |
| УКУПНО ПРВА ФАЗА: |  | динара |

Друга фаза:

| - Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције, потребним детаљима веза конструкције и детаљима арматуре |  | динара |
| --- | --- | --- |
| - Елаборат о енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11); |  | динара |
| - Главни пројекат инсталација водовода и канализације |  | динара |
| - Главни пројекат електроенергетских инсталација |  | динара |
| - Главни пројекат инсталација телекомуникација |  | динара |
| - Главни пројекат машинских инсталација |  | динара |
| - Главни пројекат противпожарне заштите |  | динара |
| - Главни грађевински пројекат нискоградње |  | динара |
| - Главни пројекат опремања |  | динара |
| - Главни пројекат замене нисконапонског кабла |  | динара |
| УКУПНО ДРУГА ФАЗА: |  | динара |
| СВЕГА: I + II ФАЗА |  | динара |
| ПДВ: |  | динара |
| СВЕГА СА ПДВ-ом : |  | динара |

словима: ________________________________________________________________ динара.

Уговорена вредност обухвата све трошкове везане за израду и умножавање комплетне  документације из предмета уговора. Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у 5 (пет) примерака.

Укупна цена израде техничке документације уговара се у фиксном износу.

Уколико се у току израде Техничке документације укаже потреба за прибављањем услова и  сагласности надлежних органа или јавних предузећа, само у делу који се односи на инсталације ван војног комплекса, Извршилац прибавља наведене сагласности у име Наручиоца, по посебном овлашћењу које издаје Наручилац. Плаћање такси за издавање услова и сагласности надлежнх органа, врши Извршилац, а Наручилац ове трошкове,  признаје и исплаћује у стварном износу, према приложеним рачунима. Режијски трошкови Извршиоца везани за прибављање мишљења и сагласности се не обрачунавају посебно, већ су обухваћени укупно уговореном ценом.

Уколико се након усвајања идејног архитектонско-грађевинског пројекта из прве фазе укаже потреба, Наручилац ће урадити корекцију Пројектног задатка за потребе даље израде документације у другој фази.

Измена и допуна пројектног задатка ни у ком случају неће и не може утицати на промену цене израде комплетне техничке документације утврђене овим Уговором.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде документације путем привремених ситуација након њиховог усвајања без примедби од стране Ревизионе комисије МО, или Наручиоца (само за поједине делове),

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности претходних радова или израде техничке документације, односно њихових делова.

Члан 4.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа у круг комплекса;

- предају расположиве документације;

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 дана од дана обостраног потписивања уговора односно од добијања безбедносне провере запослених лица Извршиоца. Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 6.

Рок за израду техничке документације из члана 1. Уговора је ________(__________) календарских дана, од кога је:

- рок за завршетак I фазе _______ (__________) календарских дана од дана увођења у посао;

- рок за завршетак II фазе ________ (_________) календарских дана од дана усвајања идејног архитектонско-грађевинског пројекта из I фазе, а изузетно, од дана добијања измене и допуне пројектног задатка уколико се за то укаже потреба након усвајања идејног - архитектонско-грађевинског пројекта.

Рок за израду техничке документације рачуна се од дана увођења у посао за прву фазу, односно од усвајања документације из прве фазе за другу фазу, до дана када Извршилац два примерка техничке документације, за комплетну фазу, достави на деловодство Наручиоца.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок који не може бити дужи од 15 дана, а након тога, отклањање недостатака из било којих разлога, подлеже обрачуну уговорног рока као и уговорне казне.

Члан 7.

Уколико Извршилац не изврши израду техничке документације у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњена, а највише до 5% укупно уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио исправну, одговарајућу и прихватљиву  понуду.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Наручилац – повериоц (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје техничке документације доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности са ПДВ-ом, за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току грађења објекта. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији;

ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

# И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 10.

# Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

# Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

# За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка пројекта Главног пројекта који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у 5 (примерака) на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

Члан 11.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене техничке документације.

Уколико се у току извођења радова на изградњи објекта покаже да због пропуста Извршиоца израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне, и да плати штету проузроковану евентуалним застојем радова.

Извршилац такође сноси одговорност у току експлоатације објекта у смислу члана 644. Закона о облигационим односима.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца, односно од извођача радова на изградњи објеката.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа са ПДВ-ом, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Инвеститор има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 8. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати срество финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 13.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 14.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 15.

Сва документација везана за реализацију уговора степенује се као ''Одбрана – Службена тајна- Поверљиво''.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се тајним подацима, у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извршилац се обавезује да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________.2013. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2013. године.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за ДИПП.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 			ЗА НАРУЧИОЦА:

Начелник

____________________________                                               	     потпуковник

___________________________________ 					                             Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПОГЛАВЉЕ XX

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације за

изградњу објекта Центра за симулације

у бази „ЈУГ“ (војни комплекс „Цепотина“)

Октобар, 2013. године

САДРЖАЈ

1. Општи део

1.1. Подаци о Инвеститору

1.2. Назив објекта

1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

2. Претходна анализа ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

2.1. Урбанистички план

2.2. Урбанистичко-технички услови и урбанистичка дозвола

2.3. Идејни и главни пројекат

3. ПретходнИ РАДОВИ

3.1. Геодетски радови

3.2. Геотехнички радови

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције објекта, детаљима веза конструкције и детаљима арматуре

4.1.1. Намена и капацитет објекта

4.1.2. Посебни услови које објекат треба да задовољи

4.1.3. Техничке карактеристике и обрада објекта

4.1.4. Функционална подела објекта

4.1.5. Преглед површина просторија са наменама

4.2. Главни пројекат инсталација водовода и канализације

4.3. Главни пројекат eлектроенергетских инсталација

4.4. Главни пројекат инсталација телекомуникација

4.5. Главни пројекат машинских инсталација

4.6. Главни пројекат противпожарне заштите

4.7. Главни грађевински пројекат нискоградње

4.8. Пројекат опремања

4.9. Главни пројекат замене нисконапонског кабла по постојећој траси у случају потребе замене постојећег (видети тачку 4.3.)

4.10. Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6. ПРИЛОЗИ

6.1. Идејна скица објекта

# 1. Општи део

Техничку документацију за изградњу објекта Центра за симулације са пратећом инфраструктуром у бази „ЈУГ“ (војни комплекс. „Цепотина“), урадити у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС (''Службени војни лист'', број 29/2011), и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.

## 1.1. Подаци о Инвеститору

Инвеститор израде техничке документације, као и радова на изградњи објекта је Војнограђевински центар „Београд“, као извршни орган Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, ангажовањем овлашћених предузећа у складу са Законом о јавним набавкама.

## 1.2. Назив објекта

Центар за симулације у бази „ЈУГ“ (в.к. „Цепотина“) са пратећом комуналном инфраструктуром, саобраћајним површинама (колским и пешачким) и хортикултурним уређењем.

## 1.3. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Локација одређена за изградњу објекта Центра за симулације налази се у војном комплексу база „ЈУГ“ (в.к.„Цепотина“) у општини Бујановац.

Терен војног комплекса је падина оријентисана исток - запад са нагибом око 10:1. Коте терена крећу се у границама од 450-515 мнв. Благо је заталасана у правцу пружања са каскадама које су урађене паралелно пружању падине.

Падина је обрасла вегетацијом без изражених ерозивних облика. Ово је последица формирања каскада и контролисаног одвођења (усмеравање) површинских вода од атмосферских падавина. Сама падина се граничи са Божињевачким потоком са стрмим долинским странама које су последица ерозионог дејства потока. У појасу ерозије Божињевачког потока видљива су плитка кретања која у овом тренутку немају битног утицаја на генералну стабилност падине.

Најважнија епицентрална подручја из којих потичу земљотреси, који могу имати већи значај за локацију, су подручја Гњилане-Витина и Берова у Бугарској. Локација се налази у VII-IX зони сеизмичности.

Ово подручје карактерише измењена умерено-континентална клима са прелазима ка медитеранској клими. Средња годишња температура је 10,8°С, просечна количина падавина 614мм годишње.

Микролокација на којој се предвиђа изградња објекта налази се у југозападном делу комплекса на КП бр. 2894/1, КО Левосоје (КП у својини Републике Србије, корисник Министарство одбране). Предметна локација је са северозападне стране ограничена шкарпом стајанке ТМС, а са југоисточне, нерегулисаним коритом потока, у зони између замишљеног продужетка две паралелне саобраћајнице које опслужују стамбене објекте северно и хангаре јужно. Коте терена су у распону 500 – 505 мнв.

# 2. Претходна анализа ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

## 2.1. Урбанистички план

За наведени комплекс постоји усвојен Детаљни урбанистички план (Решење о усвајању ДУП-а в/к „Цепотина“ у Бујановцу – Реурбанизација; пов.бр. 67-40 од 09.05.2008. године). Наведеним планом није предвиђена локација за смештај Центра за симулације. Објекат је потребно сместити у зону означену као „остали објекти“, на једну од резервисаних локација, и саобраћајно га везати на планирану и изграђену саобраћајну мрежу (продужетак улице са гаражама ка југозападу).

## 2.2. Урбанистичко-технички услови и урбанистичка дозвола

За потребе израде техничке документације и изградње објекта Центра за симулације у бази „ЈУГ“ и пратеће инфраструктуре издати су Урбанистичко-технички услови бр. 13242-30/11 од 06.06.2013. године и Урбанистичка дозвола 13242-33/11 од 10.06.2013. године, који ће извршиоцима бити достављени, даном увођења у посао.

## 2.3. Идејни и главни пројекат

За наведени објекат не постоји усвојен типски пројекат. Идејна скица, која је дата у прилогу овог пројектног задатка, биће основ за израду идејног и главног пројекта.

# 3. ПретходнИ РАДОВИ

Претходним радовима потребно је обухватити следеће:

## 3.1. Геодетски радови

За предметну локацију постоји ситуациони план са трасама изведених подземних инсталација, у размери 1:1000, тако да је за потребе израде главног грађевинског пројекта и изградње објекта са пратећом инфраструктуром и приступне саобраћајнице потребно извршити геодетско снимање у потребном обиму за израду других припремних радова и израду техничке документације и то:

- снимити предметну локацију (површине око 0,17 ха), у Државном координатном систему са везом на постојећу саобраћајницу, снимити уздужне профиле постојећих подземних инсталација унутар локације, као и нове трасе топловодних, водоводних,  канализационих, електро и ТТ водова;

- израдити топографски план у размери 1:250, у аналогној и дигиталној форми;

- израдити план подземних инсталација;

- израдити геодетски елаборат.

У складу са пројектним решењем, потребно је геодетски снимити место прикључка на постојећу инфраструктуру.

## 3.2. Геотехнички радови

Задатак геотехничких испитивања је израда Елабората о геотехничким условима изградње објекта Центра за симулације, саобраћајница до и око објекта, платоа, као и уземљења громобранске заштите и радног уземљења. Потребно је утврдити следеће:

- геолошки састав терена;

- хидрогеолошке карактеристике терена;

- физичко-механичке карактеристике тла;

- начин и дубину фундирања објеката;

- одредити CBR-а за димензионисање коловозне конструкције и

- геоелектричне карактеристике тла ради израде громобранске заштите.

Утврђивање наведених параметара у циљу изградње нових објеката високоградње и нискоградње, извршити израдом потребног броја јама и бушотина дубине према Закону о геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ бр.15/90). Из истражних бушотина и јама узети узорке за лабораторијска испитивања којима ће се утврдити физичко механичке карактеристике терена на коме ће се фундирати објекат и димензионисати коловозна конструкција (CBR). За утврђивање геоелектричних особина тла урадити потребан број геоелектричних сонди по Шлумбергеровом распореду електрода са АБ/2=15м, или неком другом признатом методом.

Геодетски елаборат и елаборат о геотехничким условима изградње неопходно је урадити сходно важећим законима и прописима.

# 4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За потребе изградње Центра за симулације у војном комплексу база „ЈУГ“ израдом техничке документације потребно је обухватити следеће:

- фаза израде техничке документације

- геодетски радови са израдом геодетског елабората

- геотехнички радови са израдом елабората о геотехничким условима изградње

- идејни пројекти, архитектонско-грађевински

Изради Главних пројекта приступити након усвајања Идејног пројекта.

- фаза након техничке контроле 1. Фазе

- Главни пројекти:

  - архитектонско-грађевински са статичким прорачуном конструкције,   потребним детаљима веза конструкције и детаљима арматуре и елаборатом о енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11)

  - водовод и канализације

  - електроенергетске инсталације

  - инсталације телекомуникације

  - машинске инсталације

  - противпожарна заштита

  - нискоградња

  - опремања

- Главни пројекат замене нисконапонског кабла по постојећој траси у случају потребе замене постојећег (видети тачку 4.4.).

Прибавити техничке услове и сагласности ЈКП за електроенергетске инсталације.

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката, у складу са Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње "Службени гласник РС", број 15 од 6. фебруара 2008. године.

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CAD,*.dwg), у три примерка за Идејне пројекте и четири примерка за Главне пројекте.

Техничку контролу  наведене техничке документације врше Одељење за евиденцију непокретности ВГЦ ''Београд'' УИ СМР МО и Ревизиона комисија УИ СМР МО.

## 4.1. Главни архитектонско-грађевински пројекат са статичким прорачуном конструкције објекта, детаљима веза конструкције и детаљима арматуре

### 4.1.1. Намена и капацитет објекта

Центар за симулације предвиђен је за реализацију програма обуке јединица за мултинационалне операције (у даљем тексту МнОп) и намењен је за извођење обуке јединица Војске Србије и оружаних снага из региона. Објекат је намењен за складиштење, одржавање, смештај и коришћење опреме, наставних средстава и уређаја за симулације. Планиран је као приземни, слободностојећи, приближне корисне површине око 450 м², бруто површине око 525 м², димензија габарита око 29,45 м x 17,85 м. Објекат при максималној попуњености треба да опслужи око 40 корисника.

### 4.1.2. Посебни услови које објекат треба да задовољи

При пројектовању водити рачуна да се планирани објекат својим волуменом, положајем и спратношћу уклопи у постојећи амбијент, тако да се што мање наруши амбијентална целина постојећег комплекса и његове околине, као и да се са становишта геотехничких, геолошких карактеристика тла, сеизмичких и конструктивних карактеристика објеката не угрози стабилност суседних објеката.

### 4.1.3. Техничке карактеристике и обрада објекта

Планирани објекат је сталног карактера, зидани. Конструкција објекта је армирано-бетонски скелет са челичном кровном решетком. До објекта је потребно довести све потребне прикључке комуналне инфраструктуре.

Материјализацију објекта потребно је ускладити са материјализацијом постојећих објекта, пројектованим решењем, погодним избором грађевинских материјала и боја за обраду фасадних површина, водећи рачуна о економичности, рационалности пројектованог решења и енергетској ефикасности објекта у свему према Правилнику о енергетској ефикасности (''Сл.гласник РС'' бр. 61/11).

Објекту је потребно обезбедити адекватну термичку заштиту. Све површине и спојеве спољашњег волумена објекта неопходно је трајно заштитити у хоризонталном и вертикалном правцу од продора атмосферских вода и влаге, дејства ветрова и других атмосферских утицаја.

Фасадне зидове пројектовати у складу са прорачуном грађевинске физике. Зависно од положаја у објекту, обраде унутрашњих зидова и подова ускладити са наменом просторија (полудисперзија, керамичке плочице, цементни естрих, итисон...).

Објекат је потребно пројектовати као јединствену конструктивну целину. Приликом избора конструкције потребно је определити се за решење које омогућује крутост конструктивног система у целини, у складу са функционалним захтевима објекта, са распонима који ће омогућити рационалност у изградњи и коришћењу просторија, уз претходну проверу дозвољене носивости тла у односу на одабрану конструкцију. Идејном скицом објекат је планиран као армирано-бетонски скелет (систем стубова и греда) на који је ослоњена кровна конструкција у виду челичних решеткастих носача.

Унутрашње неконструктивне зидове потребно је прилагодити одабраном конструктивном систему. Нагиб кровних равни извести у складу са пројектованим архитектонским решењем, техничким прописима, као и врстама и карактеристикама материјала који се користи за покривање.

### 4.1.4. Функционална подела објекта

У габариту објекта  планиране су две независне функционалне целине – једна у функцији наставе и обуке, друга у функцији складиштења опреме.

Део објекта у функцији наставе и обуке састоји се од дела за извођење обуке (радне станице, симулатори), дела за контролу и организацију обуке (контролна соба и соба за састанке), и помоћних и техничких просторија (улаз, пријавница, тоалети, остава–оружана, машинска просторија).

У функционално независном делу објекта планиран је магацин за чување и одржавање опреме, пуњење батерија и сл.

### 4.1.5. Преглед површина просторија са наменама

Површине просторија прилагођене су потребама корисника и технолошким карактеристикама опреме која ће бити инсталирана у новопланираном објекту.

У оквиру објекта предвидети следеће корисне површине:

| 1. | Улаз са предпростором | 28,35 м2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пријавница | 3,82 м2 |
| 3. | Тоалет – мушки | 7,66 м2 |
| 4. | Тоалет – женски | 4,22 м2 |
| 5. | Учионица | 72,96 м2 |
| 6. | Соба за састанке | 31,37 м2 |
| 7. | Контролна соба | 12,46 м2 |
| 8. | Предпростор контролне собе | 3,23 м2 |
| 9. | Бина | 37,82 м2 |
| 10. | Сала | 98,82 м2 |
| 11. | Остава | 9,99 м2 |
| 12. | Техничка просторија | 11,03 м2 |
| 13. | Магацин | 96,82 м2 |
| 14. | Помоћна просторија | 14,52 м2 |
| 15. | Помоћна просторија | 14,52 м2 |
| 16. | Надстрешница испред улаза | 30,45 м2 |
|  | Укупна нето површина око: | 447,59 м2 |
|  | Бруто површина објекта око: | 525,20 м2 |

Прилог: Идејна скица објекта

Напомена: површине просторија и објекта су оквирне, могу варирати у зависности од димензија зидова, челичних елемената, термоизолационог слоја и сл.

## 4.2. Главни пројекат инсталација водовода и канализације

Према ДУП-у, снабдевање санитарних и ПП потрошача у објектима предвиђа се преко спољне водоводне мреже.

Извршити пројектовање водоводне инсталације објекта Центра за симулације, хидраулички прорачун потребне количине воде и прикључити га на постојећу водоводну мрежу у комплексу касарне, према важећим прописима и нормативима. Унутрашњу санитарну водоводну мрежу израдити од ПП цеви одговарајућих профила, а спољну од ПЕ цеви. Предвидети водоводни шахт уз објекат. Разводну мрежу водовода унутар објекта пројектовати у складу са архитектонско-грађевинским пројектом и наменом просторија.

Извршити пројектовање инсталација канализације и прикључење објекта на постојећу канализациону мрежу у касарни. Канализациону мрежу израдити од ПВЦ цеви одговарајућих профила, према важећим прописима и нормативима. Разводну канализациону мрежу унутар објекта пројектовати у складу са архитектонско грађевинским пројектом и наменом просторија. Развод канализационе мреже извести најкраћим путем из објекта, и прикључити на спољну мрежу преко најближег прикључног шахта. На излазу из објекта предвидети сабирни/ревизиони шахт.

У непосредној близини локације Центра за симулацију налазе се инсталације примарне водоводне мреже ПВЦ Ф90 и шахтови на фекалној канализационој мрежи ПВЦ Ф200. Кота пода мокрог чвора мора бити предвиђена на висини која обезбеђује гравитационо одвођење употребљених вода, а оријентацијом објекта омогућити најкраћу везу са постојећом фекалном канализацијом.

У објекту предвидети мокри чвор који се састоји од мушког ВЦ-а са два писоара, тоалетом и два умиваоника, и женског ВЦ-а са једним тоалетом и умиваоником. Није потребно обезбедити топлу воду у објекту.

Уз страну објекта која је оријентисана према насипу предвидети канал за прихват оцедних вода са падине насипа и упустити у земљани канал уз саобраћајницу која је у непосредној близини (ка потоку).

Спољни хидрант постоји на локацији предвиђеној за објекат, а заштита од пожара унутар објекта се обезбеђује противпожарним апаратима.

## 4.3. Главни пројекат eлектроенергетских инсталација

Према ДУП-у, на локацији на којој је планирана  изградња објекта „Центар за симулације“ постоји слободностојећи разводни орман (СРО), напојен нисконапонским каблом типа PP00 4x95mm2, директно из ТС са посебног НН извода. Прикључење објекта на НН мрежу предвиђа се са наведеног СРО.

На основу исказаних захтева корисника, а са аспекта електроенергетских инсталација потребно је Главним пројектом електроенергетских инсталација, објекта „Центар за симулације“, дати решење за:

- Напојни кабал;

- Развод ел. енергије;

- Општу расвету, нужну расвету тј. „паник светла“ и расвету технолошких потрошача који то захтевају;

- Прикључнице опште намене;

- Прикључнице и прикључке за технолошке потрошаче

- Пратећу ел. енергетску инсталацију за потребе термотехничких инсталација, вентилацију и климатизацију;

- Пратеће ел. енергетске инсталације за потребе ТТ и ВиК;

- Уземљење и допунско изједначавање потенцијала;

- Громобранску заштиту.

Пројекат електроенергетских инсталација урадити у складу са потребама технолошких, термотехничких и осталих инсталација.

Прикључење објекта извршити на постојећи слободностојећи разводни ормар (СРО) преко кабловске прикључне кутије (КПК) на спољњем зиду објекта а од КПК до главног разводног ормана (ГРО) у објекту.

Израдити биланс укупне електричне снаге за све потрошаче објекта „Центар за симулације“, након чега усвојити тип и пресек напојног кабла.

Проверити капацитет постојећег напојног кабла на основу инсталисане снаге односно једновремене максималне снаге свих потрошача у објекту. У колико једновремена максимална снага одабраних и усвојених потрошача премашује капацитет постојећег напојног кабла, предвидети полагање новог кабла потребног капацитета по истој траси.

У случају недовољног капацитета и потребе замене постојећег напојног кабла од ТС до СРО, потребно је кроз израду техничке документације за изградњу објекта Центра за симулацију, урадити и Главни пројекат замене предметног кабла по постојећој траси.

Потребно је у складу са урбанистичким решењем извршити пројектовање доградње постојеће спољне расвете. Избор типа светиљки и стубова за спољну расвету прилагодити постојећем решењу.

Развод електричне енергије унутар објекта предвидети преко разводних ормана лоцираних на погодном месту за манипулацију. Предвидети да издвојене технолошке целине имају посебне разводне ормане. Предвидети да се комплетна ел. енергетска инсталација изводи „hallogen free“ кабловима.

Према захтевима исказаним од стране корисника, није потребно напајање приоритетних потрошача из резервног извора напајања (дизел електрични агрегат), те није потребно планирати  инсталације за напајање агрегатским напоном.

Предвидети електроинсталације опште расвете према захтевима арх. – грађ. пројекта са нивоом осветљаја према намени просторија. Предвидети израду ел. енергетских инсталација „паник расвете“. Предвидети напајање светлећих табли и путоказа.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница опште намене према арх. – грађ. пројекту и пројекту технологије, предвидети број и распоред прикључница.

Предвидети израду ел. енергетских инсталација прикључница посебне намене тј. према технолошком пројекту и захтевима инвеститора и корисника.

У складу са захтевима машинских инсталација предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација. У свим санитарним просторијама, оставама, магацинима, техничкој просторији и просторијама за одржавање система MILES предвидети ел. енергетске инсталације за локалну вентилацију.

Према захтевима из ТТ пројекта предвидети израду пратећих ел. енергетских инсталација  за напајање телекомуникационе опреме, рачунарске и аудио и видео опреме.

При пројектовању ел. инсталација предвидети мере за отклањање опасности и штетности од:

- Опасност од струје кратког споја

- Опасност од преоптерећења

- Опасност од превисоког напона додира и напона корака

- Опасност од случајног додира делова под напоном

- Опасност од недозвољеног пада напона

- Заштита од влаге, прашине, глодара, запаљивих материја и хемикалија

- Опасност од статичког електрицитета

- Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља

- Опасност од изненадног нестанка напона

- Опасност од изазивања пожара

Пратеће ел. енергетске инсталације за рачунарску LAN мрежу

У просторији бр. 6 (соба за VBS2 симулатор) енергетске каблове за напајање опреме водити у хоризонталном разводу у пластичним каналима предвиђеним за назидни развод. У колико  није могуће проблем решити назидним разводом користити подни развод.

За напајање рачунарске опреме, по једном радном месту, планирати не мање од три напојне утичнице са уземљењем.

Ако енергетски и SFTP каблови морају да се укрштају онда се то врши под углом од 900. Паралелно вођење енергетских и каблова инсталација слабе струје се НЕ препоручује због електромагнетне интерференције. Ако се паралелно вођење енергетских и SFTP каблова не може избећи онда то урадити према прописаним ограничењима.

Сви рек ормани морају да буду уземљени. Преко rack ормана и patch панела сви каблови (UTP, FTP или SFTP) морају да буду уземљени. Сви покретни метални делови rack ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја који се напајају напоном 220 V, обавезно треба да буду повезани на шину за изједначавање потенцијала унутар rack ормана, а rack орман се повезује на шину за изједначавање потенцијала у енергетском разводном орману.

Смештај главног сервера LAN мреже предвиђен је у соби бр.6 (соба за VBS2 симулатор). Потребно је обезбедити да се комплетна опрема (комуникациона, мрежна опрема и главни сервер мреже) веже на стабилисано непрекидно напајање. У том смислу потребно је предвидети уређај за беспрекидно напајање – UPS, аутономије од 10 – 30 мин., снаге према прорачуну, са одговарајућим прикључком на главни сервер и потребним софтвером за стартовање процедуре регуларног искључења сервера у тренутку нестанка напајања са мреже.

Заштиту од електричног удара предвидети у TN-C/S систему.

Компензација реактивне снаге

У постојећој трафостаници у комплексу није уграђена опрема за компензацију реактивне енергије.

Потребно је израдити Главни пројекат компензације реактивне енергије којим ће бити дефинисан оптималан начин и ниво компензације.

- Да би се утврдила техничка ограничења која се морају узети у обзир при пројектовању, потребно је извршити седмодневно мерење свих релевантних електричних величина и извршити детаљну хармонијску анализу.

- На основу наведене анализе пројектовати централну аутоматску компензацију реактивне енергије, при чему треба поправити вредност cos φ на вредност не мању од 0,98.

- Правилно димензионисати и одабрати тип кондезаторских батерија имајући у виду стварно ангажовану снагу у погону, ради што бољег техничко-економског аспекта решења.

- Обезбедити прекострујну заштиту и могућност ручног искључења уређаја компензације реактивне енергије.

- Уградњу ормана са опремом за компензацију реактивне енергије (кондезаторске батерије које могу да трпе повишен напон на својим крајевима у комплету са вишестепеним електронским регулатором снаге, контакторима, пригушницама, отпорницима, осигурачима) предвидети у МБТС у в/к „Цепотина“. Компензација је на ниском напону.

- Батерије за компензацију не смеју у себи садржати супстанцу „пирален“ која је штетна по здравље људи и животну средину.

## 4.4. Главни пројекат инсталација телекомуникација

Постојеће стање

На микро локацији у близини будућег објекта налази се подземни десетопарични телекомуникациони кабл ТК59GM 5х4х0,6, који је непрописно завршен. На основу извршених испитивања установљено је да је наведени телекомуникациони кабл у исправном стању и да не постоји потреба за његовом заменом. По потреби предвидети наставак и увођење кабла у објекат.

Нове потребе

У објекту који има: две просторије за симулацију (ВБС2 са одвојеним делом за сервер бр. 6 и ЕСТ бр. 10 и 11), контролну собу бр. 9, собу за припрему бр. 7, техничку просторију бр. 13, магацин бр. 14 и пратеће просторије потребно је обезбедити:

- Телефонске прикључке

- Рачунарску мрежу и видео зид

- Видео надзор са ИП камерама

- Напајање са заштитама.

Сви инсталатерски каблови морају бити самогасиви, халоген фри и заштићени од глодара. Каблове водити по ПНК каналима у дуплом поду, а по зидовима у ПОК парапетним каналицама Легранд, да буде у складу са грађевинским делом пројекта.

Инсталација за телефоне

Инсталација за телефонске прикључке састоји се од приводног прикључка и унутрашње инсталације. Спољни прикључак - привод треба извести са постојећег подземног десетопаричног кабла.

У просторији (бр.6) тренинга предвидети 4 утичнице, у контролној соби (просторија бр.9) 2 утичнице, а у сали за припрему-састанке (бр.7) и просторијама бр. 13, 15 и 16 по једну утичницу.

Унутрашњу инсталацију извести структурним каблирањем користећи проводнике SFTP категорије 6а или 7. На једном крају проводника предвидети утичницу РЈ45, а други крај структурне мреже завршити у RACK ормару на PACH панелу у техничкој сали.

У RACK ормару предвидети за сервис телефоније PACH панел, војс панел, простор за ДВР, простор за UPS и простор за активну опрему структурног кабловског система.

Инсталација за рачунарску LAN мрежу

Инсталација за рачунарску LAN мрежу треба да се изведе структурним кабловима SFTP катрегорије 6а или 7 и утичницама РЈ45. Други крај структурне мреже завршити на PACH панелу у RACK ормару са простором за свич и UPS (сагласно са енергетским делом пројекта) у делу просторије бр. 6 ограђеном за сервер.

У просторији бр.6 потребно је предвидети 30 утичница у поду  и/или  парапетном разводу (Легранд канали). Од одвојеног дела за сервер до радних станица каблове водити ПН каналима по зиду и/или каналима у поду. Потребно је све усагласити са енергетским  и грађевинским делом пројекта.

Напомена: Вођење каблова у дуплом поду или каналима у поду са подним утичницама практичније од свих утичница на парапетном разводу.

У просторији бр. 6 предвидети два Видео зида или ЛЕД ТВ велике дијагонале са улазом за рачунар да би се пратила ситуација вежбе.

Видео надзор са ИП камерама у просторијама 6, 7, 11, 13, 14

Неопходно је да се изведе видео надзор простора унутар објекта и арее (4 ИП камере за спољну монтажу) око објекта са могућношћу издвојеног места мониторинга. Видео надзор треба да служи анализи извршене симулације и тренинга као и у  техничкој заштити објекта и простора у објекту, те евентуалној истрази-форензичарима након ванредног догађаја.

ДВР уређај или рачунар поставити у техничкој сали у RACK ормар.

Инсталација је са структурним кабловима SFTP категорије 6а или 7 од ДВР-а до ИП камера.

Мониторе поставити у техничкој сали (монитор мањи) и у контролној соби бр. 9 (већи).

Омогућити издвојено удаљено место мониторинга на великом монитору ЛЕД ТВ 32“ (командна зграда канцеларија команданта) користећи Етернет рачунарску мрежу.

ИП камере дан/ноћ са полу сферичним снимањем простора унутар објекта (просторије бр.6, 7, 11, 13 и 14) и могућим прегледањем снимка софтверски издвојеног, по жељи дефинисаног, угла и дела снимљеног простора (или коришћењем већег броја камера да би се покрио цео простор).

ИП камерe треба да имају могућност снимања на медију у локалу (у кућишту камере), а спољашње камере у одговарајућем кућишту са углом снимања зависно од положаја камере. Камере исте или сличне МОБИТЕКС камерама.

Напајање и заштита

За сву активну електронску опрему потребно је предвидети напајање 220 V ± 10%, 50 Hz као и радно уземљење отпора уземљења мањег од 1 ома, што треба обухватити енергетским делом пројекта.

## 4.5. Главни пројекат машинских инсталација

На основу захтева корисника са аспекта машинских инсталација потребно је израдити Главни пројекат машинских инсталација у објекту (грејање, климатизација и вентилација) и Главни машински пројекат дела топловода  предизолованим цевима од постојеће котларнице до објекта.

Напомена: захтевани температурни параметри по појединим просторијама биће накнадно дефинисани.

## 4.6. Главни пројекат противпожарне заштите

За објекат Центра за симулацију предвидети адекватну пасивну и активну противпожарну заштиту, обзиром на намену и локацију објекта. Инсталацију пројектовати у свему према важећим противпожарним прописима и стандардима.

Према ДУП-у, снабдевање санитарних и противпожарних потрошача у објектима предвиђа се преко постојеће спољне водоводне мреже. На микро локацији у близини будућег објекта постоји спољни хидрант. За објекат предвидети систем за ручно и аутоматско јављање пожара. Заштиту од пожара унутар објекта обезбедити противпожарним апаратима.

## 4.7. Главни грађевински пројекат нискоградње

Објекту је потребно обезбедити неометан колски и пешачки приступ, у складу са постојећим саобраћајним решењем као и ограничењима локације. Паркинг простор обезбедити ван предметне локације. Сама саобраћајница је наставак успостављене саобраћајне мреже, тј. ослања се на урбанистички концепт војног комплекса.

Планирати приступну колску саобраћајницу, као и плато испред складишног дела објекта са застором од асфалт-бетона. Планирана ширина саобраћајница је 6м са банкинама 2x0,75м (двосмерни саобраћај) и риголама за одвод атмосферске воде. Објекат је постављен на вишем терену, уз брдо у односу на приступну саобраћајницу која се налази на делимичном насипу, док се објекат делом укопава, тј. налази се у новоформирном усеку са благим шкарпама 1:3 до 1:6. По обиму објекта планирати бетонске тротоаре.

Слободне површине потребно је озеленети аутохтоним врстама зеленила без уношења нових врста, како се део комплекса у визуелном смислу не би разликовао од своје непосредне околине. Уколико се унесу нове врсте растиња, исте се морају проширити и на околне терене како би се избегла упадљивост таквих зелених групација.

## 4.8. Пројекат опремања

Објекат је потребно опремити одговарајућим савременим средствима и опремом, у складу са наменом објекта. Опремање објекта је потребно прилагодити структури корисника.

## 4.9. Главни пројекат замене нисконапонског кабла по постојећој траси у случају потребе замене постојећег (видети тачку 4.3.)

## 4.10. Спољни прикључци са начелним сагласностима надлежних органа

Новопланирани објекат потребно је прикључити на постојећу инфраструктурну мрежу комплекса (водоводну, канализациону, електричну, топловодну и телефонску мрежу).

У зависности од планираних и потребних капацитета, и у случају повећања електро капацитета (јака и слаба струја) које не задовољава тренутна инфраструктурна опремљеност, потребно је прибавити и имплементирати техничке услове и сагласности надлежних органа.

# 5. РОК ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за израду техничке документације је око 60 дана од дана увођења пројектанта у посао.

# 6. ПРИЛОЗИ

## 6.1. Идејна скица објекта