                                                          [image: image1.jpg]


                      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

бр. 41- ___                                                     
  ___.05.2016. године
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА – ОБУЋА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2016
Мај 2016. године
На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавнe набавкe број 2/2016, деловодни број 41-3 од 27.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2/2016, деловодни број 41-4 од 27.04.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку по партијама – Обућа 

ЈН бр.2/2016
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље


	Назив поглавља
	Страна

	1.
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	2.
	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке и место испoруке добара, амбалажа, транспорт и начин паковања
	5

	3.
	Техничка документација и планови 
	89

	4.
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	90

	5.
	Критеријуми за доделу уговора
	95

	6.
	Обрасци који чине саставни део понуде
	96

	7.
	Модел уговора
	116

	8.
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	130


Укупан број страна Конкурсне документације је 143.
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и појашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 2/2016, су добра – Обућа.
Назив и ознаке из Општег речника набавке: Обућа - 18800000.
1.2. ПАРТИЈЕ
Набавака је обликована у 2 (две) партије, и то: 

	Ред. бр.
	НАЗИВ ДОБАРА
	Јединица мере
	Укупне количине

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	ПАРТИЈА БР. 1 – ЦИПЕЛЕ И ЧИЗМИЦЕ

	1
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	пар
	50

	2
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне
	пар
	4.000

	3
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне
	пар
	4.000

	4
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	пар
	1.800

	5
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	пар
	190

	1.2.
	ПАРТИЈА БР. 2 – ЦИПЕЛЕ ВОЈНИЧКЕ

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	пар
	200

	2
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	пар
	1.500


Врста, опис, количине и захтеване техничке карактеристике предмета јавне набавке дате су у Поглављу 2. Конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за једну партију, или за обе партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

У оквиру појединачне партије, понуда мора да се поднесе за све врсте и целокупне количине добара из конкретне партије. 

Уколико се понуда не поднесе за све врсте и количине у оквиру појединачне партије, понуда неће бити разматрана, сматраће се неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.
1.3. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају.

Адреса: Немањина 15, 11000 Београд.

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs 

1.4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.
1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавним набавкама.

1.6. КОНТАКТ 
Контакт особа: вс Биљана Миловановић маст. мен.

Факс: 011/3006-330

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка

Радно време наручиоца: од 07.30 до 15.30 сваког радног дана

1.7. УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА НА СТРАНИ НАРУЧИОЦА
Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају.

Управа за општу логистику, Сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране (у даљем тексту: УОЛ СМР МО): Организациона јединица МО и ВС која је, у смислу предметног поступка јавне набавке, надлежна за организацију, надзор и контролу пријема и координацију рада осталих учесника у поступку набавке и реализације уговора.
Одсек за ИнМС, Војнотехнички институт, Сектор за материјалне ресурсе Министарство одбране: Организациона јединица МО и ВС која је у смислу предметног поступка јавне набавке, надлежна за издавање и оверу узорака.
Крајњи корисници Наручиоца: Организационе јединице МО и ВС које су, у смислу предметног поступка јавне набавке, надлежне за квантитативни пријем добара, формирање материјалних докумената и исплату уговорених добара.
Војна контрола квалитета, Сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране (у даљем тексту: ВКК СМР МО): Организациона јединица МО и ВС која је, у смислу предметног поступка јавне набавке, надлежна за контролу квалитета уговорених добара.
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, АМБАЛАЖА, ТРАНСПОРТ И НАЧИН ПАКОВАЊА

2.1. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета ципела и чизмица. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

·  Произвођачку спецификацију (на меморандуму произвођача) за све врсте кожа које се уграђују у свако појединачно понуђено добра и 
· Изјаву (понуђача) на свом меморандуму, да ће понуђена добра бити израђена и испоручена у свему према захтевима датим у Техничким спецификацијама.

	ПАРТИЈА БР. 1

	Ред. број 1.
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета Ципела на шнир, гумени ђон, женских (у даљем тексту: ципела). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак ципела.

ЛИЦЕ: Израђује се од готове коже говеђе или јунеће - обућарске напе, природно лице у црној боји, према овереном узорку. Квалитет напе се доказује уз потврду о квалитету произвођача.
Обућарска напа има следеће карактеристике:

	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Дебљина, mm
	1,1 - 1,3
	SRPS EN ISO 2589

	2
	Прекидна сила у N, најмање
	120
	SRPS EN ISO 3376

	3
	Прекидно издужење, у %, најмање
	30
	SRPS EN ISO 3376

	4
	Сила цепања, у N,  најмање
	
	

	
	а) у смеру једне ивице 
	25
	SRPS EN ISO 3377-1

	
	б) цепање двоструких ивица
	45
	SRPS EN ISO 3377-2

	5
	Цепање клином, у N
	60
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Одређивање дводимензионалног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	Слика 1. и текст

	7
	Наизменично превијање, најмање
	
	SRPS EN ISO 5402

	
	суво, број прегиба
	50 000
	

	
	влажно, број прегиба
	10 000
	

	8
	Пропустљивост воде, пенетрометар, у min, најмање.
	20
	SRPS EN ISO 5403-1

	9
	Постојаност боје 
	
	SRPS EN ISO 11640

	
	а) на суво трљање:
	
	

	
	- на суво трљање
	50
	

	
	- сива скала
	4
	

	
	б) на мокро трљање
	
	

	
	- број циклуса 
	20
	

	
	- сива скала
	3
	


ПОСТАВА: Комплетна постава са улепљујућом табаницом, израђује се од природне јунеће поставне коже дебљине од 0,7 до 0,9 mm,

ТЕМЕЉНА ТАБАНИЦА (бранзол): Израђује се од целтекса са појачањем од лепенке и челичним гленком.

КАПНА: Термопластична, отппорна на савијање.

ЛУБ: Израђује се од конита или другог одговарајућег материјала.

ЂОН: Израђује се од ребрастог неолита или полиуретана или ТР гуме.

ПЕТА: Висина пете је од 4 до 5 cm.

НАЧИН ИЗРАДЕ: Лепљена обућа.

Методе испитивања

Одређивање дводимензионалног истезања
Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 1.

[image: image2.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 1 - Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од :

1) прстена за учвршћивање узорка са навојем,

2) горњег прстена за учвршћивање,

3) металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

4) гумене мембране,

5) ваљка за учвршћивање металног престена, 

6) доњег прстена за причвршћивање, 

7) кућишта за довод уља,

8) отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

9) епрувете од коже.

Из узорка за испитивање исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 20 (C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вердности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.
	ПАРТИЈА БР. 1

	Ред. број 2.
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета ципела на шнир мушких, гумени ђон (у даљем тексту: ципеле). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак ципела.
2. Квалитет материјала
2.1. Калупи 
За израду ципела неопходна је примена калупа који испуњавају анатомске захтеве за модну обућу опште намене, посебно у вези са потребном  дужином и ширином табанице калупа и обимом у пределу прстију. 

Основне мере серије калупа израђених применом француског система развођења, који се користе за производњу ципела, прописане су у табели 1. 
Табела 1 - Основне мере калупа 

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Дужина табанице у mm
	271,86
	278,52
	285,18
	291,84
	298,50
	305,16
	311,82
	318,48
	325,14
	331,80

	Ширина табанице у mm
	90,16
	91,87
	93,58
	95,29
	97,00
	98,71
	100,42
	102,13
	103,84
	105,55

	Обим прстију у
mm
	237,50
	242,00
	246,50
	251,00
	255,50
	260,00
	264,50
	269,00
	273,50
	278,00


2.2. Ђонови

2.2.1. Димензије и изглед 

Ђонови за производњу ципела су гумени са потпетицом и оквиром ширине око 5 mm са аплицираном имитацијом ситног штепа и радле, а на газећем делу одговарајућом шаром, према овереном узорку, израђени у црној боји. Изглед ђона монтираног на готовој ципели приказан је на слици 1. Димензије ђонова морају бити усклађене и градиране сразмерно, тако да се обезбеди потребан распон структуре величинских бројева према основним димензијама калупа за ципеле из табеле 1.       
2.2.2. Квалитет гуменог материјала за израду ђона
Гумени део ђона се израђује од гуменог материјала слабијег карактеристичног мириса у црној боји, следећих карактеристика:

· густина.............................................................. (0,95 + 0,05) g/cm3 (SRPS ISO 2781),

· тврдоћа.................................................................... (65 + 5) Sh A (SRPS ISO 7619-1),

· губитак масе хабањем ...................................... највише 130 mm3 (SRPS ISO 4649),

· отпор према цепању............... најмање 4 daN/cm (SRPS EN ISO 20344, тачка 8.2.),

· отпорност према савијању .......... повећање зареза ≤ 6 mm (SRPS ISO 20344, тачка 8.4.2.3).

2.2.3. Чврстоћа везе између ђона и горњишта
Спој лепљеног ђона са горњиштем ципеле мора имати чврстоћу везе најмање 4 daN/cm, приказано на слици 4. (тачка 5.2, SRPS EN ISO 20344). 

2.2.4. Кожа за лице горњишта (без поставе)
Лице горњишта ципела се израђује од Готове коже говеђи бокс хидрофобирани, глат у црној боји карактеристика прописаних у табели 2.
Табела 2 - Основне карактеристике Готове коже говеђе – бокс хидрофобирани: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) у %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, најмање
	2,5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	од 4 до 8
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Отпорност на цепање клином, N, најмање
	74
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Отпор према цепању у два супротна смера - цепање двоструких ивица, N, најмање
	69
	SRPS EN ISO 3377-2

	7
	Отпорност на наизменично превијање, прегиба, најмање
	50.000
	SRPS EN ISO 5402-1

	8
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	Тачка 4.2.4. ових спецификација

	9
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	10
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	11
	Динамичко испитивање пропустљивости воде на горњу кожу - пенетрометар (Bally) , минута, најмање
	120
	SRPS EN ISO 5403-1

	
	упијање воде за 1 сат, % највише
	10
	

	
	упијање воде за 2 сата, % највише
	15
	

	12
	Дебљина, mm
	1,2 – 1,4
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА :
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.
2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената 



квалитета свих  појединачних узорака из партије кожа.


2.2.5. Кожа за поставу

Комплетна постава ципела се израђују од готове коже - говеђе поставне, благо брушене, натур боје, карактеристика прописаних у табели 3.

Табела 3 - Основне карактеристике готове коже - говеђе поставне: 

	Р.бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) %, највише
	12
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, највише
	5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	7 до 12
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Квалитативна проба  на растворена хромна једињења (када је Cr2O3 изнад 4%)
	негативна
	Тачка 4.2.1. ових спецификација

	6
	Укупни водени екстракт, у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4098

	7
	Органски водени екстракт, у %, највише
	1,5
	

	8
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	9
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	

	10
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	13
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Прекидно издужење, у %, највише
	70
	

	12
	Отпор према цепању у два супротна смера-двоструких ивица, N, најмање
	39
	SRPS EN ISO 3377-2

	13
	Упијање воде за 30 минута, % најмање
	75
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Дебљина, mm
	0,7 – 0,9
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:  1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.

                          2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих        појединачних узорака из партије кожа.


2.2.6. Бранзол

Бранзол се израђује од готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО, прописаних у табели 4.

Табела 4 - Основне карактеристике готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	
	
	окрајина
	врат
	

	1
	Испарљиве материје  (влага) у %, највише
	16
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	3
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст у %
	4 до 7
	2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт,     у %, највише
	10
	11
	SRPS EN ISO 4098

	5
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	6
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	7
	Привидна густина, g/cm3, највише
	0,85-0,95
	1,1
	SRPS EN ISO 2420

	8
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	18
	18
	SRPS EN ISO 3376

	9
	Прекидно издужење у %, највише
	35
	38
	SRPS EN ISO 3376

	10
	Упијање воде 

-за 30 минута најмање
	40
	25
	SRPS EN ISO 2417

	11
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	12
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	13
	Отпорност на зној:
	
	
	Тачка 4.2.6.  ових спецификација

	
	· заостала затезна чврстоћа, у % најмање
	75
	75
	

	
	· постојаност на прскање при савијању око ваљка
	не сме да прска
	не сме да прска
	

	
	· постојаност боје
	не сме јако да потамни
	не сме јако да потамни
	

	14
	Дебљина, mm
	2,0 - 2,2
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


2.2.7. Табаница 

Израда улепљујуће табанице је са уметком испод свода стопала и танким сунђером (сузом) испод петног дела са трајним означавањем произвођача, жигом на лицу петног дела.

2.2.8. Подсводна попуна гленка


За попуну и ојачање свода користи се челични гленк по типу широке потрошње (слика 16).

2.2.9. Пертле 

Пертле (везице) се израђују од синтетичког или памучно-синтетичког предива црне боје, кружног су попречног пресека, варене на крајевима у дужини око 15 mm и морају бити следећих карактеристика:

· дужина једне пертле............................................… најмање 800 mm,
· пречник пертли …………………………..………. најмање Ø 3 mm.

Везане пертле на ципели не смеју лако да се одвезују, што ће се проверавати приликом овере узорка.

2.2.10. Конац синтетички обућарски
За шивење искројених делова ципела користи се конац синтетички обућарски у црној боји,     Nm 30/3 или Nm 40/3. 
2.2.11. Термопластични материјали
За израду капне и луба ципела за заштиту прстију и пете користе се наменске термофлекс плоче по типу широке потрошње, дебљине  1,3 – 1,5 mm. 

2.2.12. Лепак обућарски

За спајање склопа горњишта и ђона, користи се неопренско лепило, које обезбеђује прописану јачину везе унутар склопова ципела.

2.2.13. Сунђер 

За испуну међуслоја крагне користи се сунђер меки некаширани, одговарајуће дебљине, по типу широке потрошње.

3. Облик и спољни изглед, мере, конструкција и начин израде 
3.1. Облик и спољни изглед

Облик ципела дефинисан је према овереном узорку. Ципеле се затварају везивањем пертлама преко језика кроз отворе за провлачење и притезање. Постава оглава додатно је заштићена залепљеном међупоставом од одговарајуће памучне тканине по типу широке потрошње. Табани су  заштићени уложном табаницом са налепљеном поставом преко амортизујуће  подлоге.    

Спољни изглед полупара ципеле приказан је фотографијом на слици 1.

[image: image3.png]



Слика 1 – Изглед ципела на шнир, гумени ђон 

3.2. Конструкција и начин израде

3.2.1. Конструкција и монтажа 
Конструкција ципела се заснива на стручним принципима обућарског моделарства и технологије. Начелно, полазећи од конструкције горњих и доњих делова модела у  средњем броју, израђују се одговарајући шаблони сваког саставног дела у свим предвиђеним величинским бројевима према утврђеном кораку развођења на градир машини, на основу којих се израђују серије ножева за исецање саставних делова из коже и других прописаних репроматеријала. Овим се обезбеђује правилно одвијање технолошког поступка израде, као и репродуковање свих квалитетних и функционалних особина усвојеног модела на  комплетан сортимент величина. 
3.2.2. Саставни делови горњишта и доњишта 

Саставни делови горњишта и доњишта израђени према напред дефинисаним табелама мера, обезбеђују пропорционалан однос свих саставних делова ципеле, чиме се постиже потребан квалитет и функционалност обуће. 
Изглед и пропорционални раст саставних делова мушке ципеле на шнир са гуменим ђоном су приказани на сликама и одговарајућим табелама мера:

· Предњица (оглава) мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 2, са табелом 5:
[image: image4.jpg]



Слика 2 – Изглед предњице (оглаве)
Табела 5 – Табела пропорционалног раста предњице (оглаве):

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	44
	44,5
	45
	45,5
	46
	46,5
	47
	47,5
	48
	48,5

	
	L 2
	217
	220
	223
	226
	229
	232
	235
	238
	241
	244

	
	L 3
	218
	220
	222
	224
	226
	228
	230
	232
	234
	236


· Предњи део (тренч) мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 3, са табелом 6:
[image: image5.jpg]



Слика 3 – Изглед предњег дела (тренча) 

Табела 6 – Табела пропорционалног раста предњег дела (тренча) мушке ципеле са гуменим ђоном:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	179
	181,5
	184
	186,5
	189
	191,5
	194
	196,5
	199
	201,5

	
	L 2
	44
	44,5
	45
	46,5
	47
	47,5
	48
	48,5
	49
	49,5

	
	L 3
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98

	
	L 4
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92


· Сара мушке шнир ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 4, са табелом 7:
[image: image6.jpg]



Слика 4 – Изглед саре 
Табела 7 – Табела пропорционалног раста саре:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	129
	132
	135
	138
	141
	144
	147
	150
	153
	156

	
	L 2
	81
	82,5
	84
	85,5
	87
	88,5
	90
	91,5
	93
	94,5

	
	L 3
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159


· Нашивајући луб мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 5, са табелом 8:
[image: image7.jpg]



Слика 5 – Изглед нашивајућег луба 
Табела 8 – Табела пропорционалног раста нашивајућег луба:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	154
	157
	160
	163
	166
	169
	172
	175
	178
	181

	
	L 2
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81


· Крагна мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 6, са табелом 9:
[image: image8.jpg]



Слика 6 – Изглед крагне 
Табела 9 – Табела пропорционалног раста крагне:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	239
	245
	251
	257
	263
	269
	275
	281
	287
	293

	
	L 2
	27,5
	28
	28,5
	29
	29,5
	30
	30,5
	31
	31,5
	32


· Постава предњице ( оглаве ) мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 7, са табелом 10:
[image: image9.jpg]



Слика 7 – Изглед поставе предњице (оглаве)

Табела 10 – Табела пропорционалног раста поставе предњице (оглаве):

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	156,5
	160
	163,5
	167
	170,5
	174
	177,5
	181
	184,5
	187

	
	L 2
	202,5
	206
	209,5
	213
	216,5
	220
	223,5
	227
	230,5
	234


· Постава саре мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 8, са табелом 11:
[image: image10.jpg]g
Salf




Слика 8 – Изглед поставе саре 

Табела 11 – Табела пропорционалног раста поставе саре:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	122
	124
	126
	128
	130
	132
	134
	136
	138
	140

	
	L 2
	168
	172
	176
	180
	184
	188
	192
	196
	200
	204

	
	L 3
	120
	122
	124
	126
	128
	130
	132
	134
	136
	138

	
	L 4
	83.5
	85
	86.5
	88
	89.5
	91
	92.5
	94
	95.5
	97


· Постава језика ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 9, са табелом 12:
[image: image11.jpg]



Слика 9 – Изглед поставе језика 
Табела 12 – Табела пропорционалног раста поставе језика:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у

mm
	L 1
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74

	
	L 2
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	
	L 3
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74


· Уложна табаница мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 10, са табелом 13:
[image: image12.jpg]



Слика 10 – Изглед уложне табанице 
Табела 13 – Табела пропорционалног раста уложне табанице:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	272,36
	279,02
	285,68
	292,34
	299
	305,66
	312,32
	318,98
	325,64
	332,30

	
	L 2
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98

	
	L 3
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73


· Сунђер крагне мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 11, са табелом 14:
[image: image13.jpg]



Слика 11 – Изглед сунђера крагне 
Табела 14 – Табела пропорционалног раста сунђера крагне:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	219
	231
	234
	246
	258

	
	L 2
	13
	14
	15
	16
	17


· Термопластична капна мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 12, са табелом 15:
[image: image14.jpg]



Слика 12 – Изглед термопластичне капне
Табела 15 – Табела пропорционалног раста термопластичне капне:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	154
	158
	162
	166
	170

	
	L 2
	93
	95
	97
	99
	101


· Термопластични луб мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 13, са табелом 16:
[image: image15.jpg]



Слика 13 – Изглед термопластичног луба 

Табела 16 – Табела пропорционалног раста термопластичног луба:
	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	184
	193
	202
	211
	220

	
	L 2
	68
	70
	72
	74
	76


· Цвикаћа табаница (бранзол) мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 14, са табелом 17:
[image: image16.jpg]



Слика 14 – Изглед цвикаће табанице (бранзола) 
Табела 17 – Табела пропорционалног раста цвикаће табанице (бранзола):

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	270,36
	277,02
	283,68
	290,34
	297
	303,66
	310,32
	316,98
	323,64
	330,30

	
	L 2
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98


· Гленк лепенка цвикаће табанице мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 15, са табелом 18:
[image: image17.jpg]



Слика 15 – Изглед гленк лепенке цвикаће табанице 
Табела 18 – Табела пропорционалног раста гленк лепенке цвикаће табанице:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	140,68
	147,34
	154
	160,66
	167,32

	
	L 2
	74
	76
	78
	80
	82

	
	L 3
	60
	62
	64
	66
	68


· Челични гленк цвикаће табанице мушке ципеле са гуменим ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 16, са табелом 19:
[image: image18.jpg]H—————%




Слика 16 – Изглед челичног гленка цвикаће табанице
Табела 19 – Табела пропорционалног раста челичног гленка цвикаће табанице:

	Величински број у француском систему мера
	39-41
	42-43
	44-45
	46-48

	Димензије

у mm
	L 1
	100
	105
	110
	115

	
	L 2
	10


3. Означавање, паковање, начин чувања и асортиман 
3.1. Означавање
На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
Парска амбалажа мора да садржи уобичајене податке о називу производа, броју уговора, називу добављача/произвођача, величинском броју и години производње. 

3.2. Паковање и складиштење
Ципеле се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим се по десет упакованих пари истог величинског броја пакује у транспортну амбалажу. Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, одговарајућих димензија. Транспортна амбалажа се одозго и одоздо затвара лепљивом траком.

На бочној страни транспортне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 са следећим подацима:

· назив и место добављача/произвођача,

· број уговора,

· назив производа,

· величински број,

· број пари,

· година производње.

Ципеле се чувају у сувим условним просторијама без директног утицаја сунчеве светлости. 

4. Лабораторијска провера квалитета

4.1. Поступак и величина узорка

Лабораторијска провера квалитета потребних материјала за израду ципела врши се пре конфекционирања и монтаже.

За лабораторијско испитивање готових ципела (јачина лепљења горњишта за ђон) одређује се следећи број узорака:

	Количина за испоруку
	Број узорака за лабораторијско испитивање

	
	у I степену
	у II степену

- суперанализа -

	до 1000 пари
	1 узорак
	1 контраузорак

	до 10 000 пари
	2 узорка
	2 контраузорка


Величина једног узорка и једног контраузорка који се издаваја и упућује у надлежну лабораторију представља 1 пар ципела (један полупар за узорак и један полупар за контраузорак). 

За лабораторијско испитивање у I степену, надлежној лабораторији се на прописан начин, упаковано у ПВЦ кесу и пломбирано клештима овлашћеног лица упућује одговарајући број узорака ради лабораторијских испитивања. 

За евентуално лабораторијско испитивање у II степену (суперанализа) упућује се потребан број контраузорака прописан овом спецификацијом, који су приликом узорковања упаковани у ПВЦ кесу, која је пломбирана клештима овлашћеног лица и са одговарајућом документацијом  остављена на чување код добављача.

4.2. Методе испитивања

Хемијски и физичко-механички елементи квалитета испитују се по методама наведеним у табелама из тачке 2.4, 2.5 и 2.6. ових спецификација.

4.2.1. Квалитативна проба на растворна хромна једињења
Квалитативна проба на растворена хромна једињења врши се тако што се ситно исечени узорци коже најпре одмасте и у тиквици за јодни број добро искувају са водом. Раствор се одлије, евентуално филтрира, затим закисели концентрованом соном киселином, дода мало етра и водоник супероксида (3 %) и добро промућка. У присуству шестовалентних хромних једињења, горњи слој се обоји плаво, услед стварања перхромне киселине. Ако је резултат овог испитивања негативан, мора се вршити испитивање на растворна тровалентна хромна једињења. У ту сврху, у водени раствор се најпре дода мало натријумпероксида, затим кува, закисели и обради на исти начин као што је горе описано. Настало плаво обојење доказује присуство хромних једињења.

4.2.2. Испитивање отпора према цепању

Испитивање отпора према цепању у два супротна смера обавља се према SRPS EN ISO 3377- 2, с тим што ће се у напомени извештаја исказати и резултати добијени на јединицу дебљине епрувете (N/mm). 

4.2.3. Испитивање наизменичним превијањем
Испитивање наизменичним превијањем се обавља према SRPS EN ISO 5402-1, уз следеће напомене:

· епрувете се испитују у стандардном стању,

· оштећења на кожи се посматрају без увеличања, 

· не дозвољавају се било каква оштећења.

4.2.4. Одређивање дводимензионалног истезања
Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 17.

[image: image19.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 17. Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од:

1) прстена за учвршћивање узорка са навојем,

2) горњег прстена за учвршћивање,

3) металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

4) гумене мембране,

5) ваљка за учвршћивање металног прстена, 

6) доњег прстена за причвршћивање, 

7) кућишта за довод уља,

8) отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

9) епрувете од коже.

Из узорка за испитивање исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вредности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

4.2.5. Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру се обавља према SRPS EN ISO 5403-1 или SRPS EN ISO 20344, тачка 6.13, уз следеће допуне:

· за испитивање се користи ексцентар за прегибање 5 %,

· код бокса класичног, ивице узорка које се стављају у клеме треба намазати танким слојем лепка, како би се заштитиле од продирања воде,

· време упијања воде за 1сат рачуна се од почетка испитивања. 

4.2.6. Испитивање отпорности ђонске коже на зној
Испитивање ђонске коже на зној врши се на следећи начин:

1) Из лабораторијског узорка коже исече се пет епрувета димензија 10 x 3 cm.
2) За испитивање се користи вештачки зној припремљен по рецептури:

· 1% натријум-хлорида,

· 0,6% амонијум-карбоната,

· 0,2% секундарног калијум-фосфата.

3) Хемикалије се растварају у дестилованој води и допуне до 1000 ml. Дотеривање pH раствора врши се натријум-хидроксидом на pH  9-9,1.

4) Епруветама се измере средње дебљине по SRPS EN ISO 2589, а затим се епрувете означе бројевима од 1 до 5 и третирају вештачким знојем. Епрувете 1 и 3 користе се за испитивање затезне чврстоће, епрувета 5 за оцењивање постојаности на савијање, а епрувете 2 и 4 служе за упоређење. Епрувете 1,3 и 5 претходно се држе 30 минута у сушници на 550C, а затим још 30 минута на 370C у вештачком зноју који је претходно загрејан до исте температуре. Епрувете се затим изваде из зноја и влажне држе у добро затвореним посудама у сушници на 600C. По истеку овог времена епрувете се обесе и суше на ваздуху преко ноћи, а затим кондиционирају на 65% релативне влажности.

5) Из нетретираних епрувета (2 и 4), као и знојем третираних епрувета (1 и 3) после кондиционирања исеку се одговарајућим ножем епрувете за одређивање затезне чврстоће. Кидање епрувета врши се на динамометру према SRPS EN ISO 3376. Приликом израчунавања затезне чврстоће узима се дебљина епрувета пре третирања.

6) Отпорност на зној исказује се као заостала затезна чврстоћа. Заостала затезна чврстоћа, % = а/б x100, где је:

а – затезна чврстоћа третираних епрувета, N/mm2,  

 
b - затезна чврстоћа нетретираних епрувета, N/mm2.

7) Одређивање отпорности на зној преко отпорности на прскање при савијању врши се посматрањем понашања знојем третираних епрувета (5) при савијању  око ваљка одређеног пречника. Пречник ваљка треба да буде једнак десетострукој вредности захтеване минималне дебљине испитиване коже. Савијање око ваљка не треба изводити нагло већ постепено. Отпорност на прскање при савијању оцењује се речима "не прска", "прска по ивицама" (у овом случају навести максималну дужину напрслине) и "пуца".

8) Оцењивање отпорности на зној преко постојаности боје врши се упоређивањем промене боје знојем третираних епрувета (1,3 и 5), у односу на нетретиране епрувете (2 и 4). Постојаност боје оцењује се речима "слаба промена" и "јака промена".

	ПАРТИЈА БР. 1

	Ред. број 3.
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета ципела мушких на шнир, прошивени кожни ђон, гумено полупенџе (у даљем тексту: ципеле). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак ципела.
2. Квалитет материјала
2.1. Калупи 
За израду ципела неопходна је примена калупа који испуњавају анатомске захтеве за модну обућу опште намене, посебно у вези са потребном  дужином и ширином табанице калупа и обимом у пределу прстију. 

Основне мере серије калупа израђених применом француског система развођења, који се користе за производњу ципела, прописане су у табели 1. 

Табела 1 - Основне мере калупа: 

	Величински број 

у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Дужина табанице 

у mm
	276,02
	282,68
	289,34
	296,00
	302,66
	309,32
	315,98
	322,64
	329,30
	335,96

	Ширина табанице 

у mm
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104

	Обим калупа у тачки прегиба прстију у mm
	242
	245
	248
	251
	254
	257
	260
	263
	266
	269


2.2. Кожа за лице горњишта (без поставе)

Лице горњишта ципела се израђује од готове коже говеђе – бокс класичан, глат у црној боји, карактеристика прописаних у табели 2.

Табела 2 - Основне карактеристике готове коже говеђе – бокс класичан: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, најмање
	2,5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	од 4 до 8
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Отпорност на цепање клином, N, најмање
	74
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Отпор према цепању у два супротна смера - цепање двоструких ивица, N, најмање
	69
	SRPS EN ISO 3377-2

	7
	Отпорност на наизменично превијање, број прегиба, најмање
	50.000
	SRPS EN ISO 5402-1

	8
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	тачка 5.2.4. ових спецификација

	9
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	10
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	11
	Динамичко испитивање пропустљивости воде на горњу кожу - пенетрометар (Bally) , минута, најмање
	60
	SRPS EN ISO 5403-1

	
	упијање воде за 1 сат, % највише
	10
	

	
	упијање воде за 2 сата, % највише
	15
	

	12
	Дебљина, mm
	1,2 – 1,4
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА :
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.
                         
2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената 



квалитета свих  појединачних узорака из партије кожа.


2.3. Кожа за поставу

Комплетна постава ципела се израђују од готове коже - говеђе поставне, благо брушене у натур боји, карактеристика прописаних у табели 3.

Табела 3 - Карактеристике готове коже - говеђе поставне: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања


	1
	Испарљиве материје (влага) %, највише
	12
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, највише
	5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	7 до 12
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Квалитативна проба  на растворена хромна једињења (када је Cr2O3 изнад 4%)
	негативна
	Тачка 5.2.1. ових спецификација

	6
	Укупни водени екстракт, у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4098

	7
	Органски водени екстракт, у %, највише
	1,5
	

	8
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	9
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	

	10
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	13
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Прекидно издужење, у %, највише
	70
	

	12
	Отпор према цепању у два супротна смера-двоструких ивица, N, најмање
	39
	SRPS EN ISO 3377-2

	13
	Упијање воде за 30 минута, % најмање
	75
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Дебљина, mm
	0,7 – 0,9
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


2.4. Бранзол

Бранзол се израђује од готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО, карактеристика прописаних у табели 4.

Табела 4 - Основне карактеристике готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	
	
	окрајина
	врат
	

	1
	Испарљиве материје  (влага) у %, највише
	16
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	3
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст у %
	4 до 7
	2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт,     у %, највише
	10
	11
	SRPS EN ISO 4098

	7
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	8
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	9
	Привидна густина, g/cm3, највише
	0,85-0,95
	1,1
	SRPS EN ISO 2420

	10
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	18
	18
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Прекидно издужење у %, највише
	35
	38
	SRPS EN ISO 3376

	12
	Упијање воде

-за 30 минута најмање
	40
	25
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	18
	Отпорност на зној:
	
	
	Тачка 5.2.6. ових спецификација

	
	· заостала затезна чврстоћа, у % најмање
	75
	75
	

	
	· постојаност на прскање при савијању око ваљка
	не сме да прска
	не сме да прска
	

	
	· постојаност боје
	не сме јако да потамни
	не сме јако да потамни
	

	15
	Дебљина, mm
	2,0 - 2,2
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.

2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


2.5. Кожа за ђон

Кожа за ђон је готова кожа – крупон АГО, квалитета као кожа ЗНО без отпорности на зној, карактеристика прописаних у табели 5.

Табела 5 - Основне карактеристике готове коже – крупон АГО: 

	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета за окрајину ЗНО
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје  (влага) у %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео у %, највише
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст у %
	од 2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт, у % највише
	11
	SRPS EN ISO 4098

	6
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	7
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	8
	Привидна густина, g/cm3, највише
	1,15
	SRPS EN ISO 2420

	9
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	20
	SRPS EN ISO 3376

	10
	Прекидно издужење у %, највише
	30
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Упијање воде по Кубелки

-за 30 минута, % највише,
	-
	SRPS EN ISO 2417

	12
	-за 30 минута, % најмање,
	25
	

	13
	-за 24 часа, % највише,
	40
	

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Прскање при савијању под углом не мањим од 700
	не сме да прска
	SRPS EN ISO 3378

	16
	Дебљина, mm
	4,2 – 4,7
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.

2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


2.6. Табаница 

Израда улепљујуће табанице је са уметком испод свода стопала и трајним означавањем произвођача, жигом на лицу петног дела.

2.7. Подсводна попуна гленка


За попуну и ојачање свода користи се челични гленк по типу широке потрошње, сл. 17.

2.8. Пертле 

Пертле (везице) се израђују од синтетичког или памучно-синтетичког предива црне боје, кружног су попречног пресека, варене на крајевима у дужини око 15 mm и морају бити следећих карактеристика:

· дужина једне пертле.............................................................. најмање 800 mm,

· пречник пертли ………………….......................…..………. најмање Ø 3 mm.

Везане пертле на ципели не смеју лако да се одвезују, што ће се проверавати приликом овере узорка.

2.9. Конац синтетички обућарски
За шивење искројених делова ципела користи се конац синтетички обућарски у црној боји, Nm 30/3 или Nm 40/3. 
2.10. Термопластични материјали
За израду капне и луба ципела за заштиту прстију и пете користе се наменске термофлекс плоче по типу широке потрошње, дебљине  1,3 – 1,5 mm. 

2.11. Лепак обућарски

За спајање склопа ђона и пенџета, користи се неопренско лепило, које обезбеђује прописану јачину везе унутар склопова ципела.

2.12. Остали материјал      

Гумено полупенџе густине највише 1,3 g/cm3, тврдоће  75±5 ºSh A и са отпорношћу према хабању од највише 200 mm3. Квалитет гуменог полупенџета се доказује уз потврду о квалитету примењеног материјала.

Јачина лепљења гуменог полупенџета и кожног ђона мора да износи најмање 210 N/ципели (према тачки 5.2, SRPS EN ISO 20344). 

Гленк челични, луб и капна од термопластичног материјала, пертле округлог облика у  дужини 80 до 85 cm, конац и остали материјал су квалитета према овереном узорку.

3. Облик и спољни изглед, конструкција, начин израде и мере

3.1. Облик и спољни изглед 

Облик ципела дефинисан је према овереном узорку. Ципеле се затварају везивањем пертлама преко језика кроз отвроре за провлачење и притезање. Постава оглава додатно је заштићена залепљеном међупоставом од одговарајуће памучне тканине по типу широке потрошње. Табани су  заштићени уложном табаницом са налепљеном поставом преко амортизујуће  подлоге.    

Спољни изглед полупара ципеле приказан је фотографијом на слици 1.
[image: image20.jpg]



Слика 1 -Спољашњи изглед ципеле 

3.2. Конструкција и начин израде
Конструкција ципела се заснива на стручним принципима обућарског моделарства и технологије. Начелно, полазећи од конструкције горњих и доњих делова модела у  средњем броју, израђују се одговарајући шаблони сваког саставног дела у свим предвиђеним величинским бројевима према утврђеном кораку развођења на градир машини, на основу којих се израђују серије ножева за исецање саставних делова из коже и других прописаних репроматеријала. 

Конструкција ципеле је дефинисана према технологији шивене обуће.
Ђон је напуштен и украшен са прошивеним кедером по целој дужини ципеле. Спајање ђона са горњиштем се врши прошивањем кедерa на ђону.

У пределу гленка на ђону је утиснут величински број и знак праве коже.


Пета је слагана, са олакшаним међуслојевима од масонита и другог одговарајућег материјала, са гуменом заштитом на нагазном делу "натпетницом".


На постави сарица или језика мора бити ознака артикла и величинског броја, златотиском обележена. 


Израда улепљујуће украсно шивене табанице је са уметком испод свода стопала и танким сунђером (сузом) испод петног дела, са трајним означавањем произвођача жигом на лицу петног дела. 

3.3. Мере саставних делова горњишта и доњишта 
Саставни делови горњишта и доњишта израђени према напред дефинисаним табелама мера, обезбеђују пропорционалан однос свих саставних делова ципеле, чиме се постиже потребан квалитет и функционалност обуће. 

Изглед и пропорционални раст саставних делова мушке ципеле на шнир са кожним ђоном су приказани на сликама и одговарајућим табелама мера:

3.3.1.  Предњи део ципеле, изглед и табела раста приказани су на сл. 2, са табелом 6:
[image: image21.jpg]



Слика 2 – Изглед предњег дела ципеле
Табела 6 – Табела пропорционалног раста предњег дела ципеле:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	216
	220
	224
	228
	232
	236
	240
	244
	248
	252

	
	L 2
	109
	110,5
	112
	113,5
	115
	116,5
	118
	119,5
	121
	122,5

	
	L 3
	218
	220
	222
	224
	226
	228
	230
	232
	234
	236

	
	L 4
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99


3.3.2.  Предњи – спољашни део ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 3, са табелом 7:

[image: image22.jpg]I




Слика 3 – Изглед предњег - спољњег дела ципеле
Табела 7 – Табела пропорционалног раста предњег - спољњег дела ципеле:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	257
	262
	267
	272
	277
	282
	287
	292
	297
	302

	
	L 2
	62
	63,5
	65
	66,5
	68
	69,5
	71
	72,5
	74
	75,5


3.3.3.  Предњи унутрашњи део ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 4, са табелом 8:

[image: image23.jpg]<




Слика 4. – Изглед предњег унутрашњег дела ципеле
Табела 8 – Табела пропорционалног раста предњег унутрашњег дела ципеле:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	257
	262
	267
	272
	277
	282
	287
	292
	297
	302

	
	L 2
	70,5
	72
	73,5
	75
	76,5
	78
	79,5
	81
	81,5
	83


3.3.4.  Сара ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 5, са табелом 9:
[image: image24.jpg]



Слика 5 – Изглед саре ципеле
Табела 9  – Табела пропорционалног раста саре ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	178
	181
	184
	187
	190
	193
	196
	199
	202
	205

	
	L 2
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141

	
	L 3
	142
	144
	146
	148
	150
	152
	154
	156
	158
	160

	
	L 4
	86
	87,5
	89
	90,5
	92
	93,5
	95
	96,5
	98
	99,5


3.3.5.  Задња паска ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 6, са табелом 10:
[image: image25.jpg]



Слика 6 – Изглед задње паске ципеле
Табела 10 – Табела пропорционалног раста задње паске ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	96,5
	98
	99,5
	101
	102,5
	104
	105,5
	107
	108,5
	110

	
	L 2
	16
	16,5
	17
	17,5
	18
	18,5
	19
	19,5
	20
	20,5

	
	L 3
	39
	39,5
	40
	40,5
	41
	41,5
	42
	42,5
	43
	43,5


3.6.  Постава предњице (оглаве) ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 7, са табелом 11:
[image: image26.jpg]



Слика 7 – Изглед поставе предњице (оглаве) ципеле
Табела 11 – Табела пропорционалног раста поставе предњице (оглаве) ципеле:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	222
	226
	230
	234
	238
	242
	246
	250
	254
	258

	
	L 2
	203
	206
	209
	211
	214
	217
	220
	223
	226
	229

	
	L 3
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109


3.7.  Постава спољне саре ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 8, са табелом 12:
[image: image27.jpg]



Слика 8 – Изглед поставе спољне саре ципеле
Табела 12 – Табела пропорционалног раста поставе спољне саре ципеле:
	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	115
	118
	121
	124
	127
	130
	133
	136
	139
	142

	
	L 2
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137

	
	L 3
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82


3.3.8.  Постава унутрашње саре ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 9, са табелом 13:
[image: image28.jpg]v




Слика 9 – Изглед поставе унутрашње саре ципеле
Табела 13 – Табела пропорционалног раста поставе унутрашње саре ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	115
	118
	121
	124
	127
	130
	133
	136
	139
	142

	
	L 2
	128
	130
	132
	134
	136
	138
	140
	142
	144
	146

	
	L 3
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82


3.3.9.  Постава луба (клизач) ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 10, са табелом 14:
[image: image29.jpg]



Слика 10 – Изглед поставе луба (клизача) ципеле
Табела 14 – Табела пропорционалног раста поставе луба (клизача) ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	122
	124
	126
	128
	130
	132
	134
	136
	138
	140

	
	L 2
	156
	159
	162
	165
	168
	171
	174
	177
	180
	183

	
	L 3
	79
	80,5
	82
	83,5
	85
	86,5
	88
	89,5
	91
	92,5


3.10.  Уложна табаница ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 11, са табелом 15:
[image: image30.jpg]



Слика 11 – Изглед уложне табанице ципеле
Табела 15 – Табела пропорционалног раста уложне табанице ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	279,36
	286,02
	292,68
	299,34
	306
	312,66
	319,32
	 325,98
	332,64
	339,30

	
	L 2
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99

	
	L 3
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70


3.3.11.  Међупостава (цвишна) предњег дела ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 12, са табелом 16:
[image: image31.jpg]



Слика 12 – Изглед међупоставе (цвишне) предњег дела ципеле
Табела 16 – Табела пропорционалног раста међупоставе (цвишне) предњег дела ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	157
	163,5
	170
	176,5
	183

	
	L 2
	44
	45
	46
	47
	48

	
	L 3
	97
	100
	103
	106
	109


3.12.  Термопластична капна ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 13, са табелом 17:
[image: image32.jpg]



Слика 13 – Изглед термопластичне капне ципеле
Табела 17 – Табела пропорционалног раста термопластичне капне ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	128
	132
	136
	140
	144

	
	L 2
	71
	73
	75
	77
	79


3.13.  Термопластични луб ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 14, са табелом 18:
[image: image33.jpg]



Слика 14 – Изглед термопластичног луба ципеле
Табела 18 – Табела пропорционалног раста термопластичног луба ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	208
	219
	230
	242
	253

	
	L 2
	73
	75
	77
	79
	81


3.14.  Цвикаћа табаница (бранзол) ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 15, са табелом 19:
[image: image34.jpg]



Слика 15 – Изглед цвикаће табанице (бранзола) ципеле
Табела 15 – Табела пропорционалног раста цвикаће табанице (бранзола) ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	277,36
	284,02
	290,68
	297,34
	304
	310,66
	317,32
	323,98
	330,64
	337,30

	
	L 2
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99


3.15.  Гленк лепенка цвикаће табанице ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 16, са табелом 20:
[image: image35.jpg]



Слика 16 – Изглед гленк лепенке цвикаће табанице ципеле
Табела 20 – Табела пропорционалног раста гленк лепенке цвикаће табанице ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	140,68
	147,34
	154
	160,66
	167,32

	
	L 2
	74
	76
	78
	80
	82

	
	L 3
	57
	59
	61
	63
	65


3.16.  Челични гленк цвикаће табанице ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 17, са табелом 21:
[image: image36.jpg]H—————%




Слика 17 – Изглед челичног гленка цвикаће табанице ципеле
Табела 21 – Табела пропорционалног раста челичног гленка цвикаће табанице ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39-41
	42-43
	44-45
	46-48

	Димензије

у mm
	L 1
	100
	105
	110
	115

	
	L 2
	10


3.17. Кожни ђон ципеле, изглед и табела раста приказани су на слици 18, са табелом 22:


[image: image37.emf]КОЖНИ КЕДЕР ШИРИНЕ mm 5


Слика 18 – Изглед кожног ђона ципеле

Табела 22 – Табела пропорционалног раста кожног ђона ципеле:

	Величински број у француском систему мера
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Димензије

у mm
	L 1
	289,36
	296,02
	302,68
	309,34
	316,00
	322,66
	329,32
	335,98
	342,64
	349,30

	
	L 2
	100
	1091
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109

	
	L 3
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78


3.18.  Гумена пенџета ципеле са кожним ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 19, са табелом 23:
[image: image38.jpg]



Слика 19 – Изглед гумене пенџете ципеле са кожним ђоном
Табела 23 – Табела пропорционалног раста гумене пенџете ципеле са кожним ђоном:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	150
	157
	164
	171
	177

	
	L 2
	101
	103
	105
	107
	709


3.19.  Mонтажна потпетица ципеле са кожним ђоном, изглед и табела раста приказани су на слици 20, са табелом 24:
[image: image39.jpg]



Слика 20 – Изглед монтажне потпетице ципеле са кожним ђоном
Табела 24 – Табела пропорционалног раста монтажне попетице ципеле са кожним ђоном:

	Величински број у француском систему мера
	39 - 40
	41 - 42
	43 - 44
	45 - 46
	47 - 48

	Димензије

у mm
	L 1
	77
	81
	85
	89
	93

	
	L 2
	70
	72
	74
	76
	78

	
	L 3
	22

	
	L 4
	25


4. Означавање, паковање, начин чувања и асортиман 
4.1.  Означавање

На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
Парска амбалажа мора да садржи уобичајене податке о називу производа, броју уговора, називу добављача/произвођача, величинском броју и години производње. 
4.2.
Паковање и складиштење

Ципеле се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим се по десет упакованих пари истог величинског броја пакује у транспортну амбалажу. Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, одговарајућих димензија. Транспортна амбалажа се одозго и одоздо затвара лепљивом траком.

На бочној страни транспортне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 са следећим подацима:

· назив и место добављача/произвођача,
· број уговора,

· назив производа,

· величински број,

· број пари,

· година производње.


Ципеле се чувају у сувим условним просторијама без директног утицаја сунчеве светлости. 

5. Лабораторијска провера квалитета

5.1. Поступак и величина узорка

Лабораторијска провера квалитета потребних материјала за израду ципела врши се пре конфекционирања и монтаже.

За лабораторијско испитивање готових ципела (јачина лепљења горњишта за ђон) одређује се следећи број узорака:

	Количина за испоруку
	Број узорака за лабораторијско испитивање

	
	у I степену
	у II степену

- суперанализа -

	до 1000 пари
	1 узорак
	1 контраузорак

	до 10 000 пари
	2 узорка
	2 контраузорка


Величина једног узорка и једног контраузорка који се издаваја и упућује у надлежну лабораторију представља 1 пар ципела (један полупар за узорак и један полупар за контраузорак). 

За лабораторијско испитивање у I степену, надлежној лабораторији се на прописан начин, упаковано у ПВЦ кесу и пломбирано клештима овлашћеног лица упућује одговарајући број узорака ради лабораторијских испитивања. 

За евентуално лабораторијско испитивање у II степену (суперанализа) упућује се потребан број контраузорака прописан овом спецификацијом, који су приликом узорковања упаковани у ПВЦ кесу, која је пломбирана клештима овлашћеног лица и са одговарајућом документацијом  остављена на чување код добављача.

5.2. Методе испитивања

Хемијски и физичко-механички елементи квалитета испитују се по методама наведеним у табелама из тачке 2.4, 2.5 и 2.6. ових спецификација.

5.2.1. Квалитативна проба на растворна хромна једињења
Квалитативна проба на растворена хромна једињења врши се тако што се ситно исечени узорци коже најпре одмасте и у тиквици за јодни број добро искувају са водом. Раствор се одлије, евентуално филтрира, затим закисели концентрованом соном киселином, дода мало етра и водоник супероксида (3 %) и добро промућка. У присуству шестовалентних хромних једињења, горњи слој се обоји плаво, услед стварања перхромне киселине. Ако је резултат овог испитивања негативан, мора се вршити испитивање на растворна тровалентна хромна једињења. У ту сврху, у водени раствор се најпре дода мало натријумпероксида, затим кува, закисели и обради на исти начин као што је горе описано. Настало плаво обојење доказује присуство хромних једињења.

5.2.2. Испитивање отпора према цепању

Испитивање отпора према цепању у два супротна смера обавља се према SRPS EN ISO 3377- 2, с тим што ће се у напомени извештаја исказати и резултати добијени на јединицу дебљине епрувете (N/mm). 

5.2.3. Испитивање наизменичним превијањем

Испитивање наизменичним превијањем се обавља према SRPS EN ISO 5402-1, уз следеће напомене:

· епрувете се испитују у стандардном стању,

· оштећења на кожи се посматрају без увеличања, 

· не дозвољавају се било каква оштећења.

5.2.4. Одређивање дводимензионалног истезања
Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 17.

[image: image40.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 17. Апарат за дводимензионално истезање коже
Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од:

1) прстена за учвршћивање узорка са навојем,

2) горњег прстена за учвршћивање,

3) металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

4) гумене мембране,

5) ваљка за учвршћивање металног прстена, 

6) доњег прстена за причвршћивање, 

7) кућишта за довод уља,

8) отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

9) епрувете од коже.

Из узорка за испитивање исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вредности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.
Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

5.2.5. Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру се обавља према SRPS EN ISO 5403-1 или SRPS EN ISO 20344, тачка 6.13, уз следеће допуне:

· за испитивање се користи ексцентар за прегибање 5 %,

· код бокса класичног, ивице узорка које се стављају у клеме треба намазати танким слојем лепка, како би се заштитиле од продирања воде,

· време упијања воде за 1сат рачуна се од почетка испитивања. 

5.2.6. Испитивање отпорности ђонске коже на зној
Испитивање ђонске коже на зној врши се на следећи начин:

1) Из лабораторијског узорка коже исече се пет епрувета димензија 10 x 3 cm.
2) За испитивање се користи вештачки зној припремљен по рецептури:

· 1% натријум-хлорида,

· 0,6% амонијум-карбоната,

· 0,2% секундарног калијум-фосфата.

3) Хемикалије се растварају у дестилованој води и допуне до 1000 ml. Дотеривање pH раствора врши се натријум-хидроксидом на pH  9-9,1.

4) Епруветама се измере средње дебљине по SRPS EN ISO 2589, а затим се епрувете означе бројевима од 1 до 5 и третирају вештачким знојем. Епрувете 1 и 3 користе се за испитивање затезне чврстоће, епрувета 5 за оцењивање постојаности на савијање, а епрувете 2 и 4 служе за упоређење. Епрувете 1,3 и 5 претходно се држе 30 минута у сушници на 550C, а затим још 30 минута на 370C у вештачком зноју који је претходно загрејан до исте температуре. Епрувете се затим изваде из зноја и влажне држе у добро затвореним посудама у сушници на 600C. По истеку овог времена епрувете се обесе и суше на ваздуху преко ноћи, а затим кондиционирају на 65% релативне влажности.

5) Из нетретираних епрувета (2 и 4), као и знојем третираних епрувета (1 и 3) после кондиционирања исеку се одговарајућим ножем епрувете за одређивање затезне чврстоће. Кидање епрувета врши се на динамометру према SRPS EN ISO 3376. Приликом израчунавања затезне чврстоће узима се дебљина епрувета пре третирања.

6) Отпорност на зној исказује се као заостала затезна чврстоћа. Заостала затезна чврстоћа, % = а/б x100, где је:

а – затезна чврстоћа третираних епрувета, N/mm2,  

 
b - затезна чврстоћа нетретираних епрувета, N/mm2.
7) Одређивање отпорности на зној преко отпорности на прскање при савијању врши се посматрањем понашања знојем третираних епрувета (5) при савијању  око ваљка одређеног пречника. Пречник ваљка треба да буде једнак десетострукој вредности захтеване минималне дебљине испитиване коже. Савијање око ваљка не треба изводити нагло већ постепено. Отпорност на прскање при савијању оцењује се речима "не прска", "прска по ивицама" (у овом случају навести максималну дужину напрслине) и "пуца".

8) Оцењивање отпорности на зној преко постојаности боје врши се упоређивањем промене боје знојем третираних епрувета (1,3 и 5), у односу на нетретиране епрувете (2 и 4). Постојаност боје оцењује се речима "слаба промена" и "јака промена".

	ПАРТИЈА БР. 1

	Ред. број 4.
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета Чизмице, гумени ђон, за службену униформу (у даљем тексту: чизмице). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак чизмица.
2. Квалитет материјала

2.1. Калупи
За израду чизмица неопходна је примена калупа који испуњавају анатомске захтеве за модну обућу опште намене, посебно у вези са потребном дужином и ширином табанице калупа и обимом у пределу прстију.
Димензије калупа у француском систему развођења за величински број 42, који се користе за производњу чизмица, прописане су у табели 1, а димензије за све остале величинске бројеве се градирају сразмерно француском систему мера.
Табела 1 - Димензије калупа чизмица за величински број 42:
	Величински број у француском систему мера
	Дужина табанице,     у mm
	Ширина табанице,
 у mm
	Обим риста,       
у mm
	Ширина калупа

	42
	280
	92
	255
	8


2.2. Ђонови
2.2.1.   Димензије и изглед
Ђонови за производњу чизмица су гумени са потпетицом, на газећем делу аплицирани шаром, према овереном узорку, израђени у црној боји. Изглед ђона монтираног на готовој чизмици приказан је на слици 1. Димензије ђонова морају бити усклађене и градиране сразмерно, тако да се обезбеди потребан распон структуре величинских бројева према основним мерама калупа за чизмице из табеле 1.
[image: image41.jpg]



Слика 1 - Изглед гуменог ђона
2.2.2.
Висина пете и дебљина ђонова
Висина пете на гуменом ђону износи од 3,00 до 4,00 cm.
Дебљина ђонова за директно лепљене не сме бити мања од 4 mm (SRPS EN ISO 20344, тачка 8.1).

2.2.3.
Квалитет гуменог материјала за израду ђона
Гумени део ђона се израђује од гуменог материјала слабијег карактеристичног мириса у црној боји, следећих карактеристика:
· густина
0,95 +0,05 g/cm3 (SRPS ISO 2781),
· тврдоћа
65 + 5 HShA (SRPS ISO 7619-1),
· губитак масе хабањем
највише 130 mm3 (SRPS ISO 4649),
· отпор према цепању
најмање 4 daN/cm (SRPS EN ISO 20344, 8.2.),
· отпорност према савијању
повећање зареза ( 6 mm (SRPS EN ISO 20344, 8.4.2.3).
2.2.4.
Чврстоћа везе између ђона и горњишта

Спој лепљеног ђона са горњиштем чизмице мора имати чврстоћу везе најмање 4 daN/cm, приказано на слици 4. (тачка 5.2, SRPS ЕN ISO 20344).
2.2.5.
Кожа за лице горњишта (без поставе)
Лице горњишта чизмице се израђује од готове говеђе коже - бокс хидрофобирани. 
Табела 2 - Основне карактеристике Готове коже говеђе - бокс хидрофобирани:
	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета за кожу бокс хидрофобни
	Метода испитивања

	1
	Влага у  %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у  %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у  %, најмање
	1,5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у  %
	од 4 до 8
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Отпор према цепању у два супротна смера, N/m, најмање
	69
	SRPS EN ISO 3377-2

	6
	Отпорност на цепање клином N/mm
	74
	SRPS EN ISO 23910

	7
	Отпорност на наизменично превијање, прегиба, најмање
	50.000
	SRPS EN ISO 5402-1

	8
	Време продирања на Бали (Bally) пенетрометру, минута, најмање
	120
	SRPS EN ISO 5403-1

	
	упијање воде за 1 сат, % највише
	10
	

	
	упијање воде за 2 сата, % највише
	15
	

	9
	Пропустљивост водене паре, mg/cm2xh, најмање
	>0,8
	SRPS EN ISO 14268

	
	Апсорпција водене паре, mg/cm2xh, најмање
	>4,4
	

	10
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра
	
	Тачка 5.2.1. ових спецификација

	
	Притисак прскања МРа, најмање
	0,8
	

	11
	Дебљина, mm
	1,3-1,5
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА 1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.

НАПОМЕНА 2 - Захтеви квалитета представљају вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


2.3. Кожа за поставу
Комплетна постава чизмица се израђује од коже говеђе поставне, благо брушене у нијансама беж или драп боје, према овереном узорку.
Табела 3 - Основне карактеристике Готове коже - говеђе поставне:
	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Влага у %, највише
	12
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, најмање
	5а)
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Квалитативна проба на растворена хромна једињења (када је Cr2O3 изнад 4%
	негативна
	Тачка 5.2.2. ових спецификација

	5
	Невезана маст у %
	од 7 до 12
	SRPS EN ISO 4048

	6
	Укупни водени екстракт, % највише
	2
	SRPS EN ISO 4098


	7
	Органски водени екстракт
	1,5
	

	8
	рН воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045


	9
	Разлика рН вредности, највише
	0,7
	

	10
	Затезна чврстоћа, N/m2, најмање
	13
	SRPS EN ISO 3376


	11
	Прекидно издужење у %, највише
	70
	

	12
	Отпор према цепању у два супротна смера, N/m, најмање
	39
	SRPS EN ISO 3377-2

	13
	Упијање воде за 30 минута, % најмање
	75
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm 2xh, најмање
	2,0
	SRPS EN ISO 14268

	15
	Дебљина,mm
	0,7-0,9
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА 1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге

	а) Ако је вредност хромоксида изнад 4 % треба вршити одређивање растворних хромних једињења


2.4.Бранзол
Бранзол се израђује од Готове коже - окрајина ЗНО или врат ЗНО.
Табела 4 - Основне карактеристике Готове коже - окрајина ЗНО или врат ЗНО:
	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви

квалитета
	Метода испитивања


	
	
	окрајина
	врат ЗНО
	

	1
	Влага у  %, највише
	16
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео у  %, највише
	3
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст, у %
	од 4 до 7
	од 2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт, у % највише
	10
	11
	SRPS EN ISO 4098

	5
	рН воденог екстракта, најмање
	3,5
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	6
	Разлика рН вредности, највише
	0,7
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	7
	Привидна густина, g/cm3, највише
	од 0,85 до 0,95
	1,1
	SRPS EN ISO 2420

	8
	Затезна чврстоћа, N/m2, најмање
	18
	18
	SRPS EN ISO 3376

	9
	Прекидно издужење у %, највише
	38
	38
	SRPS EN ISO 3376

	10
	Упијање воде

 -за 30 минута, % највише, -за 30 минута, најмање
	40
-

-
	-

25
	SRPS EN ISO 2417

	11
	Пропустљивост водене паре, mg/cm2xh, најмање
	0,8
	>0,8
	SRPS EN ISO
14268

	
	Апсорпција, mg/cm2xh, најмање
	>5,1
	>6,0
	

	12
	Проштављеност, најмање
	добра
	довољна
	SRPS G.S2.035

	13
	Отпорност на зној

 -    заостала затезна чврстоћа,   у % најмање

 -    постојаност на прскање при савијању око ваљка,

 -    постојаност боје
	-75

-не сме да прска
-не сме јако да потамни

	-75
-не сме да прска
-не сме јако да потамни

	Тачка 5.2.3. ових спецификација

	14
	Дебљина,mm
	2,0-2,2
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА 1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2.5.Табаница
Израда улепљујуће украсно шивене табанице је са уметком испод свода стопала и танким сунђером (сузом) испод петног дела са трајним означавањем произвођача жигом на лицу петног дела, према овереном узорку за серијску производњу.
2.6.Подсводна попуна гленка
За попуну и ојачање свода користи се челични гленк по типу широке потрошње.

2.7. Патент затварач
Патент затварач (рајсфершлус) је спирални за обућу, сразмерне дужине овереном узорку и дужине прилагођене висини сарица по величинским бројевима, израђује се у црној боји по типу широке потрошње
2.8. Конац синтетички обућарски
За шивење искројених делова чизмица користи се конац синтетички обућарски у црној боји, Nm 30/3 или Nm 40/3.
2.9. Термопластични материјали
За израду капне и луба чизмица за заштиту прстију и пете користе се наменске термофлекс плоче по типу широке потрошње, дебљине 1,3 - 1,5 mm.
2.10. Лепак обућарски
За спајање склопа горњишта и ђона, користи се неопренско лепило, које обезбеђује прописану јачину везе унутар склопова чизмице.
3.   Облик и спољни изглед, мере, конструкција и начин израде
3.1. Облик и спољни изглед
Облик чизмица дефинисан је према овереном узорку. Чизмице се затварају патент затварачем, који је усправно постављен на унутрашњим сарицама. Постава оглава додатно је заштићена залепљеном међупоставом од одговарајуће памучне тканине по типу широке потрошње. Табани су заштићени уложном табаницом са налепљеном поставом преко амортизујуће подлоге.
Спољни изглед чизмица приказан је фотографијом на слици 2.
[image: image42.jpg]



Слика 2 - Изглед чизмице са гуменим ђоном
3.2. Конструкција и начин израде 

3.2.1. Конструкција и монтажа
Конструкције чизмица се заснива на стручним принципима обућарског моделарства и технологије. Начелно, полазећи од конструкције горњих и доњих делова модела у средњем броју, израђују се одговарајући шаблони сваког саставног дела у свим предвиђеним величинским бројевима према утврђеном кораку развођења на градир машини, на основу којих се израђују серије ножева за исецање саставних делова из коже и других прописаних репроматеријала. Овим се обезбеђује правилно одвијање технолошког поступка израде, као и репродуковање свих квалитетних и функционалних особина усвојеног модела на комплетан сортимент величина. Серије наведених шаблона, поред осталог, представљају конструкциону документацију сваког појединачног модела и по правилу се чувају код произвођача.
З.3. Саставни делови горњишта и доњишта
Саставни делови горњишта и доњишта израђени према напред дефинисаним табелама мера, обезбеђују пропорционалан однос свих саставних делова чизмице, чиме се постиже потребан квалитет и функционалност обуће.
Саставни делови мушке чизмице са гуменим ђоном су: 

· гумени ђонови, 
· предњица (оглава), 
· сарица са патент затварачем, 
· нашивајући луб, 
· постава предњице (оглаве),
· постава сарице,
· уложна табаница,
· термопластична капна,
· термопластични луб,
· цвикаћа табаница (бранзол),
· гленк лепенка цвикаће табанице,
· челични гленк цвикаће табанице.
4. Означавање, паковање, начин чувања и асортиман
4.1. Означавање
На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.

Парска амбалажа мора да садржи уобичајене податке о називу производа, броју уговора, називу добављача/произвођача, величинском броју и години производње. 
4.2. Паковање и складиштење
Чизмице се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим се по десет упакованих пари истог величинског броја пакује у транспортну амбалажу.
Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, одговарајућих димензија. Транспортна амбалажа се одозго и одоздо затвара лепљивом траком.
На бочној страни транспортне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 са следећим подацима:
· назив и место произвођача/произвођача, 

· број уговора, 

· назив производа, 

· величински број, 

· број комада, 

· година производње,

· просечна маса кутије. 

Чизмице се чувају у сувим условним просторијама без директног утицаја сунчеве светлости.
4.3. Асортиман величинских бројева
Асортиман величинских бројева је према захтевима корисника. 

5.   Проверавање квалитета
5.1. Лабораторијска провера квалитета
Лабораторијска провера квалитета потребних материјала за израду чизмица врши се пре конфекционирања и монтаже.
За лабораторијско испитивање готових ципела (јачина лепљења горњишта за ђон) одређује се следећи број узорака:

	Количина за испоруку
	Број узорака за лабораторијско испитивање

	
	у I степену
	у II степену

- суперанализа -

	до 1000 пари
	1 узорак
	1 контраузорак

	до 10 000 пари
	2 узорка
	2 контраузорка


Величина једног узорка и једног контраузорка који се издаваја и упућује у надлежну лабораторију представља 1 пар чизама (један полупар за узорак и један полупар за контраузорак). 

За лабораторијско испитивање у I степену, надлежној лабораторији се на прописан начин, упаковано у ПВЦ кесу и пломбирано клештима овлашћеног лица упућује одговарајући број узорака ради лабораторијских испитивања. 

За евентуално лабораторијско испитивање у II степену (суперанализа) упућује се потребан број контраузорака прописан овом спецификацијом, који су приликом узорковања упаковани у ПВЦ кесу, која је пломбирана клештима овлашћеног лица и са одговарајућом документацијом  остављена на чување код добављача.
5.2. Методе испитивања
5.2.1. Одређивање дводимензионалног истезања
Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 3.

[image: image43.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 3. Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од:

1) прстена за учвршћивање узорка са навојем,

2) горњег прстена за учвршћивање,

3) металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

4) гумене мембране,

5) ваљка за учвршћивање металног прстена, 

6) доњег прстена за причвршћивање, 

7) кућишта за довод уља,

8) отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

9) епрувете од коже.

Из узорка за испитивање исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вредности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

5.2.2.
Квалитативна проба на растворна хромна једињења
Квалитативна проба на растворна хромна једињења врши се тако што се ситно исечени узорци коже најпре одмасте и у тиквици за јодни број добро искувају са водом. Раствор се одлије, евентуално филтрира, затим закисели концентрованом соном киселином, дода мало етра и водоник супероксида (3 %) и добро промућка. У присуству шестовалентних хромних једињења, горњи слој се обоји плаво, услед стварања перхромне киселине. Ако је резултат овог испитивања негативан, мора се вршити испитивање на растворна трова-лентна хромна једињења. У ту сврху, у водени раствор се најпре дода мало натријум-пероксида, затим кува, закисели и обради на исти начин као што је горе описано. Настало плаво обојење доказује присуство хромних једињења.
5.2.3.
Испитивање ђонске коже на зној врши се на следећи начин:
Из лабораторијског узорка коже величине (20 х 30) cm, са доњег дела паралелно са леђном линијом исече се пет епрувета димензија (10x3) cm (слика 4).
За испитивање се користи вештачки зној припремљен по рецептури:
· 1 % натријум-хлорида,
· 0,6 % амонијум-карбоната,
· 0,2 % секундарног калијум-фосфата.
Хемикалије се растварају у дестилованој води и допуне до 1000 ml. Дотеривање рН раствора врши се натријум-хидроксидом на рН 9-9,1.
Епруветама се измере средње дебљине по SRPS EN ISO 2589, а затим се епрувете означе бројевима од 1 до 5 и третирају вештачким знојем. Епрувете 1 и 3 користе се за испитивање затезне чврстоће, епрувета 5 за оцењивање постојаности на савијање, а епрувете 2 и 4 служе за упоређење. Епрувете 1,3 и 5 претходно се држе 30 минута у сушници на 55 °С, а затим још 30 минута на 37 °С у вештачком зноју који је претходно загрејан до исте температуре. Епрувете се затим изваде из зноја и влажне држе у добро затвореним посудама у сушници на 60 °С. По истеку овог времена епрувете се обесе и суше на ваздуху преко ноћи, а затим кондиционирају на 65 % релативне влажности.
Из нетретираних епрувета (2 и 4), као и знојем третираних епрувета (1 и 3) после кондиционирања исеку се одговарајућим ножем епрувете за одређивање затезне чврстоће. Кидање епрувета врши се на динамометру према SRPS EN ISO 3376. Приликом израчунавања затезне чврстоће узима се дебљина епрувета пре третирања. Отпорност на зној исказује се као заостала затезна чврстоћа.
Заостала затезна чврстоћа,   % = а/б х 100, 

где је:

а - затезна чврстоћа третираних епрувета, у N/mm2, 
б - затезна чврстоћа нетретираних епрувета, у N/mm .
Одређивање отпорности на зној преко отпорности на прскање при савијању врши се посматрањем понашања знојем третираних епрувета (5) при савијању око ваљка одређеног пречника. Пречник ваљка треба да буде једнак десетострукој вредности захтеване минималне дебљине испитиване коже. Савијање око ваљка не треба изводити нагло већ постепено. Отпорност на прскање при савијању оцењује се речима "не прска", "прска по ивицама" (у овом случају навести максималну дужину напрслине) и "пуца".
Оцењивање отпорности на зној преко постојаности боје врши се упоређивањем промене боје знојем третираних епрувета (1, 3 и 5), у односу на нетретиране епрувете (2 и 4). Постојаност боје оцењује се речима "слаба промена" и "јака промена".

	ПАРТИЈА БР. 1

	Ред. број 5.
	ЧИЗМИЦЕ, ЖЕНСКЕ, гумени ђон, црне 


МОДЕЛ: Према овереном узорку.
ЛИЦЕ: Израђује од готове коже говеђе или јунеће - обућарске напе, природно лице у црној боји, према овереном узорку. Квалитет напе се доказује уз потврду о квалитету произвођача. Обућарска напа има следеће карактеристике:

	Редни број
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Дебљина, mm
	1,1 - 1,3
	SRPS EN ISO 2589

	2
	Прекидна сила у N, најмање
	120
	SRPS EN ISO 3376

	3
	Прекидно издужење, у %, најмање
	30
	SRPS EN ISO 3376

	4
	Сила цепања, у N,  најмање
	
	

	
	а) у смеру једне ивице 
	25
	SRPS EN ISO 3377-1

	
	б) цепање двоструких ивица
	45
	SRPS EN ISO 3377-2

	5
	Цепање клином, у N
	60
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	Слика 1. и текст

	7
	Наизменично превијање, најмање
	
	SRPS EN ISO 5402

	
	суво, број прегиба
	50 000
	

	
	влажно, број прегиба
	10 000
	

	8
	Пропустљивост воде, пенетрометар, у min, најмање.
	20
	SRPS EN ISO 5403-1

	9
	Постојаност боје 
	
	SRPS EN ISO 11640

	
	а) на суво трљање:
	
	

	
	- на суво трљање
	50
	

	
	- сива скала
	4
	

	
	б) на мокро трљање
	
	

	
	- број циклуса 
	20
	

	
	- сива скала
	3
	


ПОСТАВА: Од синтетичке плетенине (молтоплен) или филц постава (чоја).
ТЕМЕЉНА ТАБАНИЦА (бранзол): Израђује се од целтекса са појачањем од лепенке и челичним гленком.

КАПНА: Термопластична, отпорна на савијање.

ЛУБ: Израђује се од конита или другог одговарајућег материјала.

ЂОН: Израђује се од ТР гуме, према узорку.

ПЕТА: Висина пете је од 3 до 4 cm.

КОПЧАЊЕ: Патент затварач (рајсфершлус).

НАЧИН ИЗРАДЕ: Лепљена обућа.

ОЗНАЧАВАЊЕ: 
На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
Парска амбалажа мора да садржи уобичајене податке о називу производа, броју уговора, називу добављача/произвођача, величинском броју и години производње. 
Одређивање дводимензионалног истезања

Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 1.

[image: image44.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 1- Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од :

1) прстена за учвршћивање узорка са навојем,

2) горњег прстена за учвршћивање,

3) металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

4) гумене мембране,

5) ваљка за учвршћивање металног прстена, 

6) доњег прстена за причвршћивање, 

7) кућишта за довод уља,

8) отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

9) епрувете од коже.

Из узорка за испитивање исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вердности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

	ПАРТИЈА БР. 2

	Ред. број 1.
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне 


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета Ципела војничких плитких, женских  (у даљем тексту: ципела). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак ципела.

2. Облик, величине и мере

2.1. Облик

Модел (облик) ципела је дефинисан овереним узорком.

2.2. Величине

Ципеле се израђују у асортиману величинских бројева од броја 35 до броја 43. 

2.3. Мере

Основне мере ципела одређене су димензијама калупа у француском систему мера.

3. Квалитет материјала

3.1
Кожа за лице горњишта (без поставе)

Лице горњишта ципела се израђује од готове коже говеђе - бокс хидрофобирани, глат у црној боји карактеристика прописаних у табели 1.
Табела 1 - Основне карактеристике готове коже говеђе – бокс хидрофобирани: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) у %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, најмање
	2,5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	од 4 до 8
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Отпорност на цепање клином, N, најмање
	74
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Отпор према цепању у два супротна смера - цепање двоструких ивица, N, најмање
	69
	SRPS EN ISO 3377-2

	7
	Отпорност на наизменично превијање, прегиба, најмање
	50.000
	SRPS EN ISO 5402-1

	8
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	Тачка 5.1.6. ових спецификација

	9
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	10
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	11
	Динамичко испитивање пропустљивости воде на горњу кожу - пенетрометар (Bally) , минута, најмање
	120
	SRPS EN ISO 5403-1

	
	упијање воде за 1 сат, % највише
	10
	

	
	упијање воде за 2 сата, % највише
	15
	

	12
	Дебљина, mm
	0,9 - 1,1
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА :1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.
2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената 


квалитета свих  појединачних узорака из партије кожа.


3.2
Кожа за поставу

Комплетна постава ципела се израђују од готове коже - говеђе поставне, благо брушене у натур боји, карактеристика прописаних у табели 2.
Табела 2 - Основне карактеристике готове коже - говеђе поставне: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) %, највише
	12
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, највише
	5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	7 до 12
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Квалитативна проба  на растворена хромна једињења (када је Cr2O3 изнад 4%)
	негативна
	Тачка 5.1.4. ових спецификација

	6
	Укупни водени екстракт, у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4098

	7
	Органски водени екстракт, у %, највише
	1,5
	

	8
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	9
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	

	10
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	13
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Прекидно издужење, у %, највише
	70
	

	12
	Отпор према цепању у два супротна смера-двоструких ивица, N, најмање
	39
	SRPS EN ISO 3377-2

	13
	Упијање воде за 30 минута, % најмање
	75
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Дебљина, mm
	0,7 – 0,9
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


3.3
Бранзол

Бранзол се израђује од готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО, прописаних у табели 3.

Табела 3 - Основне карактеристике Готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	
	
	окрајина
	врат
	

	1
	Испарљиве материје  (влага) у %, највише
	16
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	3
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст у %
	4 до 7
	2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт,     у %, највише
	10
	11
	SRPS EN ISO 4098

	5
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	3,5
	SRPS EN ISO 4045


	6
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	7
	Привидна густина, g/cm3, највише
	0,85-0,95
	1,1
	SRPS EN ISO 2420

	8
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	18
	18
	SRPS EN ISO 3376

	9
	Прекидно издужење у %, највише
	35
	38
	SRPS EN ISO 3376

	10
	Упијање воде 

-за 30 минута најмање
	40
	25
	SRPS EN ISO 2417

	11
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8 
	SRPE EN ISO 14268

	12
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	13
	Отпорност на зној:
	
	
	Тачка 5.1.7.  ових спецификација

	
	· заостала затезна чврстоћа, у % најмање
	75
	75
	

	
	· постојаност на прскање при савијању око ваљка
	не сме да прска
	не сме да прска
	

	
	· постојаност боје
	не сме јако да потамни
	не сме јако да потамни
	

	14
	Дебљина, mm
	1,8 - 2,0 
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


3.4
Квалитет гуменог материјала за израду ђона

Гумени део ђона се израђује од гуменог материјала слабијег карактеристичног мириса у црној боји, следећих карактеристика:

· густина............................................................. (0,90 + 0,05) g/cm3 (SRPS ISO 2781),

· тврдоћа................................................................... (60 ±5) ºSh A (SRPS ISO 7619-1),

· губитак масе хабањем ...................................... највише 130 mm3 (SRPS ISO 4649).

3.5
Подсводна попуна гленка


За попуну и ојачање свода користи се челични гленк по типу широке потрошње.

3.6
Пертле 

Пертле (везице) се израђују од синтетичког или памучно-синтетичког предива црне боје, кружног су попречног пресека, варене на крајевима у дужини око 15 mm и морају бити следећих карактеристика:

· дужина једне пертле...........................................… најмање 800 mm,

· пречник пертли …………………………..………. најмање Ø 3 mm.

Везане пертле на ципели не смеју лако да се одвезују, што ће се проверавати приликом овере узорка.
3.7
Конац синтетички обућарски

За шивење искројених делова ципела користи се конац синтетички обућарски у црној боји,     Nm 30/3 или Nm 40/3. 

3.8
Термопластични материјали

За израду капне и луба ципела за заштиту прстију и пете користе се наменске термофлекс плоче по типу широке потрошње, дебљине  1,1 – 1,5 mm. 

3.9
Лепак обућарски

За спајање склопа горњишта и ђона, користи се неопренско лепило, које обезбеђује прописану јачину везе унутар склопова ципела.

3.10
Сунђер 

За испуну међуслоја крагне користи се сунђер меки некаширани, одговарајуће дебљине, по типу широке потрошње.

4. Конструкција, израда, означавање и паковање

4.1 Конструкција и израда
Основни конструкциони елементи, саставни делови и поступак израде су у свему према прописима струке и овереном узорку. Јачина лепљења мора бити мин. 220 N/по ципели.

На постави сарице или језика мора бити утиснут величински број, а на улепљујућој табаници жиг произвођача на лицу петног дела.
4.2 Означавање 
На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
Означавање на парској и транспортној амбалажи садржи уобичајене податке о врсти, броју уговора, броју пари, величини, години производње и добављачу/произвођачу.

4.3 Паковање
Ципеле се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим одговарајући број пари истог величинског броја у транспортну амбалажу, односно на начин предвиђен уговором.

Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, димензије 570 x 380 x 320. Транспортна амбалажа се одоздо и одозго затвара лепљивом траком.

5. Проверавање квалитета
5.1. Лабораторијска провера квалитета

5.1.2. Поступак и величина узорка

Лабораторијска провера квалитета потребних материјала за израду ципела врши се пре конфекционирања и монтаже.

За лабораторијско испитивање готових ципела (јачина лепљења горњишта за ђон) одређује се следећи број узорака:

	Количина за испоруку
	Bрој узорака за лабораторијско испитивање

	
	у I степену
	у II степену - суперанализа -

	до 1000 пари
	1 узорак
	1 контраузорак

	до 10 000 пари
	2 узорка
	2 контраузорка


Један узорак и контраузорак чини један пар ципела (један полупар за узорак, један полупар за контраузорак).

За лабораторијско испитивање у I степену, надлежној лабораторији се на прописан начин, упаковано у ПВЦ кесу и пломбирано клештима овлашћеног лица, упућује одговарајући број узорака ради лабораторијских испитивања. 

За евентуално лабораторијско испитивање у II степену (суперанализа) упућује се потребан број контраузорака прописан овом спецификацијом, који су приликом узорковања упаковани у ПВЦ кесу, која је пломбирана клештима овлашћеног лица и са одговарајућом документацијом  остављена на чување код добављача.
5.1.3. Методе испитивања

Хемијски и физичко-механички елементи квалитета испитују се по методама наведеним у табелама из тачака 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. ових спецификација.

5.1.4. Квалитативна проба на растворна хромна једињења

Квалитативна проба на растворена хромна једињења врши се тако што се ситно исечени узорци коже најпре одмасте и у тиквици за јодни број добро искувају са водом. Раствор се одлије, евентуално филтрира, затим закисели концентрованом соном киселином, дода мало етра и водоник супероксида (3 %) и добро промућка. У присуству шестовалентних хромних једињења, горњи слој се обоји плаво, услед стварања перхромне киселине. Ако је резултат овог испитивања негативан, мора се вршити испитивање на растворна тровалентна хромна једињења. У ту сврху, у водени раствор се најпре дода мало натријумпероксида, затим кува, закисели и обради на исти начин као што је горе описано. Настало плаво обојење доказује присуство хромних једињења.

Испитивање отпора према цепању

Испитивање отпора према цепању у два супротна смера обавља се према SRPS EN ISO 3377- 2, с тим што ће се у напомени извештаја исказати и резултати добијени на јединицу дебљине епрувете (N/mm). 

5.1.5. Испитивање наизменичним превијањем

Испитивање наизменичним превијањем се обавља према SRPS EN ISO 5402-1, уз следеће напомене:

· епрувете се испитују у стандардном стању,

· оштећења на кожи се посматрају без увеличања, 

· не дозвољавају се било каква оштећења.

5.1.6. Одређивање дводимензионалног истезања

Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 1.
[image: image45.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 1 -  Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од :

· прстена за учвршћивање узорка са навојем,

· горњег прстена за учвршћивање,

· металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

· гумене мембране,

· ваљка за учвршћивање металног прстена, 

· доњег прстена за причвршћивање, 

· кућишта за довод уља,

· отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

· епрувете од коже.

Из узорка за испитивање, исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вердности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру се обавља према SRPS EN ISO 5403-1, или SRPS EN ISO 20344:6.13, уз следеће допуне:

· за испитивање се користи ексцентар за прегибање 5 %,

· код бокса хидрофобираног, узорци коже се пре испитивања са стране лица стружу брусним папиром финоће 180. Стругање се обављапомоћу апарата за одређивање постојаности боје према трљању прописаног према SRPS EN ISO 11640. Трака брусног папира од 15 mm ширине се учврсти на носач овог апарата преко лежишта у које се ставља филцани јастучић. Узорак коже се поставља на подлогу апарата и струже по средини. Оптерећење износи 0,5 kg, а број ходова је 5 у једном и 5 у другом правцу,

· време упијања воде за 2 сата рачуна се од почетка испитивања. 

5.1.7. Испитивање отпорности ђонске коже на зној

Испитивање ђонске коже на зној врши се на следећи начин:

Из лабораторијског узорка коже исече се пет епрувета димензија (10 x 3) cm.
За испитивање се користи вештачки зној припремљен по рецептури:

· 1% натријум-хлорида,

· 0,6% амонијум-карбоната,

· 0,2% секундарног калијум-фосфата.

Хемикалије се растварају у дестилованој води и допуне до 1000 ml. Дотеривање pH раствора врши се натријум-хидроксидом на pH  9-9,1.

Епруветама се измере средње дебљине по SRPS EN ISO 2589, а затим се епрувете означе бројевима од 1 до 5 и третирају вештачким знојем. Епрувете 1 и 3 користе се за испитивање затезне чврстоће, епрувета 5 за оцењивање постојаности на савијање, а епрувете 2 и 4 служе за упоређење. Епрувете 1,3 и 5 претходно се држе 30 минута у сушници на 550C, а затим још 30 минута на 370C у вештачком зноју који је претходно загрејан до исте температуре. Епрувете се затим изваде из зноја и влажне држе у добро затвореним посудама у сушници на 600C. По истеку овог времена епрувете се обесе и суше на ваздуху преко ноћи, а затим кондиционирају на 65% релативне влажности.

Из нетретираних епрувета (2 и 4), као и знојем третираних епрувета (1 и 3) после кондиционирања исеку се одговарајућим ножем епрувете за одређивање затезне чврстоће. Кидање епрувета врши се на динамометру према SRPS EN ISO 3376. Приликом израчунавања затезне чврстоће узима се дебљина епрувета пре третирања.

Отпорност на зној исказује се као заостала затезна чврстоћа. Заостала затезна чврстоћа, % = а/б x100, где је:

а – затезна чврстоћа третираних епрувета, N/mm2,  

 
b - затезна чврстоћа нетретираних епрувета, N/mm2.

Одређивање отпорности на зној преко отпорности на прскање при савијању врши се посматрањем понашања знојем третираних епрувета (5) при савијању  око ваљка одређеног пречника. Пречник ваљка треба да буде једнак десетострукој вредности захтеване минималне дебљине испитиване коже. Савијање око ваљка не треба изводити нагло већ постепено. Отпорност на прскање при савијању оцењује се речима "не прска", "прска по ивицама" (у овом случају навести максималну дужину напрслине) и "пуца".

Оцењивање отпорности на зној преко постојаности боје врши се упоређивањем промене боје знојем третираних епрувета (1,3 и 5), у односу на нетретиране епрувете (2 и 4). Постојаност боје оцењује се речима "слаба промена" и "јака промена".

	ПАРТИЈА БР. 2

	Ред. број 2.
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне 


1. Предмет спецификације
Овом техничком спецификацијом прописује се: квалитет материјала, спољни изглед, начин израде, означавање, паковање, чување и проверавање квалитета Ципела војничких плитких, мушких (у даљем тексту: ципела). Као допуна ове спецификације користи се оверени узорак ципела.

2. Облик, величине и мере

2.1. Облик

Модел (облик) ципела је дефинисан овереним узорком.

2.2. Величине

Ципеле се израђују у асортиману величинских бројева од броја 38 до броја 50. 

2.3. Мере

Основне мере ципела одређене су димензијама калупа у француском систему мера.

3. Квалитет материјала

3.1
Кожа за лице горњишта (без поставе)

Лице горњишта ципела се израђује од готове коже говеђе - бокс хидрофобирани, глат у црној боји карактеристика прописаних у табели 1.
Табела 1 - Основне карактеристике готове коже говеђе – бокс хидрофобирани: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) у %, највише
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, најмање
	2,5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	од 4 до 8
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Отпорност на цепање клином, N, најмање
	74
	SRPS EN ISO 23910

	6
	Отпор према цепању у два супротна смера - цепање двоструких ивица, N, најмање
	69
	SRPS EN ISO 3377-2

	7
	Отпорност на наизменично превијање, прегиба, најмање
	50.000
	SRPS EN ISO 5402-1

	8
	Одређивање дводимензио-налног истезања методом тензометра - притисак прскања MPа, најмање
	0,8
	Тачка 5.1.8. ових спецификација

	9
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	10
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	11
	Динамичко испитивање пропустљивости воде на горњу кожу - пенетрометар (Bally) , минута, најмање
	120
	SRPS EN ISO 5403-1

	
	упијање воде за 1 сат, % највише
	10
	

	
	упијање воде за 2 сата, % највише
	15
	

	12
	Дебљина, mm
	1,3 - 1,5
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА :
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.
                         
2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената 


квалитета свих  појединачних узорака из партије кожа.


3.2
Кожа за поставу

Комплетна постава ципела се израђују од готове коже - говеђе поставне, благо брушене у натур боји, карактеристика прописаних у табели 2.
Табела 2 - Основне карактеристике готове коже - говеђе поставне: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	1
	Испарљиве материје (влага) %, највише
	12
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Хромоксид у %, највише
	5
	SRPS EN ISO 5398-1

	4
	Невезана маст у %
	7 до 12
	SRPS EN ISO 4048

	5
	Квалитативна проба  на растворена хромна једињења (када је Cr2O3 изнад 4%)
	негативна
	Тачка 5.1.5. ових спецификација

	6
	Укупни водени екстракт, у %, највише
	2
	SRPS EN ISO 4098

	7
	Органски водени екстракт, у %, највише
	1,5
	

	8
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	9
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	

	10
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	13
	SRPS EN ISO 3376

	11
	Прекидно издужење, у %, највише
	70
	

	12
	Отпор према цепању у два супротна смера-двоструких ивица, N, најмање
	39
	SRPS EN ISO 3377-2

	13
	Упијање воде за 30 минута, % најмање
	75
	SRPS EN ISO 2417

	14
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	15
	Дебљина, mm
	0,7 – 0,9
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.


2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


3.3
Бранзол

Бранзол се израђује од готове коже-окрајина ЗНО, или врат ЗНО, прописаних у табели 3.
Табела 3 - Основне карактеристике Готове коже - окрајина ЗНО, или врат ЗНО: 

	Р. бр.
	Елементи квалитета
	Захтеви квалитета
	Метода испитивања

	
	
	окрајина
	врат
	

	1
	Испарљиве материје  (влага) у %, највише
	16
	16
	SRPS EN ISO 4684

	2
	Пепео изнад садржаја хромоксида у %, највише
	3
	3
	SRPS EN ISO 4047

	3
	Невезана маст у %
	4 до 7
	2 до 4
	SRPS EN ISO 4048

	4
	Укупни водени екстракт,     у %, највише
	10
	11
	SRPS EN ISO 4098

	5
	pH воденог екстракта, најмање
	3,5
	3,5
	SRPS EN ISO 4045

	6
	Разлика pH вредности, највише
	0,7
	0,7
	SRPS EN ISO 4045

	7
	Привидна густина, g/cm3, највише
	0,85-0,95
	1,1
	SRPS EN ISO 2420

	8
	Затезна чврстоћа, N/mm2, најмање
	18
	18
	SRPS EN ISO 3376

	9
	Прекидно издужење у %, највише
	35
	38
	SRPS EN ISO 3376

	10
	Упијање воде 

-за 30 минута најмање
	40
	25
	SRPS EN ISO 2417

	11
	Пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање
	0,8
	SRPE EN ISO 14268

	12
	Апсорпција водене паре, mg/cm², најмање
	8,6
	SRPS EN ISO 17229

	13
	Отпорност на зној:
	
	
	Тачка 5.1.9.  ових спецификација

	
	· заостала затезна чврстоћа, у % најмање
	75
	75
	

	
	· постојаност на прскање при савијању око ваљка
	не сме да прска
	не сме да прска
	

	
	· постојаност боје
	не сме јако да потамни
	не сме јако да потамни
	

	14
	Дебљина, mm
	1,8 - 2,0
	SRPS EN ISO 2589

	НАПОМЕНА:
1 - Резултати хемијских испитивања обрачунавају се на 16 % влаге.

2 - Захтеви квалитета представљају средње вредности елемената квалитета свих појединачних узорака из партије кожа.


3.4
Квалитет гуменог материјала за израду ђона

Гумени део ђона се израђује од гуменог материјала слабијег карактеристичног мириса у црној боји, следећих карактеристика:

· густина............................................................. (0,90 + 0,05) g/cm3 (SRPS ISO 2781),

· тврдоћа................................................................... (60 ±5) ºSh A (SRPS ISO 7619-1),

· губитак масе хабањем ................................... највише 130 mm3 (SRPS ISO 4649).

3.5
Подсводна попуна гленка


За попуну и ојачање свода користи се челични гленк по типу широке потрошње.

3.6
Пертле 

Пертле (везице) се израђују од синтетичког или памучно-синтетичког предива црне боје, кружног су попречног пресека, варене на крајевима у дужини око 15 mm и морају бити следећих карактеристика:

· дужина једне пертле...........................................… најмање 800 mm,

· пречник пертли …………………………..………. најмање Ø 3 mm.

Везане пертле на ципели не смеју лако да се одвезују, што ће се проверавати приликом овере узорка.
3.7
Конац синтетички обућарски

За шивење искројених делова ципела користи се конац синтетички обућарски у црној боји,     Nm 30/3 или Nm 40/3. 

3.8
Термопластични материјали

За израду капне и луба ципела за заштиту прстију и пете користе се наменске термофлекс плоче по типу широке потрошње, дебљине  1,1 – 1,5 mm. 

3.9
Лепак обућарски

За спајање склопа горњишта и ђона, користи се неопренско лепило, које обезбеђује прописану јачину везе унутар склопова ципела.

3.10
Сунђер 

За испуну међуслоја крагне користи се сунђер меки некаширани, одговарајуће дебљине, по типу широке потрошње.

4. Конструкција, израда, означавање и паковање

4.1 Конструкција и израда
Основни конструкциони елементи, саставни делови и поступак израде су у свему према прописима струке и овереном узорку. Јачина лепљења мора бити мин. 220 N/по ципели.

На постави сарице или језика мора бити утиснут величински број, а на улепљујућој табаници жиг произвођача на лицу петног дела.
4.2 Означавање 
На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
Означавање на парској и транспортној амбалажи садржи уобичајене податке о врсти, броју уговора, броју пари, величини, години производње и добављачу/произвођачу.

4.3 Паковање
Ципеле се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим одговарајући број пари истог величинског броја у транспортну амбалажу, односно на начин предвиђен уговором.

Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, димензије 570 x 380 x 320. Транспортна амбалажа се одоздо и одозго затвара лепљивом траком.

5. Проверавање квалитета
5.1. Лабораторијска провера квалитета

5.1.2. Поступак и величина узорка

Лабораторијска провера квалитета потребних материјала за израду ципела врши се пре конфекционирања и монтаже.

За лабораторијско испитивање готових ципела (јачина лепљења горњишта за ђон) одређује се следећи број узорака:

	Количина за испоруку
	Bрој узорака за лабораторијско испитивање

	
	у I степену
	у II степену - суперанализа -

	до 1000 пари
	1 узорак
	1 контраузорак

	до 10 000 пари
	2 узорка
	2 контраузорка


Један узорак и контраузорак чини један пар ципела (један полупар за узорак, један полупар за контраузорак).

За лабораторијско испитивање у I степену, надлежној лабораторији се на прописан начин, упаковано у ПВЦ кесу и пломбирано клештима овлашћеног лица, упућује одговарајући број узорака ради лабораторијских испитивања. 

За евентуално лабораторијско испитивање у II степену (суперанализа) упућује се потребан број контраузорака прописан овом спецификацијом, који су приликом узорковања упаковани у ПВЦ кесу, која је пломбирана клештима овлашћеног лица и са одговарајућом документацијом  остављена на чување код добављача.
5.1.3. Методе испитивања

Хемијски и физичко-механички елементи квалитета испитују се по методама наведеним у табелама из тачака 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. ових спецификација.

5.1.5. Квалитативна проба на растворна хромна једињења

Квалитативна проба на растворена хромна једињења врши се тако што се ситно исечени узорци коже најпре одмасте и у тиквици за јодни број добро искувају са водом. Раствор се одлије, евентуално филтрира, затим закисели концентрованом соном киселином, дода мало етра и водоник супероксида (3 %) и добро промућка. У присуству шестовалентних хромних једињења, горњи слој се обоји плаво, услед стварања перхромне киселине. Ако је резултат овог испитивања негативан, мора се вршити испитивање на растворна тровалентна хромна једињења. У ту сврху, у водени раствор се најпре дода мало натријумпероксида, затим кува, закисели и обради на исти начин као што је горе описано. Настало плаво обојење доказује присуство хромних једињења.

5.1.6. Испитивање отпора према цепању

Испитивање отпора према цепању у два супротна смера обавља се према SRPS EN ISO 3377- 2, с тим што ће се у напомени извештаја исказати и резултати добијени на јединицу дебљине епрувете (N/mm). 

5.1.7. Испитивање наизменичним превијањем

Испитивање наизменичним превијањем се обавља према SRPS EN ISO 5402-1, уз следеће напомене:

· епрувете се испитују у стандардном стању,

· оштећења на кожи се посматрају без увеличања, 

· не дозвољавају се било каква оштећења.

5.1.8. Одређивање дводимензионалног истезања

Одређивање дводимензионалног истезања коже методом са тензометром ради се помоћу апарата на слици 1.
[image: image46.jpg]A‘m/ly'—

? lﬁ /99”"/ T
5 \\

2 a\’u,

/

f

N

| A \

W

ANNNNNNN

AANNNNNRNN

N

,\§

AN

A\




Слика 1 -  Апарат за дводимензионално истезање коже

Апарат за дводимензионално истезање коже се састоји од :

· прстена за учвршћивање узорка са навојем,

· горњег прстена за учвршћивање,

· металног прстена за учвршћивање гумене мембране, 

· гумене мембране,

· ваљка за учвршћивање металног прстена, 

· доњег прстена за причвршћивање, 

· кућишта за довод уља,

· отвора кроз који уље испод мембране долази у одређени део и

· епрувете од коже.

Из узорка за испитивање, исеца се епрувета кружног облика, пречника 68mm. Потребно је исећи две епрувете; једна је за подешавање апарата – одређивање пораста брзине притиска, а друга за само испитивање. За више узорака исте или сличне коже довољно је једно подешавање на почетку испитивања.

Епрувете се кондиционирају 48h на 200C и релативној влажности 65±2%. У апарат се учврсти епрувета која служи за подешавање повећања притиска у апарату. Апарат се помоћу вентила подеси тако да се притисак подигне од 0 до 10 bar за 30 s. Притисак се отпусти и епрувета се уклони. У апарат се затим учврсти друга епрувета. Брушена страна се окрене нагоре. Папир се постави на ваљак, перо за писање се напуни мастилом и стави на ваљак. Пумпа се пусти у рад и посматрају се први знаци прскања покривног слоја или лица епрувете коже. Ако наступи једна од ових промена, означи одговарајући притисак кратким прекидом довода уља на криву притисак - истезање.

Када је постигнут притисак од 15 bar притисак се редуцира лаганим отварањем вентила при чему брзина пада притиска мора бити једнака брзини пораста. Из криве притисак-висина калоте очитају се вердности за h, у милиметрима, и то код растуће криве на 5, 10 и 15 bar, а код опадајуће криве на 10 и 5 bar. Епрувета се скине са апарата и провери се њен изглед. Ако се установи да је дошло до померања у месту учвршћивања, резултат се мора одбацити и испитивање се мора поновити.

Апарат је снабдевен уређајем за графичко регистровање резултата и из дијаграма притисак-висина калоте прочитају се потребне вредности. Вредности за линеарно и површинско истезање могу се директно прочитати у процентима помоћу посебног лењира који се испоручује уз апарат, а добијени резултати су информативни и неће се разматрати као такви.

Површинско истезање се може израчунати из следеће једначине: 


А = 0,16 x h2 
где је А – површинско истезање (%) и  h – висина калоте.

Напомена: Вредност висине h код тензометра добија се ако се вредност апцисе, у милиметрима, подели са 3.

Линеарно истезање израчунава се на следећи начин:


R = 100 x [α/sin α -1] , где је: 
α = cos -1 [1- h/r] 
r – радијус кривине калоте (mm), дат је у следећој једначини: r=(h2 + 625)/2h.

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру

Испитивање понашања коже на Бали пенетрометру се обавља према SRPS EN ISO 5403-1, или SRPS EN ISO 20344:6.13, уз следеће допуне:

· за испитивање се користи ексцентар за прегибање 5 %,

· код бокса хидрофобираног, узорци коже се пре испитивања са стране лица стружу брусним папиром финоће 180. Стругање се обављапомоћу апарата за одређивање постојаности боје према трљању прописаног према SRPS EN ISO 11640. Трака брусног папира од 15 mm ширине се учврсти на носач овог апарата преко лежишта у које се ставља филцани јастучић. Узорак коже се поставља на подлогу апарата и струже по средини. Оптерећење износи 0,5 kg, а број ходова је 5 у једном и 5 у другом правцу,

· време упијања воде за 2 сата рачуна се од почетка испитивања. 

5.1.9. Испитивање отпорности ђонске коже на зној

Испитивање ђонске коже на зној врши се на следећи начин:

Из лабораторијског узорка коже исече се пет епрувета димензија (10 x 3) cm.
За испитивање се користи вештачки зној припремљен по рецептури:

· 1% натријум-хлорида,

· 0,6% амонијум-карбоната,

· 0,2% секундарног калијум-фосфата.

Хемикалије се растварају у дестилованој води и допуне до 1000 ml. Дотеривање pH раствора врши се натријум-хидроксидом на pH  9-9,1.
Епруветама се измере средње дебљине по SRPS EN ISO 2589, а затим се епрувете означе бројевима од 1 до 5 и третирају вештачким знојем. Епрувете 1 и 3 користе се за испитивање затезне чврстоће, епрувета 5 за оцењивање постојаности на савијање, а епрувете 2 и 4 служе за упоређење. Епрувете 1,3 и 5 претходно се држе 30 минута у сушници на 550C, а затим још 30 минута на 370C у вештачком зноју који је претходно загрејан до исте температуре. Епрувете се затим изваде из зноја и влажне држе у добро затвореним посудама у сушници на 600C. По истеку овог времена епрувете се обесе и суше на ваздуху преко ноћи, а затим кондиционирају на 65% релативне влажности.

Из нетретираних епрувета (2 и 4), као и знојем третираних епрувета (1 и 3) после кондиционирања исеку се одговарајућим ножем епрувете за одређивање затезне чврстоће. Кидање епрувета врши се на динамометру према SRPS EN ISO 3376. Приликом израчунавања затезне чврстоће узима се дебљина епрувета пре третирања.

Отпорност на зној исказује се као заостала затезна чврстоћа. Заостала затезна чврстоћа, % = а/б x100, где је:

а – затезна чврстоћа третираних епрувета, N/mm2,  

 
b - затезна чврстоћа нетретираних епрувета, N/mm2.

Одређивање отпорности на зној преко отпорности на прскање при савијању врши се посматрањем понашања знојем третираних епрувета (5) при савијању  око ваљка одређеног пречника. Пречник ваљка треба да буде једнак десетострукој вредности захтеване минималне дебљине испитиване коже. Савијање око ваљка не треба изводити нагло већ постепено. Отпорност на прскање при савијању оцењује се речима "не прска", "прска по ивицама" (у овом случају навести максималну дужину напрслине) и "пуца".

Оцењивање отпорности на зној преко постојаности боје врши се упоређивањем промене боје знојем третираних епрувета (1,3 и 5), у односу на нетретиране епрувете (2 и 4). Постојаност боје оцењује се речима "слаба промена" и "јака промена".
2.2. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Квалитет обуће мора да одговара прописима о квалитету (техничке спецификације) као и овереним узорцима, у складу са табелом 1.

Табела 1 – Списак добара са прописима о квалитету:

	Ред.

бр.
	НАЗИВ ДОБАРА
	Услови квалитета-стандарди

	1
	2
	3

	1.1.
	ПАРТИЈА БР. 1

	1
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	Техничке спецификације за обућу и оверен узорак

	2
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне
	

	3
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне
	

	4
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	

	5
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	

	1.2.
	ПАРТИЈА БР. 2 

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	Техничке спецификације за обућу и оверен узорак

	2
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	


2.3. СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији тј. овереним узорцима за производњу. 


Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО у Републици Србији. Контрола квалитета и квалитативни пријем детаљније је објашњена и дефинисана у члану 6. модела уговора.
Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи прималац.

Квантитативни пријем детаљније објашњен и дефинисан у члану 7. модела уговора.
2.4. РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок извршења – испоруке добара по свим диспозицијама не може бити дужи од 140 (сточетрдесет) дана. Испоруку уговорених добара до Крајњих корисника врши добављач сопственим превозом и о свом трошку. 


О месту извршења или испоруке добара детаљније у тачки 2.7. овог поглавља, као и у члану 5. модела уговора (поглавље 7.  Конкурсне документације).
2.5. АМБАЛАЖА, ТРАНСПОРТ И НАЧИН ПАКОВАЊА
Амбалажа и начин паковања детаљније су објашњени и дефинисани у члану 10. модела уговора, (поглавље 7.  Конкурсне документације).
2.6. УСЛОВИ ИЗРАДЕ, УПОЗНАВАЊЕ СА УЗОРЦИМА И ОВЕРА УЗОРАКА
· Са узорцима тражених добара из табеле 1 (из тачке 2.2. Квалитет и технички услови), овлашћени представници понуђача се могу упознати у Одсеку за ИнMС – ВТИ Жарково, Ратка Ресановића бр. 1, уз претходну најаву на телефон 011/2051-699 или 011/2051-551; 

· Овлашћени представници понуђача са узорцима се могу упознати најкасније до 5 дана пре отварања понуда и не могу их преузимати на реверс;
· За сва добра добављач је у обавези да изврши оверу сопствених узорака за серијску произвoдњу и квалитативни пријем. 
· Наручилац не обезбеђује добављачу основни и помоћни репроматеријал за израду уговорених добара; 

· Добављач са којим се закључи уговор у обавези је да изради добра, у складу са Техничким спецификацијама и овереним узорцима;
· Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким спецификацијама.
· Вандредни пријем и пријем уз бонификацију се неће вршити по било ком основу; 

Овера узорка

Оверу узорака готових добара врши Одсек за ИнМС ВТИ Жарково, Ратка Ресановића бр. 1 (контакт телефони: 011/2051-699 или 011/2051-551). Овера узорака се врши на основу званичног захтева добављача који се доставља на адресу: Одсек за ИнМС Војнотехнички институт – Београд, Ратка Ресановића бр. 1. У захтеву добављач наводи датум достављања узорака, број уговора, назив и количину узорака.

Овера узорака добара врши се органолептички и иста је бесплатна.

Добављач са којим се буде закључио уговор, узорке добара са којима су понуђачи могли да се упознају пре достављања понуда за јавну набавку, може преузети на реверс у Одсеку за ИнMС–ВТИ Жарково. Преузети узорци служиће добављачу као смерница за израду сопствених узорака. 

Добављач је у обавези да узорке које је преузео на реверс, по извршеној овери сопствених узорака за производњу и квалитативни пријем, врати Одсеку за ИнMС–ВТИ Жарково.

За оверу узорака добара добављач је дужан да достави од сваког уговореног добра по један пар обуће.

По извршеној овери Одсек за ИнMС – ВТИ Жарково (контакт телефони: 011/2051-699, 2051-551) је у обавези да оверене узорке (један полупар) пломбира и изда добављачу ради серијске производње и квалитативног пријема. Други полупар овереног узорка остаје у власништву Одсека за ИнMС – ВТИ Жарково.

Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС ВТИ, односно за обавештење о одбијању овере са разлозима одбијања је највише 5 радних дана од дана достављања узорака, за сваки покушај овере узорка. Уколико је овера узорака трајала дуже, Одсек за ИнМС дужан је да достави обавештење УОЛ СМР МО, УСн СМР МО и добављачу о броју дана кашњења при овери узорака и рок испоруке се продужава за тај број дана у кашњењу овере узорака.
2.7. КОЛИЧИНЕ ДОБАРА

Укупне количине добара и количине добара по диспозицијама дате су у Табели 1. 

Табела 1. Укупне количине добара по диспозицијама :

	Ред. бр.
	Наименовање (врсте добара-услуга)
	Јед. мере
	Складиште "Качарево"
	ВП 2977
Београд
	ВП 2078-5
Младеновац
	ВП 2289
Београд
	Укупна количина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Партија 1. ЦИПЕЛЕ И ЧИЗМИЦЕ

	1
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	пар
	50
	 
	 
	 
	50

	2
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне
	пар
	4000
	 
	 
	 
	4000

	3
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне
	пар
	4000
	 
	 
	 
	4000

	4
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	пар
	1800
	 
	 
	 
	1800

	5
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	пар
	190
	 
	 
	 
	190

	Партија 1. ЦИПЕЛЕ ВОЈНИЧКЕ

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	пар
	 
	150
	 
	50
	200

	2
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	пар
	 
	300
	1200
	 
	1500

	УКУПНО :  
	11740


Структура величинских бројева и са количинама по диспозицијама дате су у Табели 2.

Табела 2. Структура величинских бројева са количинама по диспозицијама


СТРУКТУРА ВЕЛИЧИНСКИХ БРОЈЕВА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ

	МЕСТО ИСПОРУКЕ: СКЛАДИШТЕ КАЧАРЕВО

	Ред. број
	НАЗИВ ДОБРА
	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ
	УКУПНО

	
	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	 
	

	1
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	20
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	2
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, црне 
	
	 
	 
	 
	30
	80
	450
	800
	800
	800
	530
	400
	70
	20
	10
	10
	 
	4000

	3
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, кожни ђон, црне 
	 
	 
	 
	 
	30
	80
	450
	800
	800
	800
	530
	400
	70
	20
	10
	10
	 
	4000

	4
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	 
	 
	 
	 
	20
	80
	220
	380
	400
	260
	240
	100
	50
	50
	 
	 
	 
	1800

	5
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	20
	20
	30
	60
	20
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2977 Београд

	Ред. број
	НАЗИВ ДОБРА
	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ
	УКУПНО

	
	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	 
	 
	 
	

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	10
	30
	30
	25
	25
	20
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150

	2
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	40
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	10
	 
	 
	 
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2078-5 Младеновац

	Ред. број
	НАЗИВ ДОБРА
	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ
	УКУПНО

	
	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	 
	 
	 
	

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	 
	12
	12
	24
	48
	96
	200
	310
	224
	0
	274
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕСТО ИСПОРУКЕ: ВП 2289 Београд

	Ред. број
	НАЗИВ ДОБРА
	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ
	УКУПНО

	
	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	 
	 
	 
	

	1
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	10
	15
	15
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРУКТУРА ВЕЛИЧИНСКИХ БРОЈЕВА ЗА УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ

	Ред. број
	НАЗИВ ДОБРА
	ВЕЛИЧИНСКИ БРОЈ
	УКУПНО

	
	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	 
	 
	 
	

	1
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	20
	15
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	50

	2
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, црне 
	0
	0
	0
	0
	30
	80
	450
	800
	800
	800
	530
	400
	70
	20
	10
	10
	 
	4000

	3
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, кожни ђон, црне 
	0
	0
	0
	0
	30
	80
	450
	800
	800
	800
	530
	400
	70
	20
	10
	10
	 
	4000

	4
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	0
	0
	0
	0
	20
	80
	220
	380
	400
	260
	240
	100
	50
	50
	 
	 
	 
	1800

	5
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	20
	20
	30
	60
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	190

	6
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	20
	45
	45
	35
	25
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	200

	7
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	0
	12
	12
	24
	48
	116
	240
	360
	274
	50
	324
	20
	10
	10
	 
	 
	 
	1500


2.8. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО. Услови квалитативног пријема детаљније су објашњени и дефинисани у члану 6. Модела уговора (поглавље 7.  Конкурсне документације).
2.8. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи прималац.

Услови квантитативног пријема детаљније објашњени и дефинисани у члану 7. Модела уговора (поглавље 7.  Конкурсне документације).
2.9. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука предметних добара вршиће се на локацији Крајњих корисника према Табели 1 – Укупне количине добара по диспозицијама и Табели 2 – Структура величинских бројева са количинама по диспозицијама ( Тачка 2.7. Количине добара Конкурсне документације).

Организацију транспорта и транспорт уговорених добара до места испоруке врши Понуђач/Добављач. Трошкови транспорта улазе у цену добара.
Понуђач је обавезан да, истовремено, писаним путем обавести Наручиоца и Крајњег корисника Наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
Испорука се сматра извршеном даном пријема (датумом )који је уписан у Записнику о квалитативно-квантитативном пријему Крајњег корисника добара, за сваку диспозицију.
2.9. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈА
Гарантни рок за сва добра је минимално 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добара.

Гарантни рок и рекламација детаљније су објашњени и дефинисани у члану 9. Модела уговора (поглавље 7.  Конкурсне документације).
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Нема техничке документације и планова
4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ


Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом


	2.
	Да он и његов(и) законски заступник(ци) није(су) осуђиван(и) за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
	

	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
	

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
	


ДОДАТНИ УСЛОВИ


Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
	Р.бр.
	ДОДАТНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.


	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 



	
	Да располаже довољним финансијским капацитетом:

· за средња и велика правна лица – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за  2015. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно;

· за микро и мала правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха 2015. годину.
	


НАПОМЕНА: Уколико Агенција за привредне регистре није у могућности да изда оверене финсијске извештаје за 2015 годину, наручилац ће прихватити Биланс стања и Биланс успеха оверен од стране овлашћеног лица привредног субјекта.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

· Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.    
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
· Наручилац је дужан пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
· На захтев Наручиоца да му понуђач достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

· ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Члан 76. ЗЈН, додатни услов под редним бројем 1. финансијски капацитет наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ :
Доказ за Правно лице:
· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2015. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину;

· За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2015. годину са приложеним доказом о разврставању; или
· Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, (важи за сва правна лица), за 2015. годину.

Доказ за Предузетнике:

· Биланс успеха за 2015. годину; или
· Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, за 2015. годину.
· Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податке за 2014. годину потребно је доставити и биланс стања и биланс успеха за 2014. годину (важи за сва правна лица) односно биланс успеха за 2014. годину (важи за предузетника)– НАПОМЕНА за средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину. 

Доказ за Физичко лице:

- Није применљиво.
Напомена:
Понуђачи који су уписани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач који је у складу са чланом 78. став 3. Закона поднео захтев за упис у Регистар понуђача, може као доказ испуњености обавезних услова од 1) до 4) из чл. 75. доставити Решење АПР-а о упису у Регистар понуђача. Исто може учинити понуђач за свог подизвођача, односно сваки понуђач из групе понуђача. Уколико претрагом података из Регистра понуђача, наручилац утврди брисање привредног субјекта из Регистра, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума за оцењивање понуда “најнижа понуђена цена“.

У случају  да после спроведеног рангирања понуда две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум и биће изабрана понуда са “краћим роком испоруке“.

У случају да избор најповољније понуде није могуће извршити ни након употребе првог помоћног критеријума, уговор ће бити додељен применом другог помоћног критеријума за оцењивање понуда “дужи рок плаћања“. 
6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац 1: Образац понуде;
2) Образац 2: Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 
3) Образац 3: Образац трошкова припреме понуде; 
4) Образац 4: Образац изјаве о независној понуди;
5) Образац 5: Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке- чл.75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом;
6) Образац 6: Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
7) Образац 7: Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке.
8) Образац 8: Менично писмо-овлашћење (за озбиљност понуде-3% вредности понуде)
9) Образац 9: Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити средства обезбеђења за добро извршење посла
10) Образац 10: Менично писмо-овлашћење (за добро извршење посла-10% вредности понуде)
11) Модел уговора
(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________ од __.___.2016.године за јавну набавку Обућа ЈН 2/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5)

СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку по партијама, бр.2/2016 –Обућа, достављамо Споразум којим се међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:
	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	
	

	

	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:



	
	

	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана Групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат члана Групе понуђача:
1. ____________________________________

_________________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________

_________________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________

_________________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

_________________________________
потпис и М.П.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: Обућа ЈН 2/2016
	ПАРТИЈА БР. 1 – ЦИПЕЛЕ И ЧИЗМИЦЕ

	Р. бр.
	Врста добара
	Јед.

мере
	Количина
	Јединична цена      без ПДВ
	Укупна цена без ПДВ (4*5)
	Произвођач и Модел производа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	ком
	50
	
	
	

	2. 
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне
	ком
	4.000
	
	
	

	3. 
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне
	ком
	4.000
	
	
	

	4. 
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне 
	ком
	1.800
	
	
	

	5. 
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	ком
	190
	
	
	

	
	

	Укупна вредност понуде без ПДВ у днарима
	

	Износ ПДВ у %
	

	Износ ПДВ у динарима
	

	Укупна вредност понуде са ПДВ у диарима
	


	Рок плаћања је ________ дана од дана испоруке добара за сваку диспозицију. (не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана).

	Рок испоруке добара је ________ дана од дана ступања уговора на снагу. (не може бити дужи од 140 дана од дана ступања уговора на снагу).

	Гарантни рок је _________ месеци/а од дана испоруке добара (не може бити краћи од 12 месеци).

	Понуда важи  ________ дана (најмање 90 дана) од дана отварања понуде.

	Место испоруке и остали елементи су у свему према условима из конкурсне документације.


Место и датум:



                                    Понуђач:

_______________________



__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________

М.П.             


(пун потпис)
(читак отисак печата)
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде.

	ПАРТИЈА БР. 2 – ЦИПЕЛЕ ВОЈНИЧКЕ

	Р. бр.
	Врста добара
	Јед.

мере
	Количина
	Јединична цена      без ПДВ
	Укупна цена без ПДВ (4*5)
	Произвођач и Модел производа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	ком
	200
	
	
	

	2. 
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	ком
	1.500
	
	
	

	Укупна вредност понуде без ПДВ у днарима
	

	Износ ПДВ у %
	

	Износ ПДВ у динарима
	

	Укупна вредност понуде са ПДВ у диарима
	


	Рок плаћања је ________ дана од дана испоруке добара за сваку диспозицију. (не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана).

	Рок испоруке добара је ________ дана од дана ступања уговора на снагу. (не може бити дужи од 140 дана од дана ступања уговора на снагу).

	Гарантни рок је _________ месеци/а од дана испоруке добара (не може бити краћи од 12 месеци).

	Понуда важи  ________ дана (најмање 90 дана) од дана отварања понуде.

	Место испоруке и остали елементи су у свему према условима из конкурсне документације.


Место и датум:



                                    Понуђач:

_______________________



______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________

М.П.             


(пун потпис)

(читак отисак печата)
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.

 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	ПАРТИЈА БР. 1 – ЦИПЕЛЕ И ЧИЗМИЦЕ - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

	Р. бр.
	Предмет ЈН


	Јед.

мере
	Коли-чина
	Јединична цена      без ПДВ-а
	Јединична цена      са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (4*5)
	Укупна цена са ПДВ-ом (4*6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	ЦИПЕЛЕ  на шнир, гумени ђон, женске, црне 
	пар
	50
	
	
	
	

	2. 
	ЦИПЕЛЕ на шнир, гумени ђон, црне
	пар
	4.000
	
	
	
	

	3. 
	ЦИПЕЛЕ на шнир, кожни ђон, црне
	пар
	4.000
	
	
	
	

	4. 
	ЧИЗМИЦЕ, гумени ђон, црне
	пар
	1.800
	
	
	
	

	5. 
	ЧИЗМИЦЕ женске, гумени ђон, црне
	пар
	190
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	


Место и датум:



                                    




Понуђач:

_______________________








__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.             




(пун потпис)
(читак отисак печата)

	ПАРТИЈА БР. 2 – ЦИПЕЛЕ ВОЈНИЧКЕ- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

	Р. бр.
	Предмет ЈН


	Јед.

мере
	Коли-чина
	Јединична цена      без ПДВ-а
	Јединична цена      са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (4*5)
	Укупна цена са ПДВ-ом (4*6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке женске, црне
	пар
	200
	
	
	
	

	2. 
	ЦИПЕЛЕ војничке плитке мушке, црне
	пар
	1.500
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	


Место и датум:



                                    




Понуђач:

_______________________








__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.             




(пун потпис)
(читак отисак печата)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
· у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
· у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а у динарима за тражени предмет јавне;
· у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом у динарима за тражени предмет набавке

(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________________,


(Назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке ОБУЋА 2/2016 , како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


 (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности ОБУЋА 2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У
Понуђач___________________________________________ у поступку јавне набавке   ОБУЋА број 2/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
·  Да располаже довољним финансијским капацитетом:

а) за средња и велика правна лица – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за  2015. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно;

6) за микро и мала правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха 2015. годину.
Место:_____________                                                        

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     

_____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу





И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке ОБУЋА број 2/2016 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
(ОБРАЗАЦ 7)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА
О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА
ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Као заступник Понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

И З Ј А В У
Понуђач ______________________________________________________________________

                                                          (навести назив Понуђача)

у отвореном поступку по партијама, јавна набавка добара бр. 2/2016 – ОБУЋА, а у складу са одредбом члана 77. став 7. ЗЈН ће без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци добара и документоваће је на прописани начин.
Место и датум:



                                    Понуђач:

_______________________



__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.             


(пун потпис)
(читак отисак печата)                          
Напомена: Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

 (ОБРАЗАЦ 8)
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

              (навести назив привредног субјекта)


         (адреса) 

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје  




МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: ___________________________________________________________________________________





      (навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде, а у случају:

1. Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или
2. Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-Не потпише Уговор о набавци  ____________________________________________________,









(навести назив предмета набавке)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

- Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

· Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број _________ и __________,

· Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Дирекцију за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У ____________, ___________. године


  Понуђач:
__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________

М.П.             


(пун потпис)

(читак отисак печата)                          

 (ОБРАЗАЦ 9)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

И З Ј А В У

Понуђач ___________________________________________________________________________

                                                          (навести назив понуђача)

у отвореном поступку по партијама, јавна набавка добара бр. 2/2016 – Обућа, ће приликом закључења уговора издати Наручиоцу средства обезбеђења за добро извршење посла, и то:

· Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног уговорном казном (више од 25 дана).

· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.

· Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

· Копија захтева за регистрацију меница.

Место и датум:



                                    Понуђач:

_______________________



__________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.             


(пун потпис)
(читак отисак печата)   

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора.

(ОБРАЗАЦ 10)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

              (навести назив привредног субјекта)


  (адреса) 

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје  




МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Дирекцији за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:________________________________ 
____________________________________________________________________________________.





     (навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

· Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број __________ и ___________,

· Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Дирекцију за набавку и продају, Управе за снабдевање, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.
У ____________, ___________. године



Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_______________________________
М.П.             


(пун потпис)
(читак отисак печата)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора попунити на следећи начин: 

· Уписати податке о понуђачу (на првој страници модела уговора), 

· Попунити чланове уговора који се односе на подизвођаче или групу понуђача - опционо, 

· На последњој страници Модела уговора уписати функцију, име и презиме овлашћеног лица понуђача и оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. 

Напомене:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
[image: image47.jpg]



МОДЕЛ УГОВОРА број 41-65-___-16

за набавку обуће

закључен  између:

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж.   - у даљем тексту Наручилац, 
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 

Телефон: 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30

Текући  рачун број: 840-1620-21


и

	________________________________________________________________________

                       (назив понуђача)

које заступа _______________________________________, - у даљем тексту Добављач, 
Матични број: __________________
ПИБ: ____________________

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________

Телефон: _________________

Телефакс: ___________________

Текући  рачун број и банка: ___________________________________________




Правни основ:

Јавна набавка бр. 2/2016 – Обућа; Одлука о додели уговора бр. попуњава наручилац од попуњава наручилац године, и понуда добављача бр._________ од ___________ године.      







ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Добављач се обавезује да Наричиоцу, односно његовим крајњим корисницима (у даљем тексту: Крајњи корисници), у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добара: ______________________________(као у понуди).
1.2. Крајњи корисници се обавезују да преузму добра и изврше исплату уговорених добара по одредбама овог Уговора.
1.3. Саставни део овог уговора су:

· Прилог бр. 1: Техничка спецификација 
· Прилог бр. 2: Диспозиције за испоруку са количинама и структуром величинских бројева

ЧЛАН 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




ЧЛАН 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЧЛАН 2. КВАЛИТЕТ, УСЛОВИ ИЗРАДЕ И ОВЕРА УЗОРАКА
2.1. Наручилац нема обавезу да добављачу обезбеди основни и помоћни репроматеријал за израду уговорених добара. 
2.2. Добављач је у обавези да испоручи добра у складу са Техничком спецификацијом (Прилог бр.1. овог уговора) и овереним узорцима за производњу.
2.3. Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција.
2.4. Вандредни пријем и пријем уз бонификацију се неће вршити по било ком основу. 
2.5. За уговорена добра добављач је у обавези да изврши оверу сопствених узорака за серијску произвoдњу и квалитативни пријем. 
2.6. Овера узорака добара врши се органолептички и иста је бесплатна.
2.7. Оверу узорака готових добара врши Одсек за ИнМС ВТИ Жарково, Ратка Ресановића бр. 1 (контакт телефони: 011/2051-699 или 011/2051-551). Овера узорака се врши на основу званичног захтева добављача који се доставља на адресу: Одсек за ИнМС Војнотехнички институт – Београд, Ратка Ресановића бр. 1. У захтеву добављач наводи датум достављања узорака, број уговора, назив и количину узорака.
2.8. Узорке добара са којима се Добављач могао упознати пре достављања понуда за јавну набавку, преузима на реверс у Одсеку за ИнMС–ВТИ Жарково. Преузети узорци служе добављачу као смерница за израду сопствених узорака. 
2.9. Добављач је у обавези да узорке које је преузео на реверс, по извршеној овери сопствених узорака за производњу и квалитативни пријем, врати Одсеку за ИнMС–ВТИ Жарково.

2.10. За оверу узорака добара добављач је дужан да достави од сваког уговореног добра по један пар обуће.

2.11. По извршеној овери Одсек за ИнMС – ВТИ Жарково (контакт телефони: 011/2051-699, 2051-551) је у обавези да оверене узорке (један полупар) пломбира и изда добављачу ради серијске производње и квалитативног пријема. Други полупар овереног узорка остаје у власништву Одсека за ИнMС – ВТИ Жарково.

2.12. Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС ВТИ, односно за обавештење о одбијању овере са разлозима одбијања је највише 5 радних дана од дана достављања узорака, за сваки покушај овере узорка. Уколико је овера узорака трајала дуже, Одсек за ИнМС дужан је да достави обавештење УОЛ СМР МО, УСн СМР МО и добављачу о броју дана кашњења при овери узорака и рок испоруке се продужава за тај број дана у кашњењу овере узорака.
ЧЛАН 3. ЦЕНА

3.1. Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку на локације Крајњих корисника према Прилогу бр. 2 овог уговора.
3.2. Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до потпуне реализације уговора.
3.3. Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи ______________динара (као у понуди), 
ПДВ је______% (као у понуди) или ______________динара (као у понуди), а укупна

вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________динара (као у понуди). 
ЧЛАН 4. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

4.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).
ЧЛАН 5. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКE
5.1. Рок испоруке за добара из члана 1. овог Уговора је ________(као у понуди) дана од дана ступања уговора на снагу.
5.2. Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добра из члана 1. овог Уговора вршити према диспозицијама и количинама по диспозицијама у Прилогу бр. 2 овог уговора.

5.3. Управа за општу логистику СМР МО задржава право да писаним путем измени диспозицију – место испоруке, количине по месту испоруке без сагласности добављача, а структуру величинских бројева- уз сагласност добављача, с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.

5.4. Организацију транспорта и транспорт до Крајњих корисника за испоруку добара из члана 1. овог Уговора врши Добављач и трошкови транспорта се не ислаћују посебно.
5.5. Добављач је дужан да писаним путем обавести Крајњег корисника и ВКК СМР МО о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да иста не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
5.6. Добављач је дужан да истовремено писаним путем обавести о испоруци и Наручиоца и УОЛ СМР МО.
5.7. Испорука се сматра извршеном даном пријема (датумом ) који је уписан у Записнику о квалитативно-квантитативном пријему Крајњег корисника добара, за сваку диспозицију.
ЧЛАН 6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
6.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничким спецификацијама које су саставни део уговора, односно овереним узорцима за производњу. 
6.2. Квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО у Републици Србији.
6.3. Добављач се обавезује да у року не дужем од 15 дана од дана потписивања уговора изради План производње-термин план реализације уговора и исти достави ВКК СМР МО. План производње-термин план реализације уговора је документ којим се идентификује предмети-добра производње, потребни ресурси и рокови за реализацију уговора. Форма Плана производње-термин плана реализације уговора није прецизно дефинисана и њу добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.

6.4. Добављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета и/или План контролисања добара која су предмет уговора. План квалитета је документ којим се за специфични производ, процес или уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када. План контролисања је документ добављача и представља плански и технички документ Плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записа о квалитету ради утврђивања усаглашености са специфираним захтевима. Форма План квалитета и План контролисања добара није прецизно дефинисана и њу добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.

6.5. Добављач је у обавези да благовремено обавести Војну контролу квалитета СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или E-mailom на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Војна контрола квалитета СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем добављач доставља и Управи за општу логистику СМР МО у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299. 
6.6. ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички квалитативни пријем (како основног репроматеријала, тако и готовог добра) у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења. 
6.7. Добављач се обавезује да проверавачу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

6.8. Добављач има обавезу да приликом сваког квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, добављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему. 
6.9. Добављач је у обавези да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју са одговарајућим печатом.
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
6.10. Квалитативни пријем подразумева органолептичку и лабораторијску проверу   квалитета репроматеријала и готовог добра према техничкој спецификацији.
Квалитативни пријем репроматеријала – коже

6.11. Број узорака коже за испитивања се одређује према броју кожа припремљених за испоруку, и то:

	Број кожа
	Органолептички преглед*
	Број узорака за лабораторијску проверу у I степену
	Број узорака за лабораторијску проверу у II степену

	до 500 комада
	20
	2
	2

	до 501- 1.000 комада
	40
	3
	3

	од 1.001- 2.000 комада
	60
	4
	4

	од 2001- 3.000 комада
	70
	5
	5

	од 3.001- 4.000 комада
	80
	6
	6


* узорци коже за органолептички преглед су цели комади коже без сечења.

6.12. Органолептичка контрола квалитета коже обавља се на издвојеном броју узорака узетих из партијa кожа припремљених за пријем.
6.13. Утврђују се сва својства коже која се могу запазити визуелним посматрањем, опипавањем, мерењем дебљине и сл.
6.14. Ако проверавач ВКК СМР МО оцени да квалитет коже припремљене за испоруку у органолептичком погледу не одговара, одбија се пријем целе количине коже и узорци за лабoраторијско испитивање се не узимају.
6.15. Уколико проверавач ВКК СМР МО оцени да кожа припремљена за испоруку одговара уговореном квалитету у органолептичком изгледу, издваја узорке за лабараторијска испитивања  обележава, пломбира, пакује у погодну амбалажу уз пропратни акт и картицу са подацима о кожи упућује надлежној лабoраторији на испитивање, а контраузорци за  суперанализу остају на чувању код добављача до суперанализе или истека гарантног рока. Узорци коже за лабораторијска испитивања узимају се из количине кожа издвојених за органолептички преглед. 
6.16. Транспорт узорака на лабoраторијску анализу и /или  суперанализу извршиће добављач о свом трошку.
6.17. Величина једног узорка и контраузорка коже је 15 х 45 цм.
6.18. Величина узорка за лабoраторијска испитивања осталог репроматеријала који се лабораторијски испитује према техничкој спецификацији, издваја се и упућује надлежној лабoраторији у следећим количинама:
	Укупна количина репроматеријала за испоруку
	Број узорака за лабораторијску проверу у I степену
	Број узорака за лабораторијску проверу у II степену

	до 1000 пари
	1
	1

	од 1001-3000 пари
	2
	2

	од 3000- 5000 пари
	3
	3


6.19. Један узорак чини 1 (један) полупарпар. На сваких даљих 1000 пари узима се по 1(један ) узорак (један полупар за испитивање у I степену и један полупар за испитивање у II степену.
6.20. ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички пријем основног репроматеријала у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико се из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења. 
6.21. Добављач је у обавези да издвоји репроматеријал од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. 
6.22. Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју записник о извршеном органолептичком пријему репроматеријала и уколико је репроматеријал услован у органолептичком погледу, сачињавају пропратни акт (у два примерка) за лабораторијску проверу квалитета.
6.23. Ако ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема репроматеријала уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина репроматеријала се добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити. 
6.24. Уколико добављач није сагласан са налазом проверавача при органолептичком пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана добављача, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из предметне области), које споразумно одређују ВКК СМР МО и добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чије су тврдње оспорене.
6.25. Добављач преузима на чување контраузорке репроматеријала до суперанализе или истека гарантног рока.
6.26. У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, ВКК СМР МО и добављач ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију. 
6.27. Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чије су тврдње оспорене.
6.28. Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган Војне контроле квалитета СМР МО доноси решење о пријему, односно одбијању репроматеријала са разлозима одбијања. Решење се доноси у року од 5 радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО. Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења. 
6.29. По добијању решења о пријему репроматеријала добављач може отпочети серијску прозводњу.
6.30. Прегледане и примљене количине репроматеријала  проверавач/и ВКК СМР МО видно обележава/ју са одговарајућим печатом. 
6.31. Уколико се уговорена добра производе ван Републике Србије, добављач је у обавези да достави ВКК СМР МО (контакт тел.011/2051-488) записник о органолептичком пријему и узорковању репроматеријала оверен од стране овлашћене институције са којом је добављач закључио уговор и запечаћене узорке и контраузорке који су узорковани и запечаћени од стране овлашћене институције, с тим да записник и остала пратећа документација уз узорке морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Узорци се достављају на лабораторијску проверу квалитета о трошку добављача (искључиво у Републици Србији), а контраузорци оверени од стране ВКК СМР МО остају на чувању код добављача.
Квалитативни пријем готовог добра
6.32. ВКК СМР МО је дужна да изврши органолептички пријем готовог добра у року од 5 радних дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења. 
6.33. За уговорена добра проверавач ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји најмање 10% од припремљених добара за испоруку ради органолетичког пријема. Проверавач може по слободној процени узорковати и већу количину припремљених добара за органолептички пријем. 
6.34. Ако ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема готовог добра уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног органолептичког пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готовог добра се добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити. 
6.35. Уколико добављач није сагласан са налазом проверавача при органолептичком пријему готовог добра, може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана добављача, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из предметне области), које споразумно одређују ВКК СМР МО и добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Резултати комисијског органолептичког пријема су коначни за обе стране, а трошкове поновљеног комисијског органолептичког пријема сносиће страна чије су тврдње оспорене.
6.36. Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју записник о извршеном органолептичком пријему готовог добра и уколико је готово добро условно у органолептичком погледу, сачињавају пропратни акт (у два примерка) за лабораторијску проверу квалитета, картицу са подацима о ципели-чизми и упућује надлежној лабораторији на испитивање. 
6.37. Величина узорка за лабораторијска испитивања готове обуће (јачина лепљења ђонова, квалитет репроматеријала) уколико техничком спецификацијом није другачије одређено издваја се и упућује надлежној лабораторији у следећим количинама:
	Ред.
бр.
	Укупна количина обуће за испоруку
	Број узорака за лабораторијску проверу у I степену
	Број узорака за лабораторијску проверу у II степену

	1.
	до 1000 пари
	1
	1

	2.
	до 10 000 пари
	2
	2

	3.
	На сваких даљих 1000 пари по 1 пар


*Величина једног узорка и једног контра узорка је један пар обуће (по један полупар за узорак и контраузорак).

6.38. Добављач је у обавези да увећа број уговорених добара за број узорака који се издваја за лабораторијску проверу(испитивања у првом и другом степену). Контраузорци остају на чувању код добављача и исти је у обавези је да их чува до суперанализе или истека гарантног рока.
6.39. Транспорт узорака на лабораторијску анализу и /или суперанализу извршиће добављач о свом трошку.
6.40. У случајевима кад нека од уговорних страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, ВКК СМР МО и добављач ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију. 
6.41. Резултати суперанализе су коначни а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чије су тврдње оспорене.
6.42. Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган Војне контроле квалитета СМР МО доноси решење о пријему, односно одбијању готовог добра са разлозима одбијања. Решење се доноси у року од 5 радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО. Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава добављача, УСн СМР МО и УОЛ СМР МО са образложењем кашњења, а добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења. 
6.43. Један примерак оригинал Решења о пријему и Записника о органолептичком пријему/одбијању добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља УОЛ СМР МО ради праћења реализације Уговора.
6.44. Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о пријему од стране Војне контроле квалитета СМР МО. Добављач је дужан да сваком Крајњем кориснику, уз отпремницу, достави оригинал Решење о пријему и Записник о органолептичком пријему.
6.45. Лабораторијска провера квалитета репроматеријала и готовог добра се врши према важећим SRPS стандардима
ЧЛАН 7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
7.1. Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи корисник, према важећим прописима и наређењима. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО на транспортном паковању, контролисање до 10% испоручене количине и провера садржаја транспортног паковања и његове усаглашености са декларацијом на транспортном паковању) врши се у складишту Крајњег корисника уговорених добара о чему се сачињава и комисијски записник о квалитативно-кванитативном пријему.
7.2. У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник добаваљача и тиме потврдити утврђене недостатке.
7.3. Приговор у погледу количине, оштећења и других недостатака, крајњи прималац уговорених добара доставља у року од три радна дана добављачу путем телефона, што потврђује путем телефакса или препорученим писмом.
7.4. Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету приликом пријема је 5 (пет) дана од дана пријема приговора.
7.5. Сви трошкови везани за поновљени квантитативни и/или квалитативни пријем добара падају на терет Добављача.
ЧЛАН 8. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добара из члана 1. овог Уговора врше Крајњи корисници у року   _________(као у понуди) дана од дана испоруке добара у складиште Крајњег корисника, на терет УОЛ СМР МО, шифра програма 1703, шифра пројекта 0001, књиговодствена шифра "953" конто 4261.
8.2. Добављач је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, ради благовремене исплате, достави Крајњем кориснику Наручиоца прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа у 2 (два) примерка, и то: 
· Фактуру – рачун, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Добављача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту Крајњег корисника, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и појединачну и укупну цену добара (са и без ПДВ).
· Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту Крајњег корисника, датум испоруке, врсту, количину, појединачну и укупну цену и датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет набавке.
· Решење о пријему ВКК СМР МО,
· Записник о органолептичком пријему добара ВКК СМР МО 
А Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО један примерак рачуна и отпремнице са напоменом "ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ"
8.3. Исплатну документацију поред докумената наведених у тачки  8.2. овог члана чине и:
· Записник о квалитативно-квантитативном пријему у складиште крајњег примаоца и

· Материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује крајњи прималац Наручиоца.
8.3. Уколико Добављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  И  РЕКЛАМАЦИЈЕ

9.1. Гарантни рок за уговорена добра је ______(као у понуди) месеца/и од дана испоруке добара у складиште Крајњег корисника.
9.2. Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке уговорених добара.
9.3. Крајњи корисници уговорених добара ће у случају евентуалних недостатака у квалитету, количини и очигледних грешака као и накнадног испољавања скривених мана (све оно што није било могуће утврдити у редовном поступку контроле квалитета) или рекламације било које врсте у почетној фази употребе добара и у периоду гарантног рока за сваки утврђени недостатак упознати и Војну контролу квалитета СМР МО, о чему ће сачинити комисијски записник који ће доставити добављачу са захтевом за отклањање недостатка на добрима код којих је дошло до одступања у квалитету односно квантитету. 

9.4. Добављач је у обавези да о свом трошку, у року од 20 (двадесет) дана од добијања писаног захтева, отклони недостатке, односно да испоручи друга условна добра и да о томе обавести Војну контролу квалитета СМР МО. Уколико добављач није у могућности да отклони недостатке, односно да испоручи нова добра, комисија наручиоца ће извршити процену штете коју је добављач у обавези да надокнади наручиоцу. 
9.5. Код решавања рекламације наручилац може захтевати суперанализу контра узорака или узорковање нових узорка из складишта.
ЧЛАН 10. АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА
10.1. Добра се испоручују Наручиоцу у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Индивидуална амбалажа мора да садржи декларацију са свим неопходним подацима и да буде адекватна за свако понуђено добро.
10.2. На сваком полупару обуће морају да буду означени следећи подаци: величински број, скраћени назив добављача и година производње. Наведени подаци треба да остану видљиви и читљиви за време трајања гарантног рока.
10.3. Уговорена добра се пакују прво у парску амбалажу, уз коришћење међупапира, а затим се по десет упакованих пари истог величинског броја пакује у транспортну амбалажу. Парска амбалажа мора да садржи уобичајене податке о називу производа, броју уговора, називу добављача/произвођача, величинском броју и години производње. Транспортна амбалажа је од петослојне лепенке, квалитета К2Ш, димензија 570х380х320. Транспортна амбалажа се одозго и одоздо затвара лепљивом траком.
10.4. На бочној страни транспортне кутије, у горњем  десном  углу  лепи се папирна етикета формата А5 са  следећим подацима:
· назив и место добављача/ произвођача,
· број уговора,
· назив производа,

· величински број,

· број пари,

· година производње.
10.5. Уговорена добра се чувају у сувим условним просторијама без директног утицаја сунчеве светлости. Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и чувања и да не угрожавају животну средину.
11.ВИША СИЛА

11.1. Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.
11.2. Под вишом силом се подразумевају следећи догађаји:  рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, мобилизација, генерални штрајк, пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, акти органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни орган прогласи за случајеве више силе.
11.3. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
11.4. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.
11.5. Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорене обавезе. За  време трајања дејства више силе одлаже  вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.
11.6. Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за ниспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.
11.7. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без  последица за себе.
ЧЛАН 12. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
12.1. Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.
12.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
12.3. Ако Добављач не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеном уговорном казном (преко 25 дана), Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, има право да депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун. 
12.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико добављач не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
12.5. Средство обезбеђења за добро извршење посла Наручилац задржава до истека гарантног  рока (из члана 9. Овог уговора) рачунајући од дана испоруке добара по диспозицији, односно, у случају замене добара током гарантног рока, рачунајући од последње замене.
12.6. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу врати издата средства обезбеђења уговорних обавеза.
ЧЛАН 13. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

13.1. Овај уговор може бити измењен (због наступања више силе ) или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
13.2. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. и члану 12. овог уговора. 
ЧЛАН 14. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

14.1. Уговорне стране дужне су да се придржавају  Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09).
14.2. Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које Добављачу ставља на  располагање.
ЧЛАН 15. РЕШAВАЊЕ СПОРОВА
15.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.
15.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља).
16.2. Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин.
16.3. Сви рокови у овом уговору који су изражени у данима подразумевају календарске дане.
16.4. Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Добављача. 
16.5. Наручилац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака.
16.6. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
16.7. Уговор је обострано  потписан дана попуњава наручилац године.

Д О Б А В Љ А Ч:
НАРУЧИЛАЦ:

______________________________
 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

      (функција)



 ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

______________________________
 др Александар Буквић, дипл.инж.

   (име и презиме)

 ______________________________

          (потпис)

Прилог бр. 1    Уз Уговор бр. 41-65-     -16
Техничка спецификација
Прилог бр. 2    Уз Уговор бр. 41-65-     -16
Диспозиције за испоруку са количинама и структуром величинских бројева
8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

8.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду и достављају уз понуду морају бити јасна и недвосмислена и читко написана на српском језику.

Уколико је, због природе ствари, неки документ на неком другом страном језику, Понуђач поред тог документа, мора да достави и оверен превод на српски језик.

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр. 15, приземље-деловодство, канцеларија 015, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку (добра) – Обућа,
ЈН бр.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
Партија/е бр. ____(уписати бр. партије/а)
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до термина назначеног у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда мора да садржи потписане и оверене: 
· Образац 1: Образац понуде (у зависности како понуђач наступа);
· Образац 2: Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 
· Образац 3: Образац трошкова припреме понуде – Опционо; 
· Образац 4: Образац изјаве о независној понуди;
· Образац 5: Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом;

· Образац 7: Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;
Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

· Образац 8: Менично писмо-овлашћење (за озбиљност понуде-3% вредности понуде) За прихватљивост понуде је довољно да је менично овлашћење само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа;
· 2 (две) бланко сопствене менице– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца;
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване или копију Захтева за регистрацију меница;
· Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда).

· Образац 9: Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити средства обезбеђења за добро извршење посла,
· Модел уговора (Поглавље бр.7 Конкурсне документације)
· Произвођачку спецификацију (на меморандуму произвођача) за све врсте кожа које се уграђују у свако појединачно понуђено добра и 
· Изјаву (понуђача) на свом меморандуму, да ће понуђена добра бити израђена и испоручена у свему према захтевима датим у Техничким спецификацијама.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :
· попуњен, потписан и оверен Образац 1, где ће назначити у табели на  подброју 2) да наступа са подизвођачем и унети податке о подизвођачу у табелу на подброју 3) овог образца.

· Образац 6: Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом;
· Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.
У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:
· Образац 1 где ће назначити у табели на подброју 2) да понуду подноси као заједничку понуду и унети податке о свим члановима групе понуђача у заједничкој понуди  у табелу на подброју 4) овог образца, као и попуњен подброј 5) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН;
· Образац 4, Изјаву о независној понуди;

· Образац 5, Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача 
· Обазац 7, Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

· Образац 9, Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла-менице;
· У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Уколико Понуђач не достави претходно наведена документа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама и меничном овлашћењу треба да буду у складу са картоном депонованих потписа. Број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњен) треба такође да буде у складу са картоном депонованих потписа.

У случају да понуђач није изабран као најповољнији, менице за озбиљност понуде се враћају понуђачу. Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

8.1. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
8.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
8.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина бр. 15, приземље-деловодство, канцеларија 015,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – Обућа,
ЈН бр.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
Партија/е бр. ____(уписати бр. партије/а)
или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Обућа,
ЈН бр.2 /2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
Партија/е бр. ____(уписати бр. партије/а)
или

„Опозив понуде за јавну набавку (добра) –  Обућа,
ЈН бр.2/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”
Партија/е бр. ____(уписати бр. партије/а)
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – Обућа,
ЈН бр.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
Партија/е бр. ____(уписати бр. партије/а)
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова или Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум ( Образац 1. подброј 5), поглавље VI конкурсне документације) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова  или Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
8.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана испоруке у складиште Крајњег корисника.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Под даном испоруке добара подразумева се дан пријема (датум) који је уписан у Записнику о квалитативно-квантитативном пријему добара.
Наручилац на отпремном документу уписује датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет испоруке и заједно са Записником о квалитативно-квантитативном пријему добара (два оригинална примерка за исплату и по потреби један за Добављача) предаје их Добављачу.
Добављач  је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, ради благовремене исплате, достави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа у два примерка, и то: 
· Фактуру – рачун, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Добављача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту Крајњег корисника, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и појединачну и укупну цену добара (са и без ПДВ).
· Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту Крајњег корисника, датум испоруке, врсту, количину, појединачну и укупну цену и датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет набавке.

· Решење о пријему ВКК СМР МО,
· Записник о органолептичком пријему добара ВКК СМР МО
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока и рекламације
Гарантни рок за предметно добро не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке добара.

Уколико је гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок за рекламацију за предметно добро – Обућу је 20 (двадесет) дана од дана пријема записника о рекламацији.

8.9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити  дужи од 140 дана од дана закључења уговора
Детаљнија објашњења дата су у Члану 5. модела уговора (Поглавље 7. Конкурсне документације).
8.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и транспорт-испорука на адресу Наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
Понуђену цену исказати попуњавањем Обрасца понуде (ОБРАЗАЦ 1) у делу бр.  VI Конкурсне документације, а структуру цене попуњавањем Обрасца структуре цене (ОБРАЗАЦ 2).

Цена добара, која су предмет набавке, мора да буде изражена искључиво у динарској вредности, са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и мора да садржи све припадајуће трошкове.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија за набавку Дирекције за набавку и продају, Управе за снабдевање СМР МО Београд ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Неуобичајено ниска цена, у смислу Закона, је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Упоредива тржишна цена, у смислу Закона, је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл.
Обавеза Понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. Закона.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Уколико Понуђач сматра да структуру цене треба да образложи детаљније, уз попуњен Образац структуре цене може доставити и своје детаљније образложење структуре цене на посебном папиру.

8.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке (средство обезбеђења за озбиљност понуде), као и испуњење својих уговорних обавеза (средство обезбеђења за добро извршење посла).

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
· Средства обезбеђења за озбиљност понуде:  

· Изјаву  понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке
· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не закључи уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 8).
· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

· Оверену копију картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

· Копију захтева за регистрацију меница.

Напомена:
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из Групе понуђача или Група понуђача може да одреди једног Понуђача из Групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди…), који морају бити копирани и потписани и оверени печатом од стране свагог Понуђача из Групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из Групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из Групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
· Изабрани Понуђач је у обавези да приликом закључења уговора достави следећа средства обезбеђења за добро извршење посла:

· Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% укупне вредности уговора без ПДВ у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног уговорном казном (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 10).

· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

· Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на  којој се јасно виде депоновани потписи, печат понуђача и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

· Копија захтева за регистрацију меница.


Сва напред наведена средства обезбеђења се враћају изабраном понуђачу након коначне реализације уговора, односно испоруке.

Понуђач је дужан да након коначне реализације уговора лично преузме менице за извршење уговорних обавеза од Наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се потражују).
НАПОМЕНА: 

Бланко сопствене менице морају бити евидентирана у регистар меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Законом о  платном промету (“Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002, 5/2003, “Службени гласник РС”, бр. 43/2004,62/2006, 111/2009- др. закон и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”, бр. 56/11).

Потпис овлашћеног лица и печат на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу  и копији картона депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
8.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
8.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају ул. Немањина 15, 11000 Београд или факсом на број: 011/3006-330 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2016 Обућа.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то: 
- путем поште, факса као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

8.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
8.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. овог Закона.
2) Учинио повреду конкуренције.
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. и 2. може бити:
1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.
5) Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.
6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) овог Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

8.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
8.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 166. ЗЈН. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона 

Као доказ о уплати таксе којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе

1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке;

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

3) таксу у износу од 120.000,00 динара (уколико се оспорава одређена радња наручиоца пре отварања понуда или након отварања понуда);

4) број жиро рачуна: 840-30678845-06;

5) шифру плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се захтев подноси; 

7) сврху уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се захтев подноси (напомена: значајно је податке уписати наведеним редоследом);  

8) корисник: буџет Републике Србије;

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке 
или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. или
3. Потврду издату од стране Републике Србије, Министарство дфинансија, Управе за трезор, потписану и оверену печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буджетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) или
4. Потврду издату од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу факсом на број: 011/3006-330, непосредно (на деловодство наручиоца) или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева.

Детаљније објашњење са примерима доступно је на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, линк: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
и
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf.

8.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона и по добијању Мишљења на текст нацрта уговора од Војног правобранилаштва Министраства одбране.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН).
Закључени уговор може бити измењен због наступања више силе сходно одредбама наведеним у члану 11. модела уговора. 
8.19. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
Сви захтеви у погледу рокова који су изражени у данима подразумевају календарске дане.

	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.2/2016 – ОБУЋА
	88/143



_1448698634.unknown

