| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 196 - 15/16 30.03.2017. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење/допуна конкурсне документације

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 63/2016 – Обућа, по партијама достављамо следеће појашњење/допуну конкурсне документације:

ПИТАЊЕ :

Вашом конкурсном документацијом за набавку 63/2016 – Обућа, у делу техничких карактеристика за Партију 1 – патике спортске, није прописано од које врсте материјала се израђује луб ове обуће. Молимо да нам одговорите о којој врсти материјала се ради.

ОДГОВОР :

Наручилац врши допуну конкурсне документације у делу 18 - техничке карактеристике за Партију 1, на страни 93 од  242, тако што се иза тачке 3.12 додаје тачка 3.13 која гласи:

" 3.13. Луб

Луб за патику спортску се израђује у наменски израђеним алатима за ову врсту производа и добија се технологијом бризгања материјала (гранулата) на бази полипропилена. Готови обликовани лубови морају испуњавати анатомске и захтев, којима се обезбеђује заштита петног дела ноге. Градирањем по величинама у алату потребно је обезбедити лубове за дефинисану структуру величинских бројева 36 – 48 (најмање у распону од пет величина).“

Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени.

Сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац продужава рок за подношење понуда до 10.04.2017. године до 10.00 часова.

Прилог: допуњена страна конкурсне документације

ЉН/                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

п  у  к  о  в  н  и  к

др Александар Буквић, дипл.инж.

- прекидно издужење...........................................највише 30 % према SRPS EN ISO 3376,

- отпорност према наизменичном превијању, прегиба  према SRPS EN ISO 5402-1:

  - на суво…………………………………………………………… најмање 50 000,

  - на влажно....................................................................................... најмање 30 000.

  - Кожа за предњи део

Предњи део и украси горњишта израђују се од говеђег шпалт велура светло сиве боје, дебљине 1,2 mm  – 1,4 mm, квалитет се доказује уз потврду о квалитету примењеног материјала.

  - Постава

Постава се израђује од текстила, квалитета према овереном узорку, ламинираног са сунђером дебљине 3mm.

  - Клизач поставе

Клизач поставе се израђује од говеђег шпалт велура светло сиве боје, дебљине 1,0 mm  – 1,2 mm, квалитет се доказује уз потврду о квалитету примењеног материјала.

  - Ојачање

Ојачање предњег дела поставе израђује се од пресованог филца ( камбрела ) уз потврду о квалитету примењеног материјала.

  - Испуна крагне и језика

Испуна крагне (дебљине 8 mm) и језика (дебљине 4 mm) израђује се од сунђера.

  - Капна

Капна се израђује од наменског термопластичног материјала (конита или др. материјала) дебљине 0,6 mm, квалитет се доказује уз потврду о квалитету примењеног материјала.

  - Уложна табаница

За уложну табаницу се користи анатомски формирана амортизујућа подлога, која је каширана готовом кожом - говеђом поставом следећих карактеристика:

| Р. бр. | Елементи квалитета | Захтеви квалитета | Метода испитивања |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH воденог екстракта, најмање | 3,5 | SRPS EN ISO 4045 |
| 2. | разлика pH вредности, највише | 0,7 |  |
| 3. | затезна чврстоћа, N/mm2, најмање | 13 | SRPS EN ISO 3376 |
| 4. | прекидно издужење, у %, највише | 70 |  |
| 5. | отпор према цепању у два супротна смера-двоструких ивица, N, најмање | 39 | SRPS EN ISO 3377-2 |
| 6. | упијање воде за 30 минута, % најмање | 75 | SRPS EN ISO 2417 |
| 7. | пропустљивост водене паре, mg/cm² x h, најмање | 0,8 | SRPE EN ISO 14268 |
| 8. | дебљина, mm | 0,7 – 0,9 | SRPS EN ISO 2589 |

Квалитет готове коже за табаницу се доказује атестом о квалитету употребљеног материјала.

  - Темељна табаница

Темељна табаница се израђује од пресованог филца дебљине 3 mm са појачањем.

  - Конац

За шивење горњишта користи се бели конац од полиестера 100 %, дебљине 40/3, квалитета према овереном узорку.

  - Пертле

Пертла за патику је претежно бела (благо дезенирана), синтетичка, равна, дужине најмање 100 cm, квалитета према овереном узорку.

  - Конац

За шивење горњишта користи се бели конац од полиестера 100 %, дебљине 40/3, квалитета према овереном узорку.

  - Пертле

Пертла за патику је претежно бела (благо дезенирана), синтетичка, равна, дужине најмање 100 cm, квалитета према овереном узорку.

" 3.13. Луб

Луб за патику спортску се израђује у наменски израђеним алатима за ову врсту производа и добија се технологијом бризгања материјала (гранулата) на бази полипропилена. Готови обликовани лубови морају испуњавати анатомске и захтеве којима се обезбеђује заштита петног дела ноге. Градирањем по величинама у алату потребно је обезбедити лубове за дефинисану структуру величинских бројева 36 – 48 (најмање у распону од пет величина).“

страна 93 од 242