В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр. 281 - 16

12.09.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Допуну и појашњење

конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.179/2017

ОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-4 У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ'' У БЕОГРАДУ

по следећем:

- У делу VII-Образац структуре цена:

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ОБЈЕКТА КН-4 У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ'' У БЕОГРАДУ

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. |  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ископ земље III категорије и шљунка, ширине до 1м, дубине до 2м за демонтажу и постављање канализационих цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 6,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Набавка, транспорт, насипање и набијање песка у каналске ровове ради полагања канализационих цеви. Слој песка испод цеви 5цм и изнад 10цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Затрпавање рова након полагања канализационих цеви земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Набавка, транспорт и набијање тампон слоја шљунка дебљине д=10цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разбијање бетона за пад дебљине до д=10цм у мокрим чворовима и чишћење бетонске подлоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 85,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Разбијање бетона дебљине до д=20цм у ВЦ кабинама и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Рушење АБ греда-серклажа димензија 10х20цм или 15х20цм и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 20,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Израда бетона за пад, армираног арматурном мрежом Q84, дебљине 10-15цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 10,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Израда АБ греда (хоризонталних и вертикалних серклажа) МБ20 малих пресека са штемовањем зидова за ослањање, дим. 10х20цм и 15х20цм. У цену урачунати оплату и eвентуалну употребу скеле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 10,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обијање постојећег трулог и поткорушеног малтера различитих дебљина. На местима где је постојећи малтер оштећен, испуцао или се подкорушио исти обити све до здраве подлоге, а шут изнети ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 170,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Обијање продужног малтера око врата ширине до 25цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Рушење плафона од трске и малтера заједно са подконструкцијом од дрвених летви и изношење шута ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 60,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Обрада шпалетни око врата ширине до 25цм продужним малтером 1:2:6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Рушење зидова од опеке заједно са серклажем, обострано малтерисаних спратне висине, са плочицама висине 220цм, укупна дебљина зида 13-17цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 6. |  | Сечење зидова од опеке, дебљине 10-17цм ради проширивања зидарског отвора за врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 60,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 7. |  | Зидање зида висине 3,50-4,00м, шупљим блоком дебљине 9цм у продужном малтеру, заједно са АБ серклажем на висини од 2,00м. У цену улази и АБ серклаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 8. |  | Зидање зида опеком на кант у цементном или продужном малтеру, заједно са АБ серклажем на висини од 2,20м. У цену улази и АБ серклаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 25,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 9. |  | Крпљење међуспратне конструкције "авраменко" цементним малтером 1:3 у подрумским просторијама (ребра 12х35цм на међусобном размаку 50цм). Обрачун ортогоналне пројекције плафона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 10. |  | Обзиђивање канализационих вертикала Ф100 и 125, опеком на кант у цементном малтеру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 11. |  | Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона делом продужним малтером 1:2:6, делом цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја-груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 12. |  | Дерсовање зидова после обијања зидних плочица као припрема за израду изолације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 200,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 13. |  | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 5-6цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 300,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 14. |  | Демонтажа, набавка, транспорт и уградња гвозденог оквира за поклопац шахта тежине 30 кг, заједно са поклопцем шахта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа спуштеног плафона хантер даглас са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 28,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона у мокрим чворовима од пластифицираних перфорираних металних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60цм "АРМСТРОНГ" (спушта се око 50цм од међуспратне конструкције). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 85,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Исправљање дрвене преграде д=10цм, обложених влагоотпорним шпером заједно са надсветлом и вратима и учвршћивање у плафон и зид. Оквирне димензије преграде 6,50х4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Набавка и израда преградног зида од обострано постављених гипс-картонских плоча са бандажирањем спојева, дебљине плоча д=12,5мм преко металне подконструкције са испуном од минералне вуне д=10цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Демонтажа металних гарнишли заједно са електромоторима, постављеним на 3,5-4м и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 26,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 6. |  | Демонтажа школске табле дим. 390х130цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 7. |  | Демонтажа паметне табле дим. 180х130цм и монтажа на место које одреди корисник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Израда и монтажа решетки за врата дим. 100х235цм од кутијастих профила 3х3цм и испуном од кутијастих профила дим. 2х2цм, на размаку од око 10цм у раму од кутијастих профила 3х3цм са одмашћивањем, бојењем основном бојом и завршно лакирање у белој боји са цилиндром и закључавањем са три кључа. Димензије узети на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 3,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Израда и монтажа решетке на прозор од кутијастих профила 3х3цм и испуном од грифованог платна (окца 5х5цм, Ф4мм) са одмашћивањем, бојењем основном бојом и завршно лакирање у белој боји. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дим. 130х220 ..................................... ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  | дим. 230х175цм. ............................... ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  | дим. 115х220хцм. ............................. ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у мокрим чворовима и на терасама пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 150,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Израда хидроизолације на крову од поцинкованог лима са претходним чишћењем подлоге, премаз битулитом, 2 (два) слоја полиазбитола и 1 (једна) мрежица или сл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 50,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обијање подних керамичких плочица у санитарном чвору, заједно са цементним малтером и цементном кошуљицом дебљине д=5цм са чишћењем подлоге и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 85,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру или лепку, заједно са малтером или лепком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 300,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Набавка, транспорт и поплочавање пода гранитним неклизајућим плочицама фуга на фугу дим. 30х30цм на цементном малтеру или лепку са фуговањем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 85,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Набавка, транспорт и постављање зидних гранитних плочица на лепку или малтеру, фуга на фугу, са фуговањем. У цену урачунати постављање ПВЦ лајсни. Обрачунава се стварна површина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 450,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Набавка, транспорт и постављање једног реда гранитних плочица прве класе на малтеру или лепку, фуга на фугу са фуговањем, ширине 10-20цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 100,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа подијума од дрвене конструкције, обложеног паркетом и итисоном висине 15цм са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 14,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Демонтажа ламината са подлогом и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Демонтажа постојећег паркета, постављеног на слепом поду или бетону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Демонтажа постојећег слепог пода од цоловне даске, греда 10/10цм и сакупљање песка попуњеног између греда са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Постављање тврдопресоване минералне вуне д=5цм, због нивелације пода за постављање паркета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 6. |  | Набавка и постављање ПВЦ фолије са преклопом од 10цм, преко минералне вуне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 7. |  | Израда цементне кошуљице 1:3, д=5-8цм, армирана Q 84 мрежом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 8. |  | Набавка, транспорт и постављање ламината д=8мм дупли клик, класификација 32, са подлогом и лајснама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 9. |  | Набавка, транспорт и уградња храстовог паркета прве класе, слог рибља кост заједно са троугластим храстовим паркет лајснaма, хобловање и лакирање 3 пута. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 250,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 10. |  | Хобловање, попуњавање спојева и три пута лакирање старог паркета, заједно са лајснама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 50,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 11. |  | Набавка, транспорт и постављање алуминијумске прелазне лајсне на поду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 3,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Демонтажа старих, израда и уградњa дрвених дуплошперованих врата са цилиндром и три кључа, металним квакама и шилдовима у зид дебљине до 70цм, према постојећим. Дате су зидарске мере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. |  | дим.104х236 цм (шток 10цм, первајз 10цм.) ............................................... ком. |  | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | дим.104х236 цм (зид дебљине 70цм-облога у ширини зида са первајз лајснама око 10цм) ......................... ком. |  | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| в. |  | дим.90х205 цм (преградни зид 10цм) ........................................................... ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 2. |  | Набавка и уградњa дрвених дуплошперованих врата дим.90х205цм са цилиндром и три кључа, металним квакама и шилдовима у преградни зид д=10цм од гипс-картонских плоча. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 1,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 3. |  | Замена крила врата дуплошперованим крилом дим. 94х225цм, са оковом (кваке и шилдови, шарке) и бравом и цилиндром са три кључа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 2,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 4. |  | Ампасовање дрвених улазних једнокрилних врата са штоком, са заменом трулих и оштећених дрвених делова око 5% и заменом шлиц плеха и шарки око 30%, површина врата око 3м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 10,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 5. |  | Замена цилиндара са три кључа на дрвеним једнокрилниим вратима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 40,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 6. |  | Замена брава за цилиндар на дрвеним једнокрилниим вратима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 50,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 7. |  | Замена дрвених прагова храстивим дужине око 90цм, ширине око 10цм, д=2цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 8. |  | Замена квака и шилдова на дрвеним једнокрилним вратима разних димензија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 85,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 9. |  | Демонтажа дрвених застакљених прозора разних димензија заједно са дрвеним клупицама и солбанцима од поцинкованог лима, са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 79,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 10. |  | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора беле боје, са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње мин.76мм) застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према скицама. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем (дебљина зида до 60цм). Прозори под а. се израђују као три независна прозора, а под б., в, г., д. и ђ. као два независна прозора и спајају се на лицу места. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Скице. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. |  | дим 335х265 цм ............................... ком. |  | 6,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | дим 255х220 цм ............................... ком. |  | 2,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| в. |  | дим 230х220 цм ............................... ком. |  | 15,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| г. |  | дим 245х175 цм ............................... ком. |  | 1,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| д. |  | дим 230х180 цм ............................... ком. |  | 1,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| ђ. |  | дим 170х175 цм ............................... ком. |  | 3,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| е. |  | дим 160х220 цм ............................... ком. |  | 9,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| ж. |  | дим 140х220 цм ............................... ком. |  | 30,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 11. |  | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора, беле боје (дебљина профила-дубина уградње мин.76мм), са термопрекидом, застакљених термопан мат стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе. У цену урачунати обраду шпалетни изнутра малтерисањем. Скице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. |  | дим 110х230 цм ............................... ком. |  | 6,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | дим 65х125 цм ................................. ком. |  | 6,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 12. |  | Демонтажа дрвених застакљених балконских врата-прозора са надсветлом. Израда и уградња алуминијумских пластифицираних балконских врата и прозора (дебљина профила-дубина уградње мин.76мм), са термопрекидом. Врата са кваком и цилиндром са три кључа, делимично застакљена. Прозор застакљен термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе према скици и врата са надстветлом делимично застакљени. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем (дебљина зида до 60цм). скице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. |  | дим. 80x240+85x145цм, надсветло 165х75цм. .......................................... ком. |  | 4,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | дим. 115x230+115x130цм, надсветло 230х75цм. .......................................... ком. |  | 2,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| в. |  | дим. 125x230+130x130цм, надсветло 260х75цм. .......................................... ком. |  | 1,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 13. |  | Демонтажа постојећих трулих дрвених једнокрилних врата заједно са металним штоком разних димензија у мокрим чворовима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 21,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 14. |  | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних јенокрилних врата беле боје на ВЦ кабинама, дим. 70х200цм, одигнутих од пода 5-10цм, са квакама и лептир закључавањем изнутра. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 18,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 15. |  | Израда и уградња унутрашњих једнокрилних дуплошперованих пуних врата, са штоком ширине 10цм. Рам крила врата и штокови су од пуног дрвета, первајз лајсне 5цм. Крило је дуплошеровено са испуном од екструдиране иверице. Висококвалитетан оков, 3 шарке, заптивна гума, брава, цилидар, кваке и розете. Обрачун извршити по 1 ком. набављених, уграђених и обојених врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. |  | дим 85х240 цм .................................. ком. |  | 1,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | дим 100х235 цм ................................ ком. |  | 2,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 16. |  | Набавка, транспорт и постављање ПВЦ клупица испод прозора ширине 15цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 50,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 17. |  | Набавка, транспорт и постављање ПВЦ клупица испод прозора ширине 25цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 60,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 18. |  | Набавка, транспорт и постављање ПВЦ клупица испод прозора ширине 40цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 |  | 15,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 19. |  | Замена клап шарки на вратима плакара, са штеловањем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 150,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 20. |  | Постављање ручки или дугмића од алуминијума на вратима плакара, на местима где недостају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 5,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 21. |  | Израда врата ормара од универа са кантовањем кант траком и замена на плакарима са постављањем шарки - 3 ком. и ручке-дугмића - 1 ком. Дим. 50х195цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 22. |  | Израда врата ормара од универа са кантовањем кант траком и замена на плакарима са постављањем шарки - 2 ком. и ручке-дугмића - 1 ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. |  | Дим. 28х150цм. ................................ ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| б. |  | Дим. 28х40цм. .................................. ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| в. |  | Дим. 50х52цм. .................................. ком. |  | 2,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 23. |  | Набавка, транспорт и монтажа унутрашњих роло завеса у алуминијумском кућишту, опремљена black out платном са вођицама, димензија 3,70х3,00м. Мотор се посебно обрачунава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 70,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 24. |  | Набавка, транспорт и монтажа роло завеса на алуминијумској шини у боји по избору корисника, висине до 2,20м. Бочне стране завесе обрадити тако да се спречи њихово осипање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 50,00 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
| 25. |  | Набавка, транспорт и постављање тракастих завеса, висина завеса 2,30м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 200,00 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа окапнице од поцинкованог лима РШ 30 цм. са ограде балкона са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 20,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Демонтажа олучне луле дим. 7х14цм дужине до 40цм од поцинкованог лима са изношењем ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Опшивање ивице балкона пластифицираним лимом беле боје, РШ 30цм, дебљине д=0,6мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 20,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Израда, транспорт и монтажа олучне луле дим. 7х14цм дужине до 40цм од поцинкованог лима дебљине д=0,6мм.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа солбанака од плaстифицираног лима беле боје, РШ до 30цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 90,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа солбанака од плaстифицираног лима беле боје, РШ 30-40цм са пертловањем за суседни постојећи солбанк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење два слоја лепка и мрежице на плафон од трске и малтера са претходним стругањем старе боје и глета и учвршћивањем и поправком плафона на местима где је потребно за међуспратну конструкцију "авраменко". У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 50,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Бојење зидова преко новоомалтерисаних површина полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 60,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева. У цену урачунати евентуалну монтажу и демонтажу скеле. Висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 1.000,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, у степенишном простору. У цену урачунати монтажу и демонтажу скеле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 100,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 9.000,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Бојење зидова и плафона од гипс картонских плоча полудисперзивном бојом два пута са претходним глетовањем 100%. Висина до 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 65,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Обрада спољашњих зидова бавалитом са употребом скеле (скела се неће посебно обрачунавати). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 50,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Бојење шпалетни фасакрилом два пута са спољашње стране око прозора РШ до 30цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 450,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9. | Бојење спољашњих зидова и плафона фасакрилом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, висина око 4,00м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 100,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 10. | Бојење старих металних решетки и металних врата уљаном бојом, са претходном припремом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 5,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 11. | Бојење старе столарије, уљаном бојом два пута са лакирањем, са предходним брушењем и скидањем старе фарбе на местима где је потребно, гитовањем и глачањем у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача боја. Обрачун извршити по 1 м2 обојене површине са комплетном припремом подлоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 450,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 12. | Бојење нове столарије, са претходном припремом, бојење основном, уљаном бојом и лакирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 50,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 13. | Бојење видних канализационих цеви два пута уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 10,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 14. | Бојење видних водоводних цеви са одмашћивањем, антикорозивна заштита и два пута бојење уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 5,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Затварање вентила, пражњење водоводне мреже и отварање вентила, због замене фазонских комада и водоводних цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 1/2"-2", постављене на зид, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 100,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Пробијање АБ плоче укупне дебљине 20цм и постављање хилзни Ø 2" дужине 25-30цм, за пролаз водоводних цеви, са крпљењем малтером. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 3,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-2" на постојећу водоводну мрежу. Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних поцинкованих цеви цеви и фитинга. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 2,5" .................................................... м1 |  | 5,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ø 2" ....................................................... м1 |  | 50,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ø 3/4" .................................................... м1 |  | 20,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви и фитинга у зиду. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 3/4" .................................................... м1 |  | 60,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ø 1/2" .................................................... м1 |  | 90,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил .................................... ком. |  | 15,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | пропусни вентил 2,5“ ................. ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | пропусни вентил 2“ .................... ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | пропусни вентил са капом 3/4".. ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | пропусни вентил са капом 1/2" ком. |  | 36,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Демонтажа старог уграднoг хидранта, набавка, транспорт и монтажа противпожарног хидранта 50х50цм са припадајућим деловима (противпожарно црево и др.). Зидарски обрадити. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одгушење и испирање канализације Ф 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 5,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Чишћење и одмашћивање канализационих шахти дубине до 2,00м ручно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећих канализационих цеви Ø50-100мм, без обзира од ког су материјала. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 125,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Демонтажа "S" сифона од ливеног гвожђа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 12,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Демонтажа подних сливника заједно са решетком, са крпљењем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 12,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф150 .............................................. м1 |  | 10,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ф125 .............................................. м1 |  | 15,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ф100 .............................................. м1 |  | 40,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ф70 ................................................ м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | Ф50 ................................................ м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња ревизионих поклопаца дим. 20х20цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња (ACO EasyFlow или слично) пластичног подног сливника Ф70 и решетке за сливник од нерђајућег челика. Сливник се састоји од одводног тела сливника од полимера, продужног подесивог елемента Ф125, прирубнице за укљештење и квадратног насадног елемента са прирубницом за плитку хидроизолацију. У цену улази пробијање међуспратне конструкције и након постављања сливника крпљење међуспратне конструкције и плафона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 13,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливено-гвоздених чучаваца заједно са водокотлићем и испирном цеви и крпљење мешуспратне конструкције након демонтаже. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 12,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих лимених туш када дим. 80х80цм заједно са одводом и преградама од кутијастих профила и испуном висине 2м.. Обрачун по комсду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 4,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером и држачем сапуна. Обрачун комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 16,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Демонтажа батерија изнад лавабоа и туш батерија са телефон тушем, комплет са пратећом галантеријом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 20,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Демонтажа писоара постављених на зид и свим осталим ситним материјалом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 14,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље комплет са ПВЦ даском, водоклотлићем (Крушик или слично) заједно са испирном цеви и свим потребним ситним монтажним материјалом и држачем папира од росфраја. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 16,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 18,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и монтажа зидних писоара од керамике са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 11,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за топлу и хладну воду изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 18,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са телефон тушем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 2,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа потисне славине за писоар. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 12,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 18,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна од росфраја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетном лепљењем на зидне керамичке плочице, дим.60х40цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 18,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 15. | Набавка и монтажа вертикалног бојлера од 50л са казаном од инокса, комплет са уграђивањем одговарајућих држача спојних цеви сигурносним вентилом и регулацијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XIV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење подрумских просторија од шута и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  | 10,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  | 100,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  | 150,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОКРИ ЧВОРОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације мокрог чвора (светиљке са припадајућим разводом и прекидачима). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Испорука материјала и израда непромочивог расветног места проводницима постављеним под малтер. По расветном месту потребно је просечно: 10м проводника ПП 3х1,5мм2 Комплет испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање проводника у разводним кутијама. Позицијом рачунати припрему жлеба за постављање проводника и малтерисање након постављања проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 45,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа уградне ЛЕД светиљке са опал дифузором. Светиљке испоручити у комплету са четири ЛЕД цеви, са драјверима у цевима, снаге по 9 W, температуре боје 2700-3000К. Минимална заштита светиљке је IР 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 27,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа ЛЕД светиљке приближних техничких карактеристика: дужине 600мм, снаге 9W, температуре боје беле боје 2700-3000К, са прекидачем. Минимална заштита светиљке је IР 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 18,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Испорука и постављање редног прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Испорука и постављање серијског прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Испорука и постављање кип прекидача за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Испорука и постављање проводника P-Y 1х6мм2, са израдом и крпљењем жлебова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 100,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9. | Испорука и постављање проводника P-Y 1х4мм2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 60,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 10. | Испорука и постављање бакарне обујмице за повезивање проводника за ДИП и металних маса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 18,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 11. | Испорука и постављање кутије за изједначење потенцијала, са сабирницом, тип ПС-49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 3,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 12. | Испорука и постављање у разводни ормар комплета осигурача ЕЗ25/16A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 13. | Израда жлеба у зиду од опеке и делимично бетона, ширине до 10цм за постављање проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 17,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 14. | Израда прикључног места за бојлер каблом PPY 3x2,5mm2 у већ припремљен жлеб, просечно 15м. Позицијом рачунати крпљење жлеба након полагања кабла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 6,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 15. | Испорука и постављање у већ припремљен жлеб проводника PP-Y 3x2,5mm2. Позицијом рачунати крпљење жлебова након полагања проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 38,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 16. | Испорука и постављање у разводни орман комплета осигурача ЕЗ 63/25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 17. | Испорука и постављање у кутију у зиду монофазне шуко утичнице 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 18. | Испитивање уземљења металних маса и непрекидности главног и додатног проводника за ДИП-а, мерење прелазне отпорности уземљивача, са издавањем атеста у два примерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | УЧИОНИЦА 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Израда жлеба у зиду од опеке ширине до 10цм, са крпљењем након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 20. | Пробијање отвора у зиду од опеке дебљине 60цм, пречника до 10цм, за пролаз каблова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 21. | Испорука и постављање проводника PP-Y 3x2,5мм2, у комплету са одговарајућим сапа цревом у већ припремљен жлеб у зиду од опеке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 55,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 22. | Испорука и постављање подног дводелног инсталационог канала од поцинкованог челичног лима, висина 20мм, ширина 100мм, дужина 2м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 10,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 23. | Испорука и постављање проводника PP-Y 3x2,5mm2, у већ постављене подне инсталационе канале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 30,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 24. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 100х250мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 4 РНЗ утичнице и 2 RJ45 CAT 6 утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 25. | Испорука и постављање подне прикључне кутије димензија 100х250мм, са оквиром и покретним поклопцем. Кутија је опремљена са 2 РНЗ утичнице и 2 RJ45 CAT 6 утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 9,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 26. | Повезивање проводника у РО (седам струјних кругова) и повезивање већ постављених утичница у подним прикључним кутијама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 27. | Замена флуо цеви у паник светиљки, снаге 6W, 160lm или јачег осветљаја. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 28. | Испорука и постављање у зид модуларне кутије К3 са три редна прекидача за роло завесе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 29. | Испорука и постављање у кутију у зиду монофазне шуко утичнице, 16А 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 30. | Испорука и постављање у кутију у зиду редног прекидача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 31. | Израда прикључног места проводницима PP-Y 3х2,5мм2 у већ припремљене жлебове. Просечна дужина кабла је 16м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 32. | Израда прикључног места проводницима PP-Y 3х2,5мм2 у већ припремљене жлебове. Просечна дужина кабла је 6м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 33. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 34. | Повезивање нове инсталације за електромоторе, климу, пројектор, паметну таблу и прекидаче и пуштање у пробни рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 35. | Испитивање електро инсталације - мерење отпорности петље и непрекидности заштитног проводника са издавањем атеста од стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | СОБЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Демонтажа редних прекидача 16А 250V са дрвених ормара, испорука и постављање у кутију у зиду редног прекидача 16А 250V са повезивањем на постојећи кабал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 40,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 37. | Демонтажа редних прекидача 16А 250V са дрвеног преградног зида, испорука и постављање у кутију у преградном гипсаном зиду дебљине д=10цм редног прекидача 16А 250V са повезивањем на постојећи кабал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  | УЧИОНИЦА 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Израда жлеба у зиду од опеке, за полагање каблова ширине до 20цм, са крпљењем након полагања каблова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 130,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 39. | Израда прикључног места кабловима постављеним у већ припремљене жлебове. По прикључном месту је потребно 25м проводника PP-Y 3х2,5мм2. Позицијом рачунати повезивање каблова у РО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 8,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 40. | Испорука и постављање у кутију у плафон монофазне шуко прикључнице 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 41. | Испорука и постављање у кутију К4 у зиду две монофазне шуко прикључнице 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 42. | Испорука и постављање у кутију у зиду монофазне шуко прикључнице 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 3,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 43. | Израда прикључног места (из РП-П) кабловима постављеним у већ припремљене жлебове. По прикључном месту је потребно 34м проводника PP-Y 3х2,5мм2. Позицијом рачунати повезивање каблова у РО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 5,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 44. | Испорука и постављање у кутију К6 у зиду три монофазне шуко прикључнице 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 8,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 45. | Израда прикључног места за моторе за покретање завеса, кабловима постављеним у већ припремљене ћлебове. По прикључном месту је потребно просечно 27м кабла P-Y 4х1,5мм2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 46. | Испорука и постављање тубуларног електро мотора за погон завесе, произвођач Somfy или слично, 220V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 47. | Испорука и постављање у кутију у зиду К5 прекидача за моторе завеса и паметне табле. Позицијом рачунати повезивање и пуштање у пробни рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 48. | Испорука и постављање у РО топљивог уметка 16А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 19,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 49. | Провера непрекидности заштитног проводника и мерење отпора петље свих утичница и прикључних места. У атесту приложити прорачун пада напона на најудаљенијим прикључницама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 50. | Замена постојећих редних прекидача 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 9,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 51. | Замена постојећих серијских прекидача 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 52. | Демонтажа постојећих светиљки ФН 418ВС, раздвајање са постојеће инсталације, и њихова поновна монтажа након израде расветних места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 12,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 53. | Израда расветног места кабловима постављеним у већ припремљене жлебове. По расветном месту је потребно просечно: кабла PP-Y 5х1,5мм2 - 2м кабла PP-Y 3х1,5мм2 - 9м Позицијом рачунати разводну кутију, ситан потрошни материјал и спајање проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 12,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 54. | Испорука и постављање у кутију К4 у зиду четири редна прекидача 16А, 250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа ПВЦ каналица и извлачење СТП кабла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 20,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Постављање ПВЦ каналица одговарајућег профила за STP каблове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Испорука и постављање сапа црева у већ припремљен жлеб у зиду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 100,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Испорука и постављање STP кабла CAT6 од РЕК ормара до учионице 12. Кабл се поставља делом по спуштеном плафону, у већ припремљеном жлебу у зиду и делом у подним каналицама. Кримповање постављеног кабла на крајевима (у РЕК орману и утичнициама у учионици). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 800,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Испорука и постављање у РЕК орман 24 портног patch панела CAT6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа узидних утичница за RJ45 CAT6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 12,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Формирање мреже и тестирање новопостављене инсталације са издавањем атеста у два примерка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XVII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа радијатора "Термик" Зрењанин 580/160 до 20 чланака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 2. | Демонтажа радијатора "Термик" Зрењанин 680/160 до 10 чланака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 3. | Демонтажа цеви 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 18,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 4. | Демонтажа цеви 3/8". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 6,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа радијаторских веза 1/2" од црних бешавних цеви Ч 1214. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 6,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 6. | Монтажа радијатора "Термик" Зрењанин 580/160 до 20 чланака (у цену урачунати радијаторске конзоле и причврснице). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 2,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 7. | Монтажа радијатора "Термик" Зрењанин 680/160 до 10 чланака (у цену урачунати радијаторске конзоле и причврснице). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 4,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 8. | Испорука и уградња радијаторских ЕК навијака 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 9. | Испорука и уградња радијаторских ЕК вентила 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 10. | Испорука и уградња радијаторских ЕК навијака 3/8". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 11. | Испорука и уградња радијаторских ЕК вентила 3/8". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 12. | Испорука и уградња челичних бешавних цеви 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 18,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 13. | Испорука и уградња челичних бешавних цеви 3/8". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 |  | 6,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 14. | Испорука и уградња хилзни од челичних цеви за пролаз цеви 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 4,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 15. | АКЗ цеви и радијатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 450,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 16. | Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 450,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 17. | Топла проба (односи се на сва три спрата). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  | 1,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 18. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 24000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 19. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 12000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 20. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 9000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 21. | Демонтажа неисправог Сплит система, испорука и постављање новог капацитета 18000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 16. | Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 450,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 17. | Топла проба (односи се на сва три спрата). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | паушално |  | 1,00 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 18. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 24000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 2,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 19. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 12000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 20. | Испорука и постављање Сплит система капацитета 9000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
| 21. | Демонтажа неисправог Сплит система, испорука и постављање новог капацитета 18000 BtU. Захтева се испорука сплит система Мицубиши, ЛГ или одговарајућег квалитета. Позицију рачунати у комлету са монтаћом спољашње и унутрашње јединице, повезивањем и свим неопходним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | = |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОД XVIII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ ............................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | МОНТАЖНИ РАДОВИ ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | БРАВАРСКИ РАДОВИ ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ ............................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. | ВОДОВОД ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | КАНАЛИЗАЦИЈА ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ........................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. | ОСТАЛИ РАДОВИ ...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ ........................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVIII. | МАШИНСКИ РАДОВИ .............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

- Финансијски капацитети предузетника који води књиге по систему простог књиговодства доказују се достављањем Биланса стања и Биланса успеха за тражени период. Уз Биланс стања и Биланс успеха обавезно је достављање поврде о данима неликвидности за период који је дефинисан конкурсном документацијом, коју издаје Народна банка Србије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs