Прилог а)
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ 
И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 
Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 
· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

· колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

Партија 1.
6 - I - 4

Партија 1.1 - Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА

(табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	Основне техничке карактеристике

	Ултразвучни стационарни колор доплер апарат за примену у радиологији и неурологији
	
	

	Висока покретљивост апарата са ротирајућим точковима и кочницама
	
	

	Управљачка конзола која је управљива и подесива по висини са опцијом окретања лево-десно са пуном ергономичном алфанумеричком QWERTY тастатуром осветљена или са активним светлећим тастерима или са позадинским осветљењем апарата који омогућава прегледност QWERTY тастатуре у замраченој просторији.
	
	

	LED/ LCD Колор монитор најмање 19 инча, резолуције 1280x1024, статичког контраста минимум 600:1 и више, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци, независно од система и управљачке конзоле.
	
	

	Интегрисани Touch screen panel на оперативној конзоли димензија најмање 8,9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада
	
	

	Динамички опсег система 200 dB или више
	
	

	Број активних конектора за сонде најмање 3 активна порта за сонде не рачунајући ,,pencil” конектор, а свака од намање 3 понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди
	
	

	Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, уролошке, педијатријске и прегледе меких ткива
	
	

	Сонде - широкопојасне, мултифреквентне

	Апарат мора подржавати следеће сонде

	Конвексне 2D сонде
	
	

	Линеарне 2D сонде
	
	

	Секторске 2D сонде
	
	

	Матричне сонде са  280 и више кристалнх елемената распорђених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 5-11MHz или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 14цм, са ширином кристала, најмање 40, ±2мм
	
	

	Транскранијална мултифреквентна сонда (или матрична) фреквенце 1,5-4,5MHz  (+-0,5MHz)или шире,  са дубином снимања од најмање 20цм
	
	

	Модови рада и технологије снимања и обраде снимака

	Активни модови рада најмање

	B-Mode
	
	

	M-Mode
	
	

	Color Flow Mode
	
	

	Power Doppler Imaging
	
	

	PW Doppler
	
	

	Tissue harmonic imaging
	
	

	Tissue Doppler imaging
	
	

	Duplex
	
	

	Triplex
	
	

	THI треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, pulse inversion, widwband pulse inversion или одговарајуће
	
	

	Могућност просторног компоновања слике у реалном времену из више праваца, најмање 9 (Real time sonoCT, Sie Clear, CROSSX Beam, Aplipure) или одговарајуће
	
	

	Техника аутоматске оптимизације слике у B-Modu и PW-у једним притиском на дугме ТЕQ, Iscan, QuickScanATO или одговарајуће
	
	

	Tехнике проширеног поља гледања Panoramic imaging, SieScape Wide SCAN или одговарајуће
	
	

	Технике редукције артефаката Specle reduction, X-Res, Clarify VE
	
	

	Технологија за веран приказ спорих протока
	
	

	Могућност поређења две слике у реалном времену једна са доплером дуга у Б моду.
	
	

	Могућност HD zoom-a или одговарајућег који омогућава приказ региона од интереса, са више детаља, без губитка просторне резолуције.


	
	

	Напредна техника за мерење Intima Media Thickenes – аутоматска детекција и мерење интимомедијалног комплекса.
	
	

	Архивирање и умрежавање

	Апарат мора поседовати HDD од најмање 500МВ
	
	

	Архивирање снимака у HDD, CD/DVD, USB
	
	

	CINE memorija од најмање 2000 слика у Б модуили 200МВ.
	
	

	Интегрисана база података за архивирање слика, CINE записа, мерења и извештаја, са могућношћу поновног мерења
	
	

	Складиштење података у DICOM и PC форматима (слике JPEG или BMP, CINE у AVI или MPEG 4 формату или еквивалентним )
	
	

	Апарат мора да поседује најмање 2USB (2.0 или боља) прикључка.
	
	

	Апарат мора поседовати термални црно бели штампач слика.
	
	

	Комплетан DICOM пакет за комуникацију са информативним системима
	
	

	Остало

	Грејач за гел
	
	

	Гарантни рок две године
	
	


Партија 1.2 - Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за ендокринологију
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА

(табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	Основне техничке карактеристике

	Ултразвучни стационарни колор доплер апарат за примену у радиологији и ендокринологији
	
	

	Висока покретљивост апарата са ротирајућим точковима и кочницама
	
	

	Управљачка конзола која је управљива и подесива по висини са опцијом окретања лево-десно са пуном ергономичном алфанумеричком QWERTY тастатуром осветљена или са активним светлећим тастерима или са позадинским осветљењем апарата који омогућава прегледност QWERTY тастатуре у замраченој просторији.
	
	

	LED/ LCD Колор монитор најмање 19 инча, резолуције 1280x1024, статичког контраста минимум 600:1 и више, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци, независно од система и управљачке конзоле.
	
	

	Интегрисани Touch screen panel на оперативној конзоли димензија најмање 8,9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада
	
	

	Динамички опсег система 200 dB или више
	
	

	Број активних конектора за сонде најмање 3 активна порта за сонде не рачунајући ,,pencil” конектор, а свака од намање 3 понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди
	
	

	Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, уролошке, педијатријске и прегледе меких ткива
	
	

	Сонде - широкопојасне, мултифреквентне

	Апарат мора подржавати следеће сонде

	Конвексне 2D сонде
	
	

	Линеарне 2D сонде
	
	

	Секторске 2D сонде
	
	

	Матричне сонде са 500 и више  кристалнх елемената распорђених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 5-11MHz или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 14цм, са ширином кристала, најмање 40, ±2мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 7- 14MHz или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелтни систем и површна ткива) са дубином снимања од најмање 8цм, са ширином кристала, најмање 50мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Модови рада и технологије снимања и обраде снимака

	Активни модови рада најмање

	B-Mode
	
	

	M-Mode
	
	

	Color Flow Mode
	
	

	Power Doppler Imaging
	
	

	PW Doppler
	
	

	Tissue harmonic imaging
	
	

	Tissue Doppler imaging
	
	

	Duplex
	
	

	Triplex
	
	

	THI треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, pulse inversion, widwband pulse inversion или одговарајуће
	
	

	Могућност просторног компоновања слике у реалном времену из више праваца, најмање 9 (Real time sonoCT, Sie Clear, CROSSX Beam, Aplipure) или одговарајуће
	
	

	Техника аутоматске оптимизације слике у B-Modu и PW-у  једним притиском на дугме ТЕQ, Iscan, QuickScanATO или одговарајуће
	
	

	Технике редукције артефаката Specle reduction, X-Res, Clarify VE
	
	

	Технологија за веран приказ спорих протока
	
	

	Могућност поређења две слике у реалном времену једна са доплером дуга у Б моду.
	
	

	Систем за еластографију ,,Real time” (''strain'') са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса. Приказ еластограма и слике у 2D моду. Систем доступан на линеарној сонди за мека ткива


	
	

	Могућност HD zoom-a или одговарајућег који омогућава приказ региона од интереса, са више детаља, без губитка просторне резолуције.
	
	

	Архивирање и умрежавање

	Апарат мора поседовати HDD од најмање 500МВ
	
	

	Архивирање снимака у HDD, CD/DVD, USB
	
	

	CINE memorija од најмање 2000 слика у Б модуили 200МВ.
	
	

	Интегрисана база података за архивирање слика, CINE записа, мерења и извештаја, са могућношћу поновног мерења
	
	

	Складиштење података у DICOM и PC форматима (слике JPEG или BMP, CINE у AVI или MPEG 4 формату или еквивалентним )
	
	

	Апарат мора да поседује најмање 2USB (2.0 или боља) прикључка.
	
	

	Апарат мора поседовати термални црно бели штампач слика.
	
	

	Комплетан DICOM пакет за комуникацију са информативним системима
	
	

	Остало

	Грејач за гел
	
	

	Гарантни рок две године
	
	


Партија 1.3 - Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА

(табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	Основне техничке карактеристике

	Ултразвучни стационарни колор доплер апарат за примену у радиологији
	
	

	Висока покретљивост апарата са ротирајућим точковима и кочницама
	
	

	Управљачка конзола која је управљива и подесива по висини са опцијом окретања лево-десно са пуном ергономичном алфанумеричком QWERTY тастатуром осветљена или са активним светлећим тастерима или са позадинским осветљењем апарата који омогућава прегледност QWERTY тастатуре у замраченој просторији.
	
	

	LED/ LCD Колор монитор најмање 19 инча, резолуције 1280x1024, статичког контраста минимум 600:1 и више, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци, независно од система и управљачке конзоле.
	
	

	Интегрисани Touch screen panel на оперативној конзоли димензија најмање 8,9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада
	
	

	Динамички опсег система 200 dB или више
	
	

	Број активних конектора за сонде најмање 3 активна порта за сонде не рачунајући ,,pencil” конектор, а свака од намање 3 понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди
	
	

	Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, уролошке, педијатријске и прегледе меких ткива
	
	

	Сонде - широкопојасне, мултифреквентне

	Апарат мора подржавати следеће сонде

	Конвексне 2D сонде
	
	

	Линеарне 2D сонде
	
	

	Секторске 2D сонде
	
	

	Матричне сонде са  500 и више кристалнх елемената распорђених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку
	
	

	Абдоминална конвексна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 2- 5MHz или шире, са подржаним водичем за биопсију, са дубином снимања најмање 30цм
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 5-11MHz или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 14цм, са ширином кристала, најмање 40, ±2мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 7- 14MHz или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелтни систем и површна ткива) са дубином снимања од најмање 8цм, са ширином кристала, најмање 50мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Модови рада и технологије снимања и обраде снимака

	Активни модови рада најмање

	B-Mode
	
	

	M-Mode
	
	

	Color Flow Mode
	
	

	Power Doppler Imaging
	
	

	PW Doppler
	
	

	Tissue harmonic imaging
	
	

	Tissue Doppler imaging
	
	

	Duplex
	
	

	Triplex
	
	

	THI треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, pulse inversion, widwband pulse inversion или одговарајуће
	
	

	Могућност просторног компоновања слике у реалном времену из више праваца, најмање 9 (Real time sonoCT, Sie Clear, CROSSX Beam, Aplipure) или одговарајуће
	
	

	Техника аутоматске оптимизације слике у B-Modu и PW-у једним притиском на дугме ТЕQ, Iscan, QuickScanATO или одговарајуће
	
	

	Tехнике проширеног поља гледања Panoramic imaging, SieScape Wide SCAN или одговарајуће
	
	

	Технике редукције артефаката Specle reduction, X-Res, Clarify VE
	
	

	Технологија за веран приказ спорих протока
	
	

	Могућност поређења две слике у реалном времену једна са доплером дуга у Б моду.
	
	

	Систем за Real tim (''strain'') еластографију, са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса, доступна на конвексној и линеарној сонди за мека ткива. Приказ еластограма и слике у 2D моду.

	
	

	Могућност HD zoom-a или одговарајућег који омогућава приказ региона од интереса, са више детаља, без губитка просторне резолуције.


	
	

	Архивирање и умрежавање

	Апарат мора поседовати HDD од најмање 500МВ
	
	

	Архивирање снимака у HDD, CD/DVD, USB
	
	

	CINE memorija од најмање 2000 слика у Б моду или 200МВ.
	
	

	Интегрисана база података за архивирање слика, CINE записа, мерења и извештаја, са могућношћу поновног мерења
	
	

	Складиштење података у DICOM и PC форматима (слике JPEG или BMP, CINE у AVI или MPEG 4 формату или еквивалентним )
	
	

	Апарат мора да поседује најмање 2USB (2.0 или боља) прикључка.
	
	

	Апарат мора поседовати термални црно бели штампач слика.
	
	

	Комплетан DICOM пакет за комуникацију са информативним системима
	
	

	Остало

	Грејач за гел
	
	

	Гарантни рок две године
	
	


П    О    Н    У    Ђ    А    Ч
У _________________




______________________

дана  ______________




(штампано име и презиме)

______________________









          (пун потпис)

МП

(читак отисак печата)
Прилог б)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ 
И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ 

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 
Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 
· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

· колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

Партија 2.

6 - I - 4
	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА

(табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача

	ОБАВЕЗНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	Основне техничке карактеристике

	Ултразвучни стационарни колор доплер апарат премијум класе, за примену у радиологији
	
	

	Висока покретљивост апарата са ротирајућим точковима и кочницама
	
	

	Управљачка конзола која је управљива и подесива по висини са опцијом окретања лево-десно са пуном ергономичном алфанумеричком QWERTY тастатуром осветљена или са активним светлећим тастерима или са позадинским осветљењем апарата који омогућава прегледност QWERTY тастатуре у замраченој просторији.
	
	

	LED/ LCD Колор монитор најмање 19 инча, резолуције 1280x1024, статичког контраста минимум 600:1 и више, са могућношћу померања у свим правцима на вештачкој руци, независно од система и управљачке конзоле.
	
	

	Интегрисани Touch screen panel на оперативној конзоли димензија најмање 8,9 инча са могућношћу програмирања ради бржег и једноставнијег рада
	
	

	Динамички опсег система 200 dB или више
	
	

	Број активних конектора за сонде најмање 3 активна порта за сонде не рачунајући ,,pencil” конектор, а свака од намање 3 понуђених сонди се може повезати на сваки конектор, електронски избор сонди
	
	

	Програми и калкулације за абдоминалне, васкуларне, уролошке, педијатријске и прегледе меких ткива
	
	

	Сонде - широкопојасне, мултифреквентне

	Апарат мора подржавати следеће сонде

	Конвексне 2D сонде
	
	

	Линеарне 2D сонде
	
	

	Секторске 2D сонде
	
	

	Матричне сонде са 500 и више кристалнх елемената распорђених у више редова и са могућношћу фокусирања у једну тачку
	
	

	Абдоминална конвексна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 2- 5MHz или шире, са подржаним водичем за биопсију, са дубином снимања најмање 30цм
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 5-11MHz или шире, за прегледе крвних судова са дубином снимања од најмање 14цм, са ширином кристала, најмање 40, ±2мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 7- 14MHz или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелтни систем и површна ткива) са дубином снимања од најмање 8цм, са ширином кристала, најмање 50мм, са подржаним водичем за биопсију.
	
	

	Модови рада и технологије снимања и обраде снимака

	Активни модови рада најмање

	B-Mode
	
	

	M-Mode
	
	

	Color Flow Mode
	
	

	Power Doppler Imaging
	
	

	PW Doppler
	
	

	Tissue harmonic imaging
	
	

	Tissue Doppler imaging
	
	

	Duplex
	
	

	Triplex
	
	

	THI треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, pulse inversion, widwband pulse inversion или одговарајуће
	
	

	Могућност просторног компоновања слике у реалном времену из више праваца, најмање 9 (Real time sonoCT, Sie Clear, CROSSX Beam, Aplipure) или одговарајуће
	
	

	Техника аутоматске оптимизације слике у B-Modu и PW-у једним притиском на дугме ТЕQ, Iscan, QuickScanATO или одговарајуће
	
	

	Tехнике проширеног поља гледања Panoramic imaging, SieScape Wide SCAN или одговарајуће
	
	

	Технике редукције артефаката Specle reduction, X-Res, Clarify VE или одговарајуће
	
	

	Технологија за веран приказ спорих протока
	
	

	Могућност поређења две слике у реалном времену једна са доплером дуга у Б моду.
	
	

	Систем за еластографију ,,Sheаr Wave” Elastography доступан на конвексној абдоминалној и на линеарној сонди за мека ткива, и ,,Real time” (''strain'') еластографију, са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса, доступна на конвексној и линеарној сонди за мека ткива. Приказ еластограма и слике у 2D моду.

	
	

	Могућност HD zoom-a или одговарајућег који омогућава приказ региона од интереса, са више детаља, без губитка просторне резолуције.


	
	

	Могућност убацивања DICOM слика са CT/MRI и њихово поређење са УЗ прегледом у реалном времену и истом анатомском пресеку ,,Fusion imaging, Real Тime Fusion sonography” или одговарајуће
	
	

	Teхнике квалитативне и квантативне анализе за евалуацију лезија уз коришћење ултразвучних контрастних средстава са континуираним CINE снимањем, доступно на понуђеним сондама
	
	

	Архивирање и умрежавање

	Апарат мора поседовати HDD од најмање 1TB (прихватљиво интегрисан HDD од најмање 500МВ, остало може екстерни HDD)
	
	

	Архивирање снимака у HDD, CD/DVD, USB
	
	

	CINE memorija од најмање 2000 слика у Б моду или 200МВ.
	
	

	Интегрисана база података за архивирање слика, CINE записа, мерења и извештаја, са могућношћу поновног мерења
	
	

	Складиштење података у DICOM и PC форматима (слике JPEG или BMP, CINE у AVI или MPEG 4 формату или еквивалентним )
	
	

	Апарат мора да поседује најмање 2USB (2.0 или боља) прикључка.
	
	

	Апарат мора поседовати термални црно бели штампач слика.
	
	

	Комплетан DICOM пакет за комуникацију са информативним системима
	
	

	Остало

	Грејач за гел
	
	

	Гарантни рок две године
	
	


П    О    Н    У    Ђ    А    Ч
У _________________




______________________

дана  ______________




(штампано име и презиме)

______________________









          (пун потпис)

МП

(читак отисак печата)
