В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  179-7

06.06.2018. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Измена Конкурсне документације

за јавну набавку добара у отвореном поступку бр.73/2018 – ПОПРАВКА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ У СТЕ, по следећем:

- У конкурсној документацији на страни 20/37 поглављe VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПРЕДМЕР ЗА ПОПРАВКУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ У СТЕ  мења се и гласи:

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ПОПРАВКУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ У СТЕ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| 1. | Демонтажа неисправних, испорука и монтажа ФН светиљки 2х36W, ОД, ИП 65, у комплету са стартерима и флуо цевима беле боје. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком. | 11 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа старог РО, са обележавањем каблова ради поновног повезивања. Израда, испорука и монтажа на зид РО, са повезивањем каблова. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: -главни прекидач, трополни, 25А за уградњу на врата----------------------------------------ком. 1 -трнсформатор 300VA 220/24V/V--------ком. 1 -аутоматски осигурач 16А-----------------ком. 25 На РО се уграђују: -РН ОГ утичница са поклопцем------------ком 2 -РНЗ ОГ утичница са поклопцем----------ком. 1 -ОГ утичница 24V са поклопцем----------ком. 1 Позицијом рачунати сабирнице за нулу и земљу, уводнице за каблове, клеме, сав ситан потрошни материјал и натписне плочице. РО се израђује без техничке документације, тј. према затеченом стању. РО опремити једнополоном шемом. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Израда, испорука и монтажа на зид РО. Набавља се и у орман уграђује следећа опрема: -трополни контактор, за уградњу на 35мм шину, LC1-D009P7---------------------------ком. 2 -биуметални заштитни реле LRD-06-----ком. 2 -аутоматски осигурач 10А------------------ком. 7 -аутоматски осигурач 16А------------------ком. 3 Позицијом рачунати сабирнице за нулу и земљу, 35мм шину, уводнице за каблове, клеме, сав ситан потрошни материјал и натписне плочице. РО се израђује без техничке документације. РО опремити једнополоном шемом. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање на зид, тастера са старт стоп функцијом XAL-D215, и повезивање у коло команде контактора кабловима постављеним на зид, дужине до 5м. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа неисправне склопке Schneider Telemecanique LC1D12 из разводног ормана, испорука и постацљање нове. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа неисправног грејача снаге 3х2KW, навој 6/4˝, са бојлера за припрему топле санитарне воде, испорука и постављање новог. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 9 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

Напомена: У предмеру су дате ознеке опреме фирме Schneider Telemecanique, дозвољава се испорука и уградња опреме других произвођача одговарајућег квалитета и техничких карактеристика, осим (због уградбених димензија) у тачки 5. предмера.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/МД							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs