В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  255-8

11.07.2019. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Измену Конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.93/2019 – ОПРАВКА ДЕЛА КРОВА ОБЈЕКТА КН-21 ЗГРАДА КАБИНЕТА ЗА НАСТАВУ (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, по следећем:

- У конкурној документацији на страни 3/46 поглавље III/2. став 1., сагласно Позиву, мења се и гласи:

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова, пожељно је, али није 	обавезно да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству 	представника инвеститора.

- У конкурсној документацији на страни 20/46 поглављe VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ДЕЛА КРОВА ОБЈЕКТА КН-21 ЗГРАДА КАБИНЕТА ЗА НАСТАВУ (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ, мења се и гласи:

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ДЕЛА КРОВА ОБЈЕКТА КН-21 ЗГРАДА КАБИНЕТА ЗА НАСТАВУ (БИВШИ ШЦВ) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање дотрајалог малтера са чишћењем подлоге од бетона са скупљањем и спуштањем шута поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | x |  | = |  |
| 2. | Малтерисање делимично продужним, делимично цементним малтером спољашњих зидова од опеке са употребом скеле (у цену урачунати монтажу и демонтажу скеле). |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | x |  | = |  |
| 3. | Рушење плафона надстрешнице од два реда летава и трске малтериснаих продужним малтером висине до 4,00 м, са одлагањем шута на привремену депонију. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 | x |  | = |  |
| 4. | Обијање оштећеног бетона (процентуално 50%) и стругање преосталог дела фасаде од фасадне боје и глета. Заштита све видљиве и зарђале арматуре антикорозивним премазом Mapefer 1K или одговарајућим. Малтерисање обијеног дела бетона санационим малтером Mapegrout Т40 у слоју до 2цм или одговарајућим. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 60,00 | x |  | = |  |
| 5. | Израда лакоармиране цементне кошуљице дебљине 5 цм, армиране шулц мрежом, као подлоге за подове. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 520,00 | x |  | = |  |
| 6. | Израда слоја за пад на делу надстрешнице. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по m². |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Разбијање луле од бетона 50х60цм, висине 40цм, шаловање, армирање и бетонирање МБ 35. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање рабицираног бетонског холкера РШ30-40цм са спуштањем шута поред објекта на место које одреди надзорни орган. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 150,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа бетонских плоча дим.40х60цм дебљине д=5цм заједно са бетонским погачама 20х20х20цм и ПВЦ фолијом, слагањем на слободни део крова и спуштањем поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 520,00 | x |  | = |  |
| 3. | Чишћење целокупне површине крова са спуштањем шута поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 520,00 | x |  | = |  |
| 4. | Санирање већих оштећења постојеће хидроизолације-расецање клобука, глетовање и местимично скидање са варењем 100% битуменске траке од СБС битумена д=3мм, одговара тип Еластофлекс С6 или сл. (цца 10% површине крова). |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | x |  | = |  |
| 5. | Набавка и постављање лепљењем стиропора 25гр дим.5х10цм на дилатацији. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 22,00 | x |  | = |  |
| 6. | Постављање хидроизолационе ПВЦ мембране MAPEPLAN B или одговарајуће (за оптерећене кровове са баластом) - синтетичке хидроизолације за равне кровове на бази поливинилхлорида (ПВЦ-П), произведене поступком мулти-екструзије и ојачане полиестерском мрежицом, која испуњава захтеве стандарда ЕН 13956: „Пластични и гумени покривачи за хидроизолацију кровова“. Отпорна је на УВ зраке и може бити изложена свим временским условима, противкоренска, отпорна на микробиолошке нападе. Одликује је отпорност спојева на раздвајање са више од 300 N/50 mm, а издужење по СРПС ЕН 12311-2 износи више од 15%, као и висока пропустљивост паре. – Претходно радионички све елементе припремити по стандардима система. Санацију извршити према следећем: – Полагање полиестерског геотекстила масе 300 g/m², као заштитни слој за одвајање; – Уградња, од већ припремљених елемената од ПВЦ лима, анкерисањем одговарајућим типловима, окапница и других елемената по стандарду система за ову врсту хидроизолације; |  |  |  |  |  |
|  | – Полагање ПВЦ мембране MAPEPLAN B или одговарајуће, траке фиксирати системом механичког причвршћења типа Ејот и траке међусобно варити врућим ваздухом. Спојеве проверавати на један од три начина – визуелно, испитивачем или методом случајног узорка када се насумично одабрани спој одсеца и потом ручно подвргне провери цепањем. Подићи холкере уз обимне зидове, причврстити их лајснама од MAPEPLAN лима кашираног ПВЦ-ом или одговарајућег. За заптивање различитих спојева употребити трајноеластичне полиуретанске масе за заптивање MAPEFLEX PU45 и PU40 или одговарајуће; |  |  |  |  |  |
|  | – Пратеће елементе, лајсне, фазонске комаде, пароотпариваче (мин. 6 ком.), сливнике (4 ком.) итд. уградити по стандардима произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м² развијене површине. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 580,00 | x |  | = |  |
| 7. | Постављање полиестерског геотекстила масе 300 g/m². Геотекстил поставити изнад ПВЦ мембране. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 580,00 | x |  | = |  |
| 8. | Израда хидроизолације цементне кошуљице. Хидроизолација се изводи једнокомпонентном полимерно-цементном масом типа Monolastic у два слоја, у укупној дебљини мин 2мм. Подлога треба да буде чиста и чврста, наквашена водом. Нанети први слој. Други слој нанети преко првог тек пошто се први осушио, а не раније од 2 сата. Захтева се према EN 14891: чврстоћа пријањања већа од 0,8 N/mm2 и премошћавање прслина мин 0,7 мм. У уским спојевима између хоризонталних и вертикалних површина користити Мapeband синтетичку траку или одговарајућу, чији се тканинасти део директно лепи за први слој Monolastic-a. Радове извести по техничком упуству произвођача материјала. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 580,00 | x |  | = |  |
| 9. | Чишћење целокупне површине крова од растиња и земље са којег нису скинуте бетонске плоче са спуштањем шута поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 280,00 | x |  | = |  |
| 10. | Постављање хидроизолационе ПВЦ мембране MAPEPLAN М15 или одговарајуће - синтетичке хидроизолације за равне кровове на бази поливинилхлорида (ПВЦ-П), произведене поступком мулти-екструзије и ојачане полиестерском мрежицом, која испуњава захтеве стандарда ЕН 13956: „Пластични и гумени покривачи за хидроизолацију кровова“. Користи се као завршни слој на крововима и причвршћује се механички. Отпорна је на УВ зраке и може бити изложена свим временским условима. Одликује је отпорност спојева на раздвајање са више од 300 N/50 mm, а издужење по СРПС ЕН 12311-2 износи више од 15%, флексибилност на ниским температурама, одлично понашање при варењу, отпорност на старење и висока паропропусност. – Претходно радионички све елементе припремити по стандардима система. Санацију извршити према следећем: – Полагање полиестерског геотекстила масе 300 g/m², као заштитни слој за одвајање; – Уградња, од већ припремљених елемената од ПВЦ лима, анкерисањем одговарајућим типловима, окапница и других елемената по стандарду система за ову врсту хидроизолације; |  |  |  |  |  |
|  | – Полагање ПВЦ мембране MAPEPLAN М15 или одговарајуће, траке фиксирати системом механичког причвршћења типа Ејот и траке међусобно варити врућим ваздухом. Спојеве проверавати на један од три начина – визуелно, испитивачем или методом случајног узорка када се насумично одабрани спој одсеца и потом ручно подвргне провери цепањем. Подићи холкере уз обимне зидове, причврстити их лајснама од MAPEPLAN лима кашираног ПВЦ-ом. За заптивање различитих спојева употребити трајноеластичне полиуретанске масе за заптивање MAPEFLEX PU45 и PU40 или одговарајуће; – Пратеће елементе, лајсне, фазонске комаде, пароотпариваче, сливнике итд. уградити по стандардима произвођача. Ценом је обухваћена набавка материјала, рад и транспорт. Обрачун по м² развијене површине. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 280,00 | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |
| IV. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа кровног покривача од поцинкованог лима, са надстрешнице и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 130,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа окапнице од поцинкованог лима РШ 30цм и спуштање поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 70,00 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа олучних вертикала. Лимаријау демонтирати и спустити поред објекта на привремену градилишну депонију. Обрачун по м1 лимарије. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 70,00 | x |  | = |  |
| 4. | Израда и монтажа олучних вертикала, квадратног пресека 15х15цм, дебљине лима 0,60мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Олучне вертикале морају бити удаљене од зида минимум 20мм. Обрачун по м1 олучне цеви. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 70,00 | x |  | = |  |
| 5. | Демонтажа окапнице холкела од поцинкованог лима РШ до 20цм са скупљањем и спуштањем шута поред објекта на место које одреди надзорни орган. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 140,00 | x |  | = |  |
| 6. | Демонтажа опшива зида од поцинкованог лима РШ 60-65цм са спуштањем поред објекта на место које одреди надзорни орган. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 12,00 | x |  | = |  |
| 7. | Демонтажа маске на дилатацији од пластифицираног алуминијумског лима РШ 50цм са спуштањем поред објекта на место које одреди надзорни орган. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 | x |  | = |  |
| 8. | Демонтажа вентилационих глава од поцинкованог лима за канализационе цеви Ф125мм и Ф75мм, дужине 100цм са спуштањем поред објекта на место које одреди надзорни орган. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  | = |  |
| 9. | Набавка, израда и уградња окапнице од поцинкованог лима д=0,6мм, РШ 100цм, са гитовањем трајно еластичним гитом. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 10. | Набавка, израда и уградња окапнице од поцинкованог лима д=0,6мм, РШ 20цм, са гитовањем трајно еластичним гитом. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 11. | Набавка, израда и уградња окапнице од поцинкованог лима д=0,6мм, РШ 50цм, са гитовањем трајно еластичним гитом. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 80,00 | x |  | = |  |
| 12. | Набавка, израда и уградња маске на дилатацији од пластифицираног алуминијумског лима РШ 50цм. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 | x |  | = |  |
| 13. | Набавка, израда и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,6мм, дужине 1м. |  |  |  |  |  |
|  | за канализациону цев Ф125 ......................................... ком. | 2,00 | x |  | = |  |
|  | за канализациону цев Ф75 ........................................... ком. | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |
| V. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона хантер даглас (и спуштање поред објекта (висина међуспратне конструкције 5,00м, у степенишном простору 7,50м). |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 250,00 | х |  | = |  |
| 2. | Монтажа демонтираног спуштеног плафона хантер даглас. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона хантер даглас димензија према постојећим. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 5,00 | х |  | = |  |
| 4. | Одмашћивање и чишћење плафона хантер даглас са употребом скеле. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 | х |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона од пластифицираних металних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60цм "АРМСТРОНГ" (спушта се око 1м од међуспратне конструкције-пуна плоча), са употребом скеле, висина међуспратне конструкције око 5,00м, у степенишном простору око 7,50м. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 240,00 | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и израда плафона од водоотпорних негоривих цементних плоча дебљине д=12,5мм на металној подконструкцији са бандажирањем спојева и постављањем заштитних профила. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 | x |  | = |  |
| 7. | Демонтажа облоге стубова од алуминијума (пресек стуба 15х15цм), висине до 3,50м. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 | х |  | = |  |
| 8. | Учвршћивање облоге стубова од алуминијума нерђајућим шрафовима са заобљеном главом на растојању од 50цм (8 ком. на 50цм), са шишћењем облоге од прљавштине и рђе. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 | х |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа облоге од алуминијума дебљине 3мм на стубовима надстрешнице нерђајућим шрафовима на растојању од 50цм (8ком. на 50цм), пресек стуба 15х15цм, висине до 3,50м. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 20,00 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |
| VI. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и поплочавање крова керамичким плочицама отпорним на мраз, неклизајућим, са минималним упијањем воде фуга на фугу на лепку са фуговањем. Приликом полагања плочица потребно је оставити шире фуге и користити лепкове из класе C2 MAPEI линије. Испунити фуге између плочица специјалним цементним масама (као што су Keracolor FF или Keracolor GG помешани са Fugolastic-om или Ultra color-om Plus CG2) или епоксидним масама (на пример Kerapoxy – класа RG). У цену урачунати соклу и постављање алуминијумских лајсни. Обрачун по m² развијене површине. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 580,00 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |
| VII. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа спољашњих двокрилних алуминијумских врата и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  | = |  |
| 2. | Израда, транспорт и монтажа спољашњих двокрилних врата дим. 200х250цм од елоксираног алуминијума са термопрекидом (Алумил или слично, дебљина профила и дубина уградње већа од 76мм) застакљених термопан стаклом са бутил траком 4-12-3.1.3 (сигурносно ламинирано стакло-памплекс), са цеватим рукохватом Ф50 по целој висини врата - 2 ком., са квалитетним оковом и закључавањем са три кључа и обрадом шпалетни лепком и угаоним лајснама. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа роло завеса на алуминијумској шини, платно black out, дим. 176х270цм. Шину поставити кишобран шрафовима на плафон (трска и малтер). |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |
| VIII. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање кулирпласта са зидова надстрешнице. Висина до 4,00м. У цену урачунати употребу скеле. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 | х |  | = |  |
| 2. | Скидање кулирпласта и лепка и мрежице са плафона у ходнику приземља и I спрата Висина 5м. У цену урачунати употребу скеле. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 300,00 | х |  | = |  |
| 3. | Наношење два слоја лепка и мрежице на плафон. У цену урачунати монтажу и демонтажу скеле. Висина до 5,00м. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 300,00 | х |  | = |  |
| 4. | Бојење плафона и зидова фасакрилом два пута са претходним глетовањем 100% (за споља), висина плафона до 4,00м. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 200,00 | x |  | = |  |
| 5. | Бојење плафона полудисперзивном бојом два пута са стругањем и глетовањем 100%, висина плафона 5,00м. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 300,00 | x |  | = |  |
| 6. | Бојење старих металних мердевина уљаном бојом, са претходном припремом (шмирглање, АКЗ, завршно бојење 2 пута у боји по избору корисника). |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |
| IX. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа ДОМ сливника Ф110 заједно са решетком, са крпљењем после постављања нових сливника. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа постојећих ливено-гвоздених канализационих цеви Ø75-110мм и изношење ван објекта. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих прелазних комада са ливеногвоздених цеви на ПВЦ цеви. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 5,00 | x |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |
|  | Ф110 ................................................................................... м1 | 20,00 | x |  | = |  |
|  | Ф75 ..................................................................................... м1 | 10,00 | x |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 | х |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км.. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 70,00 | х |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа неисправних светиљки ФН ОД 418. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа и монтажа надградних светиљки 60х60цм, мотирају се на плафон са 4 кишобран шрафа (висина до 5м). |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 50,00 | х |  | = |  |
| 3. | Испорука и постављање на плафон лед панела дим 60х60цм, температуре боје 4000К, snage 40W. Захтевана гаранција за лед панеле је 5 година. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа неисправних уградних светиљки ФН ОД 158, са употребом скеле. Висина 4,00м. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 75,00 | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање у спуштени плафон уградног лед панела димензија 60х60цм, температуре боје 4000К, снаге 48W, са употребом скеле. Висина до 4,00м. Минимална гарнција за панел је 5 година. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 75,00 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа постојећег прихватног система (трака FeZn 25х4мм-140м, носачи траке 128 ком., укрсни комади трака-трака 20 ком. и лим-трака 7 ком.). |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 140,00 | x |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање носача гобобранке са бетонском коцком. Испод бетонске коцке поставити подметач од ПВЦ мембране. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 128,00 | x |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање траке FeZn 25х4мм, на већ постављене носаче. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 140,00 | x |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање урсних комада трака-трака. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 22,00 | x |  | = |  |
| 10. | Повезивање вентилационих мотора и траке завртњем. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  | = |  |
| 11. | Испитивање галванске повезаности прихватно-спустног система и мерење прелазног отпора уземљивача (9 мерних места) са издавањем атеста. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |
| XII. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа анемостата, оквирних дим. 50х50цм. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | x |  | = |  |
| 2. | Одмашћивање анемостата, чишчење и фарбање мелом бојом у два премаза. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа дела вентилационих канала (штуцни) од поцинкованог лима. |  |  |  |  |  |
|  | кг. | 100,00 | x |  | = |  |
| 4. | Израда нових делова вентилационих канала (штуцни) од поцинкованог лима у облику слова S. |  |  |  |  |  |
|  | кг. | 120,00 | x |  | = |  |
| 5. | Монтажа демонтираних анемостата, оквирних дим. 50х50цм. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | x |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ................................................................................. |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ ................................................................................ |  |  |  |  |  |
| III. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ........................................................................ |  |  |  |  |  |
| IV. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ .............................................................................. |  |  |  |  |  |
| V. | МОНТАЖНИ РАДОВИ ............................................................................. |  |  |  |  |  |
| VI. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .................................................................... |  |  |  |  |  |
| VII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ ............................................................................. |  |  |  |  |  |
| VIII. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ .................................................... |  |  |  |  |  |
| IX. | КАНАЛИЗАЦИЈА ...................................................................................... |  |  |  |  |  |
| X. | ОСТАЛИ РАДОВИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |
| XI. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ ................................................................................... |  |  |  |  |  |
| XII. | МАШИНСКИ РАДОВИ ............................................................................ |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ-20%: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |

Напомена: У цене урачунати монтажу и демонтажу скеле.

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/ОП								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs