Ваздухопловни завод

Чувати до: 2023

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс С. Накарада

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/7820-7

18.19.2018. година

- БАТАЈНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”

Батајница

И З М Е Н А број 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ''РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ИЛИ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ''

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 248/18

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 17

Батајница, септембар 2018. године

На основу чланова  63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15) Наручилац у року врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 248/2018

''РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ИЛИ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ''

1. У поглављу III-10 – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, - Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-маханичка лабораторија,

додају се ставке од 37-41 и скица прозора са техничким карактеристикама.

2. У поглављу III-13 – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, - Замена дотрајалих металних прозора у ВЗ Мома Станојловић,

мења се и гласи

јединица мере на ред.бр.:

- 2 – уместо m', треба – ком.

- 5 – уместо ком., треба - m'

III-10 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

10. партија -

'' Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДОВИ СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 2 2 2 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 72 х 205 cm | ком ком | 2 2 |
| 3. | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1 |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2х1.7х4=13.6 1.5х1.7х4=10.54 1х1.7х2=3.4 Обрачун по m² | m² | 30.00 |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 1х3.6х2=7.5 Обрачун по m² | m² | 7.5 |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' | m' | 15.00 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20...............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ........................................................................ 4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ..........................................................................4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² | m² | 12.00 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 4 |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 | m' | 52.00 |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² | m² | 30.00 |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 7.50 |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 2х2.3х4=18.4 1.5х2.3х4=14.3 1х2.3х2=4.6 1х3.6х2=7.5 2x1x4=8 Обрачун по m² | m² | 53.00 |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 2 |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |
| 24 | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (нискомонтажни похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви | ком | 1 |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |
| 30. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |
| 31. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |
| 32. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |
| 35. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 36. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 37. | Демонтажа металног дотрајалог прозора | ком | Према скици |
| 38. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према скици са израдом преграде између прозора обрачун по м2 | ком |  |
| 39. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према скици. | m' |  |
| 40. | Спољна обрада око отвора прозора, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за фасаде | m' |  |
| 41. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | m' |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

НАПОМЕНА ЗА ПОЗИЦИЈЕ ОД 37-41

Скица:

.

210

57

зид

| Техничке карактеристике | ОКОВИ - да одговарају захтевима сертификационог програма за окове ( QM 328; 2014-5) - да је на оковима извршено лабораторијско испитивање по стандардима EN 13126-8: 2006 и EN 1191 2012 СТАКЛА - 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, да одговарају стандарду EN 1096-1 и 1096-4 ПРОФИЛИ - челично ојачање 1,5 mm - фактор топлотне проводљивости мора бити - Uf = 1,3 W/(m2 *K) и нижа - звучна изолација мора бити у границама Rw(C; Ctr) = 40 (-1;-2) dB или виша |
| --- | --- |
| Посебна напомена | 1.Обавезно прилижити сертификат за техничке карактеристике и листу испитивања |

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-13 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

13. партија -

'' Замена дотрајалих металних прозора у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора | ком | Према скицама на стр. 36-39 |
| 2. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према цртежима у Прилогу стр. 36-39. | ком |  |
| 3. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према цртежима у прилогу, стр. 36-39. | m' |  |
| 4. | Спољна обрада око отвора прозора, асадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за Фасаде | m' |  |
| 5. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | m' |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршења радова 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радова извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

| Техничке карактеристике | ОКОВИ - да одговарају захтевима сертификационог програма за окове ( QM 328; 2014-5) - да је на оковима извршено лабораторијско испитивање по стандардима EN 13126-8: 2006 и EN 1191 2012 СТАКЛА - 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, да одговарају стандарду EN 1096-1 и 1096-4 ПРОФИЛИ - челично ојачање 1,5 mm - фактор топлотне проводљивости мора бити - Uf = 1,3 W/(m2 *K) и нижа - звучна изолација мора бити у границама Rw(C; Ctr) = 40 (-1;-2) dB или виша |
| --- | --- |
| Посебна напомена | 1.Обавезно прилижити сертификат за техничке карактеристике и листу испитивања |

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За _____. партију (навести број партије) ЈН број 248/18

Понуда бр _________ од ______________ за јавну набавку ______________________________________________ (навести предмет партије)

у ВЗ ''Мома Станојловић''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 10. ПАРТИЈУ –  Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија у ВЗ Мома Станојловић,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија у ВЗ Мома Станојловић |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 2 2 2 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 72 х 205 cm | ком ком | 2 2 |  |  |
| 3. | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1 |  |  |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2х1.7х4=13.6 1.5х1.7х4=10.54 1х1.7х2=3.4 Обрачун по m² | m² | 30.00 |  |  |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 1х3.6х2=7.5 Обрачун по m² | m² | 7.5 |  |  |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |  |  |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' | m' | 15.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20...............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |  |  |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ......................................................................... 4 m' Ø 75.............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 .........................................................................4 m' Ø 75...........................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |  |  |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² | m² | 12.00 |  |  |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 4 |  |  |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 | m' | 52.00 |  |  |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² | m² | 30.00 |  |  |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 7.50 |  |  |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 2х2.3х4=18.4 1.5х2.3х4=14.3 1х2.3х2=4.6 1х3.6х2=7.5 2x1x4=8 Обрачун по m² | m² | 53.00 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 2 |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |  |  |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |  |  |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (нискомонтажни похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви | ком | 1 |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |  |  |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |  |  |
| 30. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |  |  |
| 31. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |  |  |
| 32. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |  |  |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |  |  |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |  |  |
| 35. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 36. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 37. | Демонтажа металног дотрајалог прозора | ком | Према скици (стр.6 измена КД) |  |  |
| 38. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према скици са израдом преграде између прозора обрачун по м2 | ком |  |  |  |
| 39. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према скици. | m' |  |  |  |
| 40. | Спољна обрада око отвора прозора, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за фасаде | m' |  |  |  |
| 41. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | m' |  |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 10 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 13. ПАРТИЈУ – Замена дотрајалих металних прозора на објектима  у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Замена дотрајалих металних прозора на објектима у ВЗ Мома Станојловић'' |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора | ком | Према скицана на стр. 36-39 КД |  |  |
| 2. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом Према цртежима КД, на стр. 36-39 | ком |  |  |  |
| 3. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према цртежима КД, на стр. 36-39 | m' |  |  |  |
| 4. | Спољна обрада око отвора прозора, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за Фасаде | m' |  |  |  |
| 5. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | m' |  |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 13 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 15 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.