В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.   2 9 7 7

Бр.  332-24

30.01.2017. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ВП 2977 Београд,  ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

Информацију или појашњење и измену Конкурсне документације

за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр.287/2016

''ОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-22 У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ'' (БИВШИ ШЦВ) У БЕОГРАДУ'', по следећем:

1. Одговор: тачка IV 1.2./3) конкурсне документације

Потребан и минималан услов да има најмање 1 (једног) дипломираног архитектонског или грађевинског инжењера на неодређено време, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова.

2. Мења се образац VII/5) и гласи:

Рок завршетка  радова (не дужи од 90 дана), Рок важења понуде (не краћи од 60 дана).

3. У прилогу бр. III. тачка 1. став 2., мења се и гласи:

Радови се изводе на I и II спрату – комплетна оправка два истоветна мокра чвора појединачне површине од око 40,00 м2 (рушење, зидање, замена инсталација водовода, канализације са санитаријама и електроинсталација са електрогалантеријом, замена прозора и врата, изолација, плочице и молерско-фарбарски радови) и молерско-фарбарски радови у ходнику са заменом светиљки; у приземљу: разбијање пода, демонтажа и монтажа канализационих цеви и поправка пода; у техничкој етажи која је изнад приземља: демонтажа S сифона, повезивање канализационих и водоводних цеви; на III спрату: демонтажа чучаваца, бетонирање и повезивање канализационих и вововодних цеви.

4. Мења се прилог бр. VIII. и гласи:

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ОБЈЕКТА КН-22 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ (БИВШИ ШЦВ) У БЕОГРАДУ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| I. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ископ земље III категорије и шљунка, ширине до 1м, дубине до 2м за демонтажу и постављање канализационих цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 20,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт, насипање и набијање песка у каналске ровове ради полагања канализационих цеви. Слој песка испод цеви 5цм и изнад 10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Затрпавање рова након полагања канализационих цеви земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 5,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и набијање шљунка у слојевима од 10цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД I: |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање бетона малих димензија између АБ греда ситноребрасте међуспратне конструкције око канализационих цеви (вертикале) дебљине до 40цм и изношење ван објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Сечење и разбијање АБ плоче дебљине д=20цм са хидроизолацијом у приземљу и изношење ван објекта. Напомена: разбијање се ради због инсталација канализације. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Израда бетонске плоче MБ 30, армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 15-20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Израда АБ греда (хоризонталних и вертикалних серклажа) МБ20 малих пресека са штемовањем зидова за ослањање, дим. 15х20цм. У цену урачунати оплату и eвентуалну употребу скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 5,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД II: |  |  |  |  |  |
| III. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рушење плафона од трске и малтера заједно са подконструкцијом од дрвених летава и изношење шута ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Обијање постојећег трулог и поткорушеног малтера различитих дебљина. На местима где је постојећи малтер оштећен, испуцао или се подкорушио исти обити све до здраве подлоге, а шут изнети ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Рушење зидова од опеке зајено са серклажем, обострано малтерисаних висине 225цм, са плочицама висине 150цм и соклом од ливеног тераца висине 5-10цм, укупна дебљина зида 12цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Рушење зидова од опеке зајено са серклажем, обострано малтерисаних висине 225цм, са плочицама висине 150цм и соклом од ливеног тераца висине 5-10цм, укупна дебљина зида 18цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 25,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Сечење и пробијање отвора за врата у зиду од опеке обострано малтерисаном укупне дебљине д=18цм, димензија отвора 90х204цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Обијање пода од ливеног тераца и равнајућег слоја, укупне дебљине д=7-8цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | х |  |  | = |  |
| 7. | Зидање зида висине 2,25м и 3,45м, шупљим блоком дебљине 9цм у продужном малтеру, заједно са АБ серклажем на висини од 2,00м. У цену улази и АБ серклаж. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 125,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Обзиђивање канализационих вертикала Ф100 и 125, опеком на кант у цементном малтеру. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 9. | Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона делом продужним малтером 1:2:6, делом цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја -груби и фини са предходним квашењем подлоге и завршним финим пердашењем. Обрачун извршити по м2 са потребном зидарском скелом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 330,00 | x |  |  | = |  |
| 10. | Дерсовање зидова после обијања зидних плочица као припрема за израду изолације. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 | x |  |  | = |  |
| 11. | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 5-6цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | х |  |  | = |  |
| 12. | Демонтажа, набавка, транспорт и уградња гвозденог оквира за поклопац шахта тежине 30 кг, заједно са поклопцем шахта, у приземљу. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД III: |  |  |  |  |  |
| IV. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обијање зидних керамичких плочица постављених на цементном малтеру или лепку, заједно са малтером или лепком. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Набавка, транспорт и поплочавање пода гранитним неклизајућим плочицама фуга на фугу дим. 30х30цм на цементном малтеру или лепку са фуговањем. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и постављање зидних гранитних плочица на лепку или малтеру, фуга на фугу, са фуговањем. У цену урачунати постављање ПВЦ лајсни. Обрачунава се стварна површина. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 330,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и постављање једног реда гранитних плочица прве класе на малтеру или лепку, фуга на фугу са фуговањем, ширине 10-20цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 150,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД IV: |  |  |  |  |  |
| V. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда плафона од водоотпорних гипс-картонских плоча са бандажирањем спојева на металној подконструкцији, дебљине 12,5мм. Поставља се на међуспратну конструкцију "авраменко". |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД V: |  |  |  |  |  |
| VI. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације у купатилу и ВЦ кабинама пре постављања керамичких плочица. Хидроизолацију радити на сувој и потпуно чистој површини класичним материјалима или савременим премазима у два слоја у свему према упутству произвођача (Сика, Isomat или слично). |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 150,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Обрада продора ливеногвоздених канализационих цеви Ф100 и Ф70 хладним пастама армираним стакленом мрежицом (3+2) и бојењем заштитном бојом. 2х на крову.. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VI: |  |  |  |  |  |
| VII. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сечење ливеног тераца дебљине д=3цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Обијање ливеног тераца у ходнику приземља дебљине д=3цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Скидање виназ плоча и чишћење бетонске подлоге од лепка и прљавштине. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Израда изравњавајућег слоја - ОЛМО масе као подлоге за постављање подне облоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и постављање винил подне облоге д=3,3мм, класификација 34 (ВИНИЛ EXTRA, произвођач TARKETT или сл.) са варењем спојева и претходним чишћењем бетонске подлоге. У цену урачунати и угаоне лајсне висине око 6цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | x |  |  | = |  |
| 6. | Израда ливеног тераца према постојећем дебљине д=3цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 6,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VII: |  |  |  |  |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа браварских прозора дим. 175х202цм (6ком.) и 175х50цм (6ком.) и изношење ван објекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Демонтажa плафонских гарнишли дужине 175цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора црне мат боје (дубина уградње преко 76мм), минимална дубина профила крила већа од 70мм, са квалитетним оковом, са термопрекидом (са полиамидом ширине око 24мм) застакљених мат термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе, дим.175х200цм. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора црне мат боје (дубина уградње преко 76мм), минимална дубина профила крила већа од 70мм, са квалитетним оковом, са термопрекидом (са полиамидом ширине око 24мм) застакљених мат термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе, дим.175х50цм. У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем. Скица. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Демонтажа постојећих трулих дрвених једнокрилних врата заједно са металним штоком дим.65х200цм. (16 ком.) и 90х200цм. (6 ком.). |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 22,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних јенокрилних врата беле боје на ВЦ кабинама, дим. 70х200цм, одигнутих од пода 5-10цм, са квакама и лептир закључавањем изнутра. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати обраду шпалетни. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 18,00 | х |  |  | = |  |
| 7. | Израда и уградња унутрашњих једнокрилних дуплошперованих пуних врата за зидарски отвор 90х202 цм, са штоком ширине 16цм. Рам крила врата и штокови су од пуног дрвета, первајз лајсне 5цм. Крило је дуплошеровено са испуном од екструдиране иверице. Висококвалитетан оков, 3 шарке, заптивна гума, брава, цилидар, кваке и розете. У цену улази и завршна обрада дрвених површина уљаном бојом са лакирањем. Обрачун извршити по 1 ком. набављених, уграђених и обојених врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД VIII: |  |  |  |  |  |
| IX. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа солбанака од поцинкованог лима РШ=70цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 21,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Израда, транспорт и монтажа солбанака од елоксираног лима сиве боје РШ=70цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 21,00 | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД IX: |  |  |  |  |  |  |
| X. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наношење мрежице сa преклопом од 10цм и два слоја лепка са претходним припремом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 250,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Бојење плафона полудисперзивном бојом два пута преко мрежице и лепка са глетовањем 100%. Висина 3,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 250,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Скидање кулирпласта са плафона у ходнику I спрата грејањем, бојење плафона полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 100%. Висина 3,5м. У цену урачунати употребу скеле. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 250,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 100%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева, висина 3,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 850,00 | х |  |  | = |  |
| 5. | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10%, лечењем флека и крпљењем рупа и пукотина, бандажирањем спојева, висина 3,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 400,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Бојење плафона од гипс картонских плоча полудисперзивном бојом два пута са претходним глетовањем 100%. Висина 3,50м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 80,00 | х |  |  | = |  |
| 7. | Бојење видних канализационих цеви два пута уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Бојење видних водоводних цеви са одмашћивањем, антикорозивна заштита и два пута бојење уљаном бојом. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 | х |  |  | = |  |
|  | УКУПНО ПОД X: |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже Ø 1/2"-2,5", постављене на зид, са претходним затварањем воде. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 150,00 | x |  |  | = |  |
| 2. | Пробијање АБ плоче укупне дебљине 20цм и постављање хилзни Ø 1"-2,5" дужине 25-30цм, за пролаз водоводних цеви, са крпљењем малтером. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Израда споја нових водоводоних цеви Ø 1/2"-2,5" на постојећу водоводну мрежу. Обрачун по комаду изведеног споја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа водоводних поцинкованих цеви цеви и фитинга. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 2" ................................................................... м1 | 40,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ø 5/4" ............................................................... м1 | 25,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ø 1" ................................................................... м1 | 25,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви и фитинга у зиду. Ценом обухватити сва потребна штемовања и пробијања и крпљења отвора за монтажу ових цеви. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 5/4" ............................................................... м1 | 20,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ø 1" ................................................................... м1 | 20,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ø 3/4" ............................................................... м1 | 60,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ø 1/2" ............................................................... м1 | 50,00 | x |  |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа вентила комплет. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕК вентил ................................................... ком. | 16,00 | x |  |  | = |  |
|  | - пропусна славина са испустом 2“ ............ ком. | 1,00 | x |  |  | = |  |
|  | - пропусни вентил 1“ ................................... ком. | 5,00 | x |  |  | = |  |
|  | - пропусни вентил 5/4“ ................................ ком. | 3,00 | x |  |  | = |  |
|  | - Пропусни вентил са капом 3/4" ............... ком. | 5,00 | x |  |  | = |  |
|  | - Пропусни вентил са капом 1/2" .............. ком. | 32,00 | x |  |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа армафлекса на водоводне цеви Ø1-2,5". Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | x |  |  | = |  |
| 8. | Набавка, транспорт и монтажа противпожарног хидранта 50х50цм са припадајућим деловима (противпожарно црево и др.). Зидарски обрадити. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XI: |  |  |  |  |  |
| XII. | КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одгушење и испирање канализације Ф 100-150. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | x |  |  | = |  |
| 2. | Чишћење и одмашћивање канализационих шахти дубине до 3,50м ручно. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Демонтажа постојећих канализационих цеви Ø50-200мм, без обзира од ког су материјала. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 200,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Демонтажа "S" сифона од ливеног гвожђа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Демонтажа подних сливника од ливеног гвожђа Ф70 заједно са решетком, са крпљењем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3,00 | x |  |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих прелазних комада са ливеногвоздених цеви на ПВЦ цеви Ф100-200. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | x |  |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са одговарајућим фазонским комадима са спојним елементима за наставак на гусане цеви са крпљењем међуспратне конструкције и плафона. Вешање канализационих цеви вршити за међуспратну конструкцију обујмицама са шрафом и гумом на додиру цеви. Ревизије оставити у договору са НО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф200 ................................................................. м1 | 30,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ф150 ................................................................. м1 | 20,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ф125 ................................................................. м1 | 60,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ф100 ................................................................. м1 | 40,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ф70 ................................................................... м1 | 60,00 | x |  |  | = |  |
|  | Ф50 ................................................................... м1 | 20,00 | x |  |  | = |  |
| 8. | Набавка и уградња ревизионих поклопаца дим. 20х20цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | x |  |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња (ACO EasyFlow или слично) пластичног подног сливника Ф70 и решетке за сливник од нерђајућег челика. Сливник се састоји од одводног тела сливника од полимера, продужног подесивог елемента Ф125, прирубнице за укљештење и квадратног насадног елемента са прирубницом за плитку хидроизолацију. У цену улази пробијање међуспратне конструкције и након постављања сливника крпљење међуспратне конструкције и плафона. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 10,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XII: |  |  |  |  |  |
| XIII. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливено-гвоздених чучаваца заједно са водокотлићем и испирном цеви и крпљење мешуспратне конструкције након демонтаже. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24,00 | x |  |  | = |  |
| 2. | Демонтажа керамичког умиваоника са сифоном, керамичким етажером и држачем сапуна. Обрачун комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Демонтажа славина изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Демонтажа писоара постављених на зид и свим осталим ситним материјалом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Набавка, транспорт и монтажа ВЦ шоље комплет са ПВЦ даском, водоклотлићем (Крушик или слично) заједно са испирном цеви и свим потребним ситним монтажним материјалом и држачем папира од росфраја. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 16,00 | x |  |  | = |  |
| 6. | Набавка, транспорт и монтажа керамичког умиваоника са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом. Обрачун све комплет по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 13,00 | x |  |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и монтажа зидних писоара од керамике са ПВЦ везом и свим ситним потрошним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за топлу и хладну воду изнад лавабоа. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 | x |  |  | = |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са телефон тушем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | x |  |  | = |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа потисне славине за писоар. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 8,00 | x |  |  | = |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера изнад умиваоника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 13,00 | х |  |  | = |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа држача сапуна од росфраја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 13,00 | х |  |  | = |  |
| 13. | Набавка, транспорт и постављање огледала са фазетном лепљењем на зидне керамичке плочице, дим.60х40цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 13,00 | x |  |  | = |  |
| 14. | Набавка и монтажа вертикалног бојлера од 80л са казаном од инокса, комплет са уграђивањем одговарајућих држача спојних цеви сигурносним вентилом и регулацијом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XIII: |  |  |  |  |  |
| XIV. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 50,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Утовар и одвоз шута на градску депонију до 15км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 100,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XIV: |  |  |  |  |  |
| XV. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће електроинсталације мокрог чвора (светиљке са припадајућим разводом и прекидачима). |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 2. | Испорука материјала и израда непромочивог расветног места проводницима постављеним под малтер. По расветном месту потребно је просечно: 10м проводника ПП 3х1,5мм2 Комплет испорука и монтажа материјала за развод, постављање и повезивање проводника у разводним кутијама. Позицијом рачунати припрему жлеба за постављање проводника и малтерисање након постављања проводника. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 38,00 | х |  |  | = |  |
| 3. | Испорука и монтажа надградне ЛЕД светиљке GMB-LIGONI-4x9W-FT-N. Светиљке испоручити у комплету са четири ЛЕД цеви GMB-LТ-9W-FT (приизвођач FLUX TEHNOLOGY). Дозвољава се испорука и уградња ЛЕД светиљки других произвођача, истих димензија и сличних техничких карактеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 26,00 | х |  |  | = |  |
| 4. | Испорука и монтажа ЛЕД светиљке приближних техничких карактеристика: дужине 600мм, снаге 9W, беле боје, са прекидачем. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 | х |  |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање редног прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | х |  |  | = |  |
| 6. | Замена постојећих светиљки надградним ЛЕД светиљкама GMB-RASTER N-600x600-36W-FT. Светиљке испоручити у комплету са четири ЛЕД цеви GMB-LТ-9W-FT (приизвођач FLUX TEHNOLOGY). Дозвољава се испорука и уградња ЛЕД светиљки других произвођача, истих димензија и сличних техничких карактеристика. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 40,00 | х |  |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање серијског прекидача за светло 10А, 250V, за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 8. | Испорука и постављање кип прекидача за монтажу у кутију у зиду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | х |  |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање проводника P-Y 1х6мм2, са израдом и крпљењем жлебова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 | х |  |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање проводника P-Y 1х4мм2. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 | x |  |  | = |  |
| 11. | Испорука и постављање бакарне обујмице за повезивање проводника за ДИП и металних маса. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 12,00 | х |  |  | = |  |
| 12. | Испорука и постављање кутије за изједначење потенцијала, са сабирницом, тип ПС-49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 2,00 | x |  |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање у разводни ормар комплета осигурача ЕЗ25/16A. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6,00 | x |  |  | = |  |
| 14. | Израда прикључног места за бојлер каблом PPY 3x2,5mm2 постављеним под малтер, просечно 15м. Позицијом рачунати израду жлеба за постављање кабла и крпљење након полагања кабла. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 15. | Испитивање уземљења металних маса и непрекидности главног и додатног проводника за ДИП-а, мерење прелазне отпорности уземљивача, са издавањем атеста у два примерка |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XV: |  |  |  |  |  |
| XVI. | МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа радијатора "ТЕРМИК" Зрењанин 580/5 до 20 ребара. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 2. | Демонтажа радијаторког вентила 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 3. | Испорука и уградња правог радијаторског вентила 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 4. | Испорука и уградња правог радијаторског навијка 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 5. | Монтажа радијатора "ТЕРМИК" Зрењанин 580/5 до 20 ребара на постојеће конзоле. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 4,00 | x |  |  | = |  |
| 6. | Израда и уградња носача радијатора (стубасти носач "ПРАЋКА") у ходнику. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | x |  |  | = |  |
| 7. | АКЗ цеви и радијатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 | x |  |  | = |  |
| 8. | Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 30,00 | х |  |  | = |  |
|  |  | УКУПНО ПОД XVI: |  |  |  |  |  |
|  | Р Е К А П И Т У Л Ц И Ј А |  |  |  |  |  |  |
| I. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| II. | БЕТОНСКИ РАДОВИ .......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| III. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| IV. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ .............................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| V. | МОНТАЖНИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| VI. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ ........................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ ........................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| IX. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ ......................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| X. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ............................................................... |  |  |  |  |  |  |
| XI. | ВОДОВОД ............................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| XII. | КАНАЛИЗАЦИЈА ................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XIII. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ ..................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| XIV. | ОСТАЛИ РАДОВИ ................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| XV. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| XVI. | МАШИНСКИ РАДОВИ ....................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У ______________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Остале тачке и прилози из Конкурсне документације за јавну набавку услуге у отвореном поступку бр. 287/2016 - ОПРАВКА ОБЈЕКТА КН-22 У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ (БИВШИ ШЦВ) У БЕОГРАДУ, се не мењају.

РК/ОП								ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs