ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  1482 - 9

22.08.2017.годинe

В А Љ Е В О

Измена конкурсне документације,

обавештење.-

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 - грађевински радови на објектима из надлежности ВП 9845 Ваљево.

У поглављу VII Образци који чине саставни део понуде конкурсна документација се мења на странама 18 и 19 и гласи:

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 72/2017, партија 1 је Оправка крова на објекту број 10  по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Скидање постојећег црепа са крова и спуштање са крова зграде. | м2 | 240 |  |
| 2 | Демонтажа постојеће кровне летве и спуштање са крова. | м3 | 240 |  |
| 3 | Демонтажа постојеће труле чамове грађе са крова и одлагање у страну ради постављања нове. | м3 | 0,8 |  |
| 4 | Демонтажа слемењака и спуштање на земљу. | м¹ | 24 |  |
| 5 | Демонтажа постојећих опшивки крова од лима, олука и сливника. | м¹ | 150 |  |
| 6 | Ограђивање градилишта током извођења радова и постовљање табли упозорења. | м¹ | 200 |  |
| 7 | Набавка материјала и постављање суве чамове летве димензија 24/48 за покривку од фалцованог црепа. | м2 | 240 |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња нове чамове грађе на месту демонтираних рогова и оштећених делова кровне конструкције по систему двоструке столице. | м3 | 0,7 |  |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и постављање фалцованог црепа прве класе. | м2 | 240 |  |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и постављање слемењака у продуженом малтеру у размери 1:3:9. | м¹ | 14 |  |
| 11 | Набавка, транспорт и монтажа скеле за извођење радова. | м2 | 240 |  |
| 12 | Набавка материјала израда и уградња ваниксни од поцинкованог лима дебљине д=0,05мм и развијене ширине 65цм. | м¹ | 32 |  |
| 13 | Набавка материјала израда и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима развијене ширине 50цм и дебљине д=0,055мм | м¹ | 28 |  |
| 14 | Набавка материјала израда и монтажа вертикалних олука од поцинкованог лима развијене ширине 60цм и дебљине д=0,055мм | м¹ | 20 |  |
| 15 | Набавка материјала израда и монтажа окапница од поцинкованог лима развијене ширине 80цм и дебљине д=0,055мм | м¹ | 32 |  |
| 16 | Набавка материјала израда и монтажа окапница од поцинкованог лима развијене ширине 40цм и дебљине д=0,055мм | м¹ | 28 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Комисија:

- пп Дејан Миловановић

_____________________
- ВН Владан Живановић

_____________________
                                                                        - ВН Милован Миловановић

_____________________

Достављено:

- Уз предмет за ЈН бр. 72/2017

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs