В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр. 1102

број 6926 - 12

11. август 2017. године

- БЕОГРАД

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА

ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.236-815-36/2017

- измена број 1 -

август 2017. године

На основу чл. 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 68/15 у даљем тексту: Закон), припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку по партијама за јавну набавку – средства и опрема за личну заштиту на раду ЈН бр. 1.1.236-815-36/2017

- измена број 1 -

- На страни број 7/62, Партија 2: Средства и опрема за личну заштиту руку мењају се тачке 1, 2, 6, 7, 8, 10 и 14 и гласе:

| ПАРТИЈА 2: СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ РУКУ И ШАКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заштитне рукавице комбиноване са одвојеним прстима, категорија 2 | SRPS EN 388 | Рукавица са 5 прстију са дланом од коже (говеђи или свињски бокс), надланица и манжетна су од текстила, длан постваљен, ниво заштите мин. 2221. | пар | 14000 |
| 2. | Кожне заштитне рукавице са одвојеним прстима, категорија 2 | SRPS EN 388 | Kожне рукавице од говеђе коже (говеђи или свињски бокс), дебљине минимално 1,4 мм. Рукавица са пет прстију, са манжетнама, памучна постава на длану. Ниво заштите минимум 2121. | Пар | 5000 |
| 6. | Рукавице хемијске са пет прстију, категорија 2 | SRPS EN 388 SRPS EN 374 | За заштиту руку од механичких повреда и хемијских ризика. Заштитне рукавице са пет прстију. Рукавице мочене у ПВЦ са нитрилом, памучна основа, са портивклизним посипом на длану, дужина рукавица минимално 340 мм. Ниво заштите минимум 4121. | пар | 6000 |
| 7. | Заштитне рукавице од неопрена са пет прстију, категорија 2 | SRPS EN 388 SRPS EN 374 | Заштитне рукавице од природног латекса са слојем неопрена дебљине 0,7 мм, веома мекане изнутра, рељефна површина на длану и прстима. Ниво заштите минимум 2110. Дужина рукавице 320-340 мм. Дебљина рукавице: 0,7-0,9 мм. | пар | 4000 |
| 8. | Рукавице за једнократну употребу, категорија 2 | SRPS EN 374 | Рукавице за једнократну употребу са пет одвојених прстију, водонепропустљиве, водоодбојне. Начин израде: целобризгана, материјал: 100% латекс, дужине минимално 230 мм, дебљине минимално 0,1 мм. | пар | 6000 |
| 10. | Рукавице за заштиту од високих темперaтура, категорија 3 | SRPS EN 388 SRPS EN 407 | Рукавице од памучно синтетичког материјала мочене у нитрил, изолациона постава од нетканог текстила, прикладне за руковање предметима до 180°C. Ниво заштите SRPS EN минимално 2241, SRPS EN 407 X2XXXX. Дужина рукавица минимално 230 мм. | пар | 1200 |
| 14. | Рукавице варилачке, категорија 2 | SRPS EN 388, ниво заштите 2143 SRPS EN 407, ниво заштите 313x3x SRPS EN 12477 | Рукавице варилачке дуге (35 цм – 40 цм) израђене од говеђег шпалта, дебљине минимално 1,4 мм. Шивене рукавице, шавови изведени изнутра, заштићени кедерима ради прогоревања конца, осим шава на отвору рукавице. | пар | 100 |

- На страни број 8/62, Партија 3: Средства и опрема за личну заштиту стопала и ногу мењају се тачка 1 и гласи:

| ПАРТИЈА 3: СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ СТОПАЛА И НОГУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дубоке заштитне ципеле, категорија 2 | SRPS EN 20345 S1 P | Лице израђено од говеђе коже, пресовани бокс, црне боје, дебљине од 1,8-2,0 мм. Отпорност на превијање изнад 50000 циклуса. Предњи део постављен нетканим текстилом, сарице, језик и петни део синтетичка плетенина, сировинског састава 100% полиестер. Отпорност на хабање: суво мин. 25000, мокро мин. 12500 циклуса. Језик вештачка кожа постављен, затворене жаба форме. Крагна урађена од вештачке коже са уграђеним сунђером. Табаница одстрањива, урађена од нетканог текстила. Заштита прстију челична капа, заштита од пробоја челични лист. Ђон полиуретан 100%, са крампонима, профилисан ради спречавања проклизавања, са уграђеним шок апсорбером у пети. Ђон отпоран на горива и разблажене киселине. Ђон отпоран на хабање и савијање. Везивање помоћу 4 пара металних алки или ринглица, синтетичким пертлама са пластифицираним крајевима. Горњиште ципеле мора бити шивено концем мин. 30/3. Начин израде: бризгана обућа. Отпорност целе ципеле према води мин. 60 минута. | пар | 2000 |

- На страни број 10 и 11/62, Партија 4: Средства и опрема за заштиту тела и ногу мењају се тачка 8 и 14 и гласе:

| ПАРТИЈА 4: СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ТЕЛА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Заштитно одело за вариоце, категорија 2 | SRPS EN 13688 SRPS EN 11611 | Одело израђено од памука 100%, 400 gr/m2 +-3%, копчање на дрикере, панталоне са трегерима који се подешавају металним копчама. Џепови блуза: минимално два који се закопчавају дрикерима и патнама. Џепови панталоне: минимално два који се закопчавају дрикерима и патнама. Боја тегет, црна или зелена. | ком | 60 |
| 14. | Комбинезон за заштиту од техничких хемикалија, категорија 2 | SRPS EN 1149-1 SRPS EN 1073-2 SRPS EN 14126 SRPS EN 13034 класа 3, тип 5 и 6 | Заштитни антистатик водоотпорни комбинезон са капуљачом, за заштиту од различитих хемикалија слабије концентрације, честица већих од 1микро метра и од радиоактивних честица. | ком | 22 |