ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  379 - 11

27.03.2018. године

В А Љ Е В О

Измена конкурсне документације

за јавну набавку број 10/2018, обавештење.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама   („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 – услуга оправке олука на објекту КН-64 у касарни „Топчидер“, у следећем:

У поглављу:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Табела на страни 5. и страни 6. замењује се следећом табелом:

| рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа олука, олучних вертикала и хоризонтала, опшивки кровних прозора и димањака. Приликом демонтаже извршити скидање 3 реда црепа, отпајање спојница-стезаљки за громобранску траку. У цену урачунати и поновну монтажу црепа и повезивање громобранске траке са олуцима. У цену урачунати и набавку црепа због непредвиђеног лома црепа (до 5% демонтираног црепа) и набавку и уградњу оштећених слемењака. Олуци су постављени на висини до 10 метара од коте терена. Лимарију демонтирати сложити и одвести на месту које одреди инвеститор. Обрачун по м¹ лимарије. | м¹ | 502 |
| 2 | Опшивање димњака поцинкованим лимом развијене ширине (РШ) 50 см, дебљине 0.55 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опеке. Обрачун по м¹ спољне ивице димњака. | м¹ | 95 |
| 3 | Опшивање увала поцинкованим лимом развијене ширине (РШ) 70 cм, дебљине 0.55 мм. Обрачун по м¹ увала. | м¹ | 40 |
| 4 | Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 33 cм, ширине олука 15 cм и дебљине 0.55 cм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cм, спојеве силиконирати. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25 х 5мм и нитовати са предње стране олука нитнама ф 4 мм, на размаку до 80 cм. Обрачун по м¹ висећег олука. | м1 | 202 |
| 5 | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 50 cм, Ф 15 cм и дебљине лима 0.55 cм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 см. Цеви морaју бити удаљене од зида мимимум 20 мм. Обрачун по м¹ олучне цеви. | м1 | 120 |
| 6 | Демонтажа дрвене опшивке стрехе. Демонтирани материјал сложити поред објекта. Обрачун по м2 стрехе. | м2 | 162 |
| 7 | Набавка и монтажа опшивки од стиродура дебљине 2 cm, постављање лепка и мрежице и наношење акрилног заглађеног малтера. Обрачун по м2 стрехе. | м2 | 162 |
| 8 | Опшивање кровних прозора. Димензије прозора су 0,8м x 0,8м. Испод лима поставити слој "Изолин" траке, "Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања. Обрачун по комаду. | ком | 13 |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа скеле за извођење радова | м2 | 1665 |

У поглављу

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

На страни 17., 18. и 19. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ замењује се са

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 10/2018, услуга оправке олука на објекту КН-64 у касарни „Топчидер“, по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1. | Демонтажа олука, олучних вертикала и хоризонтала, опшивки кровних прозора и димањака. Приликом демонтаже извршити скидање 3 реда црепа, отпајање спојница-стезаљки за громобранску траку. У цену урачунати и поновну монтажу црепа и повезивање громобранске траке са олуцима. У цену урачунати и набавку црепа због непредвиђеног лома црепа (до 5% демонтираног црепа) и набавку и уградњу оштећених слемењака. Олуци су постављени на висини до 10 метара од коте терена. Лимарију демонтирати сложити и одвести на месту које одреди инвеститор. Обрачун по м¹ лимарије. | м¹ | 502 |  |
| 2. | Опшивање димњака поцинкованим лимом развијене ширине (РШ) 50 см, дебљине 0.55 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опеке. Обрачун по м¹ спољне ивице димњака. | м¹ | 95 |  |
| 3. | Опшивање увала, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 70 cм, дебљине 0.55 мм. Обрачун по м¹ увала. | м¹ | 40 |  |
| 4. | Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 33 cм, ширине олука 15 cм и дебљине 0.55 cм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cм, спојеве силиконирати. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25 х 5мм и нитовати са предње стране олука нитнама ф 4 мм, на размаку до 80 cм. Обрачун по м¹ висећег олука. | м1 | 202 |  |
| 5. | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 50 cм, Ф 15 cм и дебљине лима 0.55 cм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 см. Цеви морју бити удаљене од зида мимимум 20 мм. Обрачун по м¹ олучне цеви. | м1 | 120 |  |
| 6. | Демонтажа дрвене опшивке стрехе. Демонтирани материјал сложити поред објекта. Обрачун по м2 стрехе. | м2 | 162 |  |
| 7. | Набавка и монтажа опшивки од стиродура дебљине 2 cm, постављање лепка и мрежице и наношење акрилног заглађеног малтера. Обрачун по м2 стрехе. | м2 | 162 |  |
| 8. | Опшивање кровних прозора. Димензије прозора су 0,8м x 0,8м. Испод лима поставити слој "Изолин" траке, "Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања. Обрачун по комаду. | ком | 13 |  |
| 9. | Набавка,транспорт и монтажа скеле за извођење радова | м2 | 1665 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ДМ, НИ, ЗР/.

Комисија:

пп Дејан Миловановић

кп Небојша Ивановић

ЦЛ Зоран Радовановић

Достављено:

- Уз предмет за ЈН број 10/2018.

Објављено на интернет страни:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs