В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 251-7

27.05.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

у вези Конкурсне документације за набавку услуге на основу Оквирног споразума - Партија 1 (ЈН 19/2019) - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2977 Београд

ОПРАВКА ВАЗДУШНЕ СТРЕЉАНЕ У ИВГ, ЈН бр.77/2020

У позиву за подношење  понуда бр. 251-5 од 22.05.2020. године на страни 7/12, Прилог 2. Образац структуре цене, мења се предмер према следећем:

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ ВАЗДУШНЕ СТРЕЉАНЕ У ИВГ

_____________________________________________________

(назив понуђача)

|  | I-ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећег класичног, лепљеног паркета на битумен са постојеће цементне кошуљице.и чишћењем постојеће изолације са спуштањем поред објекта . |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 50,00 | x |  | = |  |
| 2. | Обијање макадамских коцки 15х15, поставњених на цементну кошуљицу |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 20,00 | x |  | = |  |
| 3. | Скидање песка до постојећег пода димензије 13,00 х 4,86 х 0,25 и изношењем испред објекта |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 |  | 5,00 | x |  | = |  |
| 4. | Демонтажа дрвенe облоге од летви 10х3 на зиду 6,00м х 3,20м |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 19,20 | x |  | = |  |
| 5. | Демонтажа дрвеног прозора 170 цм х 390 цм |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 | x |  | = |  |
| 6. | Демонтажа дрвених двокрилних врата 160цм х 205 цм |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО I: |  |  |
|  | II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда бетонске плоче MБ 30, армиране арматурном мрежом Q84, дебљине 10-15цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 50,00 | x |  | = |  |
| 2. | Облагање зида на ,,погачу,, влагоотпорним ГКП д-12,5мм на зиду 6х3,20, са испуном спојева кнауфом и бандажирањем спојева |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 19,20 | x |  | = |  |
| 3. | Израда кошуљице од цементног малтера 1:3 до 3цм |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 108,00 | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО II: |  |  |
|  | III-МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бојење плафона полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем и глетовањем 10% и крпљење пукотина, висина плафона 3,5м. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 158,00 | x |  | = |  |
| 2. | Бојење зидова полудисперзивном бојом два пута са претходним стругањем, глетовањем 100% и лечењем флека од прокишњавања (висина плафона 3,5м).чт |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 |  | 425,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО III: |  |  |
|  | IV – РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда и уградња алуминијумских пластифицираних прозора беле боје димензија зидарског отвора 170х390цм – три прозора димензије 70х130 , са термопрекидом (Алумил или слично), дебљина профила и дубина уградње мин.76мм, застакљених термопан стаклом 4+12+4мм са бутил траком, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе са уградњим квалитетног окова, према постојећем. Отворе 130х100 х 3ком испунити панелом и обложити пластифицираним лимом с обе стране У цену урачунати обраду шпалетни споља и изнутра малтерисањем продужним малтером 1:2:6 (дебљина зида 52цм). Прозори се израђују као три независна прозора и спајају се на лицу места. Пре израде прозора обавезно узети мере на лицу места. У цену улази и употреба покретне и непокретне скеле. Обрачун по комаду комплетног прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 | x |  | = |  |
| 2. | Израда, транспорт и монтажа алуминијумских пластифицираних двокрилних врата беле боје, дим. 160х205цм у зиду дебљине 25цм, са квалитетним оковом. Испуна панел, обложен пластифицираним лимом с обе стране. У цену урачунати опшивку зида дебљине 25цм алуминијумским первајзима. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 3. | Репарација постојећег командног-стрељачког пулта за шест стрељачких места, димензије (800мм+5500мм) х 800мм . Репарација се састоји из : -замена радне плоче од тврдог дрвета ширине до 60 цм дебљине 18мм, -облагање радне плоче са чела и подвијање испод плоче око 10 цм итисоном сиве боје , -постављање шест ОГ шуко утичница са кабловском инсталацијом изведеном са доње стране пулта и припадајућим шуко утикачем за прикључак на напајање 220V из подне утичнице - чишћење металне конструкције од рђе и масноће, и фарбање бојом за метал по избору надзорног органа у дав слоја. Напомена: на пулт се монтирају шест погонских механизама електронског носача мета ГК електроник EHM1001. Обрачункомплет са ситним монтажним материјалом и лепком. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. |  | 1,00 | х |  | = |  |
| 4. | Набавка транспорт и монтажа спуштеног плафона од пластифицираних металних плоча на металној подконструкцији у растеру 60х60 цм "АМСТРОНГ" (спушта се око 20 цм од међуспратне конструкције) са употребом скеле, висина међуспратне конструкције око 3,50м |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 108,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Утовар и одвоз шута-фурде на градску депонију до 20 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО IV: |  |  |
|  | V- ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На припремљену подлогу, максималне влажности 2%, испорука и полагање хомогене винилне подне облоге са недирекционим дезеном, дебљине 2мм, са садржајем везивних сировина ТИП 1 (највиша класа по ISО 10581), са трајном РUR заштитом, отпорност на ватру Вfl s1 (по ЕN13501-1), тежине до 2800г/м2, класе 34-43 (ISО 10581), отпоран на клизање R9, ролне димензија 2х23м, да не подржава развој бактерија и гљивица. Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са зидом у висини од 15цм. Радове изводи подополагач сертификован од стране произвођача. Квалитет и врста облоге у класи "ТАRКЕТТ-IQ Гранит" у боји по избору корисника, истих или бољих карактеристика. Обрачун по м2 развијене површине (са холкерима око 10 цм) и предходним изравнавањем подлоге. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 108,00 |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО V: |  |  |
|  | VI- ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће расвете и инсталација (13 флуо светиљки 258 са припадајућим разводом и наизменичним прекидачима, 2 трофазне и 1 монофазна шуко утичница са припадајућим разводом до разводног ормана) |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 1 |  | х |  | = |  |
| 2. | Израда жлеба у зиду од опеке, ширине до 10цм, за полагање каблова. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 90 |  | х |  | = |  |
| 3. | Израда расветног места кабловима постављеним у ребраста црева, у већ припремљен жлеб. По расветном месту је потребно просечно 19 м кабла PP-Y 3х1,5мм2. Позицију рачунати у комплету са разводним кутијама и ситним потрошним материјалом. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 24 |  | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и постављање уградног лед панела, димензија 60х60 цм, температуре боје 4000-5000К, снаге 50W. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 18 |  | х |  | = |  |
| 5. | Испорука и постављање лед рефлектора са могућношћу ротације око хоризонталне и вертикалне осе, снаге 50W, температуре боје исте као лед панели. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6 |  | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и постављање у кутију М3 у зиду, 3 редна прекидача 220V,10A. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 |  | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и постављање у кутију у М7 зиду 6 редних прекидача и један слепи. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1 |  | х |  | = |  |
| 8. | Израда прикључног места, кабловима постављеним у ребрастом цреву, у већ припремљен жлеб и подни канал. По прикључном месту је потрбно око 9 м кабла PP-Y 3х2,5 мм2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 12 |  | х |  | = |  |
| 9. | Испорука и постављање у под, канала за подни развод. Позицију рачунати са израдом галванских премошћења канала и повезивањем на шину уземљења у разводном орману. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 3 |  | х |  | = |  |
| 10. | Испорука и постављање у под кутије за подни развод. Кутију опремити са 2 РНЗ утичнице. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 6 |  | х |  | = |  |
| 11. | Мерење непрекидности заштитног проводника и отпорности петље, са издавањем атеста од стране овлашћене фирме. |  |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2 |  | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО VI: |  |  |
|  | VII-МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа и поновна монтажа радијатора са конзола (680/) до 25 ребара. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 2. | Демонтажа и монтажа радијаторких вентила -прави 3/4"herz или слично. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 3. | Демонтажа и монтажа нових радијаторких холендера 3/4". |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 5. | Испорука и уградња правог радијаторског навијка 3/4" HERZ или слично. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | x |  | = |  |
| 6. | Антикорозиона заштита цеви и радијатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | x |  | = |  |
| 7. | Бојење радијатора и цеви белим радијатор лаком у два премаза. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 20,00 |  | х |  | = |  |
| 8. | Чишћење вентилационих канала 0,30х0,30х10,50м и АКЗ. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 13,00 |  | х |  | = |  |
| 9. | Бојење вентилационих канала основном и завршном бојом за метал. |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 13,00 |  | х |  | = |  |
| 10. | Демонтажа-и монтажа вентилационих канала пресека 30х30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 12,00 |  | х |  | = |  |
| 11. | Затварање вентилационог канала поцинкованим лимом дим.30х30цм. |  |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 |  | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО VII: |  |  |
|  | VIII- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Извршити пажљиво чишћење површине равног крова.По потреби санирати подклобучене делове да би се добила равна површина |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 108,00 |  | х |  | = |  |
| 2. | Набавка материјала , уградња одговарајућег слоја гео -филца ( 300г/м2) и извођење новог хидроизолационог слоја , преко постојеће подлоге, ПВЦ мембраном д-1,5мм "СИКА ПЛАМ 151", "МОПАРПЛАН" или ДУАЛ СЕАЛ( хдпе) у свему према технологији произвођача. Ценом је обухваћен сав помоћни материјал за решење свих детаља продора кроз кровну раван( вентилација и други отвори) |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 108,00 |  | х |  | = |  |
| 3. | Набавка и разастирање шљунка величине 12-18мм са уградњом фолије д-0,2мм.Шљунак развући по целој површини дебљине око5цм |  |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 108,00 |  | х |  | = |  |
| 4. | Одгушење свих вертикалних олука са испирањем сливника( h-5,00m) |  |  |  |  |  |  |
|  | ком | 13,00 |  | х |  | = |  |
| 5. | Израда и монтажа нових олучних вертикала од пластифицираног лима дебљине д=0,55мм, пречника Ф11цм, заједно са обујмицама,са демонтажом дотрајалих олучних вертикала од поцинкованог лима д=0,55мм |  |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 |  | х |  | = |  |

УКУПНО VII:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| I - ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | динара |
| --- | --- |
| II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ | динара |
| III - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | динара |
| IV - РАЗНИ РАДОВИ | динара |
| V - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | динара |
| VI - ЕЛЕКТРО РАДОВИ | динара |
| VII - МАШИНСКИ РАДОВИ | динара |
| VIII - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | динара |

| УКУПНО | динара |
| --- | --- |
| ПДВ 20% | динара |
| УКУПНО СА ПДВ | динара |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ-а;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

РК/БИ							ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Уз предмет ЈН

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs

- www.portal.ujn.gov.rs