| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 4651-9 04.10.2019. Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке 38/2019, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 1  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Управа за војно здравство  Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се: техничка спецификација – прилог 2 и 3 конкурсне документације и прилог 6 - Excell табела, као у прилогу.

Прилог: страна 32 конкурсне документације и измењен прилог бр. 6

ЗБД

НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

др сци. мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-у омот предмета ЈН 38/19

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

| Red broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina VMA 2019 | Količina VB Niš 2019 | Količina VB Novi Sad 2019 | UKUPNO 2019 | Količina VMA 2020 | Količina VB Niš 2020 | Količina VB Novi Sad 2020 | UKUPNO 2020 | UKUPNO 2019 i 2020 | Jedinična vrednost bez PDVa | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2019 | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2020 | Ukupna procenjena vrednosti bez PDV-a 2019 i 2020 | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VB Novi Sad | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 18 |  |  | 18 | 30 |  |  | 30 | 48 | 1,100.00 | 19,800.00 | 33,000.00 | 52,800.00 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 111 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 1,820.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 18,200.00 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 7,100.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 71,000.00 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 113 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 21,600.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 216,000.00 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 114 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 10 | 11,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |