ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

      - Конвектомат

- Капацитет: 7x1/1 ГН

- Размак између гарбова: 70мм

- Број оброка: 50/120

- Прикључни напон: 3Н АЦ 400В-50Хз

- Прикључна снага: 12,5 КW

- Димензије: 812x725x935мм

- Тежина:90кг

- Методе припреме

- Могућност постављана икона са 10 различитих програма припреме хране

- Могућност меморисања 89 додатних програма припреме аутоматским редоследом

- Могућност стварања личне листе припреме хране

- Три начина припреме хране:

- Конвекцијско од 30°Ц до 260°Ц

- Парно 30°Ц до 130°Ц

- Комбинирано 30°Цдо 260°Ц

- Аутоматски систем контроле влаге и одвлаживања

- Функције

- Електричне контроле Тоуцх

- Висока прегледност Дисплаy-а

- Лед расвета

- Одржавање и чишћење

- Систем ручног прања

- Техничке карактеристике

- Комора савршено глатка са заобленим рубовима

- Врата израђена од дуплог каљеног стакла ради боље ефикасности рада и задржавања топлоте

- Могуће отварање унутарњег стакла ради лакшег одржавања

- Водена заштита ИПX4

      - Постоље за конвектомат са носачима за ГН посуде

- израђено у иноксу АИСИ 304,

- отворено, са клизачима за плехове у једном делу, други део отворен у виду простора за депуратор

- дим. 86x78x69 цм

      - Електрични шпорет

- дим.800x730x875мм

- Радна плоча израђена из једног комада од АИСИ 304 нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом.

- Радна површина са заобљеним предњим рубом.

- Рубови страница под правим углом за савршено слагање линије.

- Утиснута радна плоча што омогућује једноставно чишћење уређаја.

- Електричне грејаче плоче са заобљеним рубовима 220x220мм.

- 4 грејача плоче свака по 2,6кW.

- Прекидач са 6 позиција за оптималну контролу температуре.

- Црвена сигнална лампица - индикатор рада грејача плоче.

- Спољне странице израђене од нерђајућег челика са scotch brite завршном обрадом.

- Отворени ормарић за складиштење посуда, тигања, плехова и сл.

- Ноге израђене од АИСИ304 с регулацијом висине од 50мм.

- Прикључна снага: 10,4кW

- Прикључни напон: 3Н 400В 50Хз

      - Електрични роштиљ

- дим.800x730x875мм

- Радна плоча израђена из једног комада од АИСИ 304 нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом.

- Радна површина са заобљеним предњим рубом.

- Рубови страница под правим углом за савршено слагање линије.

- Плоча роштиља 735x573мм са угловима дебљине 15мм

- Димензије активног дела плоче: 735x525мм.

- Испуст масноће промера 33мм.

- Велика посуда за масноћу капацитета 3 литре.

- Испред радне плоче хладна зона дубине 75мм.

- Ергономски обликован систем управљања. Две независне зоне грејања свака снаге 5,4кW.

- Подешавање температуре ручно преко термостата у подручју 100° до 300°Ц.

- Сигнализација рада помоћу сигналне лампице на управљачкој плочи.

- Грејање сваке зоне засебно помоћу цевних грејача једнолико распоређених на дну плоче роштиља.

- Уграђен сигурносни термостат који се укључује у случају квара главног термостата.

- Спољашње странице израђене од нерђајућег челика са scotch brite завршном обрадом.

- Отворени ормарић за складиштење посуда, тигања, плехова и сл.

- Ноге израђене од АИСИ 304 с регулацијом висине од 50мм.

- Укупна прикључна снага: 10,8кW

- Прикључни напон: 3Н 400В 50Хз

      - Електрична фритеза

- дим.800x730x875мм

- Радна плоча израђена из једног комада од АИСИ 304 нерђајућег челика 15/10 са scotch brite завршном обрадом.

- Радна површина са заобљеним предњим рубом. Рубови страница под правим углом за савршено слагање линије.

- Утиснута радна плоча.

- Капацитет: 2x15 литра.

- Заобљено корито с хладном зоном.

- Горња плоча дебљине 1,5мм са утиснутим воденим рубом.

- Ел. грејач корита 13,5 кW са заокретањем за 90 степени ради лакшег чишћења са микросклопком која искључује рад грејача код заокретања истог. Два поклопца корита.

- Посуда за испуст уља са ситом за цеђење уља.

- Две мале корпе + једна велика корпа.

- Термостатска регулација температуре100-195°Ц.

- Температурни огр. 220°Ц против прегрејавања уља.

- Ормарић затворен окретним вратима.

- Ноге израђене од АИСИ 304 с регулацијом висине од 50мм.

- Прикључна снага: 27 кW

- Прикључни напон: 3Н 50Хз 400/230В

- Прикључни вод: ПП 5x6мм2

- Понуђач је у обавези да достави каталог производа или спецификацију добара за која доставља понуду.

- Изабрани понуђач је у обавези да наведена добра испоручи и угради на локацији: Ресторан „Кнежев лад“ ул. Патријарха Павла бб. Топчидер, Београд.