КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

„БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА 14/2018

БЕОГРАД

јул 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 4537-10/16 од 02.07.2018. године о покретању поступка јавне набавке број 14/2018 и Решења бр. 4537-11/16 од 02.07.2018. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 14/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”

ЈН 14/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке и опис | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 23 |
| VIII | Образац понуде | 28 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 32 |
| X | Референтна листа | 42 |
| XI | Потврда наручиоца | 43 |
| XII | Образац изјаве о достављању средстава финансијског обезбеђења | 44 |
| XIII | Изјава о начину израде понуде | 45 |
| XIV | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 46 |
| XV | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 47 |
| XVI | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| XVII | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XVIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 50 |
| XIX | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 51 |
| XX | Изјава о прибављању полисе осигурања | 52 |
| XXI | Модел уговора | 53 |
| XXII-1 | Образац меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде | 68 |
| XXII-2 | Образац меничног писма - овлашћења за извршење обавеза преузетих уговором | 69 |
| XXII-3 | Образац меничног писма - овлашћења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року | 70 |

УКУПНО 70 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2018 су радови - „Београд, Устаничка – инвестиционо одржавање крова”, ознака из општег речника набавки:

45260000 – радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

45312310 – радови на уградњи громобранске заштите

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2018 је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010) - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”.

Радови се изводе у свему према Елаборату инвестиционог одржавања, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11 и бр. 13/17), прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

III.1. ОПШТЕ

За објекат у Улици Устаничка бр. 125г у Београду постоји део Главних пројеката по којима је објекат грађен и адаптиран.

Према расположивим подацима објекат састоји се из три функционалне целине.

Део објекта је спратности Сут+П+5+Пк (повучени спрат), други део Сут+П+3, а трећи део је приземни. Објекат је класично зидана зграда са два улаза. Радови који су обухваћени Елаборатом инвестиционог одржавања односе се само на део зграде.

Предмет набавке су радови на инвестиционом одржавању, поправка хидроизолације са пратећим радовима на делу објекта ~280,00 м2.

III.2. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАСКИ РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ

III.2.1. Опис постојећег стања и уочених оштећења објекта

Зграда је класично зидана опеком, а делимично је и са армирано-бетонским скелетом. Кровна конструкција изнад стамбеног дела објекта је ситноребраста таваница. Кров је раван, проходан са падом од 3%.

Раван, проходни кров изнад предметног дела објекта је био изведен (према подацима из главног пројекта) са следећим слојевима:

- армирано-бетонска плоче «ситноребраста»  преко које је  изведен слој за пад од цементног малтера мин д=4-6 цм и дормираним падом од 3% са завршим   слојем од хладног премаза битулита и урађене хидроизолације од трака кондора.

- завршни слој кровног покривача био је од пресованих бетонских плоча 40/40 цм, постављених у слоју песка. Фуге између бетонских плоча биле су заливене врућим  битуменом.

Одвођење атмосферских вода са крова предметног дела објекта се врши хоризонталним и вертикалним олуцима од поцинкованог лима. Вертикални олуци се уливају у кишну канализацију. Све постојеће опшивке су од поцинкованог лима.

У објекту су изведене све врсте инсталација (инсталације водовода и канализације, инсталације јаке и слабе струје, као и термотехничке инсталације).

Према подацима из расположиве ТД површина равног крова износи П= ~560,00 м2, према дим. објекта 49,20х11,25м1 и налази се на два нивоа ( ниво изнад петог спрата-део објекта спратности Сут+П+5 и ниво изнад повученог спрата-део објекта спратности Сут+П+5+Пк). На оба нивоа санира се половина крова тако површина која је предмет извођења радова износи око 280,00 м2.

Услед дотрајалости уграђених материјала и неадекватног одржавања кровних површина,  дошло је до продора атмосфеских вода. Настала оштећења су нарочито изражена у просторијама објекта, као што су: натопљени плафони и зидови, отпада малтер (услед чега је део електричних инсталација стављен ван употребе). На крову су такође приметна оштећења као што су: потпуно дотрајали и запушени лимени олуци, иструлеле окапнице, опшивке и вентилационе главе оваздушења канализације, раст вегетације из фуга између бет. плоча, испуцали бетонски холкери и сл.

Наведена оштећења су озбиљна, посебно са аспекта угрожавања безбедности и здравља лица која раде и бораве у овом објекту.

III.2.2. Потребни грађевинско-занаски радови на инвестиционом одржавању

Овим Елаборатом инвестиционог одржавања се обрађују само минимални радови на санацији кровног покривача на једном делу (половини) објекта, равног проходног крова (терасе), у два нивоа, који спадају у домен инвестиционог одржавања и то према следећем:

- комплетна демонтажа постојећих бетонских плоча,

- комплетно уклањање постојећег слоја песка,

- рушење бетонских холкера,

- делимично обијање малтера са фасадног зида на делу повученог спрата,

- комплетно обијање малтера са фасадног зида и зида ограде (по процени 75%)

- демонтажа свих лимених олука, окапница и опшивки,

- демонтажа лимених типских вентилационих глава,

- зидање новог зида, висине 40 цм који раздваја доњи део проходне кровне терасе на два дела (део који се санира и део који се сада не обрађује овим елаборатом),

- израда нове хидроизолације (предвиђена класична битуменска хидроизолација),

- постављање новог слоја просејаног песка за полагање комплетно нових бетонских плоча,

- постављање бетонских плоча дим.40х40цм,

- израда нових бетонских холкера,

- малтерисање фасадних зидова, зидане ограде и димњака,

- израда разделнице од лима на месту пресека нове и старе (постојеће хидроизолације),

- израда и монтажа нових лимених олука, окапница, опшивки и вентилационих глава,

- израда нове фасаде на делу који је малтерисан (уједначавање са постојећом)

- израда металних пењалица,

- израда металне ограде (између два дела само на нижој коти равне терасе).

III.3. РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

III.3.1. Постојеће стање

Објекат поседује делимично изведену класичну громобранску инсталацију која не задовољава постојеће прописе и стандарде.

Прихватни водови не постоје док су спустни водови, на предметном делу објекта, изведени FeZn 20х3 (два спуста) мм и FeZn 25х4 (три спуста) мм траком, испод фасаде до мерних спојева.

За предметни објекат не постоји Главни пројекат, као ни пројекат адаптације, громобранске заштите на основу кога би се могло закључити комплетно постојеће стање громобранске инсталације.

III.3.2. Потребни радови

Установљено је да је потребна комплетна реконструкција кровног покривача а самим тим и израда нових прихватних водова громобранске инсталације на делу објекта.

Потребно је извршити преглед и испитивање громобранских инсталација (комплетан преглед спољашње громобранске инсталације и мерење отпорности уземљивача), сагласно важећим прописима и стандардима пре почетка извођења радова.

Израду нових прихватних водова предвидети од поцинковане траке FeZn 20х3 мм постављене на потпоре за водове са бетонском коцком.

Потребно је испитати исправност постојећих спустних водова, израђених од FeZn 20х3 (два спуста) мм и FeZn 25х4 (три спуста), и мерних спојева и, уколико не задовољавају, заменити постојеће користећи исте или најпогодније трасе.

Предвидети повезивање прихватних водова преко одводних водова, стезаљки и обујмица за олук на новопостављене олуке и лимене делове крова.

Растојање између држача-потпора громобранских водова треба да је мање од 1 м за кровне држаче а растојање се смањује у зависности од дужине.

Спој са одводним водом извести благим луком, према важећим прописима а везу остварити преко укрсног комада трака-трака.

Громобранску инсталацију урадити у свему према важећим прописима и стандардима (SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1).

Након завршетка радова извршити мерење галванске повезаности громобранске инсталације и ударног отпора распростирања, уз атест овлашћене организације за ову врсту радова.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/2011 и 13/2017) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Радови се изводе према Елаборату инвестиционог одржавања за извођење радова на поправци равног крова.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

    - да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

    - да достави потписану и оверену изјаву о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака (ХII Образац изјаве);

    - да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 7.000.000,00 динара;

- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

    - да има најмање:

- 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова или грађевинских конструкција;

- 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача електроенергетских инсталација;

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лице које није запослено код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора.

    - да има, у власништву, закупу или лизингу:

- најмање један камион или лако доставно возило и

- једну грађевинску дизалицу минималне носивости 1t;

    - да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке и то да је извео грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове чија је вредност најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност хидроизолатерских радова са пратећим радовима најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период који није дужи од 8 (осам) година.

  - За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда,

Напомена: Садржај меничног писма-овлашћења дат је Обрасцем конкурсне документације XXII-1, који пре попуњавања треба одштампати без назива поглавља и ознака у „футеру”.

- потписану и оверену изјаву о давању средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року (ХII Образац изјаве),

- извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 7.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача.

- попуњен и оверен образац изјаве (поглавље XIX) о кључном техничком особљу са подацима за лица тражених струка која имају важеће лиценце Инжењeрске коморе Србије за одговорног извођача радова и приложеним доказима: фотокопијом важеће личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава, а за лице које није запослено фотокопија уговора о ангажовању или споразума којим се дипломирани инжењер који није запослен код понуђача обавезује да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова, бити одговорни извођач радова;

- финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са копијом електронски очитаног документа;

- Доказ да понуђач поседује стручне референце примерене предмету јавне набавке на извођењу радова за период који није дужи од 8 (осам) година, састоји се од:

- списка извршених послова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке.

Као референца ће се признавати завршени и окончани послови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

- доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.3. утврђених у складу са чл. 76.  став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде.

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XV и XIX.

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 7.000.000,00 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати најмање 4.000.000,00 динара (четиримилиона динара).

Услов да понуђач поседује стручне референце, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну од достављених референци за извођење радова, чија је вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ тражен тачком 1.3. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА, ЈН 14/2018, НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.08.2018. године (понедељак) до 12:00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 27.08.2018. године (понедељак), у 12:30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани одговарајућим тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редоследу према ознаци.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку радова - БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА, ЈН 14/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку радова - БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА, ЈН 14/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова - БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА, ЈН 14/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, према врсти радова, изражено процентуално или номинално;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

- на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова тако да по привременим ситуацијама може бити исплаћено до 95% уговорене вредности;

- на основу коначног обрачуна путем окончане ситуације преостали износ до 5% уговорене вредности.

Стручни надзор је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату. Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Уколико постоји основ за исплату Инвеститор ће Извођачу исплатити онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ („Сл. гласник РС” 93/2012).

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години..

Извођач радова је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2. подтачка подтачка 1.2.1. и 1.2.2. у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова на начин предвиђен моделом уговора и том приликом ће се извођачу радова предати документације по којој ће се изводити радови.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао је у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у условним радним данима и рачуна се од дана увођења у посао.

Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 45 условних радних дана од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и предају радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник

Уколико дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 10 (десет) година. Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од периода који је дефинисан овим ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач радова који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извођачу радова примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Јединичне цене радова су фиксне у периоду реализације уговора.

Јединичне цене морају обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са квалитативним пријемом и примопредајом радова.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће, на писани захтев, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извођач радова се обавезује да Инвеститору, као средство обезбеђења за добро извршење посла преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје објеката, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем на одређено време од најмање 10 година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 10 година] од дана пријема радова, „по виђењу”, на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака и недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање грешака и недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача радова, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач радова не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 14/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (удаљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева. односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повред доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156 ЗЈН чија се уплата врши у износу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

(4) број рачуна 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; навести назив наручиоца; навести редни број јавне набавке;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке или поште,

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, која садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од старне Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованох рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун код банке.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор, од стране Наручиоца у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1.4. ПРИЛОГ 1. (опционо за 1.1.-1.3.) | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII) Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама | достављен | достављен |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депоновани потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.3. Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину. Доказ II: Фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.5. Доказ: финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног књиговође и овлашћеног лица понуђача, односно копије уговора о закупу/лизингу и фотокопија саобраћајне дозволе са очитаним електронским подацима. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.6. Доказ I: списак најважнијих извршених послова на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије рачуна или релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Све фотокопије морају бити читке. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.7. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке V 1.2. подтачка 1.3. Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања потврде која мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке VI.7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII- IX;  XIII- XVII; XIX- XXI.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  –

„БЕОГРАД,  УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, ЈН 14/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

„БЕОГРАД,  УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, ЈН БР. 14/2018

ЦЕНА

| - Вредност радова без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| - Порез на додату вредност 20% (обавеза инвеститора) | динара |
| - Вредност радова са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |

РОК

| Рок завршетка радова: (не дужи од 45 условних радних дана) | _________ условних радних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |

ГАРАНТНИ РОК

| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима : (не краћи од 10 година од дана примопредаје) | ________ година од дана примопредаје |
| --- | --- |

ПОДИЗВОЂАЧИ

| Број подизвођача | ________ |
| --- | --- |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

| Рок важења понуде : (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |
| --- | --- |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

# „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, ЈН 14/2018

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ – ПОПРАВКА ДЕЛА РАВНОГ ПРОХОДНОГ КРОВА ОБЈЕКТА , УЛ. УСТАНИЧКА БР.125Г У БЕОГРАДУ

А) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| број |  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јединица мере | количина | цена по Јед. мере | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| a) ПРЕДХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пажљиво скидање бетонских плоча са дела равног крова (на 1/2 објекта) ради израде нове хидроизолације. Бетонске плоче пажљиво одвојити од подлоге (песка и хидроизолације) спустити са објекта и одвести на градску депонију, максималне удаљености до 20 км. Обрачун извршити по 1м2 скинутих бетонских плоча, а јединична цена обухвата скидање плоча, вертикалан транспорт, утовар у камион, док се транспорт на депонију посебно обрачунава. 11,00х24,00 = |  | м2 | 265,00 |  |  |
| 2. | Скидање слоја песка који се налазио испод бетонских плоча (предходно скинутих) са дела предметне површине равног проходног крова. Песак комплетно скинути са детаљним чишћењем површине постојеће хидроизолације. Пресак скинути са објекта и одложити на привремену депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Јединичном ценом обухваћено је скидање песка са вертикалним транспортом са објекта, док се одвоз песка и осталог шута посебно обрачунава. Обрачун извршити по 1 м2 површине кровне терасе. 11,00х24,00 = |  | м2 | 265,00 |  |  |
| 3. | Рушење бетонских „холкера“ уз зидове и назидке, као и око димњака на крову, просечне ширине ~ 30 цм. Рушење извести пажљиво, водећи рачуна о мерама заштите на раду и могућег оштећења изолације и слојева који остају. Порушене бетонске делове холкера спустити са објекта и одложити на привремену депонију, са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун извршити по 1 м1 холкера. 4,25+1,60+19,55+3,30+24,00 = |  | м1 | 52,70 |  |  |
| 4. | Скидање – демонтажа постојеће лимарије, хризонталних и вертикалних олука,израђених од поцинкованог лима. Демонтиране делове олука пажљиво скинути са објекта и одложити на привремену градилишну депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун извршити по 1м1 скинутог олука. 24,60+3х15 = |  | м1 | 69,60 |  |  |
| 5. | Скидање – демонтажа постојеће лимарије, опшивки назидка израђених од поцинкованог лима. Демонтиране делове лимарије пажљиво скинути са објекта и одложити на привремену градилишну депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун извршити по 1м1 скинуте лимене опшивке РШ до ~50 цм. 7,55+4,25+1,60+19,55+3,65+24,60 = |  | м1 | 61,20 |  |  |
| 6. | Скидање – демонтажа постојеће лимарије, „самплеха“ израђеног од поцинкованог лима. Демонтиране делове лимарије пажљиво скинути са објекта и одложити на привремену градилишну депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун извршити по 1м1 скинутог „самплех“ лима, процењене развијене ширине до ~60 цм. |  | м1 | 24,60 |  |  |
| 7. | Скидање – демонтажа постојеће лимарије, „шодер“ лајсне израђене од поцинкованог лима. Демонтиране делове лимарије пажљиво скинути са објекта и одложити на привремену градилишну депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун извршити по 1м1 скинуте „шодер“ лајсне, процењене развијене ширине до ~60 цм. |  | м1 | 24,60 |  |  |
| 8. | Демонтажа постојеће лимарије (вентилационих глава) израђених од поцинкованог лима са равног крова. Демонтиране делове лимарије пажљиво скинути са објекта и одложити на привремену градилишну депонију са које ће бити одвежен на градску депонију. Обрачун по 1 ком. демонтиране вентилационе главе. |  | ком. | 3,00 |  |  |
| 9. | Демонтажа челичних флахова са димњака. Флах гвожђе исећи брусилицом, одбацити на привремену деонију са које ће накнадно бити утоварено са осталим шутом и одвежено на градску депонију. Обрачун паушално за комплетан рад. |  | ком. | 1,00 |  |  |
| 10. | Демонтажа постојећих ветилационих глава на канализационим вертикалама. Обрачун извршити по 1 комаду демонтиране вентилационе главе, а јединична цена обухата спушање са објекта на привремену депонију и саму демонтажу. |  | ком | 3,00 |  |  |
| 11. | Обијање оштећеног малтера са зидова изнад равног крова, зидане ограде, димњака и делова фасадног зида повученог спрата. Оштећен малтер обити, фуге очистити кламфама до дубине од 2 цм и комплетну површину зида од опеке очистити и припремити за ново малтерисање. Обрачун извршити по 1 м2 обијене површине малтера. Јединичном ценом обихваћено је обијање малтера, вертикалан транспорт, утовар на камион а одвоз на депонију се посебно. Количина узета по процени у проценту од 75%. ((24,60+1,60)х3,00+28,00х1,20)х0,75 = |  | м2 | 84,15 |  |  |
| УКУПНО ЗА ПРЕДХОДНЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |  |

| б) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда нове хидроизолације равног крова на делу стамбеног објекта КН-2. Нову изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге (старе изолације). Хладан премаз битулита“А“ нанети четком на температури вишој од 10º. Слојеви за израду нове хидроизолације су следећи: - хладан премаз битулитом „А“ - кондорфлех В4, варен, са преклопом од 10 цм - кондорфлех В4, преклоп за 50 цм и варен на преклопу од 10 цм. - Полиазбитол, армиран стакленом мрежицом око продора кроз кров, - Полиазбитол, хладна паста 2-2,5 кг/м2, - слој полиетиленске фолије типа УРСА СЕКО 500 са преклопом од 10 цм, Изолацију подићи уз зидове и назидке за мин.15-20 цм. и завршно обрадити цементним малтером (урадити холкер). Обрачун извршити по 1м2 урађене изолације на површини равног крова. 265,00+75,00х0,30 = | м2 | 287,50 |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |

| в) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда и монтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима, ширине олука од 20 цм и висине 14 цм, развијене ширине 66цм, са препорученом дебљином лима од 0,60 мм. Олук спајати нитнама, једноредно са максималним размаком од 3 цм. и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25х5 мм у одговарајућем паду према вертикалама (зафржати постојећа места вертукала) нитовати са предње стране олука. Обрачун по 1м1 висећег олука. | м1 | 25,00 |  |  |
| 2. | Израда и лимене опшивке „самплех“ лима, испод хоризонталног олука од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм развијене ширине од ~66 цм. Окапницу самплех лима поставити 3 цм преко ивице бетонског венца, а за подлогу га причврстити преко дрвених пакница на размаку од 50 цм. Обрачун по 1м1 постављеног „самплех“ лима. | м2 | 25,00 |  |  |
| 3. | Израда и монтажа уводног „самплех“ лима изнад хоризонталних олука од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм и развијене ширине од ~50 цм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра-фалца и залетовати калајем. Преко лима урадити хидроизолацију. Обрачун по 1м1 постављеног „самплех“ лима. | м1 | 25,00 |  |  |
| 4. | Набавка и постављање опшивке назидака од поцинкованог лима д=0.60 мм. и развијене површине до ~50 цм. Ширина назидка је 35 цм у свему према детаљу из графичког дела Елабората (детаљ „Б“). Обрачун извршити по 1 м1 постављене лимене опшивке. | м1 | 65,00 |  |  |
| 5. | Набавка и постављање олучних вертикала кружног пресека 140мм. од поцинкованог лима дебљине 0,60 цм. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха. Олучну вертикалу улити на исто место као постојећу вертикалу. Обрачун по 1м1 вертикалног олука. 3х15,00 = | м1 | 45,00 |  |  |
| 6. | Набавка и опшивање ивица равних кровова перфорираном „шодер-лајсном“ од поцинкованог лима д-0.60 мм. на подужној страни кровне терасе. Окапницу радити од лимене траке РШ 25 цм, у облику слова „L“ , висине око ~7 цм и ножице око 13 цм, која се подвлачи испод хидроизолације а кроз њу се анкерише за конструкцију. У доњем вертикалном делу извести перфорације до Ø5 мм, а са унутрашње стране поставити металну мрежицу висине као и вертикални део окапнице. Лимену окапницу поставити преко носача од челичног флаха. Урадити све према детаљима датим у графичком делу прилога. Обрачун извршити по 1 м1 урађене и постављене окапнице. | м1 | 25,00 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња нове вентилационе главе, типске за канализациону вертикалу пречника Ø110 од лима поцонкованог д-0.60 мм. на месту где је стара демонтирана. Обрачун извршити по 1 ком уграђене типске главе. | ком | 3,00 |  |  |
| УКУПНО ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |

| г) БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и постављање нових бетонских плоча у слоју песка након израде нове хидроизолације. Нове бетонске плоче, (препоручене димензије су као и постојећих плоча) 40х40х4 цм, поставити их у правилном слогу преко новог слоју просејаног песка гранулације 1, просечне дебљине ~7 цм. Обрачун извршити по 1 м2 набављених и постављених нових плоча. | м2 | 265,00 |  |  |
| 2. | Израда нових „холкера“ од цемент бетона на спојевима пода кровна и зида као заштите хидроизолације. Холкер радити са унутрашњим заобљењем,лакоармиран, одговарајућом арматурном мрежом, и завршно обрадити пердашењем. Обрачун извршити по 1 м1 урађеног холкера пресечне ширине ~25 цм. | м1 | 70,00 |  |  |
| 4. | Малтерисање делова фасаде на местима где је предходно обијен малтер (на делу објекта изнад равног крова, зидане ограде терасе и димњака). Малтерисање урадити продужним малтером Р.1:2:6, а малтерисану површину испердашити. Обрачун извршити по 1 м2 малтерисане површине. | м2 | 84,15 |  |  |
| УКУПНО ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |

| д) РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зидање разделног зида на половини (грбини) равног крова на доњем делу кровне терасе, на месту докле се врши санација хидроизолације крова. Преградни зид урадити од ИТОНГ блока дебљине 20 цм, и висине 40 цм. Обостарно повити нову хидроизолацију уз комлетан зид и обрадити са обе стране грађевинским лепком и пвц мрежицом. На споју зида и бетонских плоча извести холкер. Као завршетак поставити лимену опшивку РШ ~33 цм од равног поцинкованог лима. Изнад зида предвиђено је постављање нове ограде од кухијастих челичних профила висине до 1,00м1 рачунајући од горње коте зидића. Обрачун извршити по 1 м3 урађеног назидка, а јединичном ценом обухваћена је набавка материјала и рад, док се метална ограда и лимена опшивка посебно обрачунавају. 4,70х0,40х0,20 = | м3 | 0,40 |  |  |
| 2. | Набавка и насипање новог слоја песка просејаног, у дебљини од око ~7 цм, пре постављања бетонских плоча на делу равног проходног крова. Користити песак који је просејан и чист, гранулације „јединица“. Обрачун извршити по 1 м3 набављеног песка, транспортом до градилишта, подизањем на објекат и његовим просејавањем. 265,00х0,10 | м3 | 26,50 |  |  |
| 3. | Израда нове фасаде на делу повученог спрата. Преком поново малтерисаних фасадних зидова на делу повученог спрата и зидане ограде на доњем делу проходне кровне терасе урадити завршну обраду фасаде пластичним малтером (бавалитом) „зарибавањем“ у боји и тону приближном постојећој обради. Обрачун извршити по 1м2 урађене фасаде. Јединичном ценом обухваћена је и употреба помоћне скеле. | м2 | 85,00 |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда са постављањем металне ограде изнад разделног назидка (раздваја део нише кровне проходне терасе). Металну ограду израдити од челичних кутијастих профила дим.3х3мм са испуном од такође кутија 1,5х1,5мм на осовинском растојању од 15цм. Висина ограде је 100цм од горње коте новог назидка. Ограду урадити комплетно од ивичног назидка до зида повученог спрата. Завршно бојити бојом за метал са предходном антикорозивном заштитом. Обрачун извршити по 1 м2 комплетно урађене ограде са завршном обрадом и монтажом. 4,70х1,40 = | м2 | 6,58 |  |  |
| 5. | Набавка материјала и израда металних пењалица. Пењалице поставити на фасадни зид у делу где се врши санација хидроизолације на место које одреди корисник како би се повезали доњи и горњи нивои равних проходних тераса. Обрачун извршити по 1 комаду комплетно уграђених металних пењалица, а јединичном цено је обухаћена набавка материјала, израда пењалица и завршна обрада са монтажом на зид. | ком | 1.00 |  |  |
| 6. | Одвоз шута са привремене градилишне депоније код објекта, камионима на градску депонију Удаљену максимално 20 км. У цену улази утовар шута у камион са одвозом и истоваром шута. Обрачун извршити по 1 м3, а количина шута узета је по процени. | м3 | 30,00 |  |  |
| УКУПНО ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ: |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

| а) ПРЕДХОДНИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| б) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| в) ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| г) БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| д) РАЗНИ РАДОВИ |  |

| УКУПНО ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ |  |
| --- | --- |

Б) Гомобранска инсталација

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈМ | Количина | Цена по ЈМ | Износ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа громобранске инсталације, остатака прихватних и спусних водова до мерно-раставног места. Одношење поцинковане траке на место које одреди инвеститор и предаја инвеститору исте путем записника. | Н/ч | 20 |  |  |
| 2 | Испорука и полагање FeZn траке 20х3 мм на већ постављене бетонске потпоре са носачима траке | м | 150 |  |  |
|  | Испорука и полагање FeZn траке 20х3 мм у зид | м | 40 |  |  |
| 3 | Испорука и полагање FeZn траке 25х4 мм у зид | м | 60 |  |  |
| 4 | Испорука и уградња бетонске погаче са носачем - потпором | ком | 100 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња потпора за фасаду у зид од цигле | ком | 90 |  |  |
| 6 | Испорука и уградња укрсног комада за повезивање FeZn траке JUS N.B4.936 | ком | 50 |  |  |
| 7 | Испорука и уградња обујмица за цев | ком | 4 |  |  |
| 8 | Испорука и уградња обујмица за олук | ком | 8 |  |  |
| 9 | Испорука и уградња стезаљки за олук | ком | 10 |  |  |
| 10 | Испорука и уградња укрсног комада, испитног споја, за повезивање трака JUS N.B4.936/III | ком | 5 |  |  |
| 11 | Испорука и уградња механичке заштите JUS N.B4.913 | ком | 5 |  |  |
| 12 | Испорука и постављање громобранске хватаљке са навојем за метал | ком | 5 |  |  |
| 13 | Припремно завршни радови и остали ситан и неспецифициран материјал | кпл | паушално |  |  |
| 14 | Испитивање громобранске инсталације од стране акредитоване организације за ту врсту радова уз издавање атеста | кпл | 2 |  |  |
| УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ознака | ВРСТА РАДОВА | ДИНАРА |
| А) | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| Б) | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |

| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПДВ ОД 20% |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕГА:_______________

НАПОМЕНА:

Доказ да поседује стручне референце на пословима који су примерени предмету јавне набавке и то да је извео грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове чија је вредност најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност хидроизолатерских радова са пратећим радовима најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период који није дужи од 8 (осам) година

Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI са траженим прилозима којима се потврђује одговарајућа референца.

Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача), на основу закљученог уговора од _____________ (датум), за наше потребе извео:

- грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове на објекту _______________________________________________________________________________,

(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност ______________________ динара без урачунатог ПДВ-a;

- хидроизолатерскe радовe са пратећим радовима на објекту _______________________________________________________________________________,

(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност ______________________ динара без урачунатог ПДВ-a.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, ЈН 14/2018, коју спроводи Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН 14/2018 – „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло менице са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака и грешака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 14/2018 за

„БЕОГРАД,  УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”

понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  | Ангажовани |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | ел. | грађ. | ел. |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

___________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и стварима са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвеститору и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XXI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

  - (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке).

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извршиоца, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке),

Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ код _______________________________(назив банке).

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН бр. 14/2018

-Одлука о избору најповољније понуде бр.____________

-понуда понуђача _______________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 14/2018. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010). Предмет јавне набавке се води у Плану јавних набавки под називом „Београд, Устаничка – инвестиционо одржавање крова”.

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2018. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ РАВНОГ КРОВА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ УСТАНИЧКА 125г У БЕОГРАДУ

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на инвестиционом одржавању равног крова објекта у Улици Устаничка бр. 125г у Београду.

Извођење радова се врши у свему према Елаборату инвестиционог одржавања, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11 и бр. 13/17), прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према понуди број _____ од __.__.2018. године, која је код Инвеститора заведена под бр. ________ од __.__.2018. године;

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од

_________________ динара без ПДВ-а

словима: ________________________________________________________ динара.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче на основу овог Уговора је ________________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи ____________ динара.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања, евентуалне трошкове заузећа саобраћајница или других јавних површина и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају радова.

Јединичне цене радова су утврђене понудом Извођача сачињеном на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. Јединичне цене радова уговарају се у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да тако утврђена вредност не може премашити уговорени износ.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље у складу са Законом о тајности података;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - изврши квалитативни пријем радова и предају објекта или дела објекта на коришћење уколико су се за то стекли сви прописани услови.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- документације по којој ће се изводити радови,

- објекта или дела објекта на коме се изводе радови,

- локације за складиштење грађевинског и осталог материјала потребног за извођење радова,

- локације за одлагање демонтираног материјала,

- примерка пријаве Инспекторату одбране.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао на извођењу радова достави Инвеститору динамички план извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора у свему придржава одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11 и бр. 13/17).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорно лице које руководи извођењем радова на градилишту;

  - одговорном лицу које руководи извођењем радова на градилишту обезбеди уговор о извођењу радова и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

  - спроводи прописане мере ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље, у складу са Законом о тајности података.

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

  - изводи радове према уговору и документацији за извођење радова, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме,

  - организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време извођења радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталација и опреме,

  - води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу обилазака и књигу инспекције,

  - обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова,

  - на градилишту обезбеђује уговор о извођењу радова, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови,

  - спроводи прописане мере ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље, у складу са Законом о тајности података.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да уклони преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да благовремено писмено упозори Инвеститора о недостацима у документацији на основу које се изводе радови и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно и то:

- на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова тако да по привременим ситуацијама може бити исплаћено до 95% уговорене вредности;

- на основу коначног обрачуна путем окончане ситуације преостали износ до 5% уговорене вредности.

Стручни надзор је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату. Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Уколико постоји основ за исплату Инвеститор ће Извођачу исплатити онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач не обрачунава ПДВ на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ („Сл. гласник РС” 93/2012).

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према документацији за извођење радова; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова, сарадњу ради обезбеђења потребних сагласности за детаље технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и налоге за поступање надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

РОК

Члан 10.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ______ (______________) условних радних дана од дана увођења у посао [напомена: не може бити дужи од 45 условних радних дана (ова напомена се брише приликом закључења уговор)] од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени овим уговором, за квалитативни пријем и предају радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 11.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 10. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за извођење хидроизолатерских радова);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- непредвиђени радови;

- промена динамике финансирања наведене у члану 8. овог Уговора;

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока, и о својој одлуци по поднетом захтеву, обавести Инвеститора, који ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Крајњи рок за подношење захтева је 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати Анексом уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 15.

Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, Инвеститор ће са Извођачем закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима који одступају од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 16.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 18.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора

Измена цене из члана 15. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 19.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 14. овог уговора.

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 20.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према према предмеру и предрачуну, техничком опису и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговорној документацији, предмеру и предрачуну, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног пријема радова и примопредаје.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 21.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом најдаље до квалитативног пријема радова и предаје објекта на коришћење.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да Инвеститору, као средство обезбеђења за добро извршење посла преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститора.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Инвеститор – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје „ПО ВИЂЕЊУ”.

Издавалац менице након примопредаје објекта, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем „на одређено време од ______ година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 10 година (ова напомена се брише приликом закључења уговор)] од дана пријема радова, по виђењу”, на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање грешака и недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање грешака и недостатака у гарантном року повећа о трошку Извођача радова, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач радова не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 23.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема радова, предаје објекта на коришћење и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије ('„Службени војни лист” бр. 29/11 и бр. 13/17) и важећим прописима.

Квалитативни пријем радова и предају објекта на коришћење врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем и примопредају радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и предају објекта и да у року датом од стране комисије без одлагања отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни пријем радова без примедби, између Извођача и Инвеститора, а након тога примопредаја радова између Инвеститора, Извођача и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби доставља окончану ситуацију Инвеститору.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем радова, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о квалитативном пријему радова може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће или се неоправдано не одазове на позив да учествује у пријему радова и објекта. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши квалитативни пријем радова уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Извођач је дужан да приликом квалитативног пријема радова и објекта преда Инвеститору градилишну документацију, елаборат о испитивању и доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок за све радове износи _____ година [напомена: не може бити мањи од 10 година (ова напомена се брише приликом закључења уговор)], рачунајући од дана примопредаје радова.

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 25.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и стварима са важношћу за цео период до примопредаје радова Инвеститору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 26.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 27.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службеном гласнику РС”, бр. 101/2005 и 91/2015) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи прописане мере за безбедност и здравље на раду.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 28.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС” број 104/2009).

Члан 29.

Одмах по потписивању уговора, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере. Уз тај списак потребно је да се посебно попуни прописани образац за безбедносну проверу лица са свим траженим подацима, да исти буде потписан од стране свих лица, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица, а који се доставља надлежној служби ради безбедносне провере.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 30.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 31.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са чланом 22. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач не изводи радове у складу са документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 32.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 33.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 34.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 35.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора, градилишну документацију за Инвеститора и сву документацију коју је преузео од Инвеститора након закључења уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 36.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 37.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.

Члан 39.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 					              Начелник

потпуковник

_____________________________			________________________________

Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни, чиме понуђач потврђује да се слаже са садржином модела уговора и исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи предметни уговор.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

XXII–1 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за озбиљност понуде)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: _______________________________________________ (унети назив и адресу),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за озбиљност понуде)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% понуђене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН 14/2018 - „БЕОГРАД, УСТАНИЧКА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА”, уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да сагласно условима из конкурсне документације јавне набавке бр. 14/2018 прихваћеним по понуди бр. ______ од __.__.2018. године, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметне јавне набавке дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXII-2 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за извршење обавеза преузетих уговором)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за извршење обавеза преузетих уговором)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупне вредности понуде, без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Инвеститора ______ од __________ године, број Извршиоца ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, попуњено менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”)

XXII–3 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ” бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ” бр. 18/58, 16/65, 54//70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ” бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр.3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04,62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14- др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 55/15 и 78/15),

ДУЖНИК: ____________________________________________________ (назив и адреса),

МБ: __________________,         ПИБ: ________________,

Текући рачун број ____________________________ Банка:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

(за отклањање грешака и недостатака у гарантном року)

КОРИСНИК:

(Поверилац)  Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам __________ потписану и оверену, регистровану, бланко–сопствену меницу серијског броја _________________, на одређено време од ______ година [напомена: сходно гарантном року утврђеном у члану 24. уговора, који не може бити мањи од 10 година (ова напомена се брише приликом попуњавања овлашћења)] од дана пријема радова, по виђењу” и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да предату меницу, може попунити на износ од ______________ динара (10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а) на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, у складу са Уговором о јавној набавци радова број Инвеститора ______ од __________ године, број Извршиоца ____________ од _____________ године и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, као Повериоца, да у складу са одредбама наведеног Уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности–меница, безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица ______________________ (име и презиме), у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа у случају да у току трајања гарантног рока дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место и датум издавања Меничног			Дужник – издавалац менице

писма – овлашћења					_________________________________

У ____________, _________године                       (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(напомена: образац се не попуњава, менично писмо-овлашћење се доставља уз меницу сходно потписаном уговору без назива поглавља и назнаке у „футеру”)