| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр.  110-12

19.07.2019. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa услуга број 25/19 -

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

поступак јавне набавке мале вредности

јул 2019. године

На основу члана 39., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 110-2 од 11.07.2019. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка бр. 110-7 од 19.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 110-3 од 11.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 25/19

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/113 |
| 2. | Услови везани за предмет јавне набавке, врста, техничка спецификација, опис услуге, квалитет, начин спровођења контрола и квалитета-квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 4/113 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 35/113 |
| 4. | Критеријум за доделу уговора | 39/113 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 40/113 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 49/113 |
| 7. | Модел уговора | 107/113 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 25/19 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама – 50700000.

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 4 (четири) партије по следећем:

| Партија број | Назив партије | Процењена вредност партије без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Београду | 1.052.419,30 |
| 2 | Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Нишу | 355.024,20 |
| 3 | Услуге поправке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у касарни Војвода Радомир Путник у Крагујевцу у којима је смештена Група за послове са војним осигураницима - Крагујевац | 728.163,00 |
| 4 | Услуге попр авке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у Крунској 13 у Београду | 1.721.020,00 |

1.2. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС УСЛУГЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И ПРИМОПРЕДАЈА, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

Партија 1: Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Београду

| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изношење ствари и одвоз на локацију коју одреди Наручилац. | m² | 47,78 |
| 2 | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 45,61 |
| 3 | Поправак лајсни на гипс кутији на плафону дневне собе. | кпл. | 1,00 |
| 4 | Пажљиво скидање постојећих тапета са зидова. Тапете пажљиво скинути и однети на најближу градску депонију. | m² | 20,00 |
| 5 | Санација пукотина: лепак, бандаж трака, глетовање два пута, завршни слој у равни остатка зида. | m | 20,00 |
| 6 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 302,88 |
| 7 | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 1.531,12 |
| 8 | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 58,00 |
| 9 | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 47,00 |
| 10 | Бојење цеви на плафону у купатилу, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 10,00 |
| 11 | Скидање боје са столарије - прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама. Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 12,00 |
| 12 | Бојење столарије - прозора са које је скинута стара боја. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 12,00 |
| 13 | Постојеће кухињске висеће елементе прегледати и извршити ампасовање. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Доњу ивицу елемената поравнати. | кпл | 1,00 |
| 14 | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |
| 15 | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |
| 16 | Замена кровног прозора, 60x125. Механизам за отварање са доње стране. Мере проверити на лицу места. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 17 | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 61,00 |
| 18 | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 68,00 |
| 19 | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 226,00 |
| 20 | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 226,00 |
| 21 | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 59,00 |
| 22 | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 326,00 |
| 23 | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 9,00 |
| 24 | Постављање зидних керамичких плочица (затварање рупе у купатилу). Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 2,50 |
| 25 | Рушење плочица. Постављање зидних и подних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 40,00 |
| 26 | Облагање каде (туш-каде) керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 4,00 |
| 27 | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 24,00 |
| 28 | Поправак кутије еслингер ролетне. | ком. | 1,00 |
| 29 | Поправак аутомата платнене ролетне. Постојећи покварени аутомат демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 1,00 |
| 30 | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 4,00 |
| 31 | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 18,00 |
| 32 | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 25,00 |
| 33 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 4,00 |
| 34 | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 35 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 36 | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 3,00 |
| 37 | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 2,00 |
| 38 | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 39 | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору Наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 2,00 |
| 40 | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1,00 |
| 41 | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 42 | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места). 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по избору Наручиоца Обрачун по комаду каде. | ком. | 1,00 |
| 43 | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. Висина 25 центиметара. | ком. | 1,00 |
| 44 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа клозетске шоље. Тип према постојећој. Мјере провјерити на лицу мјеста 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору Наручиоца. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 45 | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 2,00 |
| 46 | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 2,00 |
| 47 | Поправак постојећег бојлера V=10 l. | ком. | 1,00 |
| 48 | Демонтажа постојећег кухињског бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 2,00 |
| 49 | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом | ком. | 1,00 |
| 50 | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 |
| 51 | Набавка и монтажа пластичне маске за РО са два реда осигурача аутоматских и за 1 ред осигурача (према постојећој кутији). | ком. | 2,00 |
| 52 | Набавка и монтажа утичница, поправак утичница и прекидача (шуко двострука, ТТ, ТВ, трофазна, разно). | ком. | 27,00 |
| 53 | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 382,78 |
| 54 | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 14,00 |
| 55 | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 14,00 |

Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Београду – предмер и спецификација са локацијама службених станова:

| 1) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/ 4, једнособан, П=45,61 m² |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/ 11, двособан, П=63,72 m² |  |  |
| 3) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 16, број стана: А4, једнособан, П=45,74 m² |  |  |
| 4) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 3а, број стана: 1, 1,0-собан, П=47,78 m² |  |  |
| 5) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 9а/ 17; 2,5-собан, П=59,83 m² |  |  |

| 1) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/ 4, једнособан, П=45,61 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Количина |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и одвоз на депонију. | m² | 45,61 |
| 2.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 182,44 |
| 3.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 38,00 |
| 4.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 38,00 |
| 5.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 38,00 |
| 6.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 15 km. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 4,00 |
| 7.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 12,00 |
| 8.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати и одвести на градску депонију. | ком. | 2,00 |
| 9.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 1,00 |
| 10.) | Поправак кутије еслингер ролетне. | ком. | 1,00 |
| 11.) | Поправак аутомата платнене ролетне. Постојећи покварени аутомат демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 1,00 |
| 12.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 1,00 |
| 13.) | Поправак постојећег бојлера V=10 l. | ком. | 1,00 |
| 14.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на депонију. | ком. | 1,00 |
| 15.) | Поправак утичница. | ком. | 2,00 |
| 16.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 17.) | Чишћење просторија објекта и купатилског бојлера, укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију градилишта. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 45,61 |

| 2) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/ 11, двособан, П=63,72 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Количина |
| 1.) | Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 12,00 |
| 2.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 14,00 |
| 3.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 14,00 |
| 4.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 58,00 |
| 5.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 58,00 |
| 6.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 58,00 |
| 7.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 58,00 |
| 8.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 58,00 |
| 9.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 58,00 |
| 10.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 254,88 |
| 11.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 254,88 |
| 12.) | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 27,00 |
| 13.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 20,00 |
| 14.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 10,00 |
| 15.) | Рушење плочица. Постављање зидних и подних керамичких плочица. Прва класа. . Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 40,00 |
| 16.) | Набавка и монтажа утичница. | ком. | 15,00 |
| 17.) | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 18.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 19.) | Демонтажа постојећег кухињског бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 |
| 20.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 21.) | Скидање боје са столарије - прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 12,00 |
| 22.) | Бојење столарије - прозора са које је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 12,00 |
| 23.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 5,00 |
| 24.) | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 1,00 |
| 25.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 26.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору Наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 1,00 |
| 27.) | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 1,00 |
| 28.) | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом | ком. | 1,00 |
| 29.) | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1,00 |
| 30.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 31.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места). , 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по избору Наручиоца. Обрачун по комаду каде. | ком. | 1,00 |
| 32.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. . Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 2,00 |
| 33.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |
| 34.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |
| 35.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 36.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа клозетске шоље. Тип према постојећој. Мјере провјерити на лицу мјеста. 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору Наручиоца. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 37.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 63,72 |

| 3) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 16, број стана: А4, једнособан, П=45,74 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Количина |
| 1.) | Постојеће кухињске висеће елементе прегледати и извршити ампасовање. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Доњу ивицу елемената поравнати. | кпл | 1,00 |
| 2.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 10,00 |
| 3.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 38,00 |
| 4.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 38,00 |
| 5.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 38,00 |
| 6.) | Санација пукотина: лепак, бандаж трака, глетовање два пута, завршни слој у равни остатка зида. | m | 20,00 |
| 7.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 182,96 |
| 8.) | Демонтажа постојећег кухињског бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 |
| 9.) | Поправак двоструке шуко утичнице. | ком. | 1,00 |
| 10.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на најближу градску депонију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 45,74 |

| 4) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 3а, број стана: 1, 1,0-собан, П=47,78 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Количина |
| 1.) | Изношење ствари и одвоз на локацију коју одреди Наручилац. | m² | 47,78 |
| 2.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 191,12 |
| 3.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 40,00 |
| 4.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 40,00 |
| 5.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 40,00 |
| 6.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 10,00 |
| 7.) | Бојење цеви на плафону у купатилу, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 10,00 |
| 8.) | Набавка и монтажа пластичне маске за РО за 1 ред осигурача аутоматских (према постојећој кутији). | ком. | 1,00 |
| 9.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 47,78 |

| 5) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 9а/ 17; 2,5-собан, П=59,83 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис услуге | Јед. мере | Количина |
| 1.) | Пажљиво скидање постојећих тапета са зидова. Тапете пажљиво скинути и однети на најближу градску депонију. | m² | 20,00 |
| 2.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 52,00 |
| 3.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 52,00 |
| 4.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 52,00 |
| 5.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 32,00 |
| 6.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 239,32 |
| 7.) | Постављање зидних керамичких плочица у кухињи. Прва класа. . Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 2,00 |
| 8.) | Поправак неисправног прекидача и расклимане утичнице и набавка недостајућих утичница. | ком. | 4,00 |
| 9.) | Замена кровног прозора, 60x125. Механизам за отварање са доње стране. Мере проверити на лицу места. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 10.) | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. Висина 25 центиметара. | ком. | 1,00 |
| 11.) | Облагање туш-каде керамичким плочицама. Прва класа. . Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 2,00 |
| 12.) | Поправак лајсни на гипс кутији на плафону дневне собе. | кпл. | 1,00 |
| 13.) | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 20,00 |
| 14.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору Наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 1,00 |
| 15.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 16.) | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 1,00 |
| 17.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 1,00 |
| 18.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 59,83 |

Партија 2: Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Нишу

| Редни број партије | Опис услуге | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скидање висећих кухињских елемената и предаја Наручиоцу. | кпл. | 1,00 |
| 2 | Демонтажа лексана са балконске ограде и одвоз на најближу градску најближу градску депонију. | кпл. | 1,00 |
| 3 | Скидање гипсаног троугла и израда и монтажа новог. Поправак крова на месту процуривања. | кпл. | 1,00 |
| 4 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 16,00 |
| 5 | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 480,40 |
| 6 | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 16,00 |
| 7 | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 3,00 |
| 8 | Набавка и постављање буковог паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и димензије према постојећем-35x4 cm). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 3,00 |
| 9 | Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 100,00 |
| 10 | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 100,00 |
| 11 | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 1,00 |
| 12 | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 100,00 |
| 13 | Постојећу браву на балконским вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. | ком. | 1,00 |
| 14 | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 4,00 |
| 15 | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 14,00 |
| 16 | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 14,00 |
| 17 | Постављање зидних керамичких плочица (затварање рупе у купатилу). Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 0,50 |
| 18 | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 6,00 |
| 19 | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 20,00 |
| 20 | Постојећа врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 4,00 |
| 21 | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 6,00 |
| 22 | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 3,00 |
| 23 | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 6,00 |
| 24 | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 15,00 |
| 25 | Скидање боје са врата хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 24,00 |
| 26 | Бојење старих врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 24,00 |
| 27 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 28 | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 29 | Испитивање и поправак/ замена вентила у купатилу (бојлер и др.). | ком. | 4,00 |
| 30 | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 1,00 |
| 31 | Набавка и монтажа пластичне маске за РО са два реда осигурача аутоматских и за 1 ред осигурача (према постојећој кутији). | ком. | 1,00 |
| 32 | Набавка и монтажа утичница, поправак утичница и прекидача (шуко двострука, ТТ, ТВ, трофазна, разно). | ком. | 5,00 |
| 33 | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 120,10 |

Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Нишу – предмер и спецификација са локацијама службених станова:

1.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 1, једноипособан, П=47,43 m²

2.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 3, једнособан, П=31,45 m²

3.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 7, једноипособан, П=41,22 m²

| 1.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 1, једноипособан, П=47,43 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ | Позиција | ЈМ | Количина |
| 1.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 4,00 |
| 2.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 189,72 |
| 3.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 3,00 |
| 4.) | Набавка и постављање буковог паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и димензије према постојећем-35x4 cm). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 3,00 |
| 5.) | Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 40,00 |
| 6.) | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 40,00 |
| 7.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 1,00 |
| 8.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 40,00 |
| 9.) | Постојећу браву на балконским вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. | ком. | 1,00 |
| 10.) | Постављање зидних керамичких плочица (затварање рупе у купатилу). Прва класа. . Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 0,50 |
| 11.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 20,00 |
| 12.) | Постојећа врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 4,00 |
| 13.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 2,00 |
| 14.) | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 4,00 |
| 15.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 10,00 |
| 16.) | Набавка и монтажа утичница (шуко двострука, ТТ, ТВ). | ком. | 4,00 |
| 17.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 4,00 |
| 18.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 4,00 |
| 19.) | Скидање боје са врата хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 12,00 |
| 20.) | Бојење старих врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 12,00 |
| 21.) | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 1,00 |
| 22.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 47,43 |

| 2.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 3, једнособан, П=31,45 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ | Позиција | ЈМ | Количина |
| 1.) | Скидање висећих кухињских елемената и предаја Наручиоцу. | кпл. | 1,00 |
| 2.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 10,00 |
| 3.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 125,80 |
| 4.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 |
| 5.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 |
| 6.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 1,00 |
| 7.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 2,00 |
| 8.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 5,00 |
| 9.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 5,00 |
| 10) | Испитивање и поправак/ замена вентила у купатилу (бојлер и др.). | ком. | 4,00 |
| 11.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 12.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 8,00 |
| 13.) | Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 25,00 |
| 14.) | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 25,00 |
| 15.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 25,00 |
| 16.) | Набавка и монтажа пластичне маске за РО са два реда осигурача аутоматских (према постојећој кутији). | ком. | 1,00 |
| 17.) | Демонтажа лексана са балконске ограде и одвоз на најближу градску депонију. | кпл. | 1,00 |
| 18.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 31,45 |

| 3.) Град Ниш, градска општина Доња Врежина, Ђорђа Стаменковића 33/ 7, једноипособан, П=41,22 m² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ | Позиција | ЈМ | Количина |
| 1.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 2,00 |
| 2.) | Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 35,00 |
| 3.) | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 35,00 |
| 4.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 35,00 |
| 5.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 164,88 |
| 6.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 4,00 |
| 7.) | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 2,00 |
| 8.) | Набавка и монтажа утичница (ел. бојлер у кухињи). | ком. | 1,00 |
| 9.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |
| 10.) | Скидање гипсаног троугла и израда и монтажа новог. Поправак крова на месту процуривања. | кпл. | 1,00 |
| 11.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 1,00 |
| 12.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 8,00 |
| 13.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 4,00 |
| 14.) | Скидање боје са врата хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 12,00 |
| 15.) | Бојење старих врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 12,00 |
| 16.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 41,22 |

Партија 3 Услуге поправке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у касарни Војвода Радомир Путник у Крагујевцу у којима је смештена Група за послове са војним осигураницима – Крагујевац

| Касарна Војвода Радомир Путник, Улица Кнеза Милоша 12, Објекат бр. 4, Група за послове са војним осигураницима Крагујевац |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редбр. | Опис услуге | Јединица мере | Количина |
| 1 | Демонтажа постојећих дрвених једнокрилних врата комплет са штоком између две вц кабине и одлагање истих у кругу касарне иза објекта - места рада. На делу где се ваде постојећа врата са ВЦ кабине, одвајање штока од зида извести пажљиво да се не оштете постојеће керамичке плочице.Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 2 | Демонтажа постојећих дрвених двокрилних врата комплет са штоком и елементима са леве и десне стране врата као и облога од ламперије и ригипс плоча чиме су прекривени наведени елементи. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 3 | Демонтажа постојећих неисправних керамичких писоара са постојећег зида и одвајање истих са инсталације одвода. Један писоар одложити у кругу касарне иза објекта а други оставити унутар постојећег вц-а ради поновне уградње. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 4 | Вађење постојеће водоводне инсталације за писоаре из зида и штопловање испрeд првог писоара који остаје. Извађену инсталацију водоводну одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |
| 5 | Рушење постојећег зида од ½ опеке у продужном малтеру и одношењем шута на најближу градску депонију. Зид се руши између ВЦ кабине и просторије где се налазе писоари. Приликом рушења зида пажљиво одвојити зид од постојећег зида који остаје. Зид који се руши је димензија 1,20м х 2,6м. Обрачун по м2. | м2 | 3,12 |
| 6 | Вађење одводне гвоздено ливене цеви ф-70 мм од канализације за писоар и блиндирање исте у поду. Демонтирану цев одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по м1. | м1 | 1,00 |
| 7 | Демонтажа постојећег ПВЦ казанчета за воду, комплет са испирном цеви која је монтирана изнад чучавца. Демонтиране елементе одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 8 | Демонтажа старог дотрајалог ливеног чучавца, комплет са одвајањем с постокеће канализационе мреже. Приликом вађења чучавца извршити обијање бетонског постоља за чучавац комплет до површине пода. Димензије постоља су 60цм х 85цм, висине 22 цм. Добијени шут и демонтирани чучавац одложити на најближу градску депонију. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 9 | Обијање постојећих белих керамичких плочица дим. 15х15цм, урађених у цементном малтеру, са унутрашњих зидова санитарног чвора. Добијени отпад пренети на најближу градску депонију.Обрачун по м2. | м2 | 13,54 |
| 10 | Демонтажа дотрајале плафонске облоге од дотрајалих и неправилно постављених ригипс плоча. Демонтирану плафонску облогу одложити на најближу градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |
| 11 | Демонтажа подне облоге од чамове даске комплет са постољем висине око 10 цм и одношење истог на најближу градску депоннију, пре демонтаже пода извршити скидање постојеће облоге од итисона који такође бацити на најближу градску депонију.Обрачун по м2. | м2 | 16,10 |
| 12 | Демонтажа постојећег керамичког лавабоа комплет са пониклованим дотрајалим сифоном и одлагање истог у кругу касарне иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 13 | Демонтажа постојеће инсталације од ПН цеви ф-20 мм за топлу воду и одлагање исте на најближу градску депонију. Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |
| 14 | Демонтажа постојеће неадекватне славине за лавабо и одлагањем исте у кругу касарне иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 15 | Обијање ливеног тераца у поду око постојећих дотрајалих сливника металних ф-100 мм и вађење истих са одвајањем од подне канализације ради замене новим. Демонтиране сливнике пренети на најближу градску депонију. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 16 | Демонтажа дрвеног прага који се налази у дрвеној прегради ради постављања нових ПВЦ унутрашњих врата. Постојећи праг је дужине 1,04м. Демонтирани праг однети на најближу градску депонију. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 17 | Демонтажа дотрајалих дрвених крило на крило двокрилних прозора и вентус крила са дотрајалим механизмима за отварање. Прозоре пажљиво демонтирати у две канцеларије да се не би много оштетиле шпалетне. Прозори су димензија 180 цм х 185цм. Демонтиране прозоре одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 18 | Пробијање отвора дим. 0,90м х 2,10м у зиду између две канцеларије ради уградње једнокрилних ПВЦ врата. Приликом пробијања отвора водити рачуна да се не направи већа рупа него што је потребно. Зид је преградни д-15цм. Добијени шут пренети на најближу градску депонију.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 19 | Демонтажа опал кугли комплет са носачима у санитарном чвору и одношење истих у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 20 | Демонтажа дотрајалих ФСН светиљки 3 х 40 W са дотрајалом пласичном облогом. Демонтиране светиљке одложити на најближу градску депонију. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |
| 21 | Пробијање – штемовање канала у зиду од опеке ради израде одвода за писоар од цеви ПВЦ ф-50 мм, штемовање канала у зиду ради уградње ПН цеви за развод воде за лавабо и писоар и штемовање зидова и плафона ради постављања одговарајућих каблова за струју за де сијалице и једно огледало са монофазном утичницом. Штемовање изводити пажљиво пошто је дебљина зида од ½ опеке а плафон је тршчани.Обрачун по м1. | м1 | 16,00 |
| 22 | Љушћење потклобучене боје и истручелог малтера на зидовима и плафонима унутар санитарног чвора комплет до висине керамичких плочица. Добијени шут пренети на најближу градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 18,00 |
| 23 | Демонтажа постојећег кераничког лавабоа комплет са сифоном за лавабо. Након демонтаже лавабоа извршити вађење пвц типлова из зида. Демонтирани лавабо са дотрајалим сифоном одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. |  | 1,00 |
| 25 | Демонтажа постојећих плафонских ПВЦ гарнишли комплет са завесама од тканине и одлагање на најближу градску депонију. Након вађења пвц типлова из плафона извршити затварање рупа одговарајућим материјалом.Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 26 | Набавка материјала и обрада зидних површина одговарајућим готовим малтерима где је пролазила канализациона и водоводна инсталација за писоар и славину за ТиХ воду за лавабо. Приликом завршне обраде водити рачуна да на ту површину треба обрадити керамичким плочицама у лепку.Обрачун по м2. | м2 | 5,00 |
| 27 | Набавка материјала и зазиђивање отвора где су извађена комплет врата из зида између ВЦ просторија. Зид испунити обичном гитер опеком у продужном малетру и комлетно омалтерисати са обе стране зазидани део врата.Обрачун по м2. | м2 | 2,00 |
| 28 | Набавка материјала и зазиђивање отвора на улазу у зграду са леве и десне странне улазних врата. Зид испунити обичном гитер опеком, са унутрашње стране обложити ригипс плочама, преглетовати и окречити а са спољне стране обложити стиропором тврдо пресованим дебљине 5цм и прекрити мрежицом, лепком и фасадом. | м2 | 6,00 |
| 29 | Набавка материјала, ручно справљање продужног малтера 1:2:6 и малтерисање преко ново озидане опеке у два слоја са обе стране зида. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 4,50 |
| 30 | Набавка материјала и израда преградног зида унутар ВЦ-а, употребом металне потконструкције, кнауф плоча д-12 мм, испуне од кнауф камене вуне и заштитне ПВЦ фолије. Дебљина зида је 8 цм. Плоче морају бити водоотпорне. Металну конструкцију причврстити одговарајућим спојним материјалом за под, зидове и за летву у тржчаном плафону. По завршеној монтажи зида спојнице на плочама попунити кнауф испуном и папирном бандаж траком.Обрачун по м2 готовог зида | м2 | 4,00 |
| 31 | Набавка материјала и облагање плафона плафона кнауф плочама водоотпорним, д- 9 мм, уз предходно постављање одговарајуће металне потконструкције коју фиксирати за постојећу плафонску конструкцију. Пре везивања плоча за конструкцију фиксирати заштиту грађевинску фолију ради заштите ригипса. Спојеве плоча испунити одговарајућом испуном и бандажирати папирним бандаж трекама.У плафону оставити место где треба уградити плафоњере.Обрачун по м2. |  | 6,00 |
| 32 | Набавка нових ПВЦ врата дим 80/215 цм на ВЦ кабини где су демонтирана стара, и на делу зида између две канцеларије комплет са потребним оковом и елзет улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата.Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 33 | Набавка нових алуминијумских врата са светларником димензија 290/265 цм са потребним оковом и улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата. Врата су димензија 90/210 и налазе се у средини. Са леве и десне стране врата налазе се фиксни елементи димензија 100/210. Изнад фиксних елемената и врата су такође фиксни елементи димазија 100/55, 90/55 и 100/55. Сва стакла прекрити фолијама са мотивима који ће бити накнадно утврђени. Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 34 | Набавка нових ПВЦ врата дим 104х226цм на постојеће дрвене штокове у ходнику. ВЦ кабини где су демонтирана стара, комплет са потребним оковом и елзет улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата.Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 35 | Набавка и уградња спољњих прозора к/к од ПВЦ-а дим 180 х 185 цм, са једним двокрилним прозором и једним вентус прозором који се налази на горњој половини прозора. За вентус уградити одговарајућу ручицу са квалитетним механизмом. На спољњем делу прозора на зид уградити одговарајућу алиминијумску пластифицирану опсивку-банак, а са унутрашње стране прозора уградити прозорску ПВЦ даску-клупицу. Након завршених радова на монтажи прозора извршити комплетно обраду шпалетни. Напомена: пре израде прозора узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 36 | Набавка и уградња спољњег прозора од ПВЦ једнокрилног димензија 105х105цм са вентусом. На спољњем делу прозора на зид уградити одговарајућу алиминијумску пластифицирану опсивку-банак, а са унутрашње стране прозора уградити прозорску ПВЦ даску-клупицу. Након завршених радована монтажи прозора извршити комплетно обраду шпалетни.Напомена: пре израде прозора узети исправне мере на лицу места.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 37 | Набавка и уградња клизних врата (четири крила) за постојећи уградни ормар у канцеларији од универа дебљине 18 или 19мм са одговарајућим клизним механизмом. Укупна површина коју врата покривају је 4х2,60м, боја по извору Наручиоца. | ком | 1,00 |
| 38 | Набавка материјала и комплетна замена дотрајалих брава укопавајућих на вратима канцаларија комплет са оковом за врата (шилдови и кваке) и уградњом новог елзет улошка са по три кључа по улошку, Stublina или одговарајуће. Старе браве и оков одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 39 | Набавка материјала, Ceresit или одговарајуће и израда хидроизолације подова и зидова на 20цм изнад подова, одговарајућим хладним пемазима у три слоја. Изолацију радити на подовима и сокли у санитарном чвору.Обрачун по м2. | м2 | 8,00 |
| 40 | Набавка материјала и облагање зидова у санитарном чвору керамичким плочицама 1. класе дезен по избору Наручиоца вел. најмање 30х25 цм у лепку Ceresit или одговарајуће на одвојену фугну. Правилно и естетски извршити обраду око сифонских лукова и вентила на водоводној инсталацији. Зидне плочице радити до плафона. Завршне површине, ивице и углове обрадити одговарајућим украсним лајснама за ту врсту радова. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 41 | Набавка материјала и уградња подних керамичких плочица 1. класе, дезен по избору Наручиоца вел. најмање 30х25цм у лепку Ceresit или одговарајуће за плочице с наношењем одговарајућег прајмера за наношење плочице на плочицу. Плочице радити на одвјену фугну. По завршеном полагању плочица подних извршити фуговање одговарајућом масом за ту врсту радова и место рада оставити чисто. Обрачун по м2. | м2 | 8,00 |
| 42 | Набавка материјала и комплетно глетовање унутрашњих зидова и плафона одговарајућом масом за глетовање с претходним крпљењем зидова и плафона у санитарним просторијама, Ceresit или одговарајуће. Пре наношења материјала извршити наношење адекватне подлоге. Након наношења прве руке глета извршити брушење и нанети други слој а након сушења поново избрусити површину и нанети подлогу пре кречења површина. Кречење санитарних просторија полудисперзијом у бело у два слоја, ваљком и четком.Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 43 | Набавка материјала и кречење унутрашњих зидова и плафона у холу на улазу у узграду, с крпљењем рупа и пукотина које су настале на зидивима одговарајућим материјалима а ту врсту радова. Кречење извршити полудисперзијом Maxima или одговарајуће у тону у два слоја спредходним наношењем одговарајуће подлоге. Обрачун по м2. |  | 60,00 |
| 44 | Набавка материјала и кречење унутрашњих зидова и плафона у две канцеларије, с крпљењем рупа и пукотина које су настале на зидивима одговарајућим материјалима а ту врсту радова. Кречење извршити полудисперзијом Maxima или одговарајуће у тону у два слоја спредходним наношењем одговарајуће подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 131,00 |
| 45 | Набавка материјала и фарбање радијаторских ребара ливеног радијатора у две канцеларије и улазном холу два пута радијатор четком с предходним брушењем и матирањем старих наслага ради бољег пријањања новог слоја. Приликом фарбања радијатора под заштитити картонима да се под не би упрљао бојом, након завршених радова и осушене боје, заштиту бацити у смеће. Обрачун по м2. | м2 | 17,51 |
| 46 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви радијатор лаком у два слоја с предходним брушењем постојећих површинаа ради матирања истих због бољег пријањања новог слоја фарбе.Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 2,41 |
| 47 | Набавка материјала и фарбање видних водоводних и канализационих цеви унутар санитарног чвора, с чишћењем корозије и потклобучене боје. Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 1,19 |
| 48 | Набавка материјала и замена дотрајалог паркета испод радијатора, новим паркетом у одговарајућем спојном материјалу и уградити одговарајуће паркет лајсне. Обрачун по м2. | м2 | 1,70 |
| 49 | Набавка материјала и хобловање постојећег паркета у обе канцеларије грубим и финим брусним папиром за ту врсту радова. Након хобловања извршити попуњавање раздвојених нутова одговарајућим материјалом и поново избрусити. Након брушења приступити првом и другом слоју (а+б гарнитуре) лакирања, затим поново избрусити површине одговарајућим брусним папиром ситније гранулације, усисати прашину и урадити завршни слој лакирања. Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |
| 50 | Набавка материјала и уградња тракастих завеса у боји коју одреди Наручилац на прозорима у две канцеларије. Тракасте завесе радити у величини 1,8м х 2,25м, које правилно причврстити за тршчану плафонску конструлцију. Обрачун по м1. | м1 | 6,75 |
| 51 | Набавка и уградња нових хоризонталних одводних сливника ф-70 мм у поду. Пре уградње сливника извршити прочишћавање комплетно одводне канализационе инсталације одговарајућом спиралном сајлом за ту врсту радова.Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 52 | Набавка материјала и постављање развода хладне воде од ПН цеви у ископане канале са монтирањем одговарајућих пропусних вентила ф-20 у количини од 3 комада за заустављање воде у случају нужде и уграђивањем два вентила на потис за писоаре, комплет са спојним и везивним материјалом. Напомена: приликом постављања одговарајучих вентила на нову исталацију посебно водити рачуна да вирбла на вентилу након завршне обраде плочица буде доступна за евентуалну замену у случају квара исте, да се плочице не би оштетиле.Обрачун по м1. | м1 | 3,50 |
| 53 | Набавка материјала и уградња ПН цеви са потребним фитингом и спојним материјалом, за топлу воду из бојлера са довођењем исте до једноручне славине за лавабо. Нове цеви поставити у ископане канале.Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |
| 54 | Набавка материјала и израда одводне канализације ф-50 мм за писоар у одговарајући ископани канал и повезивањем на постојећу канализациону мрежу одговарајућим потребним фитингом и спојним материјалом.Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |
| 55 | Постављање и везивање постојећег писоара који је демонтиран унутар ВЦ-а и повезивање истог на водоводну инсталацију. Приликом постављања писоара, уградити нови сифон ПВЦ за писоар.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 56 | Набавка и уграђивање новог керамичког писоара на зид, комплет са одводним сифоном и потребним фитингом, спојим материјалом и повезивањем на постављени вентил за писоар.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 57 | Набавка материјала и уградња ВЦ казанчета са гибљивим одводним цревом, бринокс цревом дужине 60 цм за спој казанчета и ек вентила и осталим спојним материјалом. Водити рачуна да се изврши правилно повезивање испирне цеви и ВЦ шоље. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 58 | Набавка керамичког лавабоа 1. класе од 500 мм комплет са одговарајућим спојним материјалом и одговарајућим сифоном за лавабо који причврстити на одговарајућу канализациону цев. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 59 | Набавка и уградња ВЦ шоље 1. класе. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 60 | Набавка и уградња нове једноручне славине за ТиХ воду Armal или одговарајуће и исту уградити на већ припремљен спој на зиду. Водити строго рачуна да лулица на славини не буде већа већ адекватна према величини лавабоа. Обрачун по комаду. | Ком | 1,00 |
| 61 | Набавка и уградња новог ПВЦ етажера са огледалом и монофазном утичницом поред огледала ради укључивања апарата за бријање, комплет са спојним материјалом. Етажер урадити изнад лавабоа и извршити повезивање на електро инсталацију.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 62 | Набавка и уградња пониклованог доделног држача пешкира, којег уградити поред лавабоа. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 63 | Набавка и уградња пвц посуде за сапун у пониклованом држачу који правилно причврстити за зид одговарајућим спојним материјалом. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 64 | Набавка и уградња пониклованог држача роло папира у ВЦ кабини, компет са спојним материјалом. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 65 | Набавка одговарајућег кабла 3х1,5 мм2, и уградња истог у ископане канале за довод осветлења на три места у санитарном чвору. Каблове након постављања местимично причврстити гипсом. Обрачун по м1. | м1 | 5,00 |
| 66 | Набавка лед плафонских рефлектора, поставити их на плафон испред улазних врата и спојити их са електроинсталацијом односно осветљењем у холу. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |
| 67 | Набавка одговарајућег кабла 3х2,5 мм2, и полагање истог у одговарајуће ископане канале с местимичним везивањем грађевинским гипсом ради израде прикључка за утичницу у огледалу са етажером.Обрачун по м1. | м1 | 2,00 |
| 68 | Набавка одговарајућег напојног електро кабла од видне ОГ разводне кутије и постављање испод матера доводни кабал 3х 1,5 мм 2 и уједно постављање одговарајућег прекидача за укључивање светла у санитарном чвору. Прекидач за светло урадити на спољњем зиду ВЦ-а испред улаза у ВЦ са десне стране.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |
| 69 | Набавка лед плафонских панела од 24 W које правилно спојити одговарајућем спојним материјалом за постојећу плафонску конструкцију и електро инсталацију у санитарном чвору и великом холу где је демонтирана плафоњењра.Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |
| 70 | Набавка, уградња и повезивање нових Лед флуо светиљки са растером са по четири одговарајуће лед цеви по светиљци. Светиљке са растером уградити у две канцеларије. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |

Партија 4 Услуге поправке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у Крунској 13 у Београду

| Ред. Бр. | Опис услуге | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вертикалних олука fi 150, L=2,5m, дебљина лима 0,7mm. Демонтирани олук предати Наручиоцу. Набавка, транспорт и уградња новог олука (настављањем на стари) fi 150, L=2,5m, дебљина лима 0,7mm. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. 3х2,5 спољни и око 7м олук у дворишту али да се ради настављање на постојећи преко зида док стари остаје пресечен и у зиду-ван функцијеОбрачун по m¹. | m¹ | 15,00 |
| 2 | Замена висећег хоризонталног олука квадратног пресека, РШ до 60cm, укупне дужине око 13m, дебљина лима 0,6mm. Демонтирани олук предати Наручиоцу. Набавка, транспорт и уградња новог олука са свим пратећим фитингом. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Олук прикупља воду са равног крова и налази се на висини од око 8m изнад нивоа терена. Извођење радова на замени олука је могуће са терасе уз обавезну употребу заштитне алпинистичке опреме или преко скеле, избор начина рада је на извођачу али свакако мора бити у складу са Законом о безбедности на раду. У цену позиције поред материјала и рада урачунати и алпинистичку опрему или скелу. Обрачун по m¹ замењеног олука. | m¹ | 13,00 |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације полиазбитолом и мрежицом. Подлогу претходно очистити од прљавштине и адекватно припремити за наношење хидроизолације, затим извести хидроизолацију у слојевима полиазбитола и мрежице. Обрачун по m². | m¹ | 9,00 |
| 4 | Обијање "трулог" малтера до цигле. Обити малтер са зидова до цигле, површине очистити челичном четком и опрати водом. Шут прикупити, изнети и одвести на најближу градску депонију. Обрачун по m². -улазни хол (6) -просторија 17 - (8) -просторија 316 - (4) | m² | 18,00 |
| 5 | Обијање "трулог" малтера до цигле. Обити малтер са зидова до цигле, површине очистити челичном четком и опрати водом. Шут прикупити, изнети и одвести на најближу градску депонију. Обрачун по m¹. -просторија 116, обијање малтера око штока врата - (5) -просторија 319, обијање малтера око штока врата - (5) | m¹ | 10,00 |
| 6 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. -улазни хол - (6), -просторија 17 - (8), -просторија 316 - (4) | m² | 18,00 |
| 7 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. - просторија 116, малтерисање око штока врата, РШ до 30цм - (5), - просторија 319, малтерисање око штока врата, РШ до 30цм - (5) | m² | 10,00 |
| 8 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. - димњачки канали на лименом крову висине око 16м, димњаци дим. Око 80х80х110х8 комада и 60х170х110х6 комада | m¹ | 59,00 |
| 9 | "Крпљење" зидова мрежицом и грађевинским лепком у 2 слоја. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - улазни хол - (4), - просторија 17 - (8), - просторија 316 - (4) | m² | 16,00 |
| 10 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови, намештај и машине у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². -улазни хол | m² | 73,00 |
| 11 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови, намештај и машине у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - канцеларија 9 (11) - сала за састанке (24) - просторија 5 (12) - просторија 17 (11) - просторија 108 (7) - просторија 110 (5) - просторија 205 - архива (8) - прсторија 209 (8) - просторија 210 (7) - просторија 212 (9) - просторија 208 (9) - просторија 214 (10) - просторија 316 (8) - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 (84) | m² | 213,00 |
| 12 | Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - улазни хол - 20, - просторија 9 - 11, - сала за састанке - 24, - просторија 5 - 12 - просторија 17 - 11 - просторија 205 - архива - 8 - просторија 209 - 8 - просторија 210 - 7 - просторија 212 - 9 - просторија 208 - 9 - просторија 214 - 10 - просторија 316 - 4 - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 - 37 | m² | 170,00 |
| 13 | Бојење плафона и зидова полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору Наручиоца. У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - улазни хол - 173 | m² | 173,00 |
| 14 | Бојење плафона и зидова полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору Наручиоца. У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - просторија 9 - 73, - сала за састанке - 196, - просторија 5 - 87 - просторија 17 - 86 - просторија 108 - 94 - просторија 110 - 84 - просторија 205 - архива - 80 - просторија 209 - 80 - просторија 210 - 94 - просторија 212 - 78 - просторија 208 - 87 - просторија 214 - 99 - просторија 316 - 82 - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 - 164 | m² | 1.384,00 |
| 15 | Бојење зидова масном бојом. Набавка матријала и бојење зидова до висине 2,5m масном бојом. Боја по избору Наручиоца. Обрачун по m². - улазни хол - 35 | m² | 35,00 |
| 16 | Фарбање столарије. Набавка материјала, транспорт, припрема и фарбање столарије у тону по узору на постојеће. Све радове изводити у складу са правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по m². - улазни хол - 62 - просторија 9 - 10, - сала за састанке - 10, - просторија 5 - 10 - просторија 108 - 63 - просторија 316 - 15 | m² | 170,00 |
| 17 | Набавка, транспорт и постављање ламината дебљине 8mm, класе хабања 32 (AC4) са механичким системом закључавања и припадајућим филцом. Ламинат поставити преко филца и фолије. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити ламинат лајсне и причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Испод врата (10 врата ширине 90cm), на споју две површине, поставити алуминијумску прелазну лајсну. У цену позиције урачунати скраћивање врата. Обрачун по m² и m¹. * постављање ламината: - просторија 9 - 14 - просторија 109 - 50 | m² | 64,00 |
| 18 | Набавка, транспорт и постављање ламината дебљине 8mm, класе хабања 32 (AC4) са механичким системом закључавања и припадајућим филцом. Ламинат поставити преко филца и фолије. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити ламинат лајсне и причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Испод врата (10 врата ширине 90cm), на споју две површине, поставити алуминијумску прелазну лајсну. У цену позиције урачунати скраћивање врата. Обрачун по m² и m¹. * постављање ламинат лајсни: - просторија 9 - 15 - просторија 109 - 28 | m¹ | 43,00 |
| 19 | Репарација прозора са заменом окова и трулих делова дрвенарије. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун паушално. - просторија 9 - прозор дим. 110х190цм | паушал | 1,00 |
| 20 | Замена крила прозора комплет са оковом и стаклом. Набавка материјала, транспорт и уградња дрвених крила прозора. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по комплету. - сала за састанке, прозорско крило дим. 65х118цм | комплет | 2,00 |
| 21 | Замена крила прозора комплет са оковом и стаклом. Набавка материјала, транспорт и уградња дрвених крила прозора. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по комплету. - просторија 109 прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 108, прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 110, прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 111, прозорско крило дим. 70х160цм | комплет | 8,00 |
| 22 | Хобловање и лакирање паркета. Паркет стругати машинским путем са три врсте брусног папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору Наручиоца. Отворене фуге паркета фуговати масом за фуговање паркета. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Цена подразумева набавку свог потребног материјала, померање намештаја са враћањем у првобитно стање и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - просторија 5 - 20 - просторија 210 - 30 | m² | 50,00 |
| 23 | Замена дела wc инасталација. Демонтажа 2m¹ азбесне канализационе цеви fi 70 по плафону, затим 4m¹ азбесне канализационе цеви fi 100 по зиду, 2m¹ азбесне канализационе цеви fi 50 по зиду испод лавабоа и сливника fi 150 у поду са потребним разбијањем плоче око сливника, крпљењем исте, израдом хидроизолације, набавком транспортом и уградњом комплет нових PVC инсталација са пратећим фитингом и сливника све у количинама колико је и демонтирано. Обрачун по комплетно извршеној позицији. - wc број 12, 14, 116, 202, 219 | комплетно извршена позиција | 5,00 |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и поправка дрвених врата према следећем: ампасовање и замена окова, шарки и комплет брава на 3 врата дим. 100х250cm, затим скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) у дезену по избору Наручиоца на 1 вратима дим. 100х250cm. Све радове извести стручно у складу са правилима за ту врсту радова. - просторија 109 - ампасовање и замена окова, шарки и брава на вратима дим. 110х250цм - 3 - просторија 113 - ампасовање и замена окова, шарки и брава на вратима дим. 70х250цм - 1 | комплет/ком | 4 |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и поправка дрвених врата према следећем: ампасовање и замена окова, шарки и комплет брава на 3 врата дим. 100х250cm, затим скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) у дезену по избору Наручиоца на 1 вратима дим. 100х250cm. Све радове извести стручно у складу са правилима за ту врсту радова. - просторија 109 - скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) на вратима дим. 100х250цм | ком | 1 |
| 26 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 219 - wc шоља комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом - 3 - мокри чвор бр. 302 - wc шоља комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом - 1 | ком | 4,00 |
| 27 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 219 - високомонтажни бојлер од 10 литара са припадајућим паром бринокс црева дужине по 60цм - 1 | ком | 1,00 |
| 28 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 14, 202 и 219 - ЕК вентили и розетне, комлет - 9 | компл | 9,00 |
| 29 | Израда металне решетке за врата. Набавка материјала, транспорт и израда металне решетке од кутијастих профила 15х15mm на међусобном размаку од око 12cm, са рамом од Z профила, пречкама за укрућење од кутијастих профила 10х10mm. Решетку анкеровати у зид. Укупна димензија решетке је око 160х260cm, тачну меру узети на лицу места. Затварање решетке предвидети класично са бравом и кључем и додати "уши" за затварање и катанцем. Уз решетку испоручити и катанац са кључевима. По монтажи, решетку офарбати у тону по избору Наручиоца, са адекваном претходном припремом (одмашћивање, наношење заштитне боје). Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 312 - 1 | компл | 1,00 |
| 30 | Замена PVC ролетне комплет са унутрашњом кутијом и механизмом за повлачење. Пажљива демонтажа постојеће ролетне и изношење из објекта са одвозом на најближу градску депонију. Затим набавка материјала, транспорт и уградња нове PVC ролетне у свему по узору на постојећу. Димензија прозора заједно са кутијом износи око 130х250cm. Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 314 - 1 | компл | 1,00 |
| 31 | Замена лимене подпрозорске опшивке (солбанак) РШ до 40cm и дужине око 135cm. Пажљиво демонтирати постојећи солбанак и предати Наручиоцу. Затим набавка материјала, транспорт и уградња по правилима струке прозорског солбанка од лима дебљине 0,6mm, дужине око 135cm и РШ до 40cm. Спојеве нитовати и силиконирати тако да се спречи продор воде. Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 316 - 1 | компл | 1,00 |
| 32 | Затварање прозорских отвора у поткровљу куполе, лексан плочама дим. око 80х120cm. Тачну меру узети на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |
| 33 | Изолатерски радови на лименом крову. Набавка материјала, транспорт и поправка лима на баџама крова висине око 16m, заптивањем рупа полиазбитолом и мрежицом у више слојева. Радове изводити уз помоћ алпинистичке и заштитне опреме у складу са Законом о безбедности на раду. Обрачун радова паушално за кровну површину која износи око 90m². | паушал | 1,00 |
| 34 | Опшивање димњака лимом и уградња димњачких капа од лима. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња димњачких капа од лима дебљине 0,6mm, са металним носачима (ногицама) од L профила који се анкеришу у димњак. Димњачк капе извести у складу са правилима струке тако да буду отпорни на удар ветра, да не пропуштају атмосферске падавине у димни канал али да дају довољну проветреност да димњак има вентилацију-да може вршити своју функцију. Обрачун по комаду комплетно уграђене димњачке капе. - димњачка капа за димњак димензија око 80х80цм | ком | 8,00 |
| 35 | Опшивање димњака лимом и уградња димњачких капа од лима. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња димњачких капа од лима дебљине 0,6mm, са металним носачима (ногицама) од L профила који се анкеришу у димњак. Димњачк капе извести у складу са правилима струке тако да буду отпорни на удар ветра, да не пропуштају атмосферске падавине у димни канал али да дају довољну проветреност да димњак има вентилацију-да може вршити своју функцију. Обрачун по комаду комплетно уграђене димњачке капе. - димњачка капа за димњак димензија око 60х170цм | ком | 8,00 |

Понуђене услуге морају да испунe тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђене услуге поседују захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави понуду за све врсте и целокупне количине услуга. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.2. КВАЛИТЕТ

Понуђачи су дужни да предметне услуге обављају стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима и професионалним стандардима струке за ову врсту услуга и захтевима из техничке спецификације.

Изабрани понуђач је дужан да се придржава општих и посебних техничких условима који се односе на сваку поједину ставку наведених услуга приликом извршења истих.

Изабрани понуђач је дужан да сваку ставку услуга обавља у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Изабрани понуђач је у целости одговоран за квалитет пружених услуга.

Изабрани понуђачи је одговоран Наручиоцу за штету у случају да је до неизвршења уговорних обавеза дошло њиховом кривицом односно неизвршењем услуга у складу са пажњом доброг стручњака.

Сва уграђена добра морају бити нова и неупотребљавана и у складу са гаранцијом произвођача опреме, све од дана квалитативног пријема и примопредаје.

2.3. РОК  И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

За партију 1: Рок за извршење услуге је 30 дана од дана увођења у посао, место извршења услуге је на локацијама 5 станова у Београду прецизираним у делу 2.1. конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга.

За партију 2: Рок за извршење услуге је 30 дана од дана увођења у посао, место извршења услуге је на локацијама 3 стана у Нишу прецизираним у делу 2.1. конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга.

За партију 3: Рок за извршење услуге је 30 дана од дана увођења у посао, место извршења услуге је на локацији у Крагујевцу: Касарна Војвода Радомир Путник, Објекат бр. 4, Улица Кнеза Милоша 12, Група за послове са војним осигураницима Крагујевац.

За партију 4: Рок за извршење услуге је 30 дана од дана увођења у посао, место извршења услуге је у Београду: Крунска 13, Фонд за социјално осигурање војних осигураника.

Рок за извршење услуге мора бити изражен у данима од дана увођења у посао.

Увођење у посао је следећег дана након обостраног потписивања уговора.

Рок за извршење услуге  не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.4. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И ПРИМОПРЕДАЈА

Квалитативни пријем уговорених услуга и примопредају врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се посебним записником у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се посебним записником констатује да су утврђени недостаци у квалитету, изабрани понуђач (Извршилац) мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана састављања записника.

Квалитативни пријем и примопредају уговорених услуга врши Комисија за квалитативни пријем и примопредају Наручиоца уз присуство  представника Извршиоца услуге, у року од 15 дана од дана извршења услуге.

2.5. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Гарантни рок за извршене услуге је 5 година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал је у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

У том случају Извршилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке услуга бр. 25/19, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским капацитетом;

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину;

- да му рачун није био у блокади у периоду од једне године која претходи дану објављивања позива за подношење понуда

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно.

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен Образац изјаве (Образац број 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.5. Докази да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2018. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2087. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. годинa)

- Потврду НБС да му рачун није био у блокади у периоду од 1 године која претходи дану објављивања позива за подношење понуда

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2016, 2017. и 2018. годину (важи за сва правна лица);

Напомена: Уколико правно лице није у могућности да достави финансијске извештаје за 2018. годину, потребно је да достави:

- доказ да су исти предати у АПР-у и да је обрада података из финансијских извештаја за 2018. годину у току.

- Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015., 2016. и 2017. годину.

3.3.6  Посебни захтеви наручиоца у поступку јавне набавке

1. Наручилац је овлашћеним представницима понуђача омогућио обилазак места – објеката на којима се врши уређење, тј. увид, у периоду трајања позива за подношење понуда.

2. Вршење увида није обавезно али је пожељно у циљу упознавања са предметом набавке и сачињавања понуде, с обзиром да количине и вредности извршених услуга не могу прећи уговорене количине и вредности услуга.

3. Обилазак објеката на коме се врши уређење је могуће извршити радним данима у складу са договором са Наручиоцем, за време трајања позива за подношење понуда.

4. Након увида Наручилац саставља записник о извршеном увиду.

Лице за контакт: вс Ана Оклобџија

е-mail: ana.oklobdzija@mod.gov.rs

Испуњеност посебног захтева у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа:

Записник наручиоца о извршеном обиласку места (увиду) – објеката на којим се врши уређење.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више прихватљивих понуда има једнаку понуђену цену за услугу, биће изабрана понуда са краћим роком извршења услуге.

У случају да избор Понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћног критеријума, избор за закључење уговора ће бити извршен по систему жребања. Сви Понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жребања у циљу закључења уговора. Неодазивање неког од Понуђача не спречава поступак жребања.

Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења услуге.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок извршења услуге исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извлачити коверте.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о жребању.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим докумената којима се доказује испуњеност пословног и техничког капацитета (додатни услови) –лиценце, сертификати и сл, који могу бити и на енглеском језику.

Уколико су документа на неком другом страном језику понуђач поред тог документа мора да достави и превод на српски језик.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 25/19 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

– НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

5.3.1 Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

5.3.2 Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3 Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.4 Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (образац бр. 9);

5.3.5 Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који су наведени у тачки 5.9.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 25/19–

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен и потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рeализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2.  Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.5.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

- Наручилац врши плаћање на основу следеће оригиналне исплатне документације:

- Рачун,

- Заведена окончана ситуација,

- Комисијски записник квалитативном пријему и примопредаји и

- Решење о коначном обрачуну.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга

Рок извршења услуге наведен је у тачки 2.4. конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 60 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.4. Гарантни рок

Гарантни рок  за извршене услуге: 5 година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал: у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Средства финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа – потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница  мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и (не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи понуђача (не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, или једностраног раскида уговора, без сагласности Добављача, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 10% вредности уговора, без ПДВ-а  образац бр. 11.

НАПОМЕНА: Потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – Добављачу након коначне реализације уговора. Добављач је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска 13, 11000 Београд, електронском  поштом на e-mail: ana.oklobdzija@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/19“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу:  ana.oklobdzija@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

60.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: Буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

На основу члана 1. Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр. 41/19) Понуђач није дужан да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву

5.19. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да опредeли да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац бр. 1-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- Образац бр. 2-   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 3-   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 4-   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 5-   СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

- ОБРАЗАЦ БР. 10-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се у два

примерка приликом потписивања уговора)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку бр. 25/19 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене  су партије број: 1, 2, 3, 4 - заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Место и датум:				                                             	 Понуђач:

_______________________________				____________________________________								 (штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________________

(потпис)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) сви чланови групе понуђача

Партија 1 Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Београду

| Редни број партије | Опис услуге | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изношење ствари и одвоз на локацију коју одреди Наручилац. | m² | 47,78 |  |  |  |  |  |
| 2 | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 45,61 |  |  |  |  |  |
| 3 | Поправак лајсни на гипс кутији на плафону дневне собе. | кпл. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљиво скидање постојећих тапета са зидова. Тапете пажљиво скинути и однети на најближу градску депонију. | m² | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Санација пукотина: лепак, бандаж трака, глетовање два пута, завршни слој у равни остатка зида. | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 302,88 |  |  |  |  |  |
| 7 | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 1.531,12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Бојење цеви на плафону у купатилу, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Скидање боје са столарије - прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Бојење столарије - прозора са које је скинута стара боја. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Постојеће кухињске висеће елементе прегледати и извршити ампасовање. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Доњу ивицу елемената поравнати. | кпл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору Наручиоца. | кпл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена кровног прозора, 60x125. Механизам за отварање са доње стране. Мере проверити на лицу места. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 61,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 226,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 226,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 326,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Постављање зидних керамичких плочица (затварање рупе у купатилу). Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Рушење плочица. Постављање зидних и подних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Облагање каде (туш-каде) керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Поправак кутије еслингер ролетне. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Поправак аутомата платнене ролетне. Постојећи покварени аутомат демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору Наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места). 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по избору Наручиоца Обрачун по комаду каде. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. Висина 25 центиметара. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа клозетске шоље. Тип према постојећој. Мјере провјерити на лицу мјеста 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору Наручиоца. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Поправак постојећег бојлера V=10 l. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтажа постојећег кухињског бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Набавка и монтажа пластичне маске за РО са два реда осигурача аутоматских и за 1 ред осигурача (према постојећој кутији). | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Набавка и монтажа утичница, поправак утичница и прекидача (шуко двострука, ТТ, ТВ, трофазна, разно). | ком. | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 382,78 |  |  |  |  |  |
| 54 | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 14,00 |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност за партију 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност за партију 1 без ПДВ-а: ________________________________________

ПДВ: ________%

Укупна вредност за партију 1 са ПДВ-ом: ________________________________________

Место и датум:				                              							            Понуђач:

_______________                                                            							   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

Партија 2 Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Нишу

| Редни број партије | Позиција | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скидање висећих кухињских елемената и предаја Наручиоцу. | кпл. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа лексана са балконске ограде и одвоз на најближу градску депонију. | кпл. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Скидање гипсаног троугла и израда и монтажа новог. Поправак крова на месту процуривања. | кпл. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 480,40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и постављање буковог паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и димензије према постојећем-35x4 cm). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору Наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Постојећу браву на балконским вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору Наручиоца. | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Постављање зидних керамичких плочица (затварање рупе у купатилу). Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим, беле, 15x20 cm. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица са соклом. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону са соклом. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Постојећа врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтажа старе еслингер ролетне балконских врата, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати Наручиоцу. | m² | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Скидање боје са врата хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Бојење старих врата са којих је скинута стара боја, бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом, тип према постојећој. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Испитивање и поправак/ замена вентила у купатилу (бојлер и др.). | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтажа постојећег водокотлића и цеви и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа емајлираног клозетског водокотлића и цеви. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору Наручиоца. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Набавка и монтажа пластичне маске за РО са два реда осигурача аутоматских и за 1 ред осигурача (према постојећој кутији). | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Набавка и монтажа утичница, поправак утичница и прекидача (шуко двострука, ТТ, ТВ, трофазна, разно). | ком. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 120,10 |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност за партију 2 без ПДВ-а: ________________________________________

ПДВ: ________%

Укупна вредност за партију 2 са ПДВ-ом: ________________________________________

Место и датум:				                              							            Понуђач:

_______________                                                            							   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

Партија 3 Услуге поправке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у касарни Војвода Радомир Путник у Крагујевцу у којима је смештена Група за послове са војним осигураницима - Крагујевац

| Редни број партије | Опис услуге | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећих дрвених једнокрилних врата комплет са штоком између две вц кабине и одлагање истих у кругу касарне иза објекта - места рада. На делу где се ваде постојећа врата са ВЦ кабине, одвајање штока од зида извести пажљиво да се не оштете постојеће керамичке плочице.Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих дрвених двокрилних врата комплет са штоком и елементима са леве и десне стране врата као и облога од ламперије и ригипс плоча чиме су прекривени наведени елементи. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих неисправних керамичких писоара са постојећег зида и одвајање истих са инсталације одвода. Један писоар одложити у кругу касарне иза објекта а други оставити унутар постојећег вц-а ради поновне уградње. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вађење постојеће водоводне инсталације за писоаре из зида и штопловање испрeд првог писоара који остаје. Извађену инсталацију водоводну одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рушење постојећег зида од ½ опеке у продужном малтеру и одношењем шута на најближу градску депонију. Зид се руши између ВЦ кабине и просторије где се налазе писоари. Приликом рушења зида пажљиво одвојити зид од постојећег зида који остаје. Зид који се руши је димензија 1,20м х 2,6м. Обрачун по м2. | м2 | 3,12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Вађење одводне гвоздено ливене цеви ф-70 мм од канализације за писоар и блиндирање исте у поду. Демонтирану цев одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по м1. | м1 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа постојећег ПВЦ казанчета за воду, комплет са испирном цеви која је монтирана изнад чучавца. Демонтиране елементе одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа старог дотрајалог ливеног чучавца, комплет са одвајањем с постокеће канализационе мреже. Приликом вађења чучавца извршити обијање бетонског постоља за чучавац комплет до површине пода. Димензије постоља су 60цм х 85цм, висине 22 цм. Добијени шут и демонтирани чучавац одложити на најближу градску депонију. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Обијање постојећих белих керамичких плочица дим. 15х15цм, урађених у цементном малтеру, са унутрашњих зидова санитарног чвора. Добијени отпад пренети на најближу градску депонију.Обрачун по м2. | м2 | 13,54 |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа дотрајале плафонске облоге од дотрајалих и неправилно постављених ригипс плоча. Демонтирану плафонску облогу одложити на најближу градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтажа подне облоге од чамове даске комплет са постољем висине око 10 цм и одношење истог на најближу градску депоннију, пре демонтаже пода извршити скидање постојеће облоге од итисона који такође бацити на најближу градск депонију.Обрачун по м2. | м2 | 16,10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег керамичког лавабоа комплет са пониклованим дотрајалим сифоном и одлагање истог на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа постојеће инсталације од ПН цеви ф-20 мм за топлу воду и одлагање исте на депонију иза објекта.Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтажа постојеће неадекватне славине за лавабо и одлагањем исте на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Обијање ливеног тераца у поду око постојећих дотрајалих сливника металних ф-100 мм и вађење истих са одвајањем од подне канализације ради замене новим. Демонтиране сливнике пренети на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтажа дрвеног прага који се налази у дрвеној прегради ради постављања нових ПВЦ унутрашњих врата. Постојећи праг је дужине 1,04м. Демонтирани праг однети на депонију иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтажа дотрајалих дрвених крило на крило двокрилних прозора и вентус крила са дотрајалим механизмима за отварање. Прозоре пажљиво демонтирати у две канцеларије да се не би много оштетиле шпалетне. Прозори су димензија 180 цм х 185цм. Демонтиране прозоре одложити на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Пробијање отвора дим. 0,90м х 2,10м у зиду између две канцеларије ради уградње једнокрилних ПВЦ врата. Приликом пробијања отвора водити рачуна да се не направи већа рупа него што је потребно. Зид је преградни д-15цм. Добијени шут пренети на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтажа опал кугли комплет са носачима у санитарном чвору и одношење истих на депонију иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтажа дотрајалих ФСН светиљки 3 х 40 W са дотрајалом пласичном облогом. Демонтиране светиљке одложити на депонију иза објекта.Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Пробијање – штемовање канала у зиду од опеке ради израде одвода за писоар од цеви ПВЦ ф-50 мм, штемовање канала у зиду ради уградње ПН цеви за развод воде за лавабо и писоар и штемовање зидова и плафона ради постављања одговарајућих каблова за струју за де сијалице и једно огледало са монофазном утичницом. Штемовање изводити пажљиво пошто је дебљина зида од ½ опеке а плафон је тршчани.Обрачун по м1. | м1 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Љушћење потклобучене боје и истручелог малтера на зидовима и плафонима унутар санитарног чвора комплет до висине керамичких плочица. Добијени шут пренети на депонију иза објекта.Обрачун по м2. | м2 | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтажа постојећег кераничког лавабоа комплет са сифоном за лавабо. Након демонтаже лавабоа извршити вађење пвц типлова из зида.Демонтирани лавабо са дотрајалим сифоном одложити на депонију иза објекта. Обрачун по комаду. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Демонтажа постојећих плафонских ПВЦ гарнишли комплет са завесама од тканине и одлагање на депонију иза објекта. Након вађења пвц типлова из плафона извршити затварање рупа одговарајућим материјалом.Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Набавка материјала и обрада зидних површина одговарајућим готовим малтерима где је пролазила канализациона и водоводна инсталација за писоар и славину за ТиХ воду за лавабо. Приликом завршне обраде водити рачуна да на ту површину треба обрадити керамичким плочицама у лепку.Обрачун по м2. | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Набавка материјала и зазиђивање отвора где су извађена комплет врата из зида између ВЦ просторија. Зид испунити обичном гитер опеком у продужном малетру и комлетно омалтерисати са обе стране зазидани део врата.Обрачун по м2. | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Набавка материјала и зазиђивање отвора на улазу у зграду са леве и десне странне улазних врата. Зид испунити обичном гитер опеком, са унутрашње стране обложити ригипс плочама, преглетовати и окречити а са спољне стране обложити стиропором тврдо пресованим дебљине 5цм и прекрити мрежицом, лепком и фасадом. | м2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Набавка материјала, ручно справљање продужног малтера 1:2:6 и малтерисање преко ново озидане опеке у два слоја са обе стране зида. Обрачун по м2 омалтерисане површине. | м2 | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Набавка материјала и израда преградног зида унутар ВЦ-а, употребом металне потконструкције, кнауф плоча д-12 мм, испуне од кнауф камене вуне и заштитне ПВЦ фолије. Дебљина зида је 8 цм. Плоче морају бити водоотпорне. Металну конструкцију причврстити одговарајућим спојним материјалом за под, зидове и за летву у тржчаном плафону. По завршеној монтажи зида спојнице на плочама попунити кнауф испуном и папирном бандаж траком.Обрачун по м2 готовог зида | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Набавка материјала и облагање плафона плафона кнауф плочама водоотпорним, д- 9 мм, уз предходно постављање одговарајуће металне потконструкције коју фиксирати за постојећу плафонску конструкцију. Пре везивања плоча за конструкцију фиксирати заштиту грађевинску фолију ради заштите ригипса. Спојеве плоча испунити одговарајућом испуном и бандажирати папирним бандаж трекама.У плафону оставити место где треба уградити плафоњере.Обрачун по м2. |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Набавка нових ПВЦ врата дим 80/215 цм на ВЦ кабини где су демонтирана стара, и на делу зида између две канцеларије комплет са потребним оковом и елзет улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата.Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Набавка нових алуминијумских врата са светларником димензија 290/265 цм са потребним оковом улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата. Врата су димензија 90/210 и налазе се у средини. Са леве и десне стране врата налазе се фиксни елементи димензија 100/210. Изнад фиксних елемената и врата су такође фиксни елементи димазија 100/55, 90/55 и 100/55. Сва стакла прекрити фолијама са мотивима који ће бити накнадно утврђени. Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Набавка нових ПВЦ врата дим 104х226цм на постојеће дрвене штокове у ходнику. ВЦ кабини где су демонтирана стара, комплет са потребним оковом и елзет улошком са три кључа. Врата правилно причврстити за зидове и извршити постављање одговарајућих лајсни на споју зида и штока врата.Напомена: пре израде врата узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Набавка и уградња спољњих прозора к/к од ПВЦ-а дим 180 х 185 цм, са једним двокрилним прозором и једним вентус прозором који се налази на горњој половини прозора. За вентус уградити одговарајућу ручицу са квалитетним механизмом. На спољњем делу прозора на зид уградити одговарајућу алиминијумску пластифицирану опсивку-банак, а са унутрашње стране прозора уградити прозорску ПВЦ даску-клупицу. Након завршених радова на монтажи прозора извршити комплетно обраду шпалетни. Напомена: пре израде прозора узети исправне мере на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Набавка и уградња спољњег прозора од ПВЦ једнокрилног димензија 105х105цм са вентусом. На спољњем делу прозора на зид уградити одговарајућу алиминијумску пластифицирану опсивку-банак, а са унутрашње стране прозора уградити прозорску ПВЦ даску-клупицу. Након завршених радована монтажи прозора извршити комплетно обраду шпалетни.Напомена: пре израде прозора узети исправне мере на лицу места.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Набавка и уградња клизних врата (четири крила) за постојећи уградни ормар у канцеларији од универа дебљине 18 или 19мм са одговарајућим клизним механизмом. Укупна површина коју врата покривају је 4х2,60м, боја по извору Наручиоца. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Набавка материјала и комплетна замена дотрајалих брава укопавајућих на вратима канцаларија комплет са оковом за врата (шилдови и кваке) и уградњом новог елзет улошка са по три кључа по улошку, Stublina или одговарајуће. Старе браве и оков одложити у кругу касарне иза објекта. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Набавка материјала, Ceresit или одговарајуће и израда хидроизолације подова и зидова на 20цм изнад подова, одговарајућим хладним пемазима у три слоја. Изолацију радити на подовима и сокли у санитарном чвору.Обрачун по м2. | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Набавка материјала и облагање зидова у санитарном чвору керамичким плочицама 1. класе дезен по избору Наручиоца вел. најмање 30х25 цм у лепку Ceresit или одговарајуће на одвојену фугну. Правилно и естетски извршити обраду око сифонских лукова и вентила на водоводној инсталацији. Зидне плочице радити до плафона. Завршне површине, ивице и углове обрадити одговарајућим украсним лајснама за ту врсту радова. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Набавка материјала и уградња подних керамичких плочица 1. класе, дезен по избору Наручиоца вел. најмање 30х25цм у лепку Ceresit или одговарајуће за плочице с наношењем одговарајућег прајмера за наношење плочице на плочицу. Плочице радити на одвјену фугну. По завршеном полагању плочица подних извршити фуговање одговарајућом масом за ту врсту радова и место рада оставити чисто. Обрачун по м2. | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Набавка материјала и комплетно глетовање унутрашњих зидова и плафона одговарајућом масом за глетовање с претходним крпљењем зидова и плафона у санитарним просторијама, Ceresit или одговарајуће. Пре наношења материјала извршити наношење адекватне подлоге. Након наношења прве руке глета извршити брушење и нанети други слој а након сушења поново избрусити површину и нанети подлогу пре кречења површина. Кречење санитарних просторија полудисперзијом у бело у два слоја, ваљком и четком.Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Набавка материјала и кречење унутрашњих зидова и плафона у холу на улазу у узграду, с крпљењем рупа и пукотина које су настале на зидивима одговарајућим материјалима а ту врсту радова. Кречење извршити полудисперзијом Maxima или одговарајуће у тону у два слоја спредходним наношењем одговарајуће подлоге. Обрачун по м2. |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Набавка материјала и кречење унутрашњих зидова и плафона у две канцеларије, с крпљењем рупа и пукотина које су настале на зидивима одговарајућим материјалима а ту врсту радова. Кречење извршити полудисперзијом Maxima или одговарајуће у тону у два слоја спредходним наношењем одговарајуће подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 131,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Набавка материјала и фарбање радијаторских ребара ливеног радијатора у две канцеларије и улазном холу два пута радијатор четком с предходним брушењем и матирањем старих наслага ради бољег пријањања новог слоја. Приликом фарбања радијатора под заштитити картонима да се под не би упрљао бојом, након завршених радова и осушене боје, заштиту бацити у смеће. Обрачун по м2. | м2 | 17,51 |  |  |  |  |  |
| 46 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви радијатор лаком у два слоја с предходним брушењем постојећих површинаа ради матирања истих због бољег пријањања новог слоја фарбе.Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 2,41 |  |  |  |  |  |
| 47 | Набавка материјала и фарбање видних водоводних и канализационих цеви унутар санитарног чвора, с чишћењем корозије и потклобучене боје. Обрачун по м2 развијене површине. | м2 | 1,19 |  |  |  |  |  |
| 48 | Набавка материјала и замена дотрајалог паркета испод радијатора, новим паркетом у одговарајућем спојном материјалу и уградити одговарајуће паркет лајсне. Обрачун по м2. | м2 | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 49 | Набавка материјала и хобловање постојећег паркета у обе канцеларије грубим и финим брусним папиром за ту врсту радова. Након хобловања извршити попуњавање раздвојених нутова одговарајућим материјалом и поново избрусити. Након брушења приступити првом и другом слоју (а+б гарнитуре) лакирања, затим поново избрусити површине одговарајућим брусним папиром ситније гранулације, усисати прашину и урадити завршни слој лакирања. Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Набавка материјала и уградња тракастих завеса у боји коју одреди Наручилац на прозорима у две канцеларије. Тракасте завесе радити у величини 1,8м х 2,25м, које правилно причврстити за тршчану плафонску конструлцију. Обрачун по м1. | м1 | 6,75 |  |  |  |  |  |
| 51 | Набавка и уградња нових хоризонталних одводних сливника ф-70 мм у поду. Пре уградње сливника извршити прочишћавање комплетно одводне канализационе инсталације одговарајућом спиралном сајлом за ту врсту радова.Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Набавка материјала и постављање развода хладне воде од ПН цеви у ископане канале са монтирањем одговарајућих пропусних вентила ф-20 у количини од 3 комада за заустављање воде у случају нужде и уграђивањем два вентила на потис за писоаре, комплет са спојним и везивним материјалом. Напомена: приликом постављања одговарајучих вентила на нову исталацију посебно водити рачуна да вирбла на вентилу након завршне обраде плочица буде доступна за евентуалну замену у случају квара исте, да се плочице не би оштетиле.Обрачун по м1. | м1 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 53 | Набавка материјала и уградња ПН цеви са потребним фитингом и спојним материјалом, за топлу воду из бојлера са довођењем исте до једноручне славине за лавабо. Нове цеви поставити у ископане канале.Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 54 | Набавка материјала и израда одводне канализације ф-50 мм за писоар у одговарајући ископани канал и повезивањем на постојећу канализациону мрежу одговарајућим потребним фитингом и спојним материјалом.Обрачун по м1. | м1 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 55 | Постављање и везивање постојећег писоара који је демонтиран унутар ВЦ-а и повезивање истог на водоводну инсталацију. Приликом постављања писоара, уградити нови сифон ПВЦ за писоар.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Набавка и уграђивање новог керамичког писоара на зид, комплет са одводним сифоном и потребним фитингом, спојим материјалом и повезивањем на постављени вентил за писоар.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | Набавка материјала и уградња ВЦ казанчета са гибљивим одводним цревом, бринокс цревом дужине 60 цм за спој казанчета и ек вентила и осталим спојним материјалом. Водити рачуна да се изврши правилно повезивање испирне цеви и ВЦ шоље. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Набавка керамичког лавабоа 1. класе од 500 мм комплет са одговарајућим спојним материјалом и одговарајућим сифоном за лавабо који причврстити на одговарајућу канализациону цев. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Набавка и уградња ВЦ шоље 1. класе. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Набавка и уградња нове једноручне славине за ТиХ воду Armal или одговарајуће и исту уградити на већ припремљен спој на зиду. Водити строго рачуна да лулица на славини не буде већа већ адекватна према величини лавабоа. Обрачун по комаду. | Ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | Набавка и уградња новог ПВЦ етажера са огледалом и монофазном утичницом поред огледала ради укључивања апарата за бријање, комплет са спојним материјалом. Етажер урадити изнад лавабоа и извршити повезивање на електро инсталацију.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Набавка и уградња пониклованог доделног држача пешкира, којег уградити поред лавабоа. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | Набавка и уградња пвц посуде за сапун у пониклованом држачу који правилно причврстити за зид одговарајућим спојним материјалом. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Набавка и уградња пониклованог држача роло папира у ВЦ кабини, компет са спојним материјалом. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Набавка одговарајућег кабла 3х1,5 мм2, и уградња истог у ископане канале за довод осветлења на три места у санитарном чвору. Каблове након постављања местимично причврстити гипсом. Обрачун по м1. | м1 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Набавка лед плафонских рефлектора, поставити их на плафон испред улазних врата и спојити их са електроинсталацијом односно осветљењем у холу. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | Набавка одговарајућег кабла 3х2,5 мм2, и полагање истог у одговарајуће ископане канале с местимичним везивањем грађевинским гипсом ради израде прикључка за утичницу у огледалу са етажером.Обрачун по м1. | м1 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Набавка одговарајућег напојног електро кабла од видне ОГ разводне кутије и постављање испод матера доводни кабал 3х 1,5 мм 2 и уједно постављање одговарајућег прекидача за укључивање светла у санитарном чвору. Прекидач за светло урадити на спољњем зиду ВЦ-а испред улаза у ВЦ са десне стране.Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 69 | Набавка лед плафонских панела од 24 W које правилно спојити одговарајућем спојним материјалом за постојећу плафонску конструкцију и електро инсталацију у санитарном чвору и великом холу где је демонтирана плафоњењра.Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Набавка, уградња и повезивање нових Лед флуо светиљки са растером са по четири одговарајуће лед цеви по светиљци. Светиљке са растером уградити у две канцеларије. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност за партију 3 без ПДВ-а: ________________________________________

ПДВ: ________%

Укупна вредност за партију 3 са ПДВ-ом: ________________________________________

Место и датум:				                              							            Понуђач:

_______________                                                            							   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

Партија 4 Услуге поправке, одржавања и уређења пословних просторија Фонда у Крунској 13 у Београду

| Ред. Бр. | Опис услуге | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вертикалних олука fi 150, L=2,5m, дебљина лима 0,7mm. Демонтирани олук предати Наручиоцу са одвозом на најближу градску депонију. Набавка, транспорт и уградња новог олука (настављањем на стари) fi 150, L=2,5m, дебљина лима 0,7mm. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по m¹.3х2,5 спољни и око 7м олук у дворишту али да се ради настављање на постојећи преко зида док стари остаје пресечен и у зиду-ван функције | m¹ | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена висећег хоризонталног олука квадратног пресека, РШ до 60cm, укупне дужине око 13m, дебљина лима 0,6mm. Демонтирани олук предати Наручиоцу. Набавка, транспорт и уградња новог олука са свим пратећим фитингом. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Олук прикупља воду са равног крова и налази се на висини од око 8m изнад нивоа терена. Извођење радова на замени олука је могуће са терасе уз обавезну употребу заштитне алпинистичке опреме или преко скеле, избор начина рада је на извођачу али свакако мора бити у складу са Законом о безбедности на раду. У цену позиције поред материјала и рада урачунати и алпинистичку опрему или скелу. Обрачун по m¹ замењеног олука. | m¹ | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације полиазбитолом и мрежицом. Подлогу претходно очистити од прљавштине и адекватно припремити за наношење хидроизолације, затим извести хидроизолацију у слојевима полиазбитола и мрежице. Обрачун по m². | m¹ | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обијање "трулог" малтера до цигле. Обити малтер са зидова до цигле, површине очистити челичном четком и опрати водом. Шут прикупити, изнети и одвести на депонију. Обрачун по m². -улазни хол (6) -просторија 17 - (8) -просторија 316 - (4) | m² | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Обијање "трулог" малтера до цигле. Обити малтер са зидова до цигле, површине очистити челичном четком и опрати водом. Шут прикупити, изнети и одвести на депонију. Обрачун по m¹. -просторија 116, обијање малтера око штока врата - (5) -просторија 319, обијање малтера око штока врата - (5) | m¹ | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. -улазни хол - (6), -просторија 17 - (8), -просторија 316 - (4) | m² | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. - просторија 116, малтерисање око штока врата, РШ до 30цм - (5), - просторија 319, малтерисање око штока врата, РШ до 30цм - (5) | m² | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Малтерисање зидова продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова продужним малтером 1:2:6, у два слоја. Обрачун по m² зида. - димњачки канали на лименом крову висине око 16м, димњаци дим. Око 80х80х110х8 комада и 60х170х110х6 комада | m¹ | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | "Крпљење" зидова мрежицом и грађевинским лепком у 2 слоја. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - улазни хол - (4), - просторија 17 - (8), - просторија 316 - (4) | m² | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови, намештај и машине у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². -улазни хол | m² | 73,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Подови, намештај и машине у просторијама у којима се изводе радови морају бити заштићени адекватном ПВЦ фолијом пре отпочињања радова, намештај по потреби померити и по завршетку свих радова вратити у првобитни положај (урачунато у цену позиције). У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - канцеларија 9 (11) - сала за састанке (24) - просторија 5 (12) - просторија 17 (11) - просторија 108 (7) - просторија 110 (5) - просторија 205 - архива (8) - прсторија 209 (8) - просторија 210 (7) - просторија 212 (9) - просторија 208 (9) - просторија 214 (10) - просторија 316 (8) - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 (84) | m² | 213,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - улазни хол - 20, - просторија 9 - 11, - сала за састанке - 24, - просторија 5 - 12 - просторија 17 - 11 - просторија 205 - архива - 8 - просторија 209 - 8 - просторија 210 - 7 - просторија 212 - 9 - просторија 208 - 9 - просторија 214 - 10 - просторија 316 - 4 - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 - 37 | m² | 170,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Бојење плафона и зидова полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору Наручиоца. У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - улазни хол - 173 | m² | 173,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Бојење плафона и зидова полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору Наручиоца. У цену позиције урачунати и употребу лаке монтажне алуминијумске покретне скеле. Спратна висина хола је око 5,7m , а остале просторије су око 3,85cm. Обрачун по m². - просторија 9 - 73, - сала за састанке - 196, - просторија 5 - 87 - просторија 17 - 86 - просторија 108 - 94 - просторија 110 - 84 - просторија 205 - архива - 80 - просторија 209 - 80 - просторија 210 - 94 - просторија 212 - 78 - просторија 208 - 87 - просторија 214 - 99 - просторија 316 - 82 - wc број 12, 14, 116, 202, 219, 302, 319 - 164 | m² | 1.384,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Бојење зидова масном бојом. Набавка матријала и бојење зидова до висине 2,5m масном бојом. Боја по избору Наручиоца. Обрачун по m². - улазни хол - 35 | m² | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Фарбање столарије. Набавка материјала, транспорт, припрема и фарбање столарије у тону по узору на постојеће. Све радове изводити у складу са правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по m². - улазни хол - 62 - просторија 9 - 10, - сала за састанке - 10, - просторија 5 - 10 - просторија 108 - 63 - просторија 316 - 15 | m² | 170,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Набавка, транспорт и постављање ламината дебљине 8mm, класе хабања 32 (AC4) са механичким системом закључавања и припадајућим филцом. Ламинат поставити преко филца и фолије. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити ламинат лајсне и причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Испод врата (10 врата ширине 90cm), на споју две површине, поставити алуминијумску прелазну лајсну. У цену позиције урачунати скраћивање врата. Обрачун по m² и m¹. * постављање ламината: - просторија 9 - 14 - просторија 109 - 50 | m² | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка, транспорт и постављање ламината дебљине 8mm, класе хабања 32 (AC4) са механичким системом закључавања и припадајућим филцом. Ламинат поставити преко филца и фолије. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити ламинат лајсне и причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Испод врата (10 врата ширине 90cm), на споју две површине, поставити алуминијумску прелазну лајсну. У цену позиције урачунати скраћивање врата. Обрачун по m² и m¹. * постављање ламинат лајсни: - просторија 9 - 15 - просторија 109 - 28 | m¹ | 43,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Репарација прозора са заменом окова и трулих делова дрвенарије. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун паушално. - просторија 9 - прозор дим. 110х190цм | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена крила прозора комплет са оковом и стаклом. Набавка материјала, транспорт и уградња дрвених крила прозора. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по комплету. - сала за састанке, прозорско крило дим. 65х118цм | комплет | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена крила прозора комплет са оковом и стаклом. Набавка материјала, транспорт и уградња дрвених крила прозора. Тачне мере узети на лицу места. Уградњу извршити у свему по правилима струке за ову врсту посла. Обрачун по комплету. - просторија 109 прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 108, прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 110, прозорско крило дим. 70х160цм - просторија 111, прозорско крило дим. 70х160цм | комплет | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Хобловање и лакирање паркета. Паркет стругати машинским путем са три врсте брусног папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору Наручиоца. Отворене фуге паркета фуговати масом за фуговање паркета. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Цена подразумева набавку свог потребног материјала, померање намештаја са враћањем у првобитно стање и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m². - просторија 5 - 20 - просторија 210 - 30 | m² | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена дела wc инасталација. Демонтажа 2m¹ азбесне канализационе цеви fi 70 по плафону, затим 4m¹ азбесне канализационе цеви fi 100 по зиду, 2m¹ азбесне канализационе цеви fi 50 по зиду испод лавабоа и сливника fi 150 у поду са потребним разбијањем плоче око сливника, крпљењем исте, израдом хидроизолације, набавком транспортом и уградњом комплет нових PVC инсталација са пратећим фитингом и сливника све у количинама колико је и демонтирано. Обрачун по комплетно извршеној позицији. - wc број 12, 14, 116, 202, 219 | комплетно извршена позиција | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и поправка дрвених врата према следећем: ампасовање и замена окова, шарки и комплет брава на 3 врата дим. 100х250cm, затим скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) у дезену по избору Наручиоца на 1 вратима дим. 100х250cm. Све радове извести стручно у складу са правилима за ту врсту радова. - просторија 109 - ампасовање и замена окова, шарки и брава на вратима дим. 110х250цм - 3 - просторија 113 - ампасовање и замена окова, шарки и брава на вратима дим. 70х250цм - 1 | комплет/ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и поправка дрвених врата према следећем: ампасовање и замена окова, шарки и комплет брава на 3 врата дим. 100х250cm, затим скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) у дезену по избору Наручиоца на 1 вратима дим. 100х250cm. Све радове извести стручно у складу са правилима за ту врсту радова. - просторија 109 - скидање старог и уградња новог тапацира (једнострано) на вратима дим. 100х250цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 219 - wc шоља комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом - 3 - мокри чвор бр. 302 - wc шоља комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом - 1 | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 219 - високомонтажни бојлер од 10 литара са припадајућим паром бринокс црева дужине по 60цм - 1 | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена санитарије, галантерије и бојлера. Набавка материјала, транспорт и уградња: wc шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, даском и пратећим фитингом, затим замена високомонтажног бојлера од 10 литара, бринокс црева дужине 60cm, ЕК вентила и розетни. - мокри чвор бр. 14, 202 и 219 - ЕК вентили и розетне, комлет - 9 | компл | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Израда металне решетке за врата. Набавка материјала, транспорт и израда металне решетке од кутијастих профила 15х15mm на међусобном размаку од око 12cm, са рамом од Z профила, пречкама за укрућење од кутијастих профила 10х10mm. Решетку анкеровати у зид. Укупна димензија решетке је око 160х260cm, тачну меру узети на лицу места. Затварање решетке предвидети класично са бравом и кључем и додати "уши" за затварање и катанцем. Уз решетку испоручити и катанац са кључевима. По монтажи, решетку офарбати у тону по избору Наручиоца, са адекваном претходном припремом (одмашћивање, наношење заштитне боје). Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 312 - 1 | компл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена PVC ролетне комплет са унутрашњом кутијом и механизмом за повлачење. Пажљива демонтажа постојеће ролетне и изношење из објекта са одвозом на депонију до 15 km удаљености. Затим набавка материјала, транспорт и уградња нове PVC ролетне у свему по узору на постојећу. Димензија прозора заједно са кутијом износи око 130х250cm. Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 314 - 1 | компл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена лимене подпрозорске опшивке (солбанак) РШ до 40cm и дужине око 135cm. Пажљиво демонтирати постојећи солбанак и предати Наручиоцу. Затим набавка материјала, транспорт и уградња по правилима струке прозорског солбанка од лима дебљине 0,6mm, дужине око 135cm и РШ до 40cm. Спојеве нитовати и силиконирати тако да се спречи продор воде. Обрачун по комплету целе позиције. - просторија 316 - 1 | компл | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Затварање прозорских отвора у поткровљу куполе, лексан плочама дим. око 80х120cm. Тачну меру узети на лицу места. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Изолатерски радови на лименом крову. Набавка материјала, транспорт и поправка лима на баџама крова висине око 16m, заптивањем рупа полиазбитолом и мрежицом у више слојева. Радове изводити уз помоћ алпинистичке и заштитне опреме у складу са Законом о безбедности на раду. Обрачун радова паушално за кровну површину која износи око 90m². | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Опшивање димњака лимом и уградња димњачких капа од лима. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња димњачких капа од лима дебљине 0,6mm, са металним носачима (ногицама) од L профила који се анкеришу у димњак. Димњачк капе извести у складу са правилима струке тако да буду отпорни на удар ветра, да не пропуштају атмосферске падавине у димни канал али да дају довољну проветреност да димњак има вентилацију-да може вршити своју функцију. Обрачун по комаду комплетно уграђене димњачке капе. - димњачка капа за димњак димензија око 80х80цм | ком | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Опшивање димњака лимом и уградња димњачких капа од лима. Набавка материјала, транспорт, израда и уградња димњачких капа од лима дебљине 0,6mm, са металним носачима (ногицама) од L профила који се анкеришу у димњак. Димњачк капе извести у складу са правилима струке тако да буду отпорни на удар ветра, да не пропуштају атмосферске падавине у димни канал али да дају довољну проветреност да димњак има вентилацију-да може вршити своју функцију. Обрачун по комаду комплетно уграђене димњачке капе. - димњачка капа за димњак димензија око 60х170цм | ком | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Укупно за партију 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност за партију 4 без ПДВ-а: ________________________________________

ПДВ: ________%

Укупна вредност за партију 4 са ПДВ-ом: ________________________________________

Место и датум:				                              						        	    Понуђач:

_______________                                                            							   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________ (потпис)

Услови понуде:

Понуда важи (најмање 60 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок извршења услуге је (највише 30 дана) _______ дана од дана увођења у посао.

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

Гарантни рок  за извршене услуге: 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал: у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                            	   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони„Јединична цена без ПДВ-а“ понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, без ПДВ-а.

- У колони „Укупна цена без ПДВ-а“  понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а.

- У колони „Износ ПДВ-а у %“ понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом.

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празне линије.

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава сва поља.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку број 25/19 Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника, у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис овлашћеног лица  члана 	групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 25/19 Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 25/19 Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника

је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________						_______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ  ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу  инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи изабраног понуђача, (не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, или једностраног раскида уговора, без сагласности Добављача, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 10% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партије) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као средство обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 	         ОБРАЗАЦ БР. 10

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___._____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 10% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну потписати чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 110-

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

закључен  између:

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, који заступа ДИРЕКТОР пуковник др Радан Костић - у даљем тексту Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

Извршилац услуге: _____________________________ Адреса : _________________________________ Матични број: ___________________________ Шифра делатности: ______________________ ПИБ: ____________________________________ Телефон: _________________________________ Телефакс: _________________________________ Текући рачун број: _________________________ Код банке: _________________________________ кога заступа: ____________________, у даљем тексту Извршилац

Правни основ:

Јавна набавка бр. 25/19; Одлука о додели уговора бр. 110  -       од _______ године и понуда понуђача (Извршиоца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.

1.1. Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу пружи, а Наручилац да плати услугу поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за социјално осигурање војних осигураника и просторија у којима су смештене организационе јединице Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту уговорена услуга) са спецификацијом и предмером услуга (прилог 1) који је саставни део овог уговора.

Саставни део овог Уговора у току извршења услуге из члана. 1 овог Уговора чини и грађевински дневник.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Извршилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _____________________, ___________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Извршилац наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговорених услуга износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВ-ом) је као у понуди.

Укупна вредност уговора односи се на збир вредности партија из прилога 1. овог уговора.

1.3. У понуђену цену урачунати су сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне набавке (цена рада, опреме/материјала наведених у предмеру са спецификацијом, алата, радне снаге и остали трошкови који прате реализацију набавке).

1.4. Јединичне цене без ПДВ-а су фиксне и не могу се мењати.

1.5. Стварна количина и вредност услуге обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде, с тим да не може прећи уговорене количине и вредности услуга прецизиране у делу спецификације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ

ЧЛАН 2.

2.1. Извршилац се обавезује да изврши уговорене услуге из члана 1. тачке 1.1. уговора на локацијама прецизираним у Прилогу 2 овог уговора, у року од (као у понуди) од дана увођења у посао. Датум потписивања и завођења записника о квалитативном пријему и примопредаји сматраће се даном извршења услуге.

2.2. Извршилац се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду за сваку појединачну врсту услуга, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

2.3. Окончана ситуација се испоставља на основу обострано потписаног грађевинског дневника, односно грађевинске књиге.

2.4. Надзор над врстом, количином и квалитетом извршених услуга даваоца услуге вршиће надзорни орган кога одреди Наручилац у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене услуге, као и испостављање рачуна.

2.5. Ако се записнички уписом у грађевинску књигу и из грађевинског дневника утврди да услуге и уграђени материјал/опрема имају недостатке у квалитету и грешке, Извршилац мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 дана од дана уписа у грађевински дневник.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 3.

3.1. Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

3.2. Да би Наручилац могао да изврши плаћање из тачке 3.1. овог члана, Извршилац је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка),

- Заведену окончану ситуацију,

- Записник о квалитативном пријему и примопредаји уговорених услуга потписан од стране даваоца услуге и комисије Наручиоца (један примерак) и

- Решење о коначном обрачуну.

3.3. Исплатну документацију доставља Извршилац одмах, а најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана завођења окончане ситуације.

3.4. Уколико Извршилац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17. 113/17, 13/18, 30/18 и 4/19).

ПРИЈЕМ УСЛУГЕ

ЧЛАН 4.

4.1. Извршилац услуге се обавезује да 5 (пет) дана пре завршетка реализације уговорене услуге писменим путем затражи квалитативни пријем услуге и примопредају.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА

ЧЛАН 5.

5.1. Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у свему према захтеву Наручиоца, усвојеној понуди и у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту услуга.

5.2. Извршилац је дужан да се придржава општих и посебних техничких услова који се односе на сваку поједину ставку наведених услуга приликом извршења истих.

5.3. Извршилац је дужан да сваку ставку услуга обавља у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17).

5.4. Извршилац је у обавези да достави важеће атесте за материјале и гаранције за уграђену опрему.

5.5. Коначна оцена квалитета изведене услуге и уграђене опреме врши се приликом пријема.

- КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И ПРИМОПРЕДАЈА

ЧЛАН 6.

6.1. Квалитативни пријем и примопредају уговорених услуга врши Комисија за квалитативни пријем и примопредају Наручиоца уз присуство  представника Извршиоца, у року од 15 дана, о чему ће бити сачињен записник. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

6.2. У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету, Извршилац мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана сачињавања записника.

КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

ЧЛАН 7.

7.1. Гарантни рок за извршене услуге је 5 година од дана квалитативног пријема услуге.

7.2. Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал је у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

7.3. Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

7.4. У том случају Извршилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 8.

8.1. У случају прекорачења уговореног рока извршења услуга Извршилац је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности услуга извршених са закашњењем без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности услуга извршених са закашњењем.

8.2. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Извршиоцу писано обавештење Наручиоца којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1.

8.3. Ако Извршилац услуге не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Наручилац може наплатити уговорну казну Извршиоцу у износу 10% нереализоване вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по уговору (уколико је уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

8.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Извршилац не изврши уговорне обавезе и уговорене услуге. Обавештење о раскиду уговора Наручилац ће доставити Извршиоцу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

8.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења извршења уговорне обавезе.

8.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 8. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновано средство обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.3..

8.7. Наручилац може да, уместо наплате депонованог средства обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Извршиоцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

8.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 8.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стране су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

10.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

10.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

10.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.5. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 11.

11.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података (,,Сл. гласник РС", бр. 104/09 ).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

12.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Извршиоца услуге, а два примерка задржава Наручилац.

12.3. Рок трајања уговора је једна година од дана закључивања уговора.

12.4. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

- За И З В Р Ш И О Ц А:				 	За Н А Р У Ч И О Ц А:

Д И Р Е К Т О Р						Д И Р Е К Т О Р

______________________					п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  					др Радан Костић

______________________					__________________

(потпис)