КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 25/2018

БЕОГРАД

октобар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 15837-60/15 од 04.10.2018. године о покретању поступка јавне набавке број 25/2018 и Решења бр. 15837-61/15 од 05.10.2018. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 25/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА–

„ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”

ЈН БР. 25/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 9 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 25 |
| VIII | Образац понуде | 29 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 33 |
| X | Референтна листа | 53 |
| XI-1 | Потврда наручиоца | 54 |
| XI-2 | Потврда наручиоца | 55 |
| XII | Изјава о начину израде понуде | 56 |
| XIII | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 57 |
| XIV | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 58 |
| XV | Образац трошкова припреме понуде | 59 |
| XVI | Образац изјаве о независној понуди | 60 |
| XVII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 61 |
| XVIII | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 62 |
| XIX | Изјава о прибављању полисе осигурања | 63 |
| XX | Модел уговора | 64 |

УКУПНО 79 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд”

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs „Јавне набавке у МО и ВС”.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић” у Лесковцу, у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010) - „Лесковац - санација котларнице”, ознакe из општег речника набавки:

– 45000000 –грађевински радови;

– 45350000 –машинске инсталације.

4. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић” у Лесковцу, у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010) - „Лесковац - санација котларнице”, који се изводе према усвојеном Главном пројекту који је израдило Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, консалтинг и некретнине „ПРОЈЕКTИНЖЕЊЕРИНГ ТИМ” ДОО, Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90-92, који садржи:

- Грађевински пројекат и

- Пројекат машинских инсталација.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

TEHNIČKI OPIS

UZ PROJEKAT za sanaciju Objekta KN-34 (kotlarnica)

u kasarni “Vojvoda Petar Bojović” u Laskovcu

Na osnovu projektnog zadatka Investitora, a posle obilaska lokacije i detaljnog uvida na licu mesta, urađen je Projekat za sanaciju Objekta KN-34 (kotlarnica) u kasarni “Vojvoda Petar Bojović” u Leskovcu.

KONSTRUKTIVNI SISTEM OBJEKTA

Objekat je izveden kao skeletna konstrukcija sa armiranobetonskim stubovima dimenzija 30x30cm na razmaku od 2x6,50m i rasteru od 2x5,92m, AB fasadnim gredama dimenzija 30x30cm sa AB kaplamom i slemenom AB gredom dimenzija 30x40cm.

Projektantima sanacije nije dostavljen arhitektonsko-građevinski projekat niti projekat konstrukcije postojećeg objekta, pa je dokumentacija urađena na osnovu mašinskog projekta i detaljnog uvida i pregleda objekta na licu mesta, snimanja položaja i dimenzija svih konstruktivnih elemenata i uobičajnih konstruktivnih rešenja za datu vrstu konstrukcije i period kada je ona izvedena.

Objekat je fundiran na temeljima samcima, sa pretpostavljenim dimenzijama i pretpostavljenom dubinom fundiranja. Kotlovi su fundirani na temeljima samcima. Instalirani su kotlovi K1 i K2 na temeljima TK1 i TK2, a izveden je temelj TK 3 za budući kotao K3.

Krovna konstrukcija je izvedena od montažnih AB ploča, koje su montirane preko fasadnih AB greda i slemene AB grede. Objekat je pokriven čeličnim plastificiranim rebrastim TR limom preko adekvatne podkonstrukcije.

Osnovna funkcija objekta je kotlarnica, sa pratećim prostorijama za boravak i rad osoblja (operater, sanitarni čvor, tuš kabina i hodnik), što je detaljno prikazano na crtežu Osnova postojećeg stanja u grafičkom delu dokumentacije. Prateće prostorije su formirane zidovima od opeke debljine d=12cm i d=7cm koji su zidani krečnim ili produžnim malterom i omalterisani odnosno obloženi keramičkim pločicama.

PREGLED  OBJEKTA I PREDLOG MERA SANACIJE

Pregledom objekta na licu mesta uočeno je da na konstruktivnim elementima (stubovi, grede i krovne ploče) nema vidnih deformacija, prslina i pukotina, dok su deformacije (sleganja i prsline odnosno pukotine na zidovima od opeke kojima su formirane prateće prostorije) i podovima objekta značajne, što jasno ukazuje da podtlo ispod podova i tamponski sloj ispod istih nisu dobro izvedeni i da ispod zidova najverovatnije nisu izvedeni temelji ili su isti neadekvatni.

Prema projektnom zadatku definisano je da se saniraju pregradni zidovi, podovi objekta i temelji kotlova, da se demontiraju kotlovi sa pratećom opremom i cevnim instalacijama, kao i da se isti posle sanacije ponovo montiraju. Takođe je predviđeno čišćenje i ispiranje postojeće kanalizacione mreže u objektu, kao i demontaža i ponovna montaža elektro opreme (ormana i kablova) sa zida d=12cm prema pratećim prostorijama, koji se ruši i ponovo zida.

Pregledom objekta na licu mesta uočeno je da na temeljima kotlova takođe nema vidnih deformacija, neravnomernih sleganja, prslina i pukotina, što ukazuje da je podtlo i tamponski sloj ispod temelja možda dobro izveden.

Kako je težina kotlova sa opremom prema projektnom zadatku 2t, a minimalna dimenzija izvedenih temelja je 1,6x2,3m, naprezanja tla ispod temelja su neznatna. Zbog toga se predlaže da se postojeći temelji kotlova ne ruše, da se posle rušenja podnih keramičkih pločica i podne konstrukcije, izvrši odsecanje i rušenje  dela temelja TK3 u dužini od 80 cm (isti je izveden veće dužine od temelja TK1 i TK2 a dovoljno je da mu konačna dužina bude kao i kod temelja TK1 i TK2 odnosno 2,3m), da se izvrši probni iskop ispod kotla TK3 i pored temelja kotlova TK1 i TK2, kontrola dubine i kvaliteta izvedenog tamponskog sloja ispod samih temelja i kontrola zbijenosti tampona ispod porušenog dela temelja TK3, te da se ako se potvrde pretpostavke o dobro izvedenom tamponskom sloju i temeljima isti u celosti zadrže.

Ukoliko su temelji i tamponski sloj ispod njih dobro izvedeni i nije potrebno njihovo rušenje nije potrebna demontaža i ponovna montaža kotlova K1 i K2, kao i dimnjaka, što bi svakako bilo znatno jeftinije rešenje.

U suprotnom bi se postojeći temelji porušili, nekvalitetan tamponski sloj bi se uklonio i izveo bi se novi tamponski sloj i novi armiranobetonski temelji. Predmer i predračun za taj deo radova dat je na kraju predmera za građevinske i građevinsko-zanatske radove kao opciono rešenje ukoliko se posle kontrole pokaže da postojeći temelji ili tamponski sloj ispod njih ne zadovoljavaju.

Pregradne zidove od opeke d=12cm i d=7cm treba porušiti zajedno sa vertikalnim i horizontalnim serklažima (ukoliko isti postoje). Podovi od keramičkih pločica sa slojem betona i eventualno loše izvedenim temeljima ispod pregradnih zidova se takođe ruše. Šut se utovara u ručna kolica i izvozi na deponiju pored objekta, a kasnije utovara u kamion i odvozi na deponiju koju obezbeđuje Izvođač radova.

Detaljnim pregledom objekta uočeno je da se u šahtama pojavljuje i zadržava procedna ili podzemna voda, koja je posledica specifične konfiguracije terena iza objekta. Kako njeno kapilarno dejstvo može biti jedan od uzroka oštećenja podne konstrukcije, a samim tim i zidova u objektu, projektom je predviđeno da se pre izvođenja armiranobetonskih radova na podnoj konstrukciji izvrši iskop podtla do dubine od 30cm sa odvozom iskopanog materijala na deponiju, stabilizacijom podtla sabijanjem do Ms 20MPa i nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od tucanika granulacije 0-63mm sa  nabijanjem do Ms 50MPa.

Posle rušenja zidova, podova i eventualnih temelja na delu zidova treba izvršiti dodatni iskop za nove trakaste temelje koji su projektovani ispod novoprojektovanih zidova d=12cm, širine 40cm, visine 30cm, armiraju se prema detaljima armiranja i betoniraju betonom MB 30.

Posle nasipanja i nabijanja tamponskog sloja na delu budućih podova vrši se armiranje istih prema detaljima armiranja i betoniranje podne ploče d=15cm betonom MB 30, izrada hidroizolacije hidroizolacionim premazom Sika 1K ili sličnim odgovarajućim, zaštita iste PVC folijom i završna izrada podne obloge od keramičkih pločice. Zbog prirode objekta projektom je predviđeno da se keramičke pločice polažu na materijalu, odnosno u cementnom malteru.

Kao mera zaštite objekta od prodora podzemnih i spoljašnjih procednih voda projektom je posle demontaže cevne mreže predviđena izrada hidro izolacije kanala, šahti i kompenzacionog rezervoara hidroizolacionim premazom Sika 1K ili drugim odgovarajućim,  uz prethodno čišćenje betonskih površina istih.

Kao mera dodatne zaštite objekta od prodora podzemnih i spoljašnjih procednih voda projektom je na istovetan način predviđena sanacija trotoara i rampi. Posle rušenja postojećih trotoara izvrši iskop podtla do dubine od 30cm sa odvozom iskopanog materijala na deponiju, stabilizacijom podtla sabijanjem do Ms 20MPa i nasipanjem i nabijanjem tamponskog sloja od tucanika granulacije 0-63mm sa  nabijanjem do Ms 50MPa. Kako je kota gotovog poda objekta približno 40cm iznad kote trotoara, ovakvo rešenje se sa aspekta zaštite objekta od daljeg prodora podzemnih i spoljašnjih procednih voda smatra funkcionalno opravdanim.

Zidanje novih pregradnih zidova na delu pratećih prostorija za boravak i rad osoblja (operater, sanitarni čvor, tuš kabina i hodnik), od pune opeke d=12cm i d=7cm u produžnom malteru projektovano je u skladu sa postojećim rasporedom prostorija. Paralelno sa zidanjem istih predviđeno je i armiranje i  betoniranje vertikalnih i horizontalnih armiranobetonskih serklaža u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i detaljima armiranja.

Delovi ovih zidova se oblažu keramičkim pločicama dok se preostali delovi malterišu produžnim malterom u dva sloja sa perdašenjem završnog sloja, a posle sušenja maltera se vrši gletovanje u dva sloja i bojenje istih poludisperzivnom bojom u dva sloja uz prethodno nanošenje adekvatne podloge.

Po završetku svih radova a pre stavljanja u funkciju, radi dezinfekcije objekta je predviđeno krečenje zidova i plafona kotlarnice gašenim krečom.

U skladu sa funkcijom objekta na upravnom delu je projektovana izrada i montaža nove stolarije (vrata i portal) od trokomornih PVC profila sa jednostrukim sigurnosnim staklom, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji.

Takođe je predviđena zamena kompletne sanitarije (umivaonik, tuš kada, WC šolja) sa pratećim baterijama i galanterijom, izrada nove kanalizacione mreže sa slivnicima u blizini kotlova za prihvat vode pri njihovom eventualnom pražnjenju, kao i čišćenje i ispiranje postojeće kanalizacione mreže u objektu.

Kako je limarija na objektu dotrajala projektom je predviđena izrada i montaža olučnih horizontala i vertikala, opšivanje venca bočnih strana objekta, solbanaka i nastrešnice na ulazu plastificiranim limom debljine 0,6mm. Boja lima treba da bude identična boji krovnog pokrivača.

Za izvođenje svih radova je urađen detaljan predmer i predračun radova sa opisom pozicija i jediničnim cenama koje obuhvataju potreban materijal, transport i rad za kompletno izvođenje pozicije.

MERE ZAŠTITE PRI RUŠENJU I IZVOĐENJU RADOVA

Prilikom izvođenja radova na rušenju zidova, podova i ostataka eventualnih temelja neophodno je sve radove izvoditi sistematski i pažljivo, a moraju se preduzeti sve neophodne mere za bezbednost lica koja se nalaze na gradilištu, zaštitu prolaznika i okoline.

Gradilište mora biti propisno ograđeno, sa istaknutim upozorenjima, kako bi se izbegla svaka mogućnost da se u blizini nađu lica koja ne učestvuju u rušenju odnosno izvođenju radova i nisu adekvatno opremljena i upoznata sa potrebnim merama bezbednosti. Delovi objekta i instalacija koji se ne ruše (temelji kotlova, kanali, šahte, demontirani kablovi sa zida prema elektro ormanu, odvodi postojeće kanalizacije, postojeća instalacija vodovoda) moraju biti posebno obezbeđeni, kako isti nebi bili oštećeni prilikom rušenja.

Potencijalni izvođači radova su pre davanja ponude obavezni da obiđu lokaciju i na licu mesta se upoznaju sa konstrukcijom objekata i ostalim uslovima na lokaciji objekata.

Za sve elemente koji se ruše ili izvode neophodno je da se svaka pozicija rada izvodi bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema: grafičkoj dokumentaciji, tehničkom opisu i predmeru i predračunu, važećim tehničkim propisima, opštim tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima, odobrenim metodama rada i uputstvima nadzornog organa.

Pre rušenja obavezno izvršiti proveru dali su isključene sve elektroinstalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštititi deo električnih instalacija, instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije koji ostaju u funkciji posle sanacije objekta. U toku izvođenja radova na rušenju neophodno je sprovesti sve mere zaštite na radu.

Sav materijal i šut se posle rušenja utovara u kamione i odvozi na deponiju odnosno reciklažni centar koje obezbeđuje Izvođač radova. Sa produktima rušenja se mora postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Obaveza je izvođača radova da u skladu sa svojom tehnologijom izvođenja radova uradi konkretnije detalje izvođenja, kao i dinamički plan izvođenja radova.

Izvođač je obavezan da u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta (Sl. list RS br. 31/1992. god.) izradi Elaborat o uređenju gradilišta, koji u sebi sadrži mere zaštite na radu radnika, mere sigurnosti objekta pri građenju, bezbednost lica koja se nalaze na gradilištu i koji rade u objektu, prolaznike i okolinu.

Projekat za sanaciju Objekta KN-34 (kotlarnica) u kasarni “Vojvoda Petar Bojović” u Leskovcu, urađen je u svemu u skladu  sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i važećim tehničkim propisima za datu vrstu objekata.

III 2. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

TEHNIČKI OPIS

Uz projekat demontaže i naknadne montaže  opreme u kotlarici

Mesto gradnje: KN34 (kotlarnica) u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu

Investitor: Republika srbija – Ministarstvo Odbrane – Uprava za infrastrukturu – Vojno građevinski centar Beograd

Demontaža opreme u kotlarnici je neophodna zbog izrade ploče u kotlarnici. Deo kotlarnice gde se nalaze, bojleri za sanitarnu vodu (temel) , je u dobrom stanju i nije potrebno demontirati bojlere, dnevni rezervoar mazuta, nosač napojnog rezezervoa, samim tim napojni rezervoar, nosače izmenjivača toplote i same izmenjivače, razdelnik pare i nosač razdelnika pare nije potrebno demontirati.

Oprema koja se demontira u kotlarnici je:

- Parni kotlovi

- Omekšivač vode

- Zatvorena ekspanziona posuda zajedno sa kompresorom

- Napojne pumpe za  kotlove

- Pumpa kondenzata

- Rezervoar kondenzata

- Drenažna pumpa

- Pumpe za punjene napojnog rezervoara

- Cevovod sa ventilima, i el.magnetnim ventilima za napajanje kotlova.

- Cevovod za pražnjenje i odvod kondenzata iz kotlova

- Cevovode kondenzata, razdelnika pare, izmenjivača, sanitarnih bojlera, grejača mazut dnevnog rezervoara, grejača napojnog rezervoara.

- Demontaža cevovoda mazuta,od dnevnog rezervoara do gorionika

- Demontaža cevi od odzračnih lonaca do jame za otpadnu vodu.

Demontaža parnih kotlova se vrši na sledeći način: prvo se demontiraju gorionici sa kotlova zajedno sa filterskom grupom tip gorionika je „Weishaupt“ ya količinu goriva od 60-140 kg/h. Gorionik i sva ostala oprema iz kotlarnice se odlaže na mesto koje odredi investitor do udaljenosti  500 m. Prilikom demontaže i transporta potrebno je voditi računa da se ne ošteti jer se kasnije ponovo ugrađuje. Kotlovi  sva oprema koja se demontira  iznose se  iz kotlarnice na dvokrilna vrata kotlarnice , nije potradna demontaža istih.

Drugo što treba demontirati je čelični dimnjak vprečnika Ø-300 mm i visine 7 m. Dimnjak je segmentni , sastoji se od četiri segmenta i to dva od 2 m i dva od 1,5 m., dimnjak iznad krova viri 4 m.

Nakon uklanjanja dimnjaka demontiraju se cevovodi za za punjenje i pražnjenjena prirubničkim vezama kako je prikazano na šemi veze kotlarnice.  Da bi se demontirao  zaporni ventil DN200PN6. Potrebno ne na stubu kotlarnice ispod cevi za paru postaviti oslonac. Nakon postavljanja oslonca, demontira se zapojni ventil DN200PN6 i odnosi na mesto koje oderedi investitor.. Nakon demontiranja ventila demontira se sigurnosna cev. Sigurnosna cev se demontira tako što se prvo osigura za tavanicu da ne padne pa se vrši isecanje u visinu 2500 mmod poda. Nakon presecanja, demontira se na prirubničkom spoju. Presečeni deo i deo koji ulazi u kanalui do prirubice na cevi za paru se odnosi na mesto koje je odredio investitor.

Nakon akon demontaže napred navedenog, vrši se provera da nema još neka veza koja nije navedena. Posle ove provere, vrši se pomeranje kotla sa temelja i odvozi se na mesto koje je odredio investitor.Po uklanjanju prvog kotla , ponavlja se isti postupak i za drugi kotao.

Jеdan kotao je proizvodnje EMO Celje 500000 kcal/kg pritiska 0,4 bara drugi je MIP Čuprija  sa istim kapacitetom.

Nakon, demontaže kotlova demontira se omekšivač vode.kapaciteta 1m3/h proizvodnje „Cevovod“ Maribor.

Posle omekšivača demontira se zatvoreni ekspanzioni sud V=500l demontiraju se svi prikljušci, prirubničke veze i kompresor EK65 „Trudbenik“ Doboj sa 65 l/min do 6 bari. Sve prirubničke veze na napojnom rezervoaru se demontiraju.

Demontiraju se prirubničke veze na napojnim pumpama za kotao, tako da mogu da se uskladište pumpe i cevi od napojnog rezervoara do napojnih pumpi i od pumpe do el magnetnih ventila i ventila . i od ventila do kotla. Uskladištenjem cevi el.magnetnih ventila i ventila, demontiraju se napojne pumpe napojne pumpe su CVP-0-4 sa G=40l/min, H=27 mVS snage motora Ne=1,1 kW..Nakon skidanjazajedno sa ankerisanim postoljem pumpe  se uskladište. Zatim se demontiraju pretovarnre centrifugalne pumpe CVP-1-5 sa G=80 l/min H=60 mVS i Ne=3 kW uskladište se.

Zatim se demontiraja pumpa za otpadnu vodu sa  G=50      l/min, H=15 mVS, Ne=1,1 kW posle se uskladište.

Demontaža pumpe za kondenzat tipa VGTP-20-1 sa Ne=1,5 kW, G=180 l/min, H=12,5 mVS proizvodnje „Tito“ Skoplje

Demontaža , ručne  klipne pumpe 50 l/min proizvodnje Tito Skoplje.

Demontažom, prirubničkih veza na rezervoaru komdenzata mazuta 300 l i uklasdištenja,

Demontaža rezeroara kondenzata, zapremine 1500 l, dimenzija 2200x1100x 700 mm, i uskladištenju počinje demontaža cevi za kondenzat i uskladištenju.

Nakon uskladištenja cevovoda, demontira se  napojna cev za napajanje gorionika se zatvara ventilom DN40PN16 iza  cirkulacionog agregata za mazut, i demontira se na prirubnićkoj vezi. Dok povratna cev se uliva u dnevni rezervoa sa gornje strane rako da nema bojazni od curenja mazuta. Što se tiče čišćenja cevi mogu se blokirati na krajevima na prirubničkim vezama slepim prirubnicama, tako da da čišćene nije potrebno.

Svi cevovodi, proveriti ih dali su korodiralii ako jesu potrebno ih je očistiti  do belog sjaja, zatim ih minizirati, i ofarbati osnovnom nbojom otpornom na visoke temperature do 120 oC, u boji kojom je već bila ofarbana.

Isto uraditi is rezervoarima za kondenzat.

Pošto se ruše pregradni zidovi potrebno je dobro zaštititi opremu koja ostaje u kotlarnici od prašine.

Pošto postoji jedan radijator na pregradnom zidu, između prostorije za kotlovе i prostorije kotlara, porerebno ga je demontirati. Zatvaranjem ventila i navijka skida se radijator 6-900/110 dat u grafičkoj dokumentaciji.

Nakon završene popravke poda i temelja u kotlarnici, vrši se vraćanje opreme obrnutim redom nego prilikom demontaže.

Napomena: Voditi računa da se cevi sa izolacijom ne oštete, jer prirubničke veze nisu izolovane.

III 3. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, понуђачи могу да о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника корисника или Наручиоца.

Наручилац ће организовати обилазак објекта само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања).

Пријаве за обилазак се могу доставити факсом на број 011/3222-715 или директно предајом пријаве на деловодство Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Крајњи рок за достављање пријава је 10 дана пре рока за достављање понуда. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у објекат.

Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, по добијању одобрења корисника и о томе благовремено обавестити подносиоце захтева.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

Радови се изводе према усвојеном Главном пројекту који је израдило Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, консалтинг и некретнине „ПРОЈЕКTИНЖЕЊЕРИНГ ТИМ” ДОО, Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90-92, усвојеном Решењем Управе за инфраструктуру Министарства одбране.

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 10-12 часова, у просторијама Војнограђевинског центра „Београд”, Немањина 15. Београд, у канцеларијама 116-118. Увид могу остварити овлашћени представници, за које је Понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 011-3222-715 или непосредно на деловодство ВГЦ „Београд”. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:

1.2.1.1.

- да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

- да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која се траже конкурсном документацијом;

- да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000,00 динара;

1.2.1.2

- да располаже минималним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има:

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, број 430;

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера грађевине или архитектуре, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова;

- најмање 1 (једног) дипломираног инжењера који има положен противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације и поседује важећу лиценцу;

- најмање 1 (једног) извршиоца који ће бити одговоран за примену свих прописа из области безбедности и здравља на раду са важећим уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05), у складу са Правилником о програму, начину висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14 и 126/14);

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- да поседује стручне референце на извођењу радова за период који није дужи од 2 (две) године и то:

- да има изведене радове чија је вредност најмање 14.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а;

- да има изведене радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност најмање 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

- да одговорни извођач радова са лиценцом 430, има стручне референце на извођењу термотехничких радова.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Вишег суда, на чијем подручју се налази седише домаћег правног лица, односно седиште огранка или представништва страног правног лица. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује да понуђач (Правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. . Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. ЗЈН:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

- доказ за испуњење уговорних обавеза достављањем банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року који се састоји од:

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- Писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

- извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује остварен пословни приход (минимум 10.000.000 динара) у претходној обрачунској години.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

- фотокопија важеће личне лиценце ИКС и копијa потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и којом се доказује и важност лиценце за текућу годину; за запослена лица код понуђача: фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава);

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке и копија лиценце, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду;

- . фотокопија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду;

- доказ да поседује стручне референце на извођењу радова за период који није дужи од 2 (две) године и то:

  - да има изведене радове чија је вредност најмање 14.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а;

  - да има изведене радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност најмање 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, састоји се од:

- списка извршених радова који се доставља се на обрасцу Референц листе –Образац-Поглавље X,

- потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XI-1 са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и остале расположиве документације о изведеним радовима из којих се недвосмислено утврђују подаци који су наведени за испуњење додатног услова. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије морају бити читке, у противном доказ ће бити неприхватљив и понуда као таква оцењена од стране комисије. (Прилози се могу уложити уз образац Поглавље X или уз потврду Поглавље XI-1). У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена услова, може се доставити једна потврда Наручиоца - Поглавље XI-1.

- доказ да одговорни извођач радова са лиценцом 430 има стручне референце на извођењу радова који је примерен предмету ове јавне набавке доставља се у форми потврде наручиоца на обрасцу- Поглавље XI-2.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (Поглавље VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком 1.2.1. тачка 1) и 2) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова-водећи члан групе (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 10.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати најмање 6.000.000 динара (шестмилиона динара).

Услов да понуђач поседује стручне референце за период који је наведен конкурсном документацијом, уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства, мора имати доказ за најмање једну референцу, за изведене термотехничке инсталације (један завршен посао).

Доказ тражен тачком 1.2.2. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Пожељно је да понуђач достави податке о расположивим капацитетима подизвођача, образац Поглавље XIV и XVIII.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, ЈН БР. 25/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.11.2018. године (понедељак) до 12:00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 26.11.2018. године (понедељак) у 12:30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд”, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани тако да сви прилози уз образац VII морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога, а остали обрасци који нису предвиђени као прилог уз образац VII иду по редоследу према ознаци.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.1. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да измени понуду на начин који је одређен за подношење понуде,

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са јасном назнаком на коверти:

„Измена понуде за јавну набавку радова – ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, ЈН БР. 25/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се мења морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се измене односе.

Након истека крајњег рока за подношење понуда, понуда не може бити измењена.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.2. ДОПУНЕ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач сходно члану 87.став 6. ЗЈН, може да допуни понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Допуне понуда морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима из ове конкурсне документације, са јасном  назнаком на коверти:

„Допуна понуде за јавну набавку радова – ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, ЈН БР. 25/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде која се допуњује морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све обрасце на које се допуне односе.

Понуда не може бити допуњена након истека крајњег рока за подношење понуда.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

4.3. ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6. ЗЈН, понуђач може опозвати своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са јасном назнаком на коверти:

„Опозив понуде за јавну набавку радова – ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, ЈН БР. 25/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- члану  групе понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- члану групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења,

- члану групе понуђача који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од члана групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца (Инвеститора), или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извођач радова је дужан да достави средства финансијског обезбеђења из тачке V 1.2.1.1. подтачка 1) и 2) у складу са конкурсном документацијом и моделом уговора .

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

8.2. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова даје се у Поглављу VIII-Образац понуде.

Извођач ће бити уведен у посао на извођењу радова на начин предвиђен моделом уговора и том приликом ће се извођачу радова предати сва расположива техничка документација.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Увођење извођача радова у посао је у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Рок за извођење уговорених радова одређен је у условним данима и рачуна се од дана увођења у посао.

Крајњи рок за завршетак радова не може бити дужи од 90 условних дана од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Уколико дође до кашњења, уговором се предвиђа обрачун казне у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

8.3. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Наручиоца-Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац (Извођач) није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац-Инвеститор ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац-Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац-Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све јединичне цене морају бити исказане у динарима без пореза на додату вредност и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, тако да ће се за оцену понуде узимати у обзир збирна цена по понуди без пореза на додату вредност.

Понуђена цена и уговор ће бити за све радове наведене у конкурсној документацији. Порез на додату вредност (ПДВ) се посебно исказује, процентуално од износа укупно понуђене вредности у предмеру и предрачуну радова, у обрасцу понуде.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према техничкој документацији, конкурсној документацији из поступка јавне набавке закључно са техничким прегледом, квалитативним пријемом и примопредајом радова.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

I.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

По закључењу уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по посебном захтеву за повраћај менице у коме се наводи начин преузимања средства финансијског обезвеђења.

I.2. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

I.3. Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал;

Меницу  и два писма о намерама подноси Понуђач или члан групе према достављеном споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона.

Понуђач може поднети писма о намерама за издавање гаранција стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави:

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, на начин како је то предвиђено моделом уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе, као извођач радова, у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Гаранција за добро извршење посла мора да буде у валути понуде.

У случају да понуђач не достави гаранцију за добро извршење посла у крајњем року који је предвиђен моделом уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио одговарајућу и прихватљиву  понуду и да уновчи меницу која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 3 (три) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну 5% од укупне вредности радова, до истека гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде у валути понуде.

Наручилац може да захтева да се износ гаранције за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из гарантног рока.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће изводити радове. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 25/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у Законом прописаном року након истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | Достављен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1. (опционо за 1.1.-1.3.) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVII) | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Доказ: бланко соло меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. Доказ: - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) и роком важности према Уговору - оригинал; - Писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности понуде (без урачунатог пореза на додату вредност) роком важности према Уговору – оригинал. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.3. . | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује пословни приход. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ о кадровским капацитетима: - За најмање 1 (једног) запосленог дипломираног машинског инжењера и за најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера грађевине или архитектуре достављају се следећи докази. Доказ I: фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца „Пријава-одјава” Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослене код понуђача; Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину; - За једно лице доставља се и доказ о положеном противпожарни испит МУП-а, Секторa за ванредне ситуације и важећа лиценца: Доказ III: фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке и копија лиценце, са доказом о запослењу или ангажовању лица код понуђача у складу са важећим Законом о раду; Доказ IV: доказ о запослењу или ангажовању код понуђача на један од Законом о раду предвиђених начина. - За једно лице доставља се и доказ о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду: Доказ V: фотокопија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду, Доказ VI: доказ о запослењу или ангажовању код понуђача на један од Законом о раду предвиђених начина. | Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ о стручним референцама на извођењу радова за период који није дужи од 2 (две) године: - да понуђач има изведене радове чија је вредност најмање 14.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а и - да има изведене радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност најмање 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, састоји се од: Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X, Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI-1 са траженим прилозима којима се недвосмислено потврђује одговарајућа референца. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ да одговорни извођач радова са лиценцом 430, има стручне референце на извођењу термотехничких радова. Доказ I: Попуњена и оверена потврда наручиоца на обрасцу- Поглавље XI-2 (Остали докази прилажу се у Прилогу 2.4.) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.7 | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.2. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да | Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX; XII- XVI; XVIII- XX.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

„ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018.

ЦЕНА

| - Вредност радова без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| - Порез на додату вредност 20% (обавеза инвеститора) | динара |
| - Вредност радова са обрачунатим порезом на додату вредност : | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал | _____________ % _____________ % |

РОК

| Рок завршетка радова: (не дужи од 90) | _________ условних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |

ГАРАНТНИ РОК

| Гарантни рок за отклањање недостатака на извршеним радовима : (не краћи од 5 година од дана примопредаје) | ________ година од дана примопредаје |
| --- | --- |

ПОДИЗВОЂАЧИ

| Број подизвођача | ________ |
| --- | --- |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

| Рок важења понуде : (не краћи од 60 дана од дана отварања Понуде) | ___________ дана од дана отварања Понуде |
| --- | --- |

Датум 					       	       Понуђач

М. П.

_____________________________			     ________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

У прилогу обрасца Понуђач доставља структуру цене исказане кроз предмер и предрачун радова.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

„ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018

IХ 1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| r.br. | opis radova | jed. mere | količina | jed. cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napomena: |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova izvršiti obezbeđenje objekta, isključivanje sa električne i vodovodne mreže. Izvođenje radova ne sme dovesti do oštećenja ostalih instalacija i opreme. Oprema koja će se naknadno ponovo ugraditi mora biti demontirana bez oštećenja. |  |  |  |  |
|  | Prilikom izvođenja radova neophodno je sve radove izvoditi sistematski i pažljivo i moraju se preduzeti sve neophodne mere za bezbednost lica koja se nalaze na gradilištu, zaštitu ostalih lica i okoline. |  |  |  |  |
|  | Sve dole navedene pozicije uključuju izradu potrebnih građevinskih skela. |  |  |  |  |
|  | Sve pozicije rušenja uključuju čišćenje objekta od prašine i sitnih komada materijala. |  |  |  |  |
| 1 | RADOVI NA RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža unutrašnjih prozora i vrata na upravnom delu, iznošenje istih i predaja investitoru. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  | - bravarska vrata dimenzija 60/195cm | kom | 1,00 |  |  |
|  | - bravarski portal dimenzija 215/110cm |  | 1,00 |  |  |
|  | - drvena vrata dimenzija 80/205cm | kom | 3,00 |  |  |
|  | -drvena vrata dimenzija 70/205cm | kom | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Demontaža sanitarije sa iznošenjem i predajom investitoru |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  | - umivaonik sa baterijom | kom | 1,00 |  |  |
|  | - WC šolja sa vodokolićem | kom | 1,00 |  |  |
|  | - tuš-kada sa baterijom i tušem | kom | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Rušenje zidova od opeke sa eventualnim horiz. i vertik. serklažima, sa iznošenjem, utovarom i transportom šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  |  |  |  |
|  | - zidovi d=12cm | m² | 51,59 |  |  |
|  | - zidovi d=7cm | m² | 5,30 |  |  |
| 1.4 | Rušenje podova od keramičkih pločica i sloja betona ispod, pretpostavljene debljine do 15cm sa iznošenjem, utovarom i transportom šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 95,78 |  |  |
| 1.5 | Rušenje trotoara oko objekta pretpostavljene debljine do 15cm, ulazne rampe i stepeništa sa utovarom i transportom šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 52,98 |  |  |
| 1.6 | Rušenje dela temelja kotla TK3 (prva faza) sa oblogom od keramičkih pločica, pretpostavljene debljine 60cm, radi provere zbijenosti tla, sa iznošenjem, utovarom i transportom šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ | m³ | 0,91 |  |  |
| 1.7 | Demontaža elektroormana sa predajom investitoru. Sve kablove i ostale opremu uredno demontirati i obeležiti. Prilikom demontaže ne sme doći do bilo kakvih oštećenja opreme, kako bi ista mogla biti kasnije ponovo ugrađena. |  |  |  |  |
|  | Obračun dat paušalno. | pauš. | 1,00 |  |  |
| 1.8 | Demontaža olučnih horizontala i vertikala i predaja investitoru. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 20,46 |  |  |
| 1.8 | Demontaža dela krovnog pokrivača oko dimnjaka radi njhove demontaže, čuvanje i ponovna montaža istih delova krovnog pokrivača nakon montaže dimnjaka. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² kose površine krova. | m² | 10,00 |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Ručni iskop zemlje i šljunkovitog materijala ispod postojećih podova dubine do 40cm, sa iznošenjem, utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 18,54 |  |  |
| 2.2 | Ručni iskop zemlje i šljunkovitog materijala pored temelja kotlova TK1, TK2 i TK3 dimenzija 0,8x0,8x1,0m, radi ispitivanja debljine tamponskog sloja, sa iznošenjem, utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i naknadno zatrpavanje ispitnih jama. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 1,92 |  |  |
| 2.3 | Mašinski iskop zemlje i šljunkovitog materijala ispod trotoara, ulazne rampe i stepeništa dubine do 30cm, sa učešćem ručnog iskopa u količini od 20% sa utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 15,89 |  |  |
| 2.4 | Ručni iskop zemlje i šljunkovitog materijala za temelje unutrašnjih zidova sa iznošenjem, utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 2,09 |  |  |
| 2.5 | Ručni iskop rovova za kanalizacionu mrežu dubine do 30cm, sa iznošenjem, utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 1,20 |  |  |
| 2.6 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za tamponski sloj debljine 30cm od tucanika, granulacije 0-63mm ispod poda i temelja unutrašnjih zidova sa sabijanjem do Ms 50MPa. Pre nasipanja materijala izvršiti stabilizaciju podtla do Ms 20MPa. |  |  |  |  |
|  | Obracun po m³ zbijenog tucanika. | m³ | 30,13 |  |  |
| 2.7 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za tamponski sloj debljine 30cm od tucanika granulacije 0-63mm ispod trotoara, ulazne rampe i stepeništa sa sabijanjem do Ms 50MPa. Pre nasipanja materijala izvršiti stabilizaciju podtla do Ms 20MPa. |  |  |  |  |
|  | Obracun po m³ zbijenog tucanika. | m³ | 15,89 |  |  |
| 2.8 | Ispitivanje zbijenosti tla kružnom pločom na delu ispod temelja TK3. Potrebna zbijenost tampona 30 Mpa. |  |  |  |  |
|  | Obračun dat paušalno. | pauš. | 1,00 |  |  |
| 3 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka i transport materijala i betoniranje poda d=15cm od betona MB 30 sa perdašenjem gornje površine. Armatura je posebno obračunata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² ugrađenog betona. | m² | 93,76 |  |  |
| 3.2 | Nabavka i transport materijala i betoniranje trotoara d=15cm, ulazne rampe i stepeništa od betona MB 30. Betoniranje izvesti sa dilatacionim prekidima na max 3m dužine. |  |  |  |  |
|  | Gornju površinu trotoara isperdašiti i izvesti u padu od 2% od objekta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² ugrađenog betona. | m² | 52,98 |  |  |
| 3.3 | Nabavka i transport materijala i betoniranje temelja unutrašnjih zidova od betona MB 30 u potrebnoj oplati. Armatura je posebno obračunata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1,76 |  |  |
| 3.4 | Nabavka i transport materijala i betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža u zidovima od betona MB 30 u potrebnoj oplati. Armatura je posebno obračunata. |  |  |  |  |
|  | Prvi horizontalni serklaž izvesti u visini nadvratnika. Drugi horizontalni sekrlaž izvesti na vrhu zida. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1,24 |  |  |
| 4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, sečenje, savijanje, transport i ugradnja armature od betonskog čelika RA 500/560 (B500B) u temelje unutrašnjih zidova, pod i vertikalne i horizontalne serklaže. |  |  |  |  |
|  | Obracun po kg ugrađene armature | kg | 1269,85 |  |  |
| 5 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Zidanje zidova od pune opeke d=12cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 55,03 |  |  |
| 5.2 | Zidanje zidova od pune opeke d=7cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 5,43 |  |  |
| 5.3 | Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja sa perdašenjem završnog sloja. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 115,42 |  |  |
| 6 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Nabavka materijala, transport i izrada hidroizolacije podova hidroizolacionim premazom Sika 1K ili odgovarajuće. Raditi u svemu prema uputstvima specijalizovanog proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 95,98 |  |  |
| 6.2 | Hidroizolacija dna i zidova kanala, šahtova i kondenz-jame, uz prethodno čišćenje istih, hidroizolacionim premazom Sika 1K ili odgovarajuće. Raditi u svemu prema uputstvima specijalizovanog proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 49,22 |  |  |
| 7 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.1 | Izrada poda kotlarnice od keramičkih pločica I klase domaće proizvodnje položenih u sloju cementnog maltera razmere 1:3 debljine 4cm, sa zaštitom hidorizolacionog sloja PVC folijom i sa ispunom spojeva fug-masom. |  |  |  |  |
|  | Keramičke pločice moraju imati minimalnu otpornost na klizanje R10 prema DIN 51 130, i minimalnu otpornost na habanje PEI4 prema SRPS ISO 10545-7. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 77,38 |  |  |
| 7.2 | Izrada podova upravnog dela od keramičkih pločica I klase domaće proizvodnje položenih u sloju cementnog maltera razmere 1:3 debljine 4cm sa zaštitom hidorizolacionog sloja PVC folijom i sa ispunom spojeva fug-masom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 16,01 |  |  |
| 7.3 | Oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase domaće proizvodnje sa ispunom spojeva fug-masom. Pločice lepiti na omalterisanu površinu građevinskim lepkom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 39,55 |  |  |
| 8 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.1 | Nabavka i montaža PVC zaokretnih vrata u upravnom delu objekta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - vrata dimenzija 70/205 | kom | 1,00 |  |  |
|  | - vrata dimenzija 80/205 | kom | 3,00 |  |  |
| 8.2 | Nabavka i montaža portala sa vratima kontrolne sobe od trokomornih PVC profila sa jednostrukim laminiranim sigurnosnim staklom ukupne dimenzije 265/195cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 9 | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.1 | Gletovanje i bojenje zidova u upravnom delu. Gletovanje izvesti u dva sloja. Bojenje izvršiti u dva sloja poludisperzivnom bojom uz prethodno nanošenje podloge. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 53,68 |  |  |
| 9.2 | Krečenje zidova i plafona kotlarnice četkom, rastvorenim odležalim gašenim krečom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 219,79 |  |  |
| 10 | INSTALACIONI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada kanalizacione mreže od liveno-gvozdenih kanalizacionih cevi (SML - cevi) DN 100 i fazonskih komada. Cevi i fazonske komade spajati "RAPID-S" spojnicama. |  |  |  |  |
|  | Cev postaviti u sloj peska koji je mora okruživati min 5cm sa svake strane. Ostatak rova nasuti tucanikom i sabiti. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m izvedene mreže. | m | 14,00 |  |  |
| 10.2 | Nabavka i ugradnja, u podu, horizontalnih niskoprofilnih slivnika DN 100 od nerđajućeg čelika sa rešetkom, sifonom i rešetkastom korpom za hvatanje nečistoća. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |
| 10.3 | Montaža elektroormana sa povezivanjem i montažom prethodno demontiranih kablova i ostale elektroopreme. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | pauš. | 1,00 |  |  |
| 10.4 | Montaža sanitarije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | - zidni umivaonik I klase domaće proizvodnje širine 60cm sa zidnom baterijom za hladnu i toplu vodu, sifonom i ostalom pripadajućom armaturom. | kom | 1,00 |  |  |
|  | - podna WC šolja tip "Simplon" domaće proizvodnje I klase sa visokomontažnim vodokotlićem, PVC WC daskom i ostalom pripadajućom opremom. | kom | 1,00 |  |  |
|  | - plitka PVC tuš-kada dimenzija 80x80cm sa zidnom baterijom za hladnu i toplu vodu sa tušem i ostalom pripadajućom opremom. | kom | 1,00 |  |  |
| 10.5 | Mašinsko čišćenje i ispiranje postojeće kanalizacione mreže vodom pod visokim pritiskom. |  |  |  |  |
|  | Obracun paušalno. | pauš. | 1,00 |  |  |
| 11 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.1 | Izrada i montaža olučnih horizontala RŠ=48cm od plastificiranog lima debljine 0,6mm. Boja lima identična boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 13,00 |  |  |
| 11.2 | Izrada i montaža olučnih vertikala RŠ=62cm od plastificiranog lima debljine 0,6mm. Boja lima istovetna boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 13,00 |  |  |
| 11.3 | Opšivanje venca bočnih strana objekta plastificiranim limom RŠ=55cm, debljine 0,6mm sa prethodnim ukljanjanjem postojećih opšivki. Boja lima istovetna boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 13,30 |  |  |
| 11.4 | Izrada i montaža opšivki solbanaka od plastificiranog lima RŠ=26cm debljine 0,6 mm. Boja lima istovetna boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 42,20 |  |  |
| 11.5 | Izrada i montaža opšivke betonske nadstrešnice nad ulazom u objekat od plastificiranog lima debljine 0,6mm. Boja lima istovetna boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 3,91 |  |  |
| 11.6 | Izrada i montaža opšivki dimnjaka na mestu njihovih prodora kroz krov od plastificiranog lima debljine 0,6mm RŠ=1,0m. Boja lima istovetna boji krovnog pokrivača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 3,14 |  |  |
| 12 | RADOVI NA TEMELJIMA KOTLOVA (opciono, ukoliko temelji i tlo ispod ne zadovoljavaju) |  |  |  |  |
| 12.1 | Rušenje postojećih temelja kotlova (TK1. TK2, TK3 - druga faza) sa oblogom od keramičkih pločica, pretpostavljene debljine 60cm, sa iznošenjem, utovarom i transportom šuta na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ | m³ | 7,04 |  |  |
| 12.2 | Ručni iskop zemlje i šljunkovitog materijala ispod prethodno porušenih temelja kotlova dubine do 1,0m sa iznošenjem, utovarom i transportom iskopanog materijala na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 5,87 |  |  |
| 12.3 | Nabavka, transport i ugradnja materijala za tamponski sloj debljine 50cm od tucanika granulacije 0-63mm ispod temelja kotlova sa sabijanjem do Ms 50MPa. Pre nasipanja materijala izvršiti stabilizaciju podtla do Ms 20MPa. |  |  |  |  |
|  | Obracun po m³ zbijenog tucanika. | m³ | 5,87 |  |  |
| 12.4 | Nabavka, sečenje, savijanje, transport i ugradnja armature od betonskog čelika RA 500/560 (B500B) u temelje kotlova. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 351,89 |  |  |
| 12.5 | Nabavka, transport materijala i betoniranje temelja kotlova d=60cm od betona MB 30 u potrebnoj oplati sa perdašenjem gornje površine. Armatura je posebno obračunata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 7,04 |  |  |
| 12.6 | Oblaganje temelja kotlova podnim keramičkim pločicama I klase domaće proizvodnje položenih u sloju građevinskog lepka sa ispunom spojeva fug-masom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 16,32 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

IХ 2. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UZI (PZI) MAŠINSKI PROJEKAT ZA IZVOĐENJE ZAMENE KOTLOVA U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozicija |  | Opis |  |  |  | J.M. |  | Količina |  | Jedinična cena |  | Iznos |  |
| 1.000 |  | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.001 |  | - Demontaža čeličnog dimnjaka Ø-300 mm debljine lima 5 mm i izolacije 100 mm u al limu visina dimnjaka je 7 m.Dimnjak je samostojeći na dimnjači kotla. Demontaža dimnjaka se vrši auto dizalicom . Dimnjak se naprirubnici odvaja od kotla, i komplet sa izolacijom podiže preko krova i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.002 |  | - Demontaža cevi za osiguranje Ø-88,9x3,2 mm pre demontaže potrebno je osigurati "U" cev za tavanicu trakama za vešanje kanala ka na crtežu br 4, jer se ista preseca na visini 2500 mm od poda. Presečena i od kotla demontrana na prirubničkom sastavu "U" cev se uskladišti na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.003 |  | - Osiguranje parnih cevi Ø-219,1x5,9 mm za stub kotlarnice kliznim osloncem kutijama 60x40 mm kako je prikazano na crteću br 4 |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.004 |  | - Demontaža zapornih ventila za paru niskog pritiska DN200PN6 i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.005 |  | - Demontaža prirubnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN15PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN25PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN32PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN40PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN50PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN65PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN80PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.006 |  | - Demontaža gorionika „Weishaupt“ MS7UZU za potrošnju goriva od 60-140 kg/h zajedno sa filterskom grupom i elastičnim crevima i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.007 |  | - Demontaža parnog kotla niskog pritiska kapaciteta 50000 kcal/h proizvodnje EMO Celje i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. Iznosi se vrši na vrata kotlarnice za unos i iznis oprem |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.008 |  | - Demontaža parnog kotla niskog pritiska kapaciteta 50000 kcal/h proizvodnje MIP Ćuprija i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja. Iznosi se vrši na vrata kotlarnice za unos i iznis opreme. |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.009 |  | - Demontaža napojne pumpe su CVP-0-4 sa G=40l/min, H=27 mVS snage motora Ne=1,1 kW i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.010 |  | - Demontaža napojne pumpe su CVP-1-5 sa G=80 l/min H=60 mVS i Ne=3 kW i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.011 |  | - Demontaža pumpe za kondenzat su VGTP-20-1 sa Ne=1,5 kW, G=180 l/min, H=12,5 mVS proizvodnje „Tito“ Skoplje i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.012 |  | - Demontaža el. magnetnih ventila RVZ-32 sa PEM-11 proizvodnje "Rudi Čajavec Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.013 |  | - Demontaža drenažne pumpe pumpe su sa G=50 l/min, H=15 mVS, Ne=1,1 kW posle se uskladište. Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.014 |  | - Demontaža omekšivaža vode kapaciteta 1m3/h proizvodnje „Cevovod“ Maribor.Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kompl. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.015 |  | - Demontaža ekspanzione posude V=500 l Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.016 |  | - Demontaža kompresora EK65 „Trudbenik“ Doboj sa 65 l/min do 6 bari. Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.017 |  | - Demontaža rezervoara za kondenzat iz dnevnog rezervoara mazuta V=300 l Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m i računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.018 |  | - Demontaža rezervoara za kondenzat iz dnevnog rezervoara mazuta V=1500 l dimenzija 2200x1100x 700 mm Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.019 |  | - Demontaža cevi Ø-76,1 x2,9 mm za odvod kondenzat zajedno sa kondeznom grupom i zapornim ventilima DN65 od izmenjivaća do rezervoar kondenzata približnre dužime 4 m. cevi su izolovane Prilikom demontaže, transporta i uskladišti se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.020 |  | - Demontaža cevi sledećih veličina Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja sa uskladište se na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-76,1 x2,9 mm |  |  |  | - m |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-57 x2,9 mm |  |  |  | - m |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-48,3x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 44,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-42,4 x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-33,7 x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 28,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.021 |  | - Pražnjenje instalacije kotlova napojnog rezervovoara, ekspanzione posude, rezervoara kondenzata i druge opreme koja se demontira. Predviđa se iznos paušal. |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.022 |  | - Demontaža radijatora koji se nalazi na pregradnom zidu tip radijatora je "Termik-2" 6-900/110 zajedno sa konzolama i držačima. Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštećenja, demontirane radijator uskladištiti na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m. |  |  |  | - komp. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.023 |  | - Demontaža ručne klipne pumpe 80 l/min, proizvodnje "Tito" Skople |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.024 |  | - Demontaža cevi za razvod mazuta: Ø-48,3x2,6 mm- 5 m, Ø-42,4x2,6 mm-3 m , Ø-33,7x2,6 mm- 14 m, Ø-21,3x2,0 mm - 19 m zajedno sa elektro grejačem oko cevi za transport mazuta -cevi se demontiraju zajedno na prikazanim prirubnicama na crtežu br 5.Prilikom demontaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštećenja, demontirane radijator uskladištiti na mesto koje odredi investitor na udaljenosti do 500 m |  |  |  | - kom |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.025 |  | - Za oformljenje gradilišta, prijavu radova predviđa se iznos paušal |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.026 |  | - Demontaža ođtećene cevne izolacije debljine 30 mm od kamene vune u omotaću od Al lima debljine 0,55 mm predvića se iznos |  |  |  | - m² |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.027 |  | - Za izradu šeme kotlarnice izvedenog objekt ako dolazi od ostupanja od tokom izvođenja radova |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | DEMONTAŽNI RADOVI: TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.000 |  | FARBARSKO IZOLATORSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.001 |  | - Čišćenje rezervoara za kondenzat V=1500 l do belog sjaja, miniziranje u dva sloja i bojenje bojom otpornom na visoke temperature do 120 oC |  |  |  | - m² |  | - 8,88 |  |  |  |  |  |
| - 2.002 |  | - Čišćenje rezervoara za kondenzat V=300 l do belog sjaja, miniziranje u dva sloja i bojenje bojom otpornom na visoke temperature do 120 oC |  |  |  | - m² |  | - 3,2 |  |  |  |  |  |
| - 2.003 |  | - Predviđa se čišćenje do belog sjaja, iminiziranje, u dva sloja i farbanje bojom koja je otporna na visoke temperature do 120 °C, količinu koja jke potrebna da se čisti, minizira i farba potrebno je da oredi izvođač radova i nadzorni organ a u predmeru se daje samo 1 m² zbog mogučeg oštečenje prilikom demontaže, uskladištenja i transporta. |  |  |  | - m² |  | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2.004 |  | - Predviđa se izolacija kamenom vunom cevi (izolacija debljine 30 mm, u omotaću od Al lima debljine 0,55 mm) i dimnjaka (debljina izolacije 100 mm u omotaću Al. lima debljine 0,55 mm)ako je oštećen, količinu izolacije će utvrditi izvođač radova sa nadzornim organom a u predmeru se daje samo 1 m² |  |  |  | - m² |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | FARBARSKO IZOLATORSKI RADOVI: TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.000 |  | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.001 |  | - Montaža čeličnog dimnjaka Ø-300 mm debljine lima 5 mm i izolacije 100 mm u al limu visina dimnjaka je 7 m.Dimnjak je samostojeći na dimnjači kotla. Montaža dimnjaka se vrši auto dizalicom . Prilikom montaže, transporta i voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.002 |  | - Montaža cevi za osiguranje Ø-88,9x3,2 mm koja je uskladištena . Prilikom montaže, transporta i uskladištenja voditi računa da ne dođe do oštečenja i zavarivanja na mestu na kome je presečena. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.003 |  | - Montaža zapornih ventila za paru niskog pritiska DN200PN6 koji su uskladišteni . Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.004 |  | - Nabavka isporuka i ugradnja prirubničkih setova ( šrafoska roba i zaptivači) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN15PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN25PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN32PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 17,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN40PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN50PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN65PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN80PN6 |  |  |  | - kom |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN200PN40 |  |  |  | - kom |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN200PN16 |  |  |  | - kom |  | - 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - DN200PN6 |  |  |  | - kom. |  | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.005 |  | - Montaža gorionika „Weishaupt“ MS7UZU za potrošnju goriva od 60-140 kg/h zajedno sa filterskom grupom i elastičnim crevima koji su uskladišti . Prilikom montaže, transporta i voditi računa da ne dođe do oštečenja. I povezivanje na el. struju |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.006 |  | - Montaža parnog kotla niskog pritiska kapaciteta 50000 kcal/h proizvodnje EMO Celje koji je uskladišten Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.007 |  | - Montaža parnog kotla niskog pritiska kapaciteta 50000 kcal/h proizvodnje MIP Ćuprija koji je uskladišten Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.008 |  | - Montaža napojne pumpe su CVP-0-4 sa G=40l/min, H=27 mVS snage motora Ne=1,1 kW koje su uskladištene Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.009 |  | - Montaža napojne pumpe su CVP-1-5 sa G=80 l/min H=60 mVS i Ne=3 kW koje su uskladištene . Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.010 |  | - Montaža pumpe za kondenzat su VGTP-20-1 sa Ne=1,5 kW, G=180 l/min, H=12,5 mVS proizvodnje „Tito“ Skoplje koja je uskladištena. Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.011 |  | - Montaža el. magnetnih ventila RVZ-32 sa PEM-11 proizvodnje "Rudi Čajavec Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.012 |  | - Montaža drenažne pumpe pumpe su sa G=50 l/min, H=15 mVS, Ne=1,1 kW . Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja. |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.013 |  | - Montaža omekšivača vode kapaciteta 1m3/h proizvodnje „Cevovod“ Maribor.Prilikom montaže, transporta nja voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kompl. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.014 |  | - Montaža ekspanzione posude V=500 l Prilikom Montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.015 |  | - Montaža kompresora EK65 „Trudbenik“ Doboj sa 65 l/min do 6 bari. Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.016 |  | - Montaža rezervoara za kondenzat iz dnevnog rezervoara mazuta V=300 l . Prilikom Montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.017 |  | - Montaža rezervoara za kondenzat iz dnevnog rezervoara mazuta V=1500 l dimenzija 2200x1100x 700 mm. Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.018 |  | - Montažaa cevi za kondenzat sa kondeznom grupom i zapornim ventilima Ø-76,1 x2,9 mm izmenjivaći rezervoar kondenzata približnre dužime 4 m Prilikom montaže, transporta i voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - kom |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.019 |  | - Montaža cevi sledećih veličina Prilikom montaže, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-76,1 x2,9 mm |  |  |  | - m |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-57 x2,9 mm |  |  |  | - m |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-48,3x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 44,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-42,4 x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ø-33,7 x2,6 mm |  |  |  | - m |  | - 28,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.020 |  | - Punjenje instalacije kotlova napojnog rezervovoara, ekspanzione posude, rezervoara kondenzata i druge opreme koja se demontira. Predviđa se iznos paušal. |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.021 |  | - Montaža radijatora koji se nalazi na pregradnom zidu tip radijatora je "Termik-2" 6-900/110. Prilikom montažee, transporta voditi računa da ne dođe do oštečenja |  |  |  | - komp. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.022 |  | - Za sitnije mašinske i građevinske radove čišćenje gradilišta predviđa se se iznos paušalno. |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.023 |  | - Priključene svih elektro pokretača na električnu struju predviđa se iznos paušal ( pumpe za kondenzat Ne=1,5 kW, napojne pumpe su CVP-0-4 sa Ne=1,1 ; pumpe za kondenzat VCPT-20-1 Ne=1,5 kWI el. magnetne ventile za napajanje vode kotlova |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.024 |  | - Za hladnu probu pritiska od 4 bara u trajanju od 3 h uz prisustvo nadzornog organa i pisanja izveštaja o probi predviđa se iznos pauša |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.025 |  | - Montaža cevi za razvod mazuta: Ø-48,3x2,6 mm- 5 m, Ø-42,4x2,6 mm-3 m , Ø-33,7x2,6 mm- 14 m, Ø-21,3x2,0 mm - 19 m zajedno sa elektro grejačem oko cevi za transport mazuta -cevi se montiraju zajedno na prikazanim prirubnicama na crtežu br 5.Prilikom montaže, voditi računa da ne dođe do oštećenja, 0 m |  |  |  | - komp. |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.026 |  | - Za puštanje u rad i uregulisasvanje mreže toplu probu u trajanju od 3 dana za čiju probu energiju obezbeđuje investitor predviđa se iznos paušal |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | MONTAŽNI RADOVI: TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВРСТА РАДОВА |  | ДИНАРА |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО МАШИНСКE ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |
| ПДВ ОД 20% |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унетена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Врста радова | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Доказ о стручним референцама на извођењу радова за период који није дужи од 2 (две) године:

- да понуђач има изведене радове чија је вредност најмање 14.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а и

- да има изведене радове на термотехничким инсталацијама (спољним и/или унутрашњим), чија је вредност најмање 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, од којих је вредност радова на једном објекту најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, састоји се од:

Доказ I: Попуњен и оверен Образац-Поглавље X,

Доказ II: Попуњен и оверен Образац потврде Наручиоца-Поглавље XI-1 са траженим прилозима којима се потврђују одговарајуће референце. У случају да понуђач поседује референцу о изведеним радовима која испуњава оба тражена услова, може се доставити једна потврда Наручиоца -Поглавље XI-1.

Пожељно је да фотокопије буду оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI-1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе извео, на основу закљученог уговора од _____________ (датум), радове на објекту_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(уписати основне податке из техничке документације и ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН 25/2018- „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ’’, коју спроводи Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XI-2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (име и презиме) за наше потребе на основу закљученог уговора од _____________ (датум), био одговорни извођач радова на термотехничким инсталацијама  ___________________________________________

________________________________________________________________________________                        (уписати кратак опис радова, ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.)

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци ЈН 25/2018- „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ’’, коју спроводи Војнограђевински центар „Београд”, Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XII

ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова

ЈН 25/2018 - „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”

понудом број _________________ од ____________, сачињеном на основу конкурсне документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида, као и на основу остављене могућности за обилазак локације (независно од тога да ли смо остављену могућност искористили као потребну за сачињавање прихватљиве понуде), обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и збирном понуђеном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени појединачно или нису техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима понуђач улази у калкулацију цена.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Запослени |  |  |  | Ангажовани |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. | грађ. | в.и к. | ел. и тт | маш. |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ, ЈН 25/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018, у вези члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама, даје

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

које ће бити одговорно за извршење уговора.

|  | Р.бр. | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XIX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо за отворени поступак јавне набавке за „ЛЕСКОВАЦ - САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ”, ЈН 25/2018, у року од 5 дана од дана увођења у посао, доставити полису осигурања радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности и од одговорности према трећим лицима и стварима за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић, матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО), као Инвеститора (у даљем тексту: Инвеститор),

и

2.1. (ПОНУЂАЧА) _____________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ отворен код пословне банке _________________________;

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, из _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

члан групе ______________________________________ из _______________________, Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ ______________________,

матични број __________________;

коју заступа директор Носиоца посла  ___________________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор ________________________

_________________ матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________ отворен код пословне банке ________________

__________________

са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач)

Напомена: уколико Извођач наступа самостално овај став неће бити саставни део уговора.

ОСНОВ УГОВОРА: 	- ЈН бр. 25/2018

-Одлука о додели уговора бр._______

-понуда понуђача_______________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 25/2018. Предмет уговора је набавка радова у складу са чланом 5. став 1. Закона о јавним набавкама којим је као предмет уговора о јавној набавци радова предвиђено извођење радова описаних у Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф-Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије” број 54/2010). Предмет јавне набавке се води у Плану јавних набавки под називом „Лесковац – санација котларнице”.

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана _____.2018. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Инвеститор на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, израђеног у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА КН-34 (КОТЛАРНИЦА) У КАСАРНИ „ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ’’ У ЛЕСКОВЦУ

###### ОБИМ РАДОВА

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић’’ у Лесковцу.

Извођење радова се врши у свему према:

- одобрењу за изградњу издатом од стране организационе јединице Министарства одбране надлежне за нифраструктуру;

- понуди број _____ од __.__.____. године, која је код Инвеститора заведена под бр. ________ од __.__._____. године;

- Главном пројекту који је израдило Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, консалтинг и некретнине „ПРОЈЕКTИНЖЕЊЕРИНГ ТИМ” ДОО, Ниш, Ул. Цара Душана бр. 90-92, усвојеном од стране Управе за инфраструктуру Министарства одбране, који садржи:

- Грађевински пројекат и

- Пројекат машинских инсталација;

- Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11 и 13/17),  прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од:

______________ динара без ПДВ-а

словима: ____________________________________________________ динара.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, механизацију, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова.

Јединичне цене радова су утврђене понудом Извођача сачињеном на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. Јединичне цене радова уговарају се у фиксном износу.

Укупна обавеза Инвеститора која проистиче из овог уговора је _____________ динaра са урачунатим ПДВ-ом од 20% који износи _______________ динара.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност изведених уговорених радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог уговора, с тим да иста не може премашити уговорену вредност.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан 4.

Инвеститор је дужан да:

  - обезбеди одобрење за извођење радова на основу усвојене техничке документације – Главног пројекта;

  - обезбеди извршење преузетих уговорних обавеза;

  - обезбеди спровођење прописаних мера ради заштите тајности података који су од интереса за одбрану земље у складу са Законом о тајности података;

  - обезбеди безбедносну проверу запослених лица извођача који ће радити на извођењу радова;

  - Извођача уведе у посао према одредбама овог уговора;

  - обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

  - најмање 8 (осам) дана пре почетка радова поднесе писмену пријаву о отпочињању радова Инспекторату одбране;

  - Извођачу радова преда примерак пријаве радова Инспекторату одбране;

  - изврши плаћање изведених радова у складу са уговором;

  - након завршетка радова обезбеди технички преглед и издавање употребне дозволе уколико су испуњени услови за њено издавање;

  - након издавања употребне дозволе изврши квалитативни преглед и примопредају објеката крајњем кориснику у Министарству одбране уколику су се за то стекли сви прописани услови.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:

- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,

- одобрења за извођење радова,

- локације за привремено депоновање материјала,

- примерак пријаве радова Инспекторату одбране.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана истека рока од 8 дана од подношења писане пријаве о отпочињању радова Инспекторату одбране, а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извођача, рок од 5 дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план извођења радова. Динамички план мора бити израђен у виду мрежног плана са означеним активностима на критичном путу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Ивођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије („Службени војни лист” бр. 29/11 и 13/17).

Обавеза Извођача, пре почетка извођења радова из члана 1. овог Уговора, је да:

  - решењем одреди одговорног извођача радова;

  - да одговорном лицу обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се изводе радови,

  - обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом,

Обавеза Извођача, приликом извођења радова, је да:

  - изводи радове према усвојеном Главном пројекту,

  - организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту објекта у коме се изводе радови и околине за време трајања радова,

  - обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала, потребног за извођење уговором предвиђених радова,

  - обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница),

  - обезбеђује доказ о квалитету извршених радова односно уграђеног материјала, инсталације и опреме,

  - уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, и обезбеди књигу обилазака Инвеститора и књигу инспекције,

  - обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти градилиште, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони ван војног комплекса. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Извођач.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да благовремено писмено упозори Инвеститора о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда норми и квалитета после извршене техничке контроле и сл.).

Ако се у току извођења радова, због промењених околности, које се нису могле предвидети, мора одступити од документације на основу које је издато решење о одобрењу за извођење радова, Инвеститор прибавља ново одобрење по измењеној документацији, односно врши измену главног пројекта са потврдом о техничкој контроли. Одступањем се сматра свако одступање од положаја, димензија, намене и облика простора у оквиру дела објекта који се адаптира, утврђених у одобрењу за извођење радова, односно техничкој документацији.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати сукцесивно и то:

- на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова тако да по привременим ситуацијама може бити исплаћено до 95% уговорене вредности;

- на основу коначног обрачуна путем окончане ситуације преостали износ до 5% уговорене вредности.

Стручни надзор је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да у истом року сачини писмено образложење уколико не постоји основ за њену исплату. Инвеститор је овлашћен да у истом року достави писмене примедбе, или да исту уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату. Уколико постоји основ за исплату Инвеститор ће Извођачу исплатити онај део изведених радова који није обухваћен примедбама.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације као и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу количина оверених од стране стручног надзора-надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Обавезе које доспевају у текућој или наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су за ту намену одобрена у текућој, односно која ће за ту намену бити одобрена у наредној буџетској години.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према техничкој документацији за коју је издато одобрење за извођење радова; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова, сарадњу са пројектантом ради обезбеђења потребних сагласности за детаље технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Све примедбе и налоге за поступање надзорни орган уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

РОК

Члан 10.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је ____ (________________) условних дана [Напомена: не може бити дужи од 90 условних дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)]од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности објеката за технички преглед, што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Извођач је дужан да започне са извођењем радова у року од 10 дана од дана када га Инвеститор уведе у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Инвеститор испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора и прибави безбедносну проверу лица Извођача радова који су одређени као извршиоци, а дан увођења се констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач не започне извођење радова у року из става 1. овог члана, Инвеститор ће му оставити накнадни примерени рок за почетак радова који неће бити дужи од 10 (десет) дана. Уколико Извођач ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор има право да раскине уговор и да захтева од Извођача накнаду штете.

Члан 11.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 10. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- непредвиђени радови;

- промена динамике финансирања наведене у члану 8. овог Уговора;

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

У случају наступања околности из става 2. овог члана, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, захтев за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока, и о својој одлуци по поднетом захтеву, обавести Инвеститора, који ће Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци.

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Члан 12.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити. Крајњи рок за подношење захтева је 10 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати Анексом уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор има право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.

Инвеститор задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеном случају.

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 14.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 15.

Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова који одступају од уговорених количина радова, Инвеститор ће са Извођачем закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима који одступају од уговорених количина радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 16.

Инвеститор може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке уговорне стране ће закључити Анекс овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ

Члан 18.

Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

- из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

- из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

- из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО, што се регулише закључењем Анекса уговора.

Измена цене из члана 15. овог уговора, по основу усвојеног прегледа вишкова и мањкова  радова, оверених од стране надзорног органа и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, регулише се Анексом уговора.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 19.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Инвеститора за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 14. овог уговора и поступања Инвеститора из члана 7. став 2. овог уговора.

Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 20.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. Извођач је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 21.

Уколико приликом извођења радова дође до појаве демонтираног материјала, са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. За демонтирани материјал који је настао у току извођења радова, Извођач радова сачињава списак, по врстама и количини, који се оверава од стране стручног надзора и одговорног извођача радова. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала Кориснику. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове настале у вези са поступањем и предајом демонтираног материјала сноси Извођач.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 22.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за добро извршење посла Инвеститору приликом закључења уговора преда банкарску гаранцију без приговора у износу од 10% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција ће бити са роком важења за 60 дана дужим од уговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 1. овог члана, уговор се закључује с одложним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције, с тим да је крајњи рок за достављање 7 дана од дана потписивања овог уговора. Одложни услов за почетак важности уговора не повлачи са собом продужење рока за извођење радова.

Уколико Извођач не поступи у року из става 2. овог члана, уговор ће бити аутоматски раскинут.

Уколико у току извођења радова дође до продужетка рока Извођач ће приликом закључења анекса уговора којим се регулише ово продужење, доставити потврду банке којом је недвосмислено продужен рок важности гаранције за добро извршење посла или нову банкарску гаранцију са роком важења за 60 дана дужим од новоуговореног рока завршетка радова.

Уколико Извођач не отклони све недостатке на изведеним радовима који су уочени приликом техничког прегледа и примопредаје, у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Гаранције које се достављају у складу са одредбама овог уговора, морају имати клаузуле: неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 23.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писменим путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писменим путем, да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не би могла извршити контрола изведених радова. Захтев за извршење техничког преглада надлежном органу Министарства одбране подноси Инвеститор. Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује руководилац одганизационе јединице Министарства одбране надлежне за инфраструктуру. Трошкове рада комисије за технички преглед сноси Инвеститор.

Техничком прегледу објекта присуствују представници Инвеститора и Извођача радова.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11 и 13/17) и важећим прописима.

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме уграђене у објектима, сноси Извођач радова.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Након отклањања недостатака и неправилности, надзорни орган доставља изјаву да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед предлаже издавање одобрења за употребу. Након издавања одобрења за употребу, извршиће се записнички квалитативни пријем радова и објекта и примопредаја објекта између Извођача, Инвеститора и Корисника.

Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед или комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.

Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 24.

Извођач радова гарантује Инвеститору квалитетно извођење свих уговорених радова, а гарантни рок за све радове износи _____ година, рачунајући од дана примопредаје објекта. [Напомена: не може бити краћи од 5 (пет) година. Ова напомена се брише приликом закључења уговора)]

Уколико су посебним Републичким прописима за поједине објекте односно делове објекта утврђени гарантни рокови дужи од рока из става 1. овог члана, примењују се гарантни рокови утврђени посебним прописима.

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача с тим да не може бити мања од 5 (пет) година.

Гарантни рокови за опрему и постројења, које је у складу са посебним прописима утврдио произвођач опреме и постројења, сматрају се минималним гарантним роковима.

Члан 25.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% уговорене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност пет дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 26.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности и од одговорности према трећим лицима и стварима за цео период до примопредаје радова Инвестирору и потписивања записника о примопредаји радова.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 27.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 28.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон), Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 23/2018) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Извођач је дужан да за уговорене радове изради прописан елаборат о уређењу градилишта.

Извођач је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 29.

Уколико Извођач у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Инвеститора и да код својих радника и других учесника у поступку извршења посла спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података („Сл.гласник РС”, број 104/2009).

Одмах по потписивању уговора, Извођач је дужан да сачини списак возила, механизације и лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и достави их Инвеститору ради прибављања безбедносне провере. Уз тај списак потребно је да се посебно попуни прописани образац за безбедносну проверу лица са свим траженим подацима, да исти буде потписан од стране свих лица, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица, а који се доставља надлежној служби ради безбедносне провере.

Члан 30.

Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Војске Србије и имовини трећих лица, а у вези с извођењем радова из овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Инвеститор и Извођач сачине записник о евентуалним оштећењима до којих дође на имовини ВС и имовини трећих лица, у вези с извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да поступи и отклони сва наведена оштећења у року од 8 дана од дана сачињавања записника.

Уколико представник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном року од 8 дана од дана достављања писменог захтева Инвеститора,  радове оправке ће извести Инвеститор у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку Извођача из овог уговора.

У том случају Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други извођач.

Уколико износ из банкарске гаранције не подмирује износ који треба уложити за санирање штете и повраћај у пређашње стање, Инвеститор ће за преостали износ покренути парнични поступак против Извођача за накнаду штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 31.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 32.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 22. овог уговора;

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики, да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Инвеститора;

- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова;

- ако Извођач изводи радове неквалитетно;

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;

- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 33.

Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 34.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 35.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 36.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Инвеститору преда пројекат изведеног стања, пресек изведених радова до дана раскида уговора, градилишну документацију за Инвеститора и сву документацију коју је преузео од Инвеститора након закључења уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 37.

Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима.

Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 38.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Инвеститора и овлашћеног лица Извођача.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.

Члан 40.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за Војно правобранилаштво.

ЗА ИЗВОЂАЧА:					     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор 						   Начелник

потпуковник

_____________________________			 ________________________________

Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни, чиме понуђач потврђује да се слаже са садржином модела уговора и исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи предметни уговор.

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач.

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.