ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА И СЛ.

- Врста, количина и опис радова

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа две пумпе СЦП 125-250 комплет са потисним и усисним водом и припадајућом арматуром. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор | паушал | 1 |
| 2 | Демонтажа постојеће пумпне подстанице у објекту бр 14. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор. | паушал | 1 |

ПРИКЉУЧАК ТОПЛОВОДА

I Машински радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wило" или сл. - тип: IL 50/140-4/2 - напор: H=250 kPa - Проток: G=28.5 m3/h - Снага 4kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 - DN15 PN16 | ком ком | 5 2 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 2 |
| 4 | Набавка, испорука и уградња неповратног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија: - F80, R1/2" опсега 0-25 bar - Манометарски вентил | ком ком | 2 2 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком. опсега 0-200 C | ком | 2 |
| 7 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија: - F21,3x2,3 - F114.3x3,6mm | m1 m1 | 2 34 |
| 8 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: - F114.3x3,6mm | ком | 12 |
| 9 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 7 и 8 |  | 0,5 |
| 10 | Повезивање вреловодене инсталације на постојећи разделник и сабирник уз прераду постојећих прикључака | кпл | 1 |
| 11 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца | m2 | 12 |
| 12 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 24 |
| 13 | Постоље пумпи, клизни и фиксни ослонци цевовода израђени од челичних профила у свему према графичкој документацији | кг | 100 |

II Електро радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 10 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 25 |
| 4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |
| 5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |
| 6 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника. | паушал | 1 |

ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА

I Машински радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте, следећих карактеристика: - tip:TR 100 - 026 EUROHEAT ili sl. - Kaпацитет: 360 kW - Примар: 120/90 °C, dp=14.1 kPa - Секундар: 90/70 °C, dp=24.1 kPa - Прикључак примара: DN50 PN16 | ком | 1 |
| 2 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wilo" ili sl. - тип: TOP-S 50/7 DM PN6/10 - напор: H=48 kPa - Проток: G=15.5 m3/h - Снага 0.35kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |
| 3 | Затворена експанзиона посуда са мембраном ERCE200 ili sl. V=200 l, pmax=10bar, | ком | 1 |
| 4 | Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опругом, димензије ДН32 ПН 16. | ком | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и уградња одмуљног суда ДН200x1200 мм, са прикључцима ДН15 ПН16 (2 ком), ДН100 ПН16 (2ком), према документацији. | ком | 1 |
| 6 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од SL са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN40 PN16 - DN65 PN16 | ком ком | 1 10 |
| 7 | Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 2 |
| 8 | Набавка, испорука и уградња навојног кугластог вентила, са спојним и заптивним материјалом: - R1/2" PN25 | ком | 6 |
| 9 | Набавка испорука и уградња прирубничког ручног регулационог вентила, произвођача "Herz" или сл, са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом: - DN50 PN16 - DN65 PN16 | ком ком | 1 1 |
| 10 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 4 |
| 11 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија: - F80, R1/2" опсега 0-6 bar - F80, R1/2" опсега 0-25 bar - Манометарски вентил | ком ком ком | 1 2 3 |
| 12 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком. - опсега 0-200 C - опсега 0-120 C | ком ком | 2 2 |
| 13 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија: - F21,3x2,3 - F42,4x2,6 - F76.1x2,9 | m1 m1 m1 | 3 18 12 |
| 14 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: F76.1x2,9 | ком | 5 |
| 15 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 13 и 14 |  | 0,5 |
| 16 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца | m2 | 5 |
| 17 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 10 |
| 18 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |
| 19 | Израда и уградња заштитне мреже око подстанице комплат са вратима и свим осталим елементима који ће онемогућити приступ подстанице од стране неовлашћени лица | паушал | 1 |

II Електро радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 5 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 20 |
| 4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |
| 5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |

ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Испорука и монтажа челичних предизолованих цеви (челичних цеви предизолованих тврдом по- ли уретанском пеном у ПЕ заштитној цеви), за израду топловода. Радни флуид је врела вода tmax= 135oC, PN16." F114.3x3,6mm | m | 550 |
| 2 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° -F114.3x3,6mm | ком | 10 |
| 3 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° дужина крака 1000x1000мм - F114.3x3,6mm | ком | 4 |
| 4 | Челична предизолована чврста тачка 114 F114.3x3,6mm | ком | 6 |
| 5 | Челична предизолована редукција F114.3x3,6mm/F88.9x3,2mm | ком | 2 |
| 6 | Челични предизоловани паралелни огранак F114.3x3,6mm/f76.1x2,9mm | ком | 2 |
| 7 | Заптивни прстен за пролаз кроз зид за цев: F114.3x3,6mm f76.1x2,9mm | ком ком | 2 2 |
| 8 | Термоскупљајуће спојнице, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије - F114.3x3,6mm - f76.1x2,9mm | ком ком | 116 2 |
| 9 | Термоскупљајућа завршна капа, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије - Ø114.3x3,6mm - Ø88.9x3,2mm - Ø76.1x2,9mm | ком ком ком | 2 2 2 |
| 10 | За ситни и заптивни материјал, спојна места, ламинатни сунђер, електроде, брусне плоче и остало потребно за постављање цевне мреже узима се 20% од позиције 1 до 9 | ком | 0,2 |
| 11 | Обележавање трасе топловода | m | 250 |
| 12 | Пробијање отвора на зиду објекта и бетонског канала димензије 60x50x30 цм за пролаз предизолованих цеви са затварањем после постављање цеви. | ком | 2,0 |
| 13 | Испитивање заварених спојева RT методом у обиму дефинисаним стандардом ISO EN 13480-5 | паушал | 1 |
| 14 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |
| 15 | Демонтажа вреловдне напојне и повратне цеви ДН250 у шахти у дужини 1000 мм | кпл | 1 |
| 16 | Уградња два нова сегмента цеви Ø273x5,5 (DN250) дужине 1000 мм на напојној и повратној цеви вреовода са заривањем на постојећу мрежу. | кпл | 1 |
| 17 | Уградња дренаже ДН 25 која се састоји од цеви Ø33,7х3.2 цца 500 мм, хамбуршког лука ДН25 и два кугла вентила R1" за Т >135 оС | кпл | 4 |

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радови на припреми, отварању и затварању градилишта, смештај радника. | паушал | 1 |
| 2 | Набавка сепарисаног песка крупноће зрна 0-4mm и уградња испод, са стране и изнад предизолованих цеви топловода. Сабијање песка вршити у слојевима и пажљиво, ручним алатом. Минимална дебљина песка испод и изнад цеви је 10cm у збијеном стању. НАПОМЕНА: обрачун сепарисаног песка биће могућ само уз отпремницу од добављача за набавку истог. | m3 | 95 |
| 3 | Разбијање бетона дебљине 20cm компресором. | m2 | 10 |
| 4 | Пуштање инсталације у пробни рад са подешавањем радних параметара система, технички преглед и уклањање преосталог материјала и чишћење градилишта. | паушал | 1 |
| 5 | Примопредаја објекта инвеститору и обезбеђење свих потребних атеста за уграђену опрему и материјал, са израдом атестно-техничке документације комплет са графичким приказом изведеног стања и овером исте од стране инвеститора | паушал | 1 |

Наведене количине радњи, у склопу предметне набавке радова, су планске (орјентационе), али су једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци, а стварне ће бити оне које надзорни орган  инвеститора констатује приликом квалитативног и квантативни пријема радова.

Укупне количине радњи, у склопу предметне набавке радова, могу бити мање или веће од наведених, у зависности стварних потреба Наручиоца и од количине опредељених новчаних средстава у Финансијском плану крајњих корисника за 2021.годину за те намене, а евентулна повећања или смањења не могу утицати на оцењивање и рангирање понуда  и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

Понуда се подноси за све радње предметне набавке радова.

Уколико се не поднесе за све радње предметне набавке радова, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- Техничке карактеристике (спецификације) и услови квалитета

Радови на инвестиционом одржавању се изводе у свему према Елаборату инвестиционог одржавања, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19), захтеву Наручиоца/Инвеститора, условима из конкурсне документације, прописаним стандардима, техничким нормативима, нормама квалитета и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при извођењу радова.

2.1. Технички опис

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Објекат КН-208 (котларница)

- У котларници су инсталисани котлови:

1. Фабрички број/година производње:			2324/1991

Техничка ознака: 					БКГ 30а ²ТПК² Загреб

Радни притисак/капацитет (бар/м3):		8 (12,5) бар/1300Ц

2.Фабрички број/година производње:			2325/1991

Техничка ознака: 					БКГ 40а ²ТПК² Загреб

Радни притисак/капацитет (бар/м3):		8 (12,5) бар/1300Ц

Оба наведена котла су у исправном и функционалном стању.

На котловима  су монтирани горионици старије производње, “WAISHAUPT”

RMS-11 који су предвиђени за рад са мазуто/екстра лаким лож уљем. Просечна

потрошња у зимском периоду изоси око 20t месечно, што за сезону грејања износи

око 120 t.

Остали објекти у касарни:

У објекту бр.164(подстаници) инсталисан је један измењивач топлоте за грејање

објеката КН-164 и КН-190, укупног капацитета око 0,5 МW.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ

- Постављање вреловодне инсталације од подстанице објекта КН-164 до објекта КН-14, уградњом предизолованих цеви на поменутој траси од 250м.

- Замена далеководних пумпи (2 комада) које је потребно повезати на постојећу инсталацију са заменом арматуре за повезивање истих у подстаници објекта КН-164.

- Уградња измењивача топлоте, циркулационих пумпи и потребне арматуре у подстаници објекта КН-14.

- Потребни радови на ископу трасе од 250м од објекта КН-164 до објекта КН-14. На поменутој траси 230м је земљаног дела, а на остатку од 20м траса прелази преко бетонских и асфалтних површина које је потребно обити у ширини од 1,20м. Целокупну трасу вреловода потребно је ископати на дубини од 1м а сирине 1,20м. Потребне земљане радове на траси вреловода корисник услуга реализује сопственим капацитетима.

2.2. Техничка спецификација

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа две пумпе СЦП 125-250 комплет са потисним и усисним водом и припадајућом арматуром. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор | паушал | 1 |
| 2 | Демонтажа постојеће пумпне подстанице у објекту бр 14. Демонтирани материјал одложити у кругу касарне на место које одреди инвеститор. | паушал | 1 |

ПРИКЉУЧАК ТОПЛОВОДА

I Машински радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wило" или сл. - тип: IL 50/140-4/2 - напор: H=250 kPa - Проток: G=28.5 m3/h - Снага 4kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 - DN15 PN16 | ком ком | 5 2 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 2 |
| 4 | Набавка, испорука и уградња неповратног вентила од СЛ са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN100 PN16 | ком | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија: - F80, R1/2" опсега 0-25 bar - Манометарски вентил | ком ком | 2 2 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком. опсега 0-200 C | ком | 2 |
| 7 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија: - F21,3x2,3 - F114.3x3,6mm | m1 m1 | 2 34 |
| 8 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: - F114.3x3,6mm | ком | 12 |
| 9 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 7 и 8 |  | 0,5 |
| 10 | Повезивање вреловодене инсталације на постојећи разделник и сабирник уз прераду постојећих прикључака | кпл | 1 |
| 11 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца | m2 | 12 |
| 12 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 24 |
| 13 | Постоље пумпи, клизни и фиксни ослонци цевовода израђени од челичних профила у свему према графичкој документацији | кг | 100 |

II Електро радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 10 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 25 |
| 4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |
| 5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |
| 6 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника. | паушал | 1 |

ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА

I Машински радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте, следећих карактеристика: - tip:TR 100 - 026 EUROHEAT ili sl. - Kaпацитет: 360 kW - Примар: 120/90 °C, dp=14.1 kPa - Секундар: 90/70 °C, dp=24.1 kPa - Прикључак примара: DN50 PN16 | ком | 1 |
| 2 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, комплет са спојним и заптивним материјалом следећих карактеристика: - Произвођач: "Wilo" ili sl. - тип: TOP-S 50/7 DM PN6/10 - напор: H=48 kPa - Проток: G=15.5 m3/h - Снага 0.35kW , 3~ 400 V / 50 Hz | ком | 2 |
| 3 | Затворена експанзиона посуда са мембраном ERCE200 ili sl. V=200 l, pmax=10bar, | ком | 1 |
| 4 | Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опругом, димензије ДН32 ПН 16. | ком | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и уградња одмуљног суда ДН200x1200 мм, са прикључцима ДН15 ПН16 (2 ком), ДН100 ПН16 (2ком), према документацији. | ком | 1 |
| 6 | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила од SL са контраприрубницама спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN40 PN16 - DN65 PN16 | ком ком | 1 10 |
| 7 | Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 2 |
| 8 | Набавка, испорука и уградња навојног кугластог вентила, са спојним и заптивним материјалом: - R1/2" PN25 | ком | 6 |
| 9 | Набавка испорука и уградња прирубничког ручног регулационог вентила, произвођача "Herz" или сл, са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом: - DN50 PN16 - DN65 PN16 | ком ком | 1 1 |
| 10 | Набавка, испорука и уградња гуменог компензатора са противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: - DN65 PN16 | ком | 4 |
| 11 | Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком R1/2" димензија: - F80, R1/2" опсега 0-6 bar - F80, R1/2" опсега 0-25 bar - Манометарски вентил | ком ком ком | 1 2 3 |
| 12 | Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са одговарајућим прикључком. - опсега 0-200 C - опсега 0-120 C | ком ком | 2 2 |
| 13 | Набавка, испорука и уградња цеви JUS CB 5.225, материјала Č 1212 димензија: - F21,3x2,3 - F42,4x2,6 - F76.1x2,9 | m1 m1 m1 | 3 18 12 |
| 14 | Набавка, испорука и уградња челичних лукова R=1,5D, материјала Č 1212 димензија: F76.1x2,9 | ком | 5 |
| 15 | За спојни и заптивни материјал, ослонце, електроде, енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50 % од позиције 13 и 14 |  | 0,5 |
| 16 | Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и ослонца | m2 | 5 |
| 17 | Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал. лима, укупне површине | m2 | 10 |
| 18 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |
| 19 | Израда и уградња заштитне мреже око подстанице комплат са вратима и свим осталим елементима који ће онемогућити приступ подстанице од стране неовлашћени лица | паушал | 1 |

II Електро радови

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са потребном опремом према шеми: - MRO-1 | ком | 1 |
| 2 | Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла: - PP-Y 5x4mm² | m | 5 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање: - PP-Y 4x1.5mm² | m | 20 |
| 4 | Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке FeZn 20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и вентила проводником P/F 16мм². | паушал | 1 |
| 5 | Испитивање електричне инсталације и мерење отпора уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са издавањем стручног налаза. | паушал | 1 |

ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Испорука и монтажа челичних предизолованих цеви (челичних цеви предизолованих тврдом по- ли уретанском пеном у ПЕ заштитној цеви), за израду топловода. Радни флуид је врела вода tmax= 135oC, PN16." F114.3x3,6mm | m | 550 |
| 2 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° -F114.3x3,6mm | ком | 10 |
| 3 | Челични предизоловани лукови R=1.5D, 90° дужина крака 1000x1000мм - F114.3x3,6mm | ком | 4 |
| 4 | Челична предизолована чврста тачка 114 F114.3x3,6mm | ком | 6 |
| 5 | Челична предизолована редукција F114.3x3,6mm/F88.9x3,2mm | ком | 2 |
| 6 | Челични предизоловани паралелни огранак F114.3x3,6mm/f76.1x2,9mm | ком | 2 |
| 7 | Заптивни прстен за пролаз кроз зид за цев: F114.3x3,6mm f76.1x2,9mm | ком ком | 2 2 |
| 8 | Термоскупљајуће спојнице, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије - F114.3x3,6mm - f76.1x2,9mm | ком ком | 116 2 |
| 9 | Термоскупљајућа завршна капа, са два термоскупљајућа рукавца, за предизоловане челичне цеви димензије - Ø114.3x3,6mm - Ø88.9x3,2mm - Ø76.1x2,9mm | ком ком ком | 2 2 2 |
| 10 | За ситни и заптивни материјал, спојна места, ламинатни сунђер, електроде, брусне плоче и остало потребно за постављање цевне мреже узима се 20% од позиције 1 до 9 | ком | 0,2 |
| 11 | Обележавање трасе топловода | m | 250 |
| 12 | Пробијање отвора на зиду објекта и бетонског канала димензије 60x50x30 цм за пролаз предизолованих цеви са затварањем после постављање цеви. | ком | 2,0 |
| 13 | Испитивање заварених спојева RT методом у обиму дефинисаним стандардом ISO EN 13480-5 | паушал | 1 |
| 14 | Испитивање на притисак 50% већи од радног у трајању 30 мин у присуству НО, комплет са израдом записника | паушал | 1 |
| 15 | Демонтажа вреловдне напојне и повратне цеви ДН250 у шахти у дужини 1000 мм | кпл | 1 |
| 16 | Уградња два нова сегмента цеви Ø273x5,5 (DN250) дужине 1000 мм на напојној и повратној цеви вреовода са заривањем на постојећу мрежу. | кпл | 1 |
| 17 | Уградња дренаже ДН 25 која се састоји од цеви Ø33,7х3.2 цца 500 мм, хамбуршког лука ДН25 и два кугла вентила R1" за Т >135 оС | кпл | 4 |

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ

| Ред .бр. | Опис позиције | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радови на припреми, отварању и затварању градилишта, смештај радника. | паушал | 1 |
| 2 | Набавка сепарисаног песка крупноће зрна 0-4mm и уградња испод, са стране и изнад предизолованих цеви топловода. Сабијање песка вршити у слојевима и пажљиво, ручним алатом. Минимална дебљина песка испод и изнад цеви је 10cm у збијеном стању. НАПОМЕНА: обрачун сепарисаног песка биће могућ само уз отпремницу од добављача за набавку истог. | m3 | 95 |
| 3 | Разбијање бетона дебљине 20cm компресором. | m2 | 10 |
| 4 | Пуштање инсталације у пробни рад са подешавањем радних параметара система, технички преглед и уклањање преосталог материјала и чишћење градилишта. | паушал | 1 |
| 5 | Примопредаја објекта инвеститору и обезбеђење свих потребних атеста за уграђену опрему и материјал, са израдом атестно-техничке документације комплет са графичким приказом изведеног стања и овером исте од стране инвеститора | паушал | 1 |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

- Квалитет

Извршење радова, који се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који уређују пружање понуђених услуга у Републици Србији.

- Контрола квалитета извршених радова – квалитативни и квантитативни пријем

Све обавезе у погледу квалитативног пријема радова, предаје објекта на коришћење и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије ('„Службени војни лист” бр. 29/11, бр. 13/17 и бр. 2/19) и важећим прописима.

Квалитативни пријем радова и предају објекта на коришћење врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем и примопредају радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да приликом квалитативног пријема радова и објекта преда Инвеститору градилишну документацију, елаборат о испитивању и доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за извршене радове мора износити најмање 24 (двадесетчетири) месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана записником верификоване примопредаје изведених радова.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 10 дана од дана достављања рекламације.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок за извршење радова

Рок за извршење радова рачуна се од дана увођења у посао и не може бити дужи од 60 условних дана.

Уколико је понуђени рок извршења радова дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа.

- Место извршења радова

Места извршења предметних радова је касарна ''Стеван Синђелић'' у Нишу.