Чувати до: 2023.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс А. Вранић-Лазовић

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/7746-4

15.08.2018. година

- БАТАЈНИЦА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ВОЈСКА СРБИЈЕ, КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ, ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ” Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница

ЈАВНА НАБАВКА – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 242/18

август 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-1-4/7746-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02-1-4/7746-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара –РАДИОНИЧКА ОПРЕМА

ЈН бр. 242/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 17. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 18. |
| VI | Модел уговора | 36. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 45. |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки portal.ujn.gov.rs и интернет страницу наручиоца (www.nabavke.mod.gov.rs, оглашивач „РВиПВО“) како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 242/18 су добра – Радионичка опрема – назива и ознаке из Општег речника набавке: опрема за радионице, 43800000.

2. Предмет јавне набавке су добра описана у тачки 9 поглавља II ове конкурсне документације.

3. Контакт:

Достављањем писаних аката на деловодство ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, путем факса на број 011/787-0250, или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених у ВЗ „Мома Станојловић“ телефонским путем.

4. Партије: јавна набавка је обликована у 5 партија описаних у тачки 9 поглавља II ове конкурсне документације.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1.	ВРСТА ДОБАРА

Радионичка опрема.

2.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке су дефинисане   у тачки 9 овог поглавља.

3.	КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

4.	КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Предметна набавка обухвата испоруку добара према количинама датим у Техничкој спецификацији.

5.	НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Контрола  квалитета испоручених  добара  се  врши  приликом  испоруке што се документује материјалним листом сачињеним  и потписаним од  стране комисије наручиоца са оценом да испоручена добра испуњавају уговорени квалитет.

6.	РОК ИСПОРУКЕ:

У складу са понудом.

7.	МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Код Наручиоца.

8. Наручилац задржава право да одустане од количина по асортиману и количинама по приоритету дефинисаном од стране Наручиоца, а у складу са расположивим одобреним

финансијским средствима.

# 9. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

|  | ПАРТИЈА БРОЈ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. позиције | НАЗИВ (спецификација добра) | Кол. | Референтни произвођач | Документаци-ја која се доставља приликом испоруке |
| 1 | Термометар стаклени до -10 до 200°С, дужина 350 mm, пречник 6 ±1 mm | 2 kom |  | TDS, SDS, потрврда о еталонирању, упутство за упортебу |
| 2 | Штоперица дигитална, 1/100 секунди | 1 kom |  | TDS, SDS, потрврда о еталонирању, упутство за упортебу |
| 3 | Термометар стаклени - алкохолни од -10 до 100°С, дужине 300 mm, пречника 6 mm. | 1 kom |  | TDS, SDS, потрврда о еталонирању, упутство за упортебу |
| 4 | Прстен са клемом ø70 mm. | 1 kom |  | / |
| 5 | Хватаљка за бирету са муфом, метална, од 0 до 40 mm | 1 kom | Juchhein Laborgeräte | TDS |
| 6 | Клешта за вађење узорка из пећи, машице-челичне, дужине 300 mm | 1 kom |  | TDS |
| 7 | Клешта за вађење узорка из пећи, машице-челичне, дужине 230 mm, полиамидом пресвучене клешта са отварањем 15-60 mm | 1 kom |  | TDS |
| 8 | Клешта за вађење узорка из пећи, машице-челичне, дужине 400 mm | 1 kom |  | TDS |
| 9 | Трокрако постоље 1200 gr, дужина ножице 105 mm, са шипком дужине 750 mm. | 2 kom |  | / |
| 10 | Пинцете - сет, 5 ком, антимагнетичне и отпорне на киселину, 120 mm финих врхова, 120 mm заобљених врхова, 110 mm оштрих финих врхова, 110 mm екстра финих врхова, 115мм финих закривљенох врхова | 1 Комплет |  | / |
| 11 | Мензура, 250 ml, Стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 12 | Пропипета, гумена, safety pipette bulb, crvena, sa одушком за ваздух | 5 kom |  | SDS |
| 13 | Порцеланска посуда 110 ml, дијаметра 100 mm, висине 25 mm. | 1 kom |  | SDS |
| 14 | Мултифункционална шпатула, деснорука, дужине 300 mm, димензије кашике 35 x 15 mm, димензије спатуле 25 x 13 mm. | 3 kom |  | / |
| 15 | Мултифункционална шпатула, леворука, дужине 150 mm, димензије кашике 35 x 15 mm, димензије спатуле 25 x 13 mm. | 3 kom |  | / |
| 16 | Мултифункционална дупла шпатула, 210 mm, ширина шпатуле 9 mm, chattaway | 4 kom |  | / |
| 17 | Шприц боца 500 ml, поли-етиленска | 10 kom |  | SDS |
| 18 | Ерленмајер од 100 ml, боросиликатно стакло, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS, PDS |
| 19 | Филтер папир 4-7 µm, Ø110 mm, за квалитативну анализу, Grade 595 1/2 или одговарајући | 200 kom | GE Healthcare | PDS, SDS |
| 20 | Реагенс боца 1000 ml, ISO 4796-2, конични заобљени, стаклени чеп, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | PDS, SDS |
| 21 | Плутени подметач забалоне 10-100 ml | 2 kom |  | MSDS |
| 22 | Плутени подметач забалоне 1000-2000 ml | 3 kom |  | MSDS |
| 23 | Аутоматска бирета тамна са боцом, 25 ml; подеок 0,01 ml, боросиликатно стакло 5.4, тамно, 2л боца, са тефлонском славином | 1 kom | BRAND | Потрврда о еталонирању, упутство за упортебу, SDS |
| 24 | Лабораторијска чаша 250 ml, са дебелим зидом, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 25 | Лабораторијска чаша 500 ml, са дебелим зидом, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 26 | Лабораторијска чаша 2000 ml, са дебелим зидом, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 27 | Стаклени левак, дужине 140 mm, дијаметра 80 mm, са пречником цеви 8 mm, погодан за филтер папир 125-150 mm. | 10 kom |  | MSDS |
| 28 | Кашика двостарна за узорковање, са једне стране мање, са друге веће запремине, дужине 150 mm. | 10 kom |  | / |
| 29 | Трокрако постоље 1200 gr, дужина ножице 105 mm, са шипком дужине 750 mm. | 5 kom |  | / |
| 30 | Реагенс боца, обојена 1000 ml, ISO 4796-1, тамна (против UV зрака), стаклена боца за одлагање реагенаса. | 5 ком | BRAND | MSDS |
| 31 | Тиквица за јодни број 100 ml, са брушеним чепом, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 32 | Боца од 50 ml са пипетом, стaклена, Schott Duran стакло или одговарајуће | 2 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 33 | Лабораторијска чаша 1000 ml, градуисана стаклена чаша, дебели зид, неутрално стакло, аутоклавибилна. Schott Duran стакло или одговарајуће. | 5 ком | DURAN Grop | MSDS |
| 34 | Ерленмајер 50 ml, градуисани ерленмајер са широким грлом, аутоклавибилан, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 35 | Ерленмајер 250 ml, градуисани ерленмајер са широким грлом, аутоклавибилан, Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 36 | Чаша висока форма од 50 ml, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom |  | MSDS |
| 37 | Лончић -порцелански за жарење, 25 ml, конични тигл за жарење, садржи Аl2O3 99.7%, погодно за температуре око 1700°С | 5 kom | Haldenwanger | MSDS |
| 38 | Лончић -порцелански за жарење, 40 ml, конични тигл за жарење, садржи Аl2O3 99.7%, погодно за температуре око 1700°С | 5 kom | Haldenwanger | MSDS |
| 39 | Керамичкa / жичана мрежица 120х120 mm | 5 kom |  | / |
| 40 | Керамичкa / жичана мрежица 160х160 mm | 5 kom |  | / |
| 41 | Вакуум ексикатор Ø329/Ø240 mm, DN 250 | 1 kom |  | MSDS |
| 42 | Лопатице пластична за прашкасте узорке, запремине 250 ml. | 3 kom |  | MSDS |
| 43 | Лабораторијска чаша 1000 ml дебели зид, неутрално стакло, аутоклавибилна. Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 44 | Лабораторијска чаша 250 ml дебели зид, неутрално стакло, аутоклавибилна. Schott Duran стакло или одговарајуће. | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 45 | Лабораторијска чаша 500 ml, дебели зид, неутрално стакло, аутоклавибилна. Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 46 | Лабораторијска чаша 2000 ml, дебели зид, неутрално стакло, аутоклавибилна. Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 47 | Аван са тучком - лабораторијски ø83 mm, порцулански, запремине 110 ml. | 2 kom |  | MSDS |
| 48 | Vegeglas posuda, за мерење и сушење, 50x30 mm (20 ml) | 1 kom |  | MSDS |
| 49 | Vegeglas posuda, за мерење и сушење, 80x30 mm (60 ml) | 1 kom |  | MSDS |
| 50 | Стаклени штапићи за мешање узорка, дужине 250-300 mm | 20 kom |  | MSDS |
| 51 | Епрувете, округло дно, Fiolax, Ø12x100 mm, дебљина зида 0,4-0,5 mm, паковање 100 ком, Schott Duran стакло или одговарајуће | 1 pakova-nje | DURAN Grop | MSDS |
| 52 | Пипета, 2 ml, градуисана 0,02 ml ±0,01 ml, стаклена | 2 kom | BRAND | MSDS |
| 53 | Пипета, 5 ml, градуисана 0,1 ml ±0,03 ml, стаклена | 2 kom | Hischmann | MSDS |
| 54 | Пипета, 10 ml, градуисана 0,1 ml ±0,5 ml, стаклена | 2 kom | Hischmann | MSDS |
| 55 | Пипета, 20 ml, градуисана 0,1 ±0,01ml, стаклена | 2 kom | Hischmann | MSDS |
| 56 | Гумена пропипета, safety pipette bulb, crvena, sa одушком за ваздух, контролисано под притиском прста. | 5 kom |  | MSDS |
| 57 | Бирета по SCHELLBACH-u, са равном славином, 25 ml | 1 kom | ISOLAB | MSDS |
| 58 | Боца од 50 ml са пипетом, стаклена, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 59 | Ерленмајер од 100 ml, градуисани са широким грлом, аутоклавибилан, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 60 | Мензура, 250 ml, градулација 2 ml, стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 61 | Мензура, 10 ml, градулација 0,5 ml, стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 62 | Мензура, 25 ml, градулација 0,5 ml, стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 63 | Мензура, 50 ml, градулација 1 ml, стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 64 | Мензура, 100 ml, градулација 1 ml, стаклена (боросиликатна) градуисана, цилиндрична, висока посуда за одмеравање запремине течности | 3 kom | BRAND | MSDS |
| 65 | Тиквица одмерна, PP čep, DURAN, плава градулација | 5 kom | Hirschmann | MSDS |
| 66 | Тиквица одмерна, PP čep, сива | 2 kom | ISOLAB | MSDS |
| 67 | Метална чаша ниске форме од 250 ml, са ободом и изловком. | 1 kom | ISOLAB |  |
| 68 | Центрифуга, max 6000 rpm, ротор замењив са закошених 6 гнезда за епрувете од 50 ml округлог дна. Тежине 12кг. Микропроцесор са LCD дисплејом. Закључавање поклопца. Ниво буке до 60dBA при максималној брзини. Селекција времена рада од 10 секунди до 99 сати и 59 минута или континуално. Угаони ротор за 6х50 ml, максималне брзине 6000 rpm. Са адаптером за тубе од 15 ml. | 1 kom | Hermle | Сертификат о еталонирању, упутство за употребу, обука корисника од стране сертификованог лица |
| 69 | Епрувете, конусно дно, од 50 ml, према захтеву центрифуге, Schott Duran стакло или одговарајуће | 6 kom | DURAN Grop | SDS |
| 70 | Епрувете, конусно дно, од 15 ml, према захтеву центрифуге, Schott Duran стакло или одговарајуће | 6 kom | DURAN Grop | SDS |
| 71 | Држач епрувете центрифуге од 50 ml, величине 5х5 | 1 kom | ISOLAB | SDS |
| 72 | Држач епрувете центрифуге од 15 ml, величине 5х5 | 1 kom | ISOLAB | SDS |
| 73 | Филтер лончић Gooch запремине 30 ml, дијаметра 36 mm, порозности 2, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | ISOLAB | TDS, MSDS |
| 74 | Englerov - вискозиметар са мерном посудом, према ASTM D 1665, температура 0-100°С, прецизност температуре +-0,2°С, боца 200±0,2°С, унутрашњи контејнер од челика, прецизност тајмера 0,01 секунда, дигитални дисплеј. | 1 kom | LabGeni | TDS, потрврда о еталонирању, упутство за упортебу, обука корисника од стране сертификованог лица |
| 75 | Гумени чепови од Ø 10,5 до Ø31mm, од сваке димензије по 1 kom. | 10 kom |  | MSDS |
| 76 | Плутени чепови од Ø 10,5 до Ø31mm, од сваке димензије по 1 kom. | 10 kom |  | MSDS |
| 77 | Лабораторијска кашикица 2,5 ml. | 5 kom |  | / |
| 78 | Лабораторијска кашикица 10 ml. | 5 kom |  | / |
| 79 | Керамички/жичани троугао за жарење, 40 mm | 1 kom |  | / |
| 80 | Керамички/жичани троугао за жарење, 50 mm | 1 kom |  | / |
| 81 | Eнглерова посуда за дестилацију, 125 ml, бочна цев 7х100 mm, Schott Duran стакло или одговарајуће | 1 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 82 | Левак стаклени за прашкасте хемикалије, Ø100 mm, пречник цеви Ø26mm, за прецизно сипање прашкастих компоненти, Schott Duran стакло или одговарајуће | 10 kom | DURAN Grop | MSDS |
| 83 | Плинска боца од 10 litara, атестирана и пуна | 1 kom |  | Aтест, TDS |
| 84 | Црево гумено за довод гаса (плина) до пламеника, DIN 3383-4, DIN 30665, L=1250 mm. | 1 kom | Deutsch & Neumann | Aтест, MSDS |
| 85 | Бунзенов пламеник, плински са вентилом за довод ваздуха DIN 30665, висине 155 mm, тежине 220gr. | 1 kom | Usbeck | TDS, MSDS |
| 86 | Балон са славином од 25 литара | 1 kom |  | TDS, MSDS |
| 87 | Вага за мерење густине, 320 gr, очитаванје 0,1 mg, линеарност ±0,3 mg, тас пречника 91mm, у комплету са сетом за меренје густине, са калибратором | 1 kom | Kern & Sohn | Сертификат о еталонирању, упутство за употребу, обука корисника од стране сертификованог лица |
| 88 | Сонда за узимање узорка пудера и гранулата 100 ml, дужине 500 mm | 1 kom | Bürkle | TDS, MSDS |
| 89 | Лабораторијска вакуум боца 1000 ml, Schott Duran стакло или одговарајуће са сетом гума за цеђење и са вакуум пумпом 9,2 l/min, финални притисак 292 mbar, димензија 194х114х191 mm у комплету са 5 m вакуум црева унутрашњег пречника 6 mm, дебљине зида 5 mm. | 1 kom | DURAN Grop | TDS, MSDS |
| 90 | Сет магнета за електромагнетну мешалицу (10 kom): 2 - магнет 20х6 mm, 2 - магнет 25х6 mm, 2 - магнет 30х6 mm, 2 - магнет 40х8 mm, 1 - магнет 50х8 mm и 1 - магнет 60х9 mm. | 1 комплет |  | / |
|  | ПАРТИЈА БРОЈ 2 |  |  |  |
| Ред. бр. позиције | НАЗИВ (спецификација добра) | Кол. | Референтни произвођач | Документаци-ја која се доставља приликом испоруке |
| 1 | Преносни кондуктометар, од 0,01 mS/cm до 200 mS/cm, температура 0-100°С, IP67, у комплету са сензором LE703 | 1 kom |  | TDS |
|  | ПАРТИЈА БРОЈ 3 |  |  |  |
| Ред. бр. позиције | НАЗИВ (спецификација добра) | Кол. | Референтни произвођач | Документаци-ја која се доставља приликом испоруке |
| 1 | Преносни pH-метар од 1 до 14, резолуција 0,01, три калибрационе тачке, температура 0-100°С, у комплету са сензором LE438 и електродом InLab Routine Pro | 1 kom |  | TDS |
|  | ПАРТИЈА БРОЈ 4 |  |  |  |
| Ред. бр. позиције | НАЗИВ (спецификација добра) | Кол. | Референтни произвођач | Документаци-ја која се доставља приликом испоруке |
| 1 | Камера HD, са сталком, USB, 4K, CMOS, 720px. | 1 kom |  |  |
|  | ПАРТИЈА БРОЈ 5 |  |  |  |
| Ред. бр. позиције | НАЗИВ (спецификација добра) | Кол. | Референтни произвођач | Документаци-ја која се доставља приликом испоруке |
| 1 | Целофан 0,02 х 90 х 90 mm, до 150°С, са избушеном рупом Ø8 mm у средини. За MV - viskozimetar | 1000 kom | MonTech | MSDS, TDS, атест за лот |
| 2 | Целофан 0,02 х 90 х 90 mm, до 150°С, без рупе у средини. За MV - viskozimetar | 1000 kom | MonTech | MSDS, TDS, атест за лот |
| 3 | Целофан 0,02 х 90 х 90 mm, до 200°С. за MDR - reometar | 2000 kom | MonTech | MSDS, TDS, атест за лот |

Напомена:
За позиције где се тржи лабораторијско стакло квалитете "DURAN STAKLO" понуђач мора да понуди добро које  задовољава следеће услове: 
- Хемијски састав стакла: DURAN® Glass has the following approximate composition (weight %)
   SiO2 B2O3 Na2O & K2O Al2O3
   81 % 13 % 4 % 2 %,
- Хемијска отпорност (Chemical resistance):
   Due to the almost inert properties of DURAN® Glass, interactions do not occur.
  An Ion exchange between medium and glass can be excluded.
  Water resistance (ISO 719:1985) class 1
  Acid resistance (DIN 12116:2001-03) class 1
  Acid resistance (ISO 1776:1985-10) class 1
  Base resistance (ISO 695:1991) class 2
- Хемијска отпорност:
  Хидролитичка отпорност (ISO 719:1985) класа 1
  Киселинска отпорност (ДИН 12116:2001-03) класа 1
  Киселинска отпорност (ISO 1776:1985-10) класа 1
  Алкална отпорност (ISO 695:1991) класа 2

Напомена: уколико понуђач достави неистиниту референтну листу или било које друге неистините податке или наручилац буде имао сазнања да је у другим поступцима јавне набавке понуђач доставио неистините податке у вези са референтном листом и осталим подацима у понуди, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

10. За све захтеве из тачке 9 овог поглавља важи следеће:

-за све споменуте произвођаче добара важи да понуђач може понудити и добра која нису произведена од стране наведеног произвођача, с тим што је обавезно уз понуду доставити и доказ да добра која нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације,

-сва захтевана документација доставља се приликом испоруке добара а достављањем понуде на начин описан у конкусној документацији, понуђач се обавезује да исто достави уколико њему буде додељен уговор по основу спроведеног поступка ове јавне набавке.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова наведних у табеларном приказу (који следи) под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати а које ће понуђач бити дужан да достави, на начин дефинисан у табели која следи су:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, одноосно извод из регистра надлежног привредног суда. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, одноосно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

3. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор наjповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГРС бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом

Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену. У случају да два понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Образац меничног овлашћења-писма (Образац 6);

- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 7).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радионочке опреме, ЈН број 242/18.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА

Понуду за партију број 1  дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број позиције | НАЗИВ |  | Количина |  | Јед. цена | Укупно |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

Понуду за партију број 2 дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број позиције | НАЗИВ |  | Количина |  | Јед. цена | Укупно |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

Понуду за партију број 3 дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број позиције | НАЗИВ |  | Количина |  | Јед. цена | Укупно |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

Понуду за партију број 4 дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број позиције | НАЗИВ |  | Количина |  | Јед. цена | Укупно |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

Понуду за партију број 5 дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број позиције | НАЗИВ |  | Количина |  | Јед. цена | Укупно |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

| Детаљан опис понуђеног производа (уколико се исти разликује од захтеваног)-навести број партије, назив захтеваног производа и назив понуђеног производа (уколико нема довољно простора на овом обрасцу, доставити наведено у слободној форми) | Произвођач (попунити за сваку позицију уколико се исти разликује од захтеваног) |
| --- | --- |

| Очекивани рок испоруке: 10-90 дана | ____ календарских дана од дана закључења уговора |
| --- | --- |
| Рок плаћања: минимум 30 календарских дана | _____календарских дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног по испоруци и квантитативном и квалитативном пријему |
| Рок важења понуде (мин. 60 календарских дана) | ____ календарских дана од датума отварања понуда. |
| Гаранција: | _____ месеци од дана квалитативног пријема |

НАПОМЕНЕ:

- Понуђач је дужан да свако одступање од захтеваних техничких крактеристика (које наручилац није у обавези али може да прихвати уколико значајно не утиче на намену предмета набавке) нагласи у својој понуди а у случају понуде заменитеља да достави техничку документацију везану за исто.

- Понуђач ће попунити образац понуде где ће дати детаљан опис производа који нуди у случају понуде заменитеља а обавезно ће навести назив произвођача добра без обзира да ли нуди заменитељ или не.

- Испорука  добара  се  врши  на  адресу:  ВЗ „Мома Станојловић“, Ул. Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

- Продавац је обавезан да испоруку добара временски најави на електронску пошту vzmost@vs.rs са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила.

- Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе

број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца (Г. бр.) и број јавне набавке - ЈН 242/18).

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Додатне напомене:

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

3. Цене исказане у понуди обухватају и транспортне и све друге трошкове.

3. Наручилац задржава право да сходно одобреним финансијским средствима, изврши набавку по укупним количинама или да је изврши само делимично. При доношењу одлуке о додели уговора цена ће се формирати на основу набавке одређене количине добара и понуђене цене по јединици мере, од стране понуђача.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радионичке опреме, бр __/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  __________________________ у поступку јавне набавке радионичке опреме број 242/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач __________________________ у поступку јавне набавке радионичке опреме број 242/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број_______________од___________2018. године и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(3% вредности понуде) по основу напред наведене понуде а у случају:

- да Понуђач повуче своју понуду  у току периода важности понуде и

- да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду и:

- не потпише Уговор о набавци _______________________________

(врста добара/услуга)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

- не достави инструменте обезбеђења доброг извршења посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, као инструменте обезбеђења испуњења уговрних обавеза, издати Наручиоцу – 4 (четири) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) по основу неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама, једностраног раскида уговора, из разлога неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања писане рекламације у уговореном року

Сагласни смо да се, по захтеву купца, издати инструменти обезбеђења плаћања могу поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају:

- неиспуњења уговорних обавеза , кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама, једностраног раскида уговора и др,

- у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора),

- менична овлашћења да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од вредности уговора, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др. и у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, све како је дефинисано у прилогу модела уговора ове конкурсне документације.

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења, са обавезним подацима о евидентирању, као доказ о евиденцији достављених бланко сопствених меница у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничним овлашћењима морају бити идентични.

Место и датум:                                                                               ПОНУЂАЧ

_______________                                                 __________________________________

(штампано име и презиме одговорног лица)

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

(М.П.)                              ______________________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за закључење уговора, а менице, овлашћења и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ

РАДИОНИЧКА ОПРЕМА

БРОЈ______-_____

Закључен у Београду, између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ-ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”, са седиштем у Београду, улица: пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/316-5534/787-0250 |

кога заступа Директор пуковник мр Деспот Јанковић, дипл. инж. (у даљем тексту  НАРУЧИЛАЦ) и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа__________________________________(у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Република Србија - Министарство одбране - Војска Србије – Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране - Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровео поступак јавне набавке добара, број __/18, а ради закључења уговора.

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије - Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране - Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, донео Одлуку о закључивању Уговора број _____од ___________ године, у складу са којом се закључује овај Уговор између Наручиоца и  Добављача.

- Да услови из конкурне документације и понуда понуђача за предмет уговора представљају саставни део овог уговора.

Стране у уговору споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи опрему (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према следећој спецификацији:

| Ред. број | СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-х |  |  |  |

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра из члана 2. уговора морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације у члану 1 уговора.

Члан  3.

# ЦЕНА

# 3.1. Испоручилац  се обавезује да ће добра из Члана 1 овог уговора, испоручити Наручиоцу према следећој цени:

| Ред. број | НАЗИВ ДОБАРА | Јед. мере | Кол | Јед. цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |  |
|  |  |  | УК.ВРЕДНОСТ: |  |  |

Члан  4.

# НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање испоручених добара из члана 1. Уговора изврши у року не краћем од __ (________) дана од дана завођења фактуре у деловодство Наручиоца, на основу фактуре, сачињене са позивом на овај Уговор достављене Наручиоцу у року, не дужем, од 5 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема испоручених добара,

4.2. Уколико Добављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Добављач каснио са испоруком рачуна.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, -испр. 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок  испоруке за добра из члана  1. уговора __ (__________) дана од дана закључивања уговора.

6.2. У случају немогућности извршења испоруке уговорених добара у уговореном року, Испоручилац обавештава Наручиоца, писаним путем, најкасније 5 дана  пре истека рока испоруке и доставља захтев за продужење рока испоруке.

6.3. Наручилац, у оправданим слyчајевима, може продужити рок испоруке, што ослобађа Испоручиоца плаћања уговорне казне, а Испоручилац нема право да, у том року, захтева промену цене за уговорена добра. Уколико се продужи рок испоруке неће се закључивати анекс уговора, већ ће исто бити регулисано писаном саглсаношћу Наручиоца.

6.4. Уколико Испоручилац не испоручи добра из Члана 1. уговора у уговореном року, Наручилац може једнострано да раскине уговор.

Члан 7.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА

7.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати траженом квалитету.

##### 7.2. Добављач ће доставити _________________________(ова тачка члана 7. ће стајати у зависности и у складу са захтевима из конкурсне документације за сваки производ понаособ).

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у складиште Наручиоца.

8.2. Квалитативни и квантитативни пријем добара из члана 2. овог уговора, који не може трајати дуже од 10 (десет) дана, од дана допремања добара у складиште, извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

8.3. Комисија израђује и потписује материјални лист о пријему уговорених и испоручених добара непосредно по завршетку пријема.

8.4. Уколико комисија примаоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди грешке у квалитету или мањак у количини испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, односно замени у року од 7 (седам) дана, од дана упућивања рекламације.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Добављач за добра из члана 1. овог уговора даје гаранцију на добра у трајању од ____ (_________) месеци, од датума квалитативног пријема.

9.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је израдом материјалног листа констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.

9.3. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

9.4. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које он овласти, рекламирана добра преузме у месту Наручиоца и замени их исправним.

9.5. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања трошкове неосноване реклмације сноси наручилац.

Члан  10.

УГОВОРНА  КАЗНА

10.1. У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,20% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5%  од укупне наручене и испоручене вредности добара.

10.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем.

Члан 11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

  - Две (2) бланко сопствене менице које се могу реализовати у случају неиспуњења уговорних обавеза , кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама , једностраног раскида уговора и др.– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа , потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Менична овлашћења (за сваку меницу по два примерка) да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

  - Две (2) бланко сопствене менице које се могу реализовати за  наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница који се води код НБС.

Менично овлашћење (по 2 примерка за сваку меницу) да се менице, без сагласности продавца могу поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора), овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа.

11.3. Наручилац ће уновчити дате менице у случају да Добављач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

11.4. Уговорна казна се неће примењивати у случају немогућности испуњења уговорних обаваза због дејства више силе.

Члан 12.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

12.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Добављача, а у случају немогућности решења спорних питања, спор ће решити стварно и месно надлежни суд.

Члан 13.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

13.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Члан 14.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

14.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 15.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

15.1. Уговор је рађен у 7 (седам) истоветних примерака од којих су: 2 (два) за добављача, 3 (три) за наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО.

15.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Прилози модела уговора:

Прилог 1: Менично писмо-овлашћење

Прилог 2: Менично писмо-овлашћење

ЗА ДОБАВЉАЧА:                                                     ЗА НАРУЧИОЦА:

Прилог 1 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) по основу неиспуњења уговорних обавеза , кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама , једностраног раскида уговора.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Прилог 2 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- менице и наплати  менице,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) из разлога неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања писане рекламације у уговореном року.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити лично или поштом на адресу: Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА, ЈН бр 242/18, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.10.2018. године до 12 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодству наручиоца).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац меничног овлашћења-писма (Образац 6);

- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 7);

- Модел уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 03.10.2018. године са почетком у 12,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у пет партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом на адресу: Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”, Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА, ЈН бр 242/18, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА, ЈН бр 242/18, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА, ЈН бр 242/18, - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – РАДИОНИЧКА ОПРЕМА, ЈН бр 242/18, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум 30 дана, од дана завођења рачуна у деловодне књиге наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача а исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре Добављача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција: у складу са захтевима у овој конкурсној документацији и понуди добављача. Гаранција почиње да тече од датума, када је израдом материјалног листа констатован квантитативни и квалитативни пријем средстава а најкасније почиње да тече 10 дана након испоруке добара.

У случају да Понуђач непрецизно одреди гарантни период (од-до, око... исл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу Наручиоца.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Понуђач лично или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту наручиоца и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, трошкове неосноване реклмације сноси наручилац.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Очекивани рок испоруке добара је од 10 до 90 дана, и утврдиће се у складу са понудом понуђача. Понуђачи могу понудити и другачије рокове, који морају бити прецизно одређени.

Место испоруке: FCO наручиоца.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну по стопи од 2 промила за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне уговорене вредности.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач треба да достави Наручиоцу следеће:

1) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача-за озбиљност понуде

- Бланко сопствену меницу, за озбиљност понуде, оверену и потписану у складу са картоном депонованих потписа-потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (понуђачима са којима се не закључи уговор, менице се враћају по закључењу истог). У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потрвђује важност картона депонованих потписа).

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (Образац 6), са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и у случају да Наручилац прихвати његову понуду, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

2) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача-за добро извршење посла

- Две (2) бланко сопствене менице које се могу реализовати у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа , потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Менична овлашћења (за сваку меницу по два примерка) да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Две (2) бланко сопствене менице које се могу реализовати за  наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница који се води код НБС.

Менично овлашћење (по 2 примерка за сваку меницу) да се менице, без сагласности продавца могу поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора), овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима по јединици мере без пореза на додату вредност, као и укупна цена са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена по јединици мере без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику личном доставом у деловодсво наручиоца, путем поште на адресу наручиоца, путем факса на број 011/7870-250 или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 242/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail vzmost@vs.rs, факсом на број 011/7870-250 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”; јавна набавка број 242/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.