РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ Фонд за социјално осигурање војних осигураника 140-14 . године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга мале вредности

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА СОВО

ЈАВНА НАБАВКА бр. 39/17

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15 ), у даљем тексту: Закон, чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-2 од 17.11.2017. год. , Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-8 од 19.12.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-12 од 28.12.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 82-39 од 09.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 140-3 од 17.11.2017. год. припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 39/17: Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО

Конкурсна документација садржи:

| Део бр. | Назив | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/69 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4/69 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, процењена вредност, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 5/69 |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21/69 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 24/69 |
| 6. | Образац понуде | 37/69 |
| 7. | Модел уговора | 53/69 |
| 8. | Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. став 1. Закона | 59/69 |
| 9. | Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке | 61/69 |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди | 62/69 |
| 11. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року – менице | 63/69 |
| 12. | Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде) | 64/69 |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року) | 65/69 |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде | 66/69 |
| 15. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса | 67/69 |
| 16. | Менично писмо – овлашћење (за повраћај аванса) | 68/69 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

1.2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

1.3. Предмет јавне набавке број 39/17 су Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

1.4. Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт:

Контакт особа: Ана Дашић, дипл правник

mail адреса: ana.dasic@mod.gov.rs

fax: 011/ 3000-312

радно време наручиоца: 7.30 – 15.30, осим суботе и недеље

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 39/17 су услуге  поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО (10 станова).

Назив и ознака из Општег речника набавки:

Услуге одржавања и поправки 50700000.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине услуга. Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине услуга, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива. Уколико укупна вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС, ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ

3.1. Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета и процењена вредност јавне набавке услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву   Фонда за СОВО:

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН – ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 10 СТАНОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Позиција |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина | Јединична процењена вредност без ПДВ-а |  |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и предаја наручиоцу. |  |  |  |  | m² | 45.68 |  | 150.00 |  |
| 2.) | Чишћење олука на тераси. |  |  |  |  | m | 9.00 |  | 120.00 |  |
| 3.) | Демонтажа преградног лако монтажног зида. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 2,73x 3,98. |  |  |  |  | m² | 10.87 |  | 480.00 |  |
| 4.) | Демонтажа преградног лако монтажног зида са надсветлом. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 1,50 x 2,80. |  |  |  |  | m² | 4.20 |  | 480.00 |  |
| 5.) | Узиђивање фасадне опеке - жута боја у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 1,428.00 |  |
| 6.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). |  |  |  |  | ком. | 2.00 |  | 1,428.00 |  |
| 7.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. |  |  |  |  | m² | 15.00 |  | 240.00 |  |
| 8.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  | m² | 31.71 |  | 3,249.60 |  |
| 9.) | Поправак једнокрилних хармоника врата. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 6,000.00 |  |
| 10.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  | m² | 15.00 |  | 1,785.60 |  |
| 11.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Залепити гумену кедер - траку, l=0,5 m. |  |  |  |  | m² | 2.00 |  | 2,040.00 |  |
| 12.) | Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  | m² | 8.00 |  | 1,785.60 |  |
| 13.) | Замена шилдова и трукера врата. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика |  |  |  |  | ком. | 6.00 |  | 1,440.00 |  |
| 14.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика |  |  |  |  | ком. | 2.00 |  | 1,440.00 |  |
| 15.) | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  | кпл | 1.00 |  | 4,200.00 |  |
| 16.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  | кпл | 1.00 |  | 8,400.00 |  |
| 17.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  | кпл | 3.00 |  | 9,600.00 |  |
| 18.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  | ком. | 8.00 |  | 600.00 |  |
| 19.) | Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати и поставити нови по узору на демонтирани. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 1,800.00 |  |
| 20.) | Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну еслингер ролетне демонтирати и поставити нову по узору на демонтирану. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 900.00 |  |
| 21.) | Демонтажа старе платнене ролетне, израда и монтажа нове платнене ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати наручиоцу. |  |  |  |  | m² | 2.50 |  | 1,260.00 |  |
| 22.) | Израда и монтажа нових платнених ролетни. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. |  |  |  |  | m² | 10.32 |  | 1,200.00 |  |
| 23.) | Демонтажа старих гипс картонских плоча и облагање плафона глатким касетним гипс-картонским плочама димензија axb=625x625 mm, дебљине d=12,5 mm. Користити постојећу подконструкцију. Тип и растер према постојећем. |  |  |  |  | m² | 8.26 |  | 1,440.00 |  |
| 24.) | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 360.00 |  |
| 25.) | Чишћење зида: уклањање пур-пене. |  |  |  |  | m² | 4.00 |  | 120.00 |  |
| 26.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  | m² | 1,226.60 |  | 228.00 |  |
| 27.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. |  |  |  |  | m² | 40.00 |  | 168.00 |  |
| 28.) | Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија. |  |  |  |  | m² | 10.00 |  | 108.00 |  |
| 29.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. |  |  |  |  | m² | 27.00 |  | 420.00 |  |
| 30.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. |  |  |  |  | m² | 27.00 |  | 930.00 |  |
| 31.) | Бојење дрвених еслингер ролетни лазурним бојама. Бојити садолином или неким сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком |  |  |  |  | m² | 8.00 |  | 480.00 |  |
| 32.) | Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² | 42.01 |  | 390.00 |  |
| 33.) | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² | 42.01 |  | 420.00 |  |
| 34.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  | m² | 30.00 |  | 1,680.00 |  |
| 35.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -5). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  | m² | 12.00 |  | 1,680.00 |  |
| 36.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² | 144.19 |  | 300.00 |  |
| 37.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² | 130.58 |  | 360.00 |  |
| 38.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m | 13.55 |  | 420.00 |  |
| 39.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m | 30.00 |  | 60.00 |  |
| 40.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  | m² | 7.00 |  | 180.00 |  |
| 41.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  | m² | 6.00 |  | 180.00 |  |
| 42.) | Рушење зидних керамичких плочица и постављање нових зидних керамичких плочица (у свему према постојећим), димензија axb=20x15 cm, бела боја, шара у боји кајсије, на лепак. Плочице 1. класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. |  |  |  |  | m² | 3.00 |  | 3,600.00 |  |
| 43.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  | m² | 10.00 |  | 3,360.00 |  |
| 44.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. |  |  |  |  | m² | 2.40 |  | 5,040.00 |  |
| 45.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. |  |  |  |  | m² | 14.48 |  | 8,640.00 |  |
| 46.) | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију . Набавка и монтажа судопере. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 6,000.00 |  |
| 47.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  | ком. | 5.00 |  | 3,000.00 |  |
| 48.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  | ком. | 4.00 |  | 30,000.00 |  |
| 49.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=135x67 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 24,000.00 |  |
| 50.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 1,200.00 |  |
| 51.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника утврђује се приликом увида. Обрачун по комаду умиваоника. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 12,000.00 |  |
| 52.) | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 3,600.00 |  |
| 53.) | Набавка и монтажа туш-батерије. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 600.00 |  |
| 54.) | Набавка и монтажа црева за туширање. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 600.00 |  |
| 55.) | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја наручиоцу. |  |  |  |  | m² | 1.00 |  | 2,400.00 |  |
| 56.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  | ком. | 2.00 |  | 480.00 |  |
| 57.) | Вађење инсталације за кабловску телевизију из дневног боравка, l=7m. |  |  |  |  | кпл | 1.00 |  | 1,428.00 |  |
| 58.) | Демонтажа старе двоструке шуко-утичнице, набавка и монтажа нове двоструке шуко-утичнице. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 1,428.00 |  |
| 59.) | Поправак електроинсталације у купатилу - напојног кабла утичнице. Стављање под малтер. |  |  |  |  | кпл. | 1.00 |  | 3,000.00 |  |
| 60.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. |  |  |  |  | ком. | 3.00 |  | 1,428.00 |  |
| 61.) | Поправак/замјена утичнице - фиксирање. |  |  |  |  | ком. | 4.00 |  | 1,428.00 |  |
| 62.) | Поправак утичнице (обичне и двоструке) и прекидача - фиксирање. |  |  |  |  | ком. | 3.00 |  | 1,428.00 |  |
| 63.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  | ком. | 3.00 |  | 9,000.00 |  |
| 64) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 4,200.00 |  |
| 65.) | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  | ком. | 1.00 |  | 18,720.00 |  |
| 66.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  | m² | 439.02 |  | 90.00 |  |
| Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,275,898.78 |  |

Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву   Фонда за СОВО –предмер и спецификација  са локацијама  службених станова:

| 1.) Град Београд, градска општина Звездара, Данице Марковић 2а, четврти спрат, стан 26, двособан, П=52,01 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица Мере |  |  | Количина |  |
| 1.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 30.00 |  |
| 2.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 156.03 |  |
| 3.) | Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 42.01 |  |
| 4.) | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 42.01 |  |
| 5.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 12.00 |  |
| 6.) | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 7.) | Набавка и монтажа црева за туширање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 8.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 9.) | Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати и поставити нови по узору на демонтирани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 10.) | Бојење дрвених еслингер ролетни лазурним бојама. Бојити садолином или неким сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 8.00 |  |
| 11.) | Демонтажа старих гипс картонских плоча и облагање плафона глатким касетним гипс-картонским плочама димензија axb=625x625 mm, дебљине d=12,5 mm. Користити постојећу подконструкцију. Тип и растер према постојећем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 5.00 |  |
| 12.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 2.00 |  |
| 13.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 14.00 |  |
| 14.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 14.00 |  |
| 15.) | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију . Набавка и монтажа судопере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 16.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 52.01 |  |
| 2.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 5а, број стана: 1, једнособан, П=53,53 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица Мере |  |  | Количина |  |
| 1.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 4.00 |  |
| 2.) | Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 3.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 4.) | Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 5.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 160.59 |  |
| 6.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог се утврђује приликом увида, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 7.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 37.61 |  |
| 8.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 37.61 |  |
| 9.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 30.00 |  |
| 10.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 11.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојеће. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 12.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 13.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 14.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника утврђује се приликом увида. Обрачун по комаду умиваоника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 15.) | Демонтажа старе двоструке шуко-утичнице, набавка и монтажа нове двоструке шуко-утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 16.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 53.53 |  |
| 3.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 5а, број стана: 4, једнособан, П=48,55 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица Мере |  |  | Количина |  |
| 1.) | Демонтажа преградног лако монтажног зида. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Димензије: 2,73x 3,98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 10.87 |  |
| 2.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 2.00 |  |
| 3.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Залепити гумену кедер - траку, l=0,5 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 4.) | Замена шилдова и трукера унутрашњих врата. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 3.00 |  |
| 5.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се одређују приликом увида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  |  | 1.00 |  |
| 6.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог се утврђује приликом увида, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 7.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 37.61 |  |
| 8.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 9.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 3.98 |  |
| 10.) | Чишћење зида: уклањање пур-пене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 4.00 |  |
| 11.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 145.65 |  |
| 12.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 13.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места). , 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја кадепо узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 14.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 15.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 16.) | Набавка и монтажа туш-батерије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 17.) | Поправак електроинсталације у купатилу - напојног кабла утичнице. Стављање под малтер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл. |  |  | 1.00 |  |
| 18.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 19.) | Поправак утичнице - фиксирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 20.) | Демонтажа постојећег електричног бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 21.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 48.55 |  |
| 4.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 7а, број стана: 14, једнособан, П=48,92 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  | Количина |  |
| 1.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 2.) | Замена шилдова и трукера унутрашњих врата. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 3.00 |  |
| 3.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 4.) | Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну еслингер ролетне демонтирати и поставити нову по узору на демонтирану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 5.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог се утврђује приликом увида, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 4.00 |  |
| 6.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 4.00 |  |
| 7.) | Рушење зидних керамичких плочица и постављање нових зидних керамичких плочица (у свему према постојећим), димензија axb=20x15 cm, бела боја, шара у боји кајсије, на лепак. Плочице 1. класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Избор плочица по узору на постојеће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 3.00 |  |
| 8.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 146.76 |  |
| 9.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 5.00 |  |
| 10.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 11.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 12.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 13.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 14.) | Поправак утичнице - фиксирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 15.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 48.92 |  |
| 5.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 7а, број стана: 19, једнособан, П=48,32 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  | Количина |  |
| 1.) | Демонтажа преградног лако монтажног зида са надсветлом. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 1,50 x 2,80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 4.20 |  |
| 2.) | Узиђивање фасадне опеке - жута боја у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 3.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.40 |  |
| 4.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 5.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 6.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 7.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 3.00 |  |
| 8.) | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  |  | 1.00 |  |
| 9.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 1.00 |  |
| 10.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 13.00 |  |
| 11.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 13.00 |  |
| 12.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог се утврђује приликом увида, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 12.00 |  |
| 13.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 32.31 |  |
| 14.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 38.31 |  |
| 15.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 5.00 |  |
| 16.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 144.96 |  |
| 17.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 5.00 |  |
| 18.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 5.00 |  |
| 19.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 6.00 |  |
| 20.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 21.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 22.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 23.) | Поправак/замјена утичнице - фиксирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 2.00 |  |
| 24.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 25.) | Вађење инсталације за кабловску телевизију из дневног боравка, l=7m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  |  | 1.00 |  |
| 26.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 27.) | Демонтажа постојећег електричног бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 28.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 48.32 |  |
| 6.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 8, број стана: 1, једноипособан, П=56,08 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  | Количина |  |
| 1.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 1.00 |  |
| 2.) | Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 1.00 |  |
| 3.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 3.00 |  |
| 4.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 98.40 |  |
| 5.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 14.48 |  |
| 6.) | Чишћење олука на тераси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 9.00 |  |
| 7.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 8.) | Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 9.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 4.57 |  |
| 10.) | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 11.) | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 12.) | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=135x67 cm (мере проверити на лицу места). , 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 13.) | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 2.00 |  |
| 14.) | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  | 1.00 |  |
| 15.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 56.08 |  |
| 7.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 16, број стана: 14, гарсоњера, П=45,68 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  |  |  | Количина |  |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и предаја наручиоцу. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 45.68 |  |
| 2.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 4.00 |  |
| 3.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 4.) | Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 5.) | Демонтажа старе платнене ролетне, израда и монтажа нове платнене ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стар ролетну сложити и предати наручиоцу. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.50 |  |
| 6.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 122.42 |  |
| 7.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 45.68 |  |
| 8.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 18, број стана: А4, двособан, П=45,57 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  |  |  | Количина |  |
| 1.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 2.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -5). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог се утврђује приликом увида, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 3.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 36.66 |  |
| 4.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 42.66 |  |
| 5.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 6.) | Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 7.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 136.71 |  |
| 8.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 45.57 |  |
| 9.) Град Београд, градска општина Звездара, Данице Марковић 2а, стан 10, двособан, П=38,36 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  |  |  | Количина |  |
| 1.) | Демонтажа старих гипс картонских плоча и облагање плафона глатким касетним гипс-картонским плочама димензија axb=625x625 mm, дебљине d=12,5 mm. Користити постојећу подконструкцију. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 3.26 |  |
| 2.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 3.) | Поправак једнокрилних хармоника врата. |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 4.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.71 |  |
| 5.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 6.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 7.) | Израда и монтажа нових платнених ролетни. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 10.32 |  |
| 8.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 115.08 |  |
| 9.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 10.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 11.) | Поправак утичнице (обичне и двоструке) и прекидача - фиксирање. |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 12.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 13.) | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја наручиоцу. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 14.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 38.36 |  |
| 10.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 4, стан 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Позиција |  |  |  |  |  |  |  | ЈМ |  |  |  |  | Количина |  |
| 1.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 2.) | Лакирање ламел паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 3.) | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  | 2.00 |  |

Понуђене услуге морају да испунe тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђене услуге поседују захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави понуду за све врсте и целокупне количине услуга. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.2. Рок и место извршења обавезе:

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО ће се извршити на локацијама 10 станова у Београду прецизираним у делу 3.1. конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета и процењена вредност јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

Рок за извршење услуге мора бити изражен у календарским данима од дана увођења у посао.

Рок за извршење услуге  не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.3. Квалитет:

Понуђене услуге морају да испуне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Сва уграђена добра морају бити нова и неупотребљавана.

У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

3.4. Квантитативни и квалитативни пријем:

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених услуга врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету, изабрани понуђач (Извршилац)  мора исте отклонити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Пријем извршених услуга извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Извршиоца, о чему ће бити сачињен Записник.

Рок за квалитативни пријем, не сме бити дужи од 15 дана од дана завршетка пружања услуга.

3.5.  Грешке у квалитету (рекламација):

Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

У том случају Извршилац је дужан да у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

4.1. ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ :

4.1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

4.2.1 Да понуђач располаже неопходним финасијским и пословним капацитетом (чл.76. ст. 2. Закона) који подразумева:

- за средња и велика правна лица - да је исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2016. годину и приложио мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да је исказао позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак)  у билансу успеха за 2016. годину;

- да рачун понуђача није био у блокади у периоду од 6 (шест) месеци који претходе дану јавног отварања понуда.

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2016. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2016. Годину, или му је рачун био у блокади у горе наведеном периоду, понуда се одбија као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1..

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове испуњавају заједно.

4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем:

- Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из члана 75. Закона (део 8. конкурсне документације).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. (део 8А. конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (део 8. конкурсне документације).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказ да подизвођач испуњава овај услов доставља се само за део набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико  понуду подноси група понуђача, наведени доказ доставља из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

4.3.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

-  за средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годину) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину;

- за микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годину) са приложеним доказом о разврставању;

- за предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. годину).

или

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014., 2015. и 2016. годину (важи за сва правна лица) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину (за средња и велика правна лица).

Доказ да рачун понуђача није био у блокади у периоду од 6 (шест) месеци који претходе дану јавног отварања понуда:

-потврда Народне банке Србије.

Наведене доказе о испуњености услова, осим изјава,  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.3. Посебни услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и који испуњава посебне услове прописане овом конкурсном документацијом, и то:

- Да је овлашћени представник понуђача, у периоду трајања позива за подношење понуда извршио обилазак места – објекта на коме се врши уређење;

- Обилазак објекта на коме се врши уређење је могуће извршити сваког радног дана за време трајања позива за подношење понуда, у времену од 11.00 – 13.30 часова уз претходну најаву од једног радног дана унапред, о чему ће наручилац сачинити записник.

- Лице за контакт: 	вс Ана Дашић

е-mail: ana.dasic@mod.gov.rs

- Понуде понуђача чији овлашћени представник не изврши обилазак места – објекта на коме се врши уређење се неће узети у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве.

Испуњеност посебних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

-Услов из тачке 4.3.3. - Доказ: Записник наручиоца о извршеном обиласку места (увиду) – објеката на којим се врши уређење.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку број 39/17 – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА  СОВО  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Изјаву којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из члана 75. Закона (део 8. конкурсне документације).

    - Доказе о испуњености додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3.2. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Модел уговора (део 7. конкурсне документације).

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса - меницу (део 15. конкурсне документације)

    - Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу (оверену и потписану)

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације).

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки бр. 5.10. конкурсне документације.

5.3.10. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације);

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације)

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона (део 8А. конкурсне документације);

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и став 2. Закона (део 8. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације).

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  6-I) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, исправном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце (који су саставни део конкурсне документације) и прилаже тражена документа уз понуду.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 39 /17,

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА  СОВО- НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 39/17,

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА  СОВО- НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 39/17,

УСЛУГА ПОПРАВКЕ И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ

ФОНДА ЗА  СОВО НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 39/17,

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА  СОВО- НЕ ОТВАРАТИ''

На полеђини коверте или на кутији обавезно је навести тачан назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

    - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

    - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене обрасце трошкова припреме понуде (део  14. конкурсне документације).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.8.1.  Цена

Јединичне цене без ПДВ-а за све врсте и количине услуга су фиксне  и не могу се мењати.

У понуђену цену урачунати су сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне набавке (цена услуге, опреме/материјала наведених у предмеру са спецификацијом, алата, радне снаге и остали трошкови који прате реализацију набавке).

Стварна количина и вредност услуге обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде, с тим да не може прећи уговорене количине и вредности услуга прецизиране у делу спецификације.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

5.8.2. Начин и рок плаћања

Наручилац ће плаћање 30% укупне уговорене вредности са ПДВ-ом извршити авансно, у року од 5 дана од службеног пријема авансног рачуна. Плаћање преостале уговорене вредности биће извршено по окончаној ситуацији и то у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације. Комплетну исплатну документацију чине: рачун (два примерка), заведена привремена/окончана ситуација и записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених услуга потписаног од стране ИЗВРШИОЦА и комисије НАРУЧИОЦА (један примерак).

Авансни рачун Извршилац услуга испоставља након увођења у посао.

Исплатну документацију испоставља Извршилац услуге одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења окончане ситуације. Уколико Извршилац услуге не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

Правдање аванса по првој привременој ситуацији ће се извршити задржавањем овереног износа у проценту који је већи или једнак 30% извршених услуга. Прва привремена ситуација мора бити испостављена најкасније 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао.

5.8.3. Место и рок извршења обавезе

Услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО ће се извршити на локацијама прецизираним у Прилогу 3.1. - Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета и процењена вредност јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву   Фонда за СОВО (10 станова у Београду).

Рок за извршење услуге мора бити изражени у календарским данима од дана увођења у посао.

Рок за извршење услуге  не сме бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао, а увођење у посао биће обављено дан након закључења уговора.

Изабрани понуђач је у обавези да достави важеће атесте за материјале и гаранције за уграђену опрему.

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених услуга врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету, изабрани понуђач мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана састављања записника.

Пријем извршених услуга извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник даваоца услуге, о чему ће бити сачињен Записник.

Рок за квалитативни пријем, не сме бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана од дана завођења записника о пријему истих.

Уколико је рок извршења обавезе и/или рок за квалитативни пријем дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.4. Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Гарантни рок  за извршене услуге: 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок  за испоручену и уграђену опрему и материјал у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема  услуге.

У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести даваоца услуге у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

У том случају Извршилац је дужан да у року од 7  дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак.

У току извршења услуге, Извршилац се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду за сваку појединачну врсту услуга, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

5.8.5. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и Министарству привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о  платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12. конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након објављивања Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора, менице без сагласности извршиоца, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора без ПДВ-а -  део 13. конкурсне документације.

Извршилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора и истека гарантног рока, лично преузме менице од Наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

3) Инструмент финансијског обезбеђења за повраћај аванса:

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о  платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом), да се у случају да извршилац не оправда уплаћени аванс, меница без сагласности извршиоца, може поднети на наплату Банци у износу 100% вредности уплаћеног аванса -  део 16. конкурсне документације.

Извршилац је дужан да након коначне реализације уговора, лично преузме менице од Наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail адресу: ana.dasic@mod.gov.rs или факсом на број 011/ 3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  39/17“.

Радно време наручиоца: од 7.30 – 15.30 осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде односно додела уговора извршиће се применом критеријума  „најнижа понуђена цена“.

У случају  да, после анализе и рангирања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће доделити уговор путем жреба понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

          - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

          - учинио повреду конкуренције;

          - доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

          - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. закона може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона. Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: ana.dasic@mod.gov.rs, факсом на број 011/3000-312 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за финансије и контролинг, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке 39/17, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе досупне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на e-mail адресу.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 14.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са структуром цене

6 - I  ПОНУДА

Понуда број ______________________(навести број понуде) од _______________(датум) за јавну набавку број 39 /17.

6 - I – 1: Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                     ( потпис)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| РБ | Позиција | Јединица Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а у % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изношење постојећег намештаја и предаја наручиоцу. | m² | 45.68 |  |  |  |  |  |
| 2. | Чишћење олука на тераси. | m | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа преградног лако монтажног зида. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 2,73x 3,98. | ком | 10.87 |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа преградног лако монтажног зида са надсветлом. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 1,50 x 2,80. | m² | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Узиђивање фасадне опеке - жута боја у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика. | m² | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | ком. | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 31.71 |  |  |  |  |  |
| 9. | Поправак једнокрилних хармоника врата. | m² | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | ком. | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Залепити гумену кедер - траку, l=0,5 m. | m² | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Замена шилдова и трукера врата. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика | m² | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика | ком. | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. | кпл | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида. | кпл | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | кпл | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати и поставити нови по узору на демонтирани. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну еслингер ролетне демонтирати и поставити нову по узору на демонтирану. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Демонтажа старе платнене ролетне, израда и монтажа нове платнене ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати наручиоцу. | ком. | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 22. | Израда и монтажа нових платнених ролетни. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. | m² | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 23. | Демонтажа старих гипс картонских плоча и облагање плафона глатким касетним гипс-картонским плочама димензија axb=625x625 mm, дебљине d=12,5 mm. Користити постојећу подконструкцију. Тип и растер према постојећем. | m² | 8.26 |  |  |  |  |  |
| 24. | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. | m² | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Чишћење зида: уклањање пур-пене. | ком. | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. | m² | 1,226.60 |  |  |  |  |  |
| 27. | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. | m² | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија. | m² | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. | m² | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Бојење дрвених еслингер ролетни лазурним бојама. Бојити садолином или неким сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком | m² | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 42.01 |  |  |  |  |  |
| 33. | Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 42.01 |  |  |  |  |  |
| 34. | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -5). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 144.19 |  |  |  |  |  |
| 37. | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 130.58 |  |  |  |  |  |
| 38. | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 13.55 |  |  |  |  |  |
| 39. | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Рушење зидних керамичких плочица и постављање нових зидних керамичких плочица (у свему према постојећим), димензија axb=20x15 cm, бела боја, шара у боји кајсије, на лепак. Плочице 1. класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. | m² | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 45. | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. | m² | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 46. | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију . Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 47. | Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију | ком. | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 48. | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=160x80 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. | ком. | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 49. | Набавка и постављање уградне каде димензија axb=135x67 cm (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 50. | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 51. | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника утврђује се приликом увида. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 52. | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 53. | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 54. | Набавка и монтажа црева за туширање. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 55. | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја наручиоцу. | m² | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 56. | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | кпл | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 57. | Вађење инсталације за кабловску телевизију из дневног боравка, l=7m. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 58. | Демонтажа старе двоструке шуко-утичнице, набавка и монтажа нове двоструке шуко-утичнице. | кпл | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 59. | Поправак електроинсталације у купатилу - напојног кабла утичнице. Стављање под малтер. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 60. | Набавка и монтажа трофазне утичнице. | кпл | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 61. | Поправак/замјена утичнице - фиксирање. | кпл. | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 62. | Поправак утичнице (обичне и двоструке) и прекидача - фиксирање. | ком. | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 63. | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом | ком. | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 64. | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 65. | Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 66. | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | ком. | 439.02 |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                                      (потпис)

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:_________________

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:________________

Износ ПДВ-а у процентима:________________________

Износ ПДВ-а у динарима:__________________________

Понуда важи (најмање 90 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је у обавези да, најкасније у року од 2 (два) дана од дана закључења уговора, наручиоцу достави предлог динамичког плана извршења услуге на усвајање.

Рок плаћања :

- 30% укупне уговорене вредности са ПДВ-ом авансно, у року од 5 дана од службеног пријема авансног рачуна.

- Плаћање преостале уговорене вредности биће извршено по окончаној ситуацији и то у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.

- Комплетну исплатну документацију чине: рачун (два примерка), заведена окончана ситуација и записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених услуга потписаног од стране ИЗВРШИОЦА и комисије НАРУЧИОЦА (један примерак).

Исплатну документацију испоставља Извршилац услуге одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења окончане ситуације. Уколико Извршилац услуге не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

Правдање аванса по првој привременој ситуацији ће се извршити задржавањем овереног износа у проценту који је већи или једнак 30% извршених услуга. Прва привремена ситуација мора бити испостављена најкасније 15 дана од дана увођења у посао.

Рок за извршење услуге  ______________ (не више од 45) календарских  дана од дана увођења у посао.

Рок за квалитативни пријем ______________ (не више од 15) календарских  дана од дана завршетка пружања услуга.

Гарантни рок  за извршене услуге: 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок  за испоручену и уграђену опрему и материјал: у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

Рок за решавање рекламације_________________(не више од 15 дана) календарских дана од дана примљене рекламације.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (потпис)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                        ( потпис)

6-III	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                           ( потпис)

6-IV 	ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена: Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку број 39/17 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

7.

МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

УСЛУГА ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА СОВО

закључен  између:

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, који заступа ДИРЕКТОР потпуковник др Радан Костић - у даљем тексту Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

ПОНУЂАЧ: _____________________________ Адреса : _________________________________ Матични број: ___________________________ Шифра делатности: ______________________ ПИБ: ____________________________________ ПДВ број: _________________________________ Телефон: _________________________________ Телефакс: _________________________________ Текући рачун број: _________________________ Код банке: _________________________________ које заступа: ____________________, у даљем тексту Извршилац

Правни основ:

Јавна набавка бр. 39/17; Одлука о додели уговора бр. 82-       од _______ године и понуда понуђача (Извршиоца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.

1.1. Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу пружи, а Наручилац да плати услугу поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО (у даљем тексту уговорена услуга) у свему према предмеру са спецификацијом услуга (део 3.1. конкурсне документације) који је је саставни део овог уговора.

Саставни део овог Уговора  у току извршења услуге из члана. 1 овог Уговора чини  грађевински дневник.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Извршилац  наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ___________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Извршилац наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговорених услуга износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВ-ом) је као у понуди.

1.3. У понуђену цену урачунати су сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне набавке (цена рада, опреме/материјала наведених у предмеру са спецификацијом, алата, радне снаге и остали трошкови који прате реализацију набавке).

1.4.Јединичне цене без ПДВ-а  су фиксне  и не могу се мењати.

1.5.Стварна количина и вредност услуге обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде, с тим да не може прећи уговорене количине и вредности услуга прецизиране у делу спецификације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ

ЧЛАН 2.

2.1.  Извршилац услуге се обавезује да изврши уговорену услугу из члана 1. тачке 1.1. уговора на локацијама станова:

| 1.) Град Београд, г.о. Звездара, Данице Марковић 2а, четврти спрат, стан бр. 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.) Град Београд, г.о. Звездара, Душка Радовића 5а стан бр. 1 |  |  |  |
| 3.) Град Београд, г.о. Звездара, Душка Радовића 5а, стан бр. 4 |  |  |  |
| 4.) Град Београд, г.о. Звездара, Душка Радовића 7а, стан бр.14 |  |  |  |
| 5.) Град Београд, г.о. Звездара, Душка Радовића 7а, стан бр. 19 |  |  |  |
| 6.) Град Београд, г.о. Звездара, Кисела Вода 8, стан бр.1 |  |  |  |
| 7.) Град Београд, г.о. Звездара, Кисела Вода 16, стан бр. 14 |  |  |  |
| 8.) Град Београд, г.о. Звездара, Кисела Вода 18, стан бр. А4 |  |  |  |
| 9.) Град Београд, г.о. Звездара, Данице Марковић 2а, стан бр. 10 |  |  |  |
| 10.) Град Београд, г.о. Звездара, Кисела Вода 4, стан бр. 14, |  |  |  |

у року од  (као у понуди) од дана увођења у посао. Увођење у посао биће извршено одмах након обостраног потписивања уговора. Датум потписивања и завођења записника о квантитативном и  квалитативном пријему сматраће се даном извршења услуге.

2.2. Извршилац услуге се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду за сваку појединачну врсту услуга, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

2.3.Окончана ситуација се испоставља на основу обострано потписаног грађевинског дневника, односно грађевинске књиге.

2.4. Надзор над врстом,  количином и квалитетом извршених услуга даваоца услуге вршиће надзорни орган кога одреди Наручилац, у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене услуге, као и испостављање рачуна. Наручилац ће посебним решењем које ће бити донето пре увођења у посед Извршиоца, одредити надзорни орган. Примерак тог решења биће достављен Извршиоцу услуге. Орган за надзор ће осим наведених послова вршити и контролу и оверу грађевинско техничке документације.

2.5. Ако се записнички уписом у грађевинску књигу и грађевинског дневника утврди да услуге извршиоца услуге и уграђени материјал/опрема имају недостатке у квалитету и грешке, давалац услуге мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 3.

3.1. 30% укупне уговорене вредности са ПДВ-ом ће бити плаћено авансно, у року од 5 дана од службеног пријема авансног рачуна.

3.2. Авансни рачун Извршилац услуга испоставља након увођења у посао.

3.3. Правдање аванса по првој привременој ситуацији ће се извршити задржавањем овереног износа у проценту који је већи или једнак 30% извршених услуга, са роком испостављања прве привремене ситуације не дужим од 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао.

3.4.  Плаћање преостале уговорене вредности биће извршено по окончаној ситуацији и то у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.

3.5. Да би  НАРУЧИЛАЦ могао да изврши плаћање из тачке 3.4. овог члана, Извршилац услуге је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Заведену привремену/окончану ситуацију

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених услуга потписан од стране даваоца услуге и комисије НАРУЧИОЦА(један примерак).

3.6. Исплатну документацију доставља давалац услуге одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења окончане ситуације.

3.7.Уколико Извршилац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.8. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ БР. 84/04 и 86/04-исправка,61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15 и 108/16).

ПРИЈЕМ УСЛУГЕ

ЧЛАН 4.

4.1. Извршилац услуге се обавезује да 5 (пет) дана пре завршетка реализације уговорене услуге писменим путем затражи квалитативни и квантитативни пријем реализације услуге.

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ УСЛУГА

ЧЛАН 5.

5.1. Извршилац услуге се обавезује да услугу  из члана 1. овог Уговора изврши у  свему  према захтеву Наручиоца,  усвојеној понуди и у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту услуга.

5.2. Извршилац услуге је у обавези да достави важеће атесте за материјале и гаранције за уграђену опрему.

5.3. Коначна оцена квалитета изведене услуге и уграђене опреме врши се приликом пријема.

- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1.Квантитативни и квалитативни пријем уговорених услуга врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

6.2.У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету, Извршилац  мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана састављања записника.

6.3. Пријем извршених услуга извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Извршиоца услуге, о чему ће бити сачињен Записник.

КВАЛИТЕТ,  ГАРАНЦИЈА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

ЧЛАН 7.

7.1.Гарантни рок  за извршене услуге је 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

7.2.Гарантни рок  за испоручену и уграђену опрему и материјал је у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема  услуге.

7.3.Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

7.4.У том случају Извршилац је дужан да у року од 7  дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 8.

8.1. Ако Извршилац услуге не изврши уговорну обавезу и/или квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) укупне вредности услуга извршених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

8.2. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности услуге са закашњењем. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати услуга извршеним са закашњењем и то без претходног обавештења.

8.3. Ако Извршилац услуге не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем и/или квалитативним пријемом услуге преко рока из тачке 1. и 2. овог члана, Наручилац ће наплатити уговорну казну одбијањем од рачуна и то без претходног обавештења Извршиоца  у износу 8% вредности уговора, без ПДВ-а.

8.4. Уколико Извршилац услуге не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или није могуће умањити рачун за износ уговорне казне, Наручилац ће без сагласности и претходног обавештавања Извршиоца услуге, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднети на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.3.

8.5.Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Извршилац услуге не изврши уговорне обавезе. Обавештење о раскиду уговора Наручилац ће доставити Извршиоцу услуге 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну из тачке 8.3 приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења уговорних обавеза, без сагласности Извршиоца услуге поднеће се на наплату банци на износ дефинисан у тачки 8.3.

8.6 Наручилац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Извршиоцу услуге да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

8.7. Уколико Извршилац услуге не оправда уплаћени аванс, депоновани инструмент обезбеђења за повраћај аванса без сагласности Извршиоца услуге поднеће се на наплату банци на износ у висини 100% уплаћеног аванса.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

9.2.У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стране су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. став 5. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 11.

11.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

12.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Извршиоца услуге, а два примерка задржава Наручилац.

12.3. Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

12.4. Уговор производи правно дејство даном обостраног завођења.

- За И З В Р Ш И О Ц А:				                           За Н А Р У Ч И О Ц А:

Д И Р Е К Т О Р                                                                                  Д И Р Е К Т О Р

потпуковник

др Радан Костић

8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности број 39/17, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка  1) до 4) и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

8А

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

(за подизвођача)

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности број 39/17, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка  1) до 4) и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Место и датум:				                                                Подизвођач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке бр. 39/17, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________ даје

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 39/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Извршиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извршиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, или једностраног раскида уговора, менице без сагласности извршиоца, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора без ПДВ-а.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                 ( потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року, достављају се приликом  потписивања уговора.

12.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2017. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке ___________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о јавној набавци услуга  __________________________ (навести врсту услуга,), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла и отклањање кварова у гарантном року сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                                Понуђач:

_______________                                                                                        _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                   _____________________________

(читак отисак печата)                                   (потпис)

13.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци услуга број ________________ од ___.___.2017. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број __________________и_________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)

14.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач (навести назив понуђача) _________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Ред. бр. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                              _____________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 1 (једну) бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за повраћај аванса.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Извршиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извршиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом), да се, у случају да Извршилац не оправда уплаћени аванс, меница без сагласности Извршиоца може поднети на наплату Банци у износу 100% уплаћеног аванса.

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да је меница регистрована

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                 ( потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а меница, копија картона депонованих потписа, менично овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за повраћај аванса, достављају се приликом  потписивања уговора.

16.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци услуга број ________________ од ___.___.2017. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 100% вредности исплаћеног аванса на основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница број _________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                               (потпис)