СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Поправка ограде у комплексу "Кумодраж" у дужини од 920 метара:

- Постављање металних стубова:

- Унутрашњи пречник 3" (80mm), дебљина зида мин. 2,8 mm,

- Висина стуба изнад земље: 240 cm,

- "y"  додатак висине 50 cm на сваки стуб (висина је вертикална мера, није дужина крака),

- Комплетан стуб и косници треба да буду дуготрајно постојани (чишћење стуба, наношење подлоге, темељне фарбе и два слоја завршне зелене фарбе),

- Размак између стубова 3,5 m,

- Алке за везивање затезне жице: од пластифициране жице дебљине мин. 3 mm, четири комада – кроз алке провући наведену попречну затезну жицу, прва доња  алка на максимално 5 cm од тла, остале равномерно распоређење до врха;

- Постављање стубова растерећења (са косницима – два косника по стубу) на сваком десетом стубу  (максималан размак између стубова растерећења: 35m), а и на угаоним стубовима по 2 косника са обе стране;

- Ливење бетонског постоља  за сваки стуб и косник, пречника 30 cm, дубине 70 cm;

- На местима где стубови улазе у бетон (паркинг) – бушење бетона, бетонирање, остале ставке као код стубова у земљи.

- Постављање жичаног пластифицираног плетива, окна 50 х 50 mm, дебљина жице 2,5 mm.

- Постављање на "Y" додатке бодљикаве жице: три реда на сваку рашљу (укупно 6 редова), дебљина жице мин. 3  mm.

- Уклањање – сечење до земље старих бетонских стубова, сакупљање старе жице и одвожење унутар комплекса, на места које одреди наручилац.

- Постављање капије светлог отвора, са два крила укупне ширине 6 m, а висина 2 m, са припадајућим рукохватима, рајберима и местима за катанац, на врху затегнута два реда бодљикаве жице.

- Крчење трасе (грања, шибља, и сеча стабала) на којој се врши предметна услуга у обиму који је неопходан за неометано вршење услуге (да жица несметано стоји на стубовима тј. да не додирује околну вегетацију, као и изношење наведеног материјала ван круга ВК „Кумодраж“.

- Насипање земље испод плетене жице, тако да се затвори простор испод жице уколико рељеф то захтева, тј. уколико постоји размак између тла и доње ивице жице. Земљу узимати из круга ВК „Кумодраж“ са места које одреди наручилац.

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета.

После завршених грађевинских, грађевинско-занатских радова, радно место и околину очистити од шута и отпада насталих при извођењу радова.