Прилог број 2
Партија 1
ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило


ЗАСТАВА 10
рег./фабр. број



П-5245
број мотора




188A4000*3354755
број шасије




ZFA18800000919608
год. производње



2006.
Корисник (јединица)



5017/5
ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребна је замена линијског ремена 1 ком.

	Шасија и систем за ослањања
	Потребна је замена силен блокова задњег моста (веза шасија-мост) 2 ком 

Потребна је замена предњих амортизера л/д .

Потребна је замена носача (шоље) амортизера л/д 

Потребна је замена комплета за заштиту од прашине амортизера л/д.

Потребна је замена задњих амортизера л/д.

Потребна је замена еластичних опруга задњег моста л/д 2 ком.

Потребна је оправка система показивача нивоа горива („пловак“ за гориво-показивач). На инструмент табли се не показује реално стање нивоа горива.

	Кочиони систем
	Потребна замена кочионих облога задњих л/д 2 комплета.
Потребна је замена кочионих добоша л/д 2 комада.

Потребна је замена сајли ручне кочнице 2 ком.

	Напомена:
	Уколико је место извршења оправке даље од 50 км, препорука је да се возило транспортује на навозу.


Партија 2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило


FIAT TIPO sedan MCA 1.6 Multijet
рег./фабр. број



П-5277
број мотора




463460209177044

број шасије




ZFACF8AS7M6U63452 
год. производње



2021.
Корисник (јединица)



5015/4
Дуговаоц (лице)



вн Стаматовић Тамара

ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребна замена уља у мотору и филтера уља.

Потребна замена филтера горива.

Потребна замена филтера за ваздух мотора.

Потребна замена филтера кабине (климе) возила.

	Шасија и систем за ослањања и управљање
	Потребна је замена предњег десног светла за маглу.

Потребна замена метлица брисача предњих 2 комада.

	Кочиони систем
	Потребна је замена кочионих плочица задњих л/д кпл.

	Напомена
	Провера дијагностичким уређајем мотора и турбине. 


Партија 3

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило   FIAT 500L 1.6 MJTD
рег./фабр. број

P-5229

 

Корисник (јединица)

98. боа/трв

 

Дуговаоц (лице)

цл Марковић Дејан

Година производње

2015

Број мотора


940C10007535461

Број шасије


ZFA19900005290806
 
ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребан је редован сервис возила.
Потребна је замена моторног уља, филтера уља, улошка филтера горива, филтера ваздуха, филтера кабине (климе).

Потребна је замена носача мотора доњег (рекета).

	Кочиони систем
	Потребна је замена кочионих плочица предњих л/д и задњих л/д.

	Електрична инсталација
	Потребна је замена сијалице паркирног светла предњег десног 1 ком. 

На инструмент табли се показује индикација општих упозорења. Један од случајева где се пали лампица упозорења (са поруком да су неисправна паркинг светала) је управо за поменуту неисправност по упутству за возило. Уколико је потребно извршити брисање „грешака“ компијутера дијагностичким уређајем након извршених радова. 
Потребна замена метлица брисача 2 ком напред и 1 ком позади.


Партија 4

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило    FIAT Dukato 2.3 148 KS 11+2+1
рег./фабр. број

    P-5242

 

Корисник (јединица)

   98.боа/трв

Број мотора


   F1АЕ3481Е2441134

Број шасије


   ZFA250000062984216
 

ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребно је извршити редован сервис, заменити уље у мотору, пречистач уља, пречистач горива, пречистач ваздуха и пречистач кабине (полена).

Показује се квар предзагревања грејача, трепери лампица. Лампица трепери у случају неправилности система предзагревања грејача. Очитана је порука: „CHECK GLOW PLUGS“ . 

Потребна је замена грејача мотора 4 ком.

Потребна је замена реостата на вентилатору хладњака мотора.

Потребна je замена метлица брисача предњих 2 ком.

	Систем за вентилацију возила и клима уређај
	Потребна замена реостата у кабини возила.  Тренутно вентилација у возилу ради само у 4 брзини.

	Трансмисија
	Потребна је замена уља у трансмисији

	Напомена
	Дијагностички утврдити неисправности и обрисати грешке


Партија 5
ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило    FIAT Dukato 2.3 103 KW дупла кабина
рег./фабр. број

    Т-5803

 

Корисник (јединица)

   353 ие

Година производње

   2020
Број мотора


   F1АGL41133853825
Број шасије


   ZFA25000002P57228
 

ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребна замена уља у мотору и пречистача уља.
Потребна замена пречистача горива.

Потребна замена пречистача за ваздух.

Потребна замена пречистача кабине возила.

Потребна је замена сета зупчастог каиша.

Потребна је замена сета линијског (ПК) каиша.

Потребна је замена пумпе за расхладну течност.

Потребна је замена резервоара за „AD BLUE“.
Потребно је наливање нове течности „AD BLUE“ 20 л, након замене резервоара – 353.ие да исти обезбеди

	Шасија и систем за ослањања
	Потребно је крпљење цераде са горње стране товарног простора.

Потребна је замена царинске сајле Ø4mm за затварање цераде у дужини од око 10м

Потребна замена алки за учвршћивање цераде и провлачење сајле 13 ком.
Потребна замена метлица брисача 2 ком.

	Електрична инсталација
	Укључује се лампица „check engine“ Потребна је провера кварова дијагностичким уређајем и по потреби оправка.


Партија 6

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

моторно/прикључно возило    Fiat Doblo combi maxi 1,6 mjtd
рег./фабр. број

    T-5756

 

Корисник (јединица)

   98. боа/трв
 
Година произведње                 2017

Број мотора 


   263А80008198462

Број шасије


   ZFA26300006H72626
ОПИС НЕИСПРАВНОСТИ (уписује представник вТОд):

	СКЛОП
	НЕИСПРАВНОСТ

	Мотор
	Потребно извршити редован сервис, заменити уље у мотору, пречистач уља, пречистач горива, пречистач ваздуха и пречистач кабине (полена).

Вентилатор грејања/хлађења у кабини ради само на највећој брзини. Потребна је замена реостата грејања/хлађења  (у кабини).

Потребна је замена грејача мотора 4 ком.

Потребна је замена сета зупчастог ремена кпл.

Потребна је замена пумпе за расхладну течност.

Потребна је замена сета линијског ремена. 

	Шасија и систем за ослањања
	Потребна је замена силен блокова предњих виљушки већих л/д („паштета“)

Потребна је замена силен блокова задњих л/д (веза виљушке са шасијом-ка мотору).

Потребна замена метлица брисача предњих 2 ком

	Систем за управљање
	Потребно је извршити подешавање углова точкова (реглажу трапа).

	Кочиони систем
	Потребна је замена сајле ручне кочнице 2 ком.

Потребна је замена предњих дискова кочионих л/д.

Потребна је замена ручице ручне кочнице комплет.

Потребна је замена кочионих плочица предњих л/д 2 кпл.

Потребна је замена кочионих добоша задњих л/д.

Потребна је замена кочионих облога и папуча (пакнова) л/д 2 кпл.


Страна 6 од 6

