Прилог бр.2
	Спецификација радова


СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
НА ПОПРАВЦИ ПЕЋИ У ОБЈЕКТУ „КАРАЂОРЂЕВО“

КАЉЕВА ПЕЋ У МАЛОЈ САЛИ ОБЈЕКТА КН 0006
1. Поправка и довођење у функционално стање каљеве пећи димензија:

висина х дужина х дебљина = 160 х 200 х 50 цм, 
број каљева: (6 + темељ + капа) х 9 х (2+1/2) ком каљева. Врата ложишта налазе се

на задњем делу пећи, а ложење пећи врши се из суседне просторије.

Позиција обухвата: скидање круне каљеве пећи, укупно 9 х 2,5 ком каљевих 
поклопаца, рушење пећи, чишћење каљева и неоштећених шамотних плоча, 
чишћење димњака, димоводних канала и прикључка на димњак,

и поновно зидање пећи, водећи рачуна о редоследу уградње каљева. Приликом 
демонтаже и рушења водити рачуна да се каљеви не оштете.

У позицију урачунати набавку потребног природног материјала за зидање пећи, 
зидање пећи, фуговање спојница које након сушења обојити у бело, по узорку на 
постојеће стање. Приликом презиђивања пећи предвидети да се уз постојећа ложишна 

врата изврши набавка и уградња нових одзрачних вратанаца, како би се омогућио 
довод ваздуха у пећ. 

Обрачун по ком озидане каљеве пећи
ком
1
х
_________  дин / ком

=_____________________ дин  
СЕЉАЧКА ПЕЋ У ТРПЕЗАРИЈИ ОБЈЕКТА КН 0026

1. Санација и довођење у функционално стање сељаке пећи. 
Позиција обухвата рушење унутрашње зидне облоге ложишта пећи која је изведена

од неодговарајућег материјала, демонтажу постојеће подне опеке, набавку и

уградњу подне опеке од природног материјала, затварање евентуално насталих

пукотина у зиду пећи и поновно малтерисање унутрашње стране пећи, ложишта

и димњачког дела пећи одговарајућим природним материјалима.

Обрачун по ком саниране сељачке пећи
ком
1
х
_________  дин / ком

=_____________________ дин  
УКУПНО:


_______________________
дин


ПДВ (20%):


_______________________
дин





УКУПНО СА ПДВ-ом
_______________________
дин
НАПОМЕНА: У позиције урачунати и све припремне радове, као и заштиту подова и зидова у просторијама, одвоз насталог шута и чађи на депонију и трошкове превоза лица и материјала до објекта „Карађорђево“.

Наручилац задржава право да одустане од појединих позиција. Обрачун количина за извршене радове биће извршен након стварно утврђених вредности по извршеном послу. 

