Прилог бр.2
	Спецификација радова


СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
НА КРОВУ ОБЈЕКТА КН 0002 У ОБЈЕКТУ „КАРАЂОРЂЕВО“

1. Израда изравнавајућег слоја бетона  са падом ка хоризонталном олуку 
на дужој страни основе крова. Просечна дебљина изравнавајућег слоја 
бетона је 3 цм. Кров је разуђене основе, на делу основе је сутицање са 

зидом другог дела објекта.  Приближне димензије дела објекта са равним
кровом су 12,85мх8,8м. Висина објекта на делу извођења радова је 2,8 м .

Позиција обухвата набавку и уградњу материјала са претходном припремом 
и чишћењем подлоге и преносом вертикално до 3 м висине. Скидање 
постојећих  слојева хидроизолације је обавеза Наручиоца.
Обрачун по м2 изравнавајућег слоја бетона

м2
100
х
_________  дин / м2

=
__________________ дин  
2. Израда хидроизолације равног проходног дела крова наношењем слојева 
хидроизолације преко суве и чисте подлоге. Као подлогу за хидроизолацију 
користити хладан премаз битулитом или сличним, на који се наноси 
полиазбитол или слично 2-2,5кг/м2, армиран стакленом мрежом 
са мин преклопима од 10 цм. Нарочито водити рачуна о армирању 
продора кроз раван кров. Након сушења по упутству произвођача нанети 
други слој полиазбитола 2-2,5кг/м2 и утиснути други слој мрежице. Завршни 
слој је заштитни који се наноси након сушења претходних слојева ради заштите 
од високох и ниских температура и УВ зрака. Приликом наношења слојева, 

крајеве завршити наношењем слојева на назидак по обиму крова и део зида 

са којим се раван део крова сутиче и завршетак равног крова према хоризонталном олуку.
Обрачун по м2 основе равног крова

м2
100
х
_________  дин / м2

=
__________________ дин  




УКУПНО:


_______________________
дин





ПДВ (20%):


_______________________
дин





УКУПНО СА ПДВ-ом
_______________________
дин
НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да одустане од извршења појединих позиција и количина. Обрачун радова извршиће се на основу стварно извршених радова и количина Количине извршених радова ће бити обострано оверене од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца радова. 
Место:









ПОНУЂАЧ:

Датум:








_______________________________ 










_______________________________ 


























(потпис и печат) 

